| 产品名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感应卡门锁 | BW403SC-F | 把 | 780 | 22 | 17160 | 不锈钢铜拉丝表面 |
| 感应卡读写器 | BW773 | 台 | 680 | 1 | 680 |  |
| 手持机 | BWR673 | 台 | 2200 | 1 | 2200 | 可选。读取、设置锁内信息。 |
| 发卡管理软件 | BWV3.12 | 套 | 0 | 1 | 0 |  |
| 感应卡 | M1 | 张 | 12 | 0 |  |  |
| 施工安装费 |  | 把 | 110 | 22 | 2420 |  |
| 总价 |  |  |  |  | 22460 |  |

说明：1. 供方产品免费保修一年，终身维修服务；

本项目要求各潜在竞价人于竞价截止时间前到采购方现场演示锁体具有一下技

术指标要求，并携带现场演示说明函至代理机构处参与本项目报名。

方案：

- 智能电子门锁性能

*1.1软件支持批量导入应用：软件支持人员信息批量导入，单个导入。

* 1.2软件支持部门人员信息，人员信息批量导入功能。

* 1.3支持卡片信息同步功能:新增人员，挂失补卡信息同步到门锁软件。

* 1.4支持新卡挂失旧卡功能。

* 1.5支持卡类型：支持政府大院现有门禁卡、就餐卡。

1.6通过手持机或采集卡采集开门记录

1.7每张卡都可设置使用期限

1.8可以发各种管理卡，通用卡，楼栋卡，楼层卡

*1.9应用系统集成：无条件提供门锁接口函数，方便我方后期扩展

*1.10提供门锁软件，实现同现有利旧智能门锁一套系统发卡、授权、挂失等

1.11带机械钥匙，并产生开门记录，并能采集

*1.12采用非游离锁体（非空压式把手）

2、门锁系统配置清单

2.1电子门锁

2.2碱性电池

2.3手持机

2.4门锁管理软件

2.5感应卡片：使用现有政府大院就餐卡。

2.6读写器

感应卡门锁系统主要功能

◎分级管理——共有十五种不同功能和权限的卡片：

□紧急卡——在紧急状态下使用，可以开启本酒店内客房、通道和办公室的所有门锁，并且可以开启反锁后的门锁，其他卡无此功能；

□总控卡——可以开启本酒店内客房、通道和办公室的所有门锁，此卡一般为总经理或客房部经理持有；

□多层卡——可以开启本酒店某一栋楼内若干楼层的所有门锁，此卡一般为客房部领班或其他管理人员持有；

□楼层卡——可以开启本酒店某一栋楼内某一楼层的全部或部分门锁，此卡一般为客房部服务员或其他管理人员持有；

□客人卡——可以开启本酒店内指定客房和指定通道门的门锁；

□备用卡——当前台发卡系统不能正常工作时，给新入住的客人发放备用卡，不影响客人的正常使用，每一房间对应一张备用卡，此卡一般无时间限制；

□员工卡——当使用员工卡开锁并连续刷卡二次时，门锁将处于常开状态，再刷一次卡，门锁将回到常闭状态；

□临时卡——此卡只能一次性开启本酒店内指定客房和指定通道门的门锁，第二次使用则无效；

□授权卡——将原来无权开锁的卡片经授权后变为可以开启此锁的卡片，不能开锁；

□清除卡——将原来有权开锁的卡片经清除后变为不能开启此锁的卡片，与授权卡对应，不能开锁；

□挂失卡——将某一丢失的管理卡，从以前它能开启的所有门锁中挂失使之无效，不能开锁；

□密码卡——给门锁设定系统密码，一般在门锁初装或更换锁主板时使用，不能开锁；

□房号卡——给指定门锁设定房间号及通道功能，一般在门锁初装或更换主板时使用，不能开锁；

□时钟卡——用于校正锁内时钟，时钟卡上带有制卡时刻的时间信息；

□总清卡——用于清除锁内除了系统密码、房号、通道标记以外的所有用户信息，此卡用于维修，不能开锁。

◎限时功能——任意一张开锁卡均可设定有时间限制，超时则自动失去开锁功能，最短限时为一分钟，最长则不限时，也可以将某张卡设定成在某一天内某一时间段有效而在其他时间段无效的卡片；

◎记忆功能——门锁记录最近200次的开锁信息，通过感应卡来提取信息；

◎免打扰功能——进入房间将门锁反锁后，一般的开锁卡无效，只有紧急卡和机械钥匙才能开锁；

◎报警功能——当出现电池电压不足和门未关好等异常情况时门锁会发出报警信号；

◎通道功能——任意一把门锁均可设定为通道锁，通道锁分为3种：

□层通道锁——只要持有包含该层号信息的有效卡（如紧急卡、总控卡、多层卡、楼层卡和房间卡）都可以开启此层通道锁；

□楼通道锁——只要持有包含该楼号信息的有效卡都可以开启此锁；

□总通道锁——只要持有该系统任何有效开锁卡都可以开启此锁。

其他说明

◎门锁内万年历能够自动调整闰年，走时准确；

◎红、黄、绿三色指示灯和蜂鸣器组合成多种声光信号指示门锁状态和卡片信息；

◎一卡多用——在系统支持下客人凭一张卡就可在酒店内实现开锁、取电

和消费等功能；

◎门锁表面处理有多种：珍珠金、珍珠银、铜拉丝、不锈钢拉丝、银边银砂面、金边金砂面、砂金等；

◎备有机械应急开锁装置，机械钥匙可单配也可统配；

◎采用符合国际规范的执手把式，有左、右执手（LH、RH）之分；

◎每次插卡只能开锁一次，最长等待时间4秒钟；

◎更换电池非常方便。

门锁款式和颜色

发卡管理系统

发卡管理系统的工作任务是完成所有感应卡的发放、管理和统计。它主要由电脑、感应卡发卡机、发卡管理软件、手持式数据提取器、打印机和UPS等组成。

发卡管理软件运行于Windows95/98/2000/NT/XP操作平台，采用流行的C语言开发，数据库采用SQL-Sever2000，中文友好界面，直观明了，操作方便快捷。

发卡管理软件的主要功能：

◎完成各种卡片的发放和管理；

◎系统设置——可根据需要调整退房时间、系统密码和房间号设置等；

◎分级密码管理——每位操作员均有自己的工号和口令，并且根据需要给每位操作员设置相应的操作权限，使之不能越权发卡；

◎存储功能——管理软件存储所有发卡记录和持卡人信息等；

◎查询报表功能——可以查阅发卡记录、持卡人信息和开锁纪录等信息，并能通过打印机打印出来；

◎硬件设备管理——设置串行口等。

感应卡片简介

Mifare1感应卡的性能特点：

◎采用飞利浦公司的Mifare500感应模块；

◎卡体无源，可读可写并可加密；

◎工作频率：13.56MHZ；

◎内存：4K bit（16个可加密独立扇区）；

◎快捷的处理速度（106Lbaud,典型票据处理时间＜100ms）；

◎高保密性（双向授权加密及重复使用干扰的消除）；

◎防冲突机制（可对多卡同时进行处理）；

◎写和验证的典型工作时间＜50ms。

感应卡门锁技术参数

◎感应距离：≥20mm

◎电源：四节5号碱性电池，DC6V，期限壹年，欠压报警点为4.4V

◎主体材料：钢，黄铜

◎耐久性能：＞10万次

◎使用寿命：＞10年

◎适用门厚：34~55mm，推荐门厚：42~45mm；

◎重量：3.7kg

◎环境要求：温度-400C~450C，湿度≤95%

◎平均故障率：正常使用＜1/50000次

◎有效开锁时间：4秒

◎静态电流：＜30µA