应急救援指挥装备

抢险救援头盔：
1.材料：聚碳酸酯
2.特性：抗摔打、抗冲击、耐砸、耐磨，有较强的防热辐射和光辐射的功效；可有效防范有害液体的进溅。
3.可配备头灯和护目镜（含灯架）。

4.头盔上有反光标识（黄色、银灰色）。
5.头盔顶部有透气孔，透气性能好。
6.主体为白色（可选红色、白色）。
7.用于消防、地震等灾害的救援的专业防护头盔。
注：图片只是更好地展示产品，实物不包含头灯，需要的话可以选择搭配.

抢险救援服技术参数：

用于建筑倒塌、狭窄空间及攀登等救援现场的身体防护。 具备耐磨、轻便、抗拉力强、颜色及标识醒目、方便携带抢险救援工具等性能。 符合GA633-2006标准。

结构： 前胸、后背部缝制加强层

颜色：黑色

性能：断裂强力：＞450，撕破强力：经向＞32N，纬向＞32N

缩水率：＜2.5%，防静电性：＜3.5s

水蒸气透汽量：≥1250g/m2•d

整体热防护性能TPP值：≥34.5cal/cm2

本品可定制反光标识，及应急救援字符标志。

新款皮质抢险救援靴

1.采用纯牛皮和阻燃防水帆布组成。

2.透气性好；满足小腿部及足部的防护需求；具备 防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着应舒适，不磨脚。满足GA633-2006 标准。

3.靴底材质：纯天然氯丁合成橡胶，一次成型。

4.靴帮材料的物理机械性能符合 GA633-2006 标准。

5.救援靴的隔热性能试验，在150℃热板测试环境下保持 30min，靴内底表面温升不大于22℃。

6.救援靴的防砸性能和抗刺穿性能满足GB21148-2007的标准要求，非金属防砸包头和凯夫拉抗刺穿垫。

7.救援靴的靴 帮和外底结合强度满足GB21148-2007 的标准要求。

8.防滑性能：始滑角大于15 度，满足GA633-2006 的标准要求。

9.鞋扣为快脱式绝缘扣，电绝缘性能：在6000V下不击穿；且泄露电流小于3mA。

10.热稳定性能：满足GA633-2006 的标准要求。

11.靴帮拉链具有自动锁止功能，金属拉链，周边为皮质材料

12.鞋帮外侧印“抢险救援”标识。重量≤2kg。

13.警示标志带，安装在后跟处，按GA10-2002标准执行，鞋带颜色橘色与服装颜色一致。

海洋王防爆手电

适用范围： *适用于石油、石化、船舶、部队、电力、冶金等行业工作人员作现场移动照明使用。 *适用于铁路、航运及其他交通运输业，特殊行业作为信号指示和安全指示。

海洋王手提式防爆照明灯采用耐充压,高强度铝合金壳.内置采用12W进口LED灯珠,超强光LED防爆探照灯,隔爆加本安型防爆灯具,强光,工作光二档,尾部五段式LED指示电量显示.   技术参数： 电池 额定电压：22.2V DC       额定容量：2.5Ah       平均寿命：1000次循环 光源 额定功率：12W       平均寿命：100000小时       光通量： 强光 ≥1000lm 工作光≥500lm 连续放电时间： 强光≥5h 工作光≥10h 充电时间： 快充模式≤2h 正常模式≤3h 外形尺寸：305×117×82mm 重量：≤1.4kg 防护等级：IP68 防爆标志：Exd ia IICT6 Gb

防撞救援手套

尺       寸：M/L/XL

认       证：CE

标       准：EN388  /4241

产品用途：掌面特殊处理，具有很好的防震功能。手背缝防撞块有更好的防撞功能。高可见的颜色，避免在黑暗环境下工作带来的危险。

产品用途：机械行业、救援行业、高危行业等。

摩托罗拉（Motorola）防爆对讲机商务民用大功率化工厂油田煤矿燃气加油站专业无线手台 官方标配（防爆）

型号 GP328(防爆)

频道数量 16

通话距离 5公里

频率范围 403-470MHZ

使用时间 防爆电池:10个小时

重量 420g