附件1
竞价一览表
                                                           货币单位：人民币

	合同包
	品目号
	货物名称
	型号/规格/技术指标
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	1
	1
	移动消毒机
	品牌型号；老肯  LK/KJF-Y100 
1. 应用场所:适用于医院一类、二类环境，如手术室、诊疗室、治疗室、输液室、检查室、ICU病区、NICU病区、产房、婴儿室、哺乳室、早产儿室、供应室去污区、检查打包及灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌间等环境。
2. 适用范围（m3）：≤100  
3. 消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%，处理后空气中平均细菌总数≤67.9cfu/m3。根据评价标准，达到消毒合格要求（提供检测报告）
4. 臭氧残留量检测：室内空气中臭氧残留平均浓度均≤0.002mg/m3 
5. 净化效果：设备持续工作2小时，可使房间内空气洁净度为100万级的100m3房间中的空气洁净度达到10万级（需提供检测报告）
6. 多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气（提供检测报告）
7. 循环风量（m3/h）：≥800 
8. 等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电机机芯寿命≥25000小时（提供检测报告）
9. 人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染
10. 环境检测功能（选配）：通过高性能的传感器检测空气中有害气体的水平，可对空气质量、温度、湿度、尘埃粒子进行检测。
11. PM2.5消除率： PM2.5颗粒物净化效率≥99%
12. 洁净空气输出比率：CADR洁净空气输出比率≥207.7m3/h
13. 等离子密度分布：要求等离子体空气净化消毒机用等离子体发生器部件的放电结构所产生的等离子体为一种密度较高的电晕放电。
14. 等离子密度分布：≥3.4X1017～4.6X1017m-3（提供检测报告）
15. 多档风速可调：提供手动、自动、定时三种工作模式供用户选择：
16. 工作模式：
手动模式：默认消毒时间为2小时，按键调整工作时间；
自动模式：设备检测到室内空气质量较低或尘埃粒子较多时，自动启动消毒功能；
定时模式：按所设定的时间启停消毒，可设定五组定时消毒时间。
17. 程控数量：程控程序数量不低于5组。
18. 智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。
19. 连续消毒：多个房间，空间可连续循环消毒
20. 安装方式：移动搁置
21. 噪声dB（A）：≤60
22. 节能免打扰：具备该功能。
23. 电磁兼容性：符合EN55011标准要求（提供检测报告）。
24. 数字高精触摸键、一键式遥控器远程操控：面板独有“触摸感应”式高精键。采用最新工艺并经过上万次按压破坏性试验的高精技术，操作灵敏，点击迅捷，手感好且永不生锈、防水性、抗破损等安全性能操作极强。内容显示清晰、明亮，外观新颖美观。
25. 中文和人性化的图形显示
让用户更直观的了解设备的运行状态，当出现报警时液晶屏也会同时显示故障提示，直观方便。
26. 电源要求：工作电源: 220V   50Hz   额定功率（W）：≤80 
27. 产品证件：卫生安全评价报告（提供卫生安全评价报告）
28. 外型尺寸（mm）：直径≤440X960  
29. 净重（Kg）：≤18
	1台
	12480
	12480

	
	2
	黄疸检测仪 
	品牌型号：济南齐力  QL1200A
1.精密度（重复性）：RSD＜2%；

2.液晶显示带背光，方便夜间检测；

3单位：mg/dl、µmol/L（根据需要可随时切换）；

4.自动计算2～5次的平均值，测量值和平均值同时显示；

5.仪器外形尺寸（mm）：157（长）×56.5（宽）×23（厚）；

6.仪器重量：含电池组仅重163g

7.自动校准、性能稳定、可靠

8.使用寿命长、能量消耗低

9.不抽血、无痛苦、无感染

10.紫外线专利滤除技术，避免了对婴儿皮肤的伤害
11.采用人体工程学，体积小、重量轻、易携带，操作简单

12.光源：氙闪光灯

13.测量方式：光反射式，蓝、绿光比较

14.测量精度(σ)：±1mg/dl或±17 µmol/L；

15.测量范围：0.0～25.0mg/dl或0.0～425 µmol/L

16.数值：3位数字直接读取，无需对照表换算

17.示值误差：00-15±1  16-25为±1.5

18.开机时间：开机即可检测，无需等待

19.电源：4.8V可充电电池组

20.测量次数：一次充电1.5小时可测量1000次以上

21.校验盘：对白色屏显示00.0或00.1，对黄色屏显示20.0±1

22.省电模式：5分钟无操作自动休眠，10分钟无操作自动关机。
	1台
	11500
	11500

	
	3
	熏蒸治疗机 
	品牌型号：翔宇  HYZ-IB
1、 电源电压：交流电压220V，频率50Hz           
2、 额定输入功率：2300VA
3、 外形尺寸：长710mm，宽640mm，高1250mm

4、 预加热时间：≤15min(水量适中1.8L)
5、 功率调节：1-6档可调
6、 喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度70°，喷杆横向调节角度110°
7、 工作时间：1-99min
8、 设置预热温度，70-99℃可调
9、 运行模式：连续运行
10、 单锅最大加液量为3L（实际可达到4L）
11、 微电脑控制操作系统，7寸电容触控
12、 双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人
13、 加热锅300℃温控保护，双重防止干烧
14、 耐高温熏蒸罩，保证熏蒸安全距离
15、 吸水绑带，防止喷头滴水
16、 具有自动漏电保护、自动防干烧
17、 红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤
18、 电动控制废液的排放
19、 具有三维立体喷头旋转方向
20、 隐藏式的加热
21、 配有专门的蒸馏水回收
22、 国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品

	1台
	36960
	36960

	竞价总价（大写）
	人民币陆万零玖佰肆拾元
	60940


