附件1

## 二、投标一览表

货币单位：人民币

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号/规格/技术指标 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 医用电子功能仪 | 河南迈松医用设备制造有限公司 | 河南 | MSPFT-B | 1台 | 40580 | 40580 |
| 投标总价（大写） |  |  | 肆万零伍佰捌拾元整 |  |  |  | 小写：40580 |  |

附件2

## 三、货物/服务说明一览表

| 合同包号 | 包一 | 货物名称 | 医用电子功能仪 | 型号规格 | MSPFT-B | 数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 详细性能说明★采用数字化超声波传感一体化技术， 与病人无接触，减少交叉感染，同时无需使用者频繁校准。 - ★测量患者用力肺活量（FVC），肺活量（VC），最大自主通气量（MVV），每分钟通气量（MV），外推容积EV。 - ★内置温度传感器模块，不受污染物、温度、湿度和水滴的影响，实时的BTPS补偿。 - ★无按键全触屏设计，可调节的倾斜角度，易于操作的人机交互界面。。 - ★配置中国人预计值公式，更加符合国人的肺功能回归方程式，使测量结果更加准确。 - 测量结果精准：直接对流量进行测试计算，动态范围大并且无非线性失真，特别地对微弱呼吸气流（小流量）能精准测量； - 全开放式传感器通道，没有公用呼吸回路，便于肺部呼吸带出的飞沫及其它分泌物通过，减少积聚，减少二次感染几率，可以用于婴儿、儿童及成人。 - 吹管内无任何障碍，呼吸无阻力（阻力近似为0），死腔体积小，且有多种组合结构，可适用不同场合需求 - 声光提示，设备除了有语音提示，还配备了高亮度蓝色LED灯，用于提示使用者吹气，并帮助使用者及指导者在户外（例如基层体检场所）掌握吸气呼气的时机，已帮助正确使用设备。 - 便携轻巧，全重800克，方便携带，为医生护士查房、社区慢病管理以及居家使用带来极大便利。 - 蓝牙连接高分辨率热敏打印机，可随时随地打印测试报告，方便临床应用。 - 内置大容量存储器，可存储2000位以上患者信息，并且可与将信息导入PC端存储。 - 流速：0-16升/秒 - 容量：0-15升 配置：主机、充电器、便携包、吹气嘴、软件、连接线 |  |  |  |  |  |  |  |