附件1

投标一览表

货币单位：人民币

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号/规格/技术指标 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ## 全封闭式 ## 档案密集架 | ## 阳光行动 | ## 江西樟树 | ## 长2700*宽560*高2400 ## 双面6层3节9列 | ## 33m³ | ## 1700元 | ## 56100元 |
| 1 | 2 | ## 甲级防火门 | ## 阳光行动 | ## 江西樟树 | ## 90CM*205CM | ## 1扇 | ## 1300元 | ## 1300元 |
| 投标总价（大写） |  |  | ## 伍万柒仟肆佰元整 |  |  |  | ## 小写：57400元 |  |

附件2

货物说明一览表
（按所投货物合同包下品目号类别分别填写）

| 合同包号 | 1 | 货物名称 | 全封闭式档案密集架 | 型号规格 | 长2700*宽560*高2400 双面6层3节9列 | 数量 | 33m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手动档案密集架技术参数 - 1、规格尺寸：按实际场地设计。 2、生产过程中材料、工艺均采用国家标准执行， 符合相关技术规范： （1） GB/T4767-2014《家具用钢构件》 （2）GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法》 （3） GB/T13667.3-2013 《手动密集架技术条件》 （4）GB/T231.1-2009《金属布氏硬度试验、第一部分》 （5）GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》 （6）GB/T24409-2009《金属涂料有害物质限量》 （7）CB/T6739-2006《色泽和清漆铅笔法测定漆膜硬度》 （8）GB/T1294-2013《家用和类似用途制冷器具用门密封条》 （9）CB/T1732-1993《漆膜耐冲击测定法》 （10）QB/T1950-2013《家具表面漆膜耐盐浴测定法》 （11）CB/T9286-1998《色泽和清漆漆膜的画格试验》 （12）GB/T3177-2009《产品几何技术规范（GPS）光滑工件尺寸的检验》 （13）GB18583-2008《室内装饰装修材料有害物质限量》 （14）GB/T228.12010《金属材料拉伸试验第一部分：室温试验方法》 3、移动档案密集架技术要求： 1、架体技术要求：（全封闭式双面），每个团体前后上下带门。 (1)移动档案密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，列与列之间装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。 (2)传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手柄、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。为了驱动轻便、平稳，采用中轴带动两根边轴传动方式，手柄摇动轻便、灵活、耐用、美观、无噪声、手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免了通行障碍。 (3)底盘采用2.7mm钢板分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用Ml0螺栓紧固，滚轮横梁采用四折成型，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。 （4）立板：立柱采用1.2mm宝钢优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面50mm，两截面39mm。正面压有蝶形尾槽，槽外宽15.5mm，内宽17.5mm,槽深5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为R3mm，筋到筋中心15mm，调节孔尺寸4*30mm，孔距50mm。立柱背面两边分别通过R3和R5圆弧成型为内圆环形。 （5）搁（隔、托）板采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥80KG，满负载24小时后曲挠度≤3mm， 卸载后自动恢复。 圆弧筋尺寸为 R2.5×2.5mm（±0.5mm） ，侧面筋到边尺寸为 13.5mm（±1mm）。 （6）双压筋挂板采用 1.0mm 冷轧板（支承板）两端挂钩采用模具冲裁打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调整。； (7)四压筋不锈钢标插：侧板目录标插尺寸不小于140*80mm，压四条筋，目录标插为不锈钢材质，不得用铆钉、螺丝或磁铁等其它固定，要便捷安装和拆卸。 （8）安装方式：轨道采用地面方式安装 二、架体材质、参数、标准 设备 名称; 设备配置; 材料 规格; 技术参数; 采用标准; 性能说明. 轧道; 轨道板; ≥2.8mm; 冷轧钢板; GB/T4336-2016; 轨道：轨道板自带组合护坡板可拆装。路轨顶端设有限位装置，防止底盘脱轨。. 路 轨; 20×20mm实; 冷轧钢板; GB/T4336-2016. 底盘; 底梁、轴承档、夹紧块; 2.7mm; 冷轧钢板; GB/T4336-2016; 底盘采用整体焊接、刚性足、不变形，表面喷塑，分段式结构. 架体; 蝶型压筋立柱; 1.2mm; 冷轧钢板; GB/T4336-2016; 架体结实、坚固、设备新颖，安装规范，每节单面层数和间距可自由调整. 搁（隔、托）板; 1.0mm; 冷轧钢板; GB/T4336-2016. 压筋挂板; 1.0mm; 冷轧钢板; GB/T4336-2016. 压筋挡棒; 1.0mm; 冷轧钢板; GB/T4336-2016. 门面; 门框; 1.0mm; 冷轧钢板; GB/T4336-2016; 门板平整、款式新颖，表面亚光喷塑。. 门板; 1.0mm; 冷轧钢板; GB/T4336-2016. 侧护板; 1.0mm; 冷轧钢板; GB/T4336-2016; 款式新颖，表面亚光喷塑. 传动机构; 轴承座; P204; E级; GB/T4336-2016; 精密度高，万向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好. 传动轴; φ20; 45#圆钢; GB/T4336-2016; 传动机构配合精密度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳性能达到超过国家标准，表面镀锌处理。. 连接钢管; φ20*20; 无缝钢管; GB/T4336-2016. 铁滚轮; HT200 铸铁; GB/T231.1-2009. 链轮; ZG45; 滚齿精制; GB/T231.1-2009. 摩托车链条; FR420; φ8.5 节距12.7; GB/T231.1-2009. 摇手体总成; 摇手体; ZG45; 自由离合器折叠摇把; GB/T3325-2008; 采用行星齿轮传动机构，造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手. 滚轮 轴承. 制动装置; 侧列锁定 装置; 808锁; 每一列均可锁紧，并装锁; GB/T3325-2008; 每列均装有制动装置，磁性密封条，操作方便，制动可靠，使用存取安全。. 中列制动 装置; GB/T4336-2016. 防护装置; 防震、防尘 装置; 20mm; PVC磁封条; GB/T4336-2016. 顶板; 1.0mm; 冷轧钢板; GB/T4336-2016; 每列的接触面均有缓冲及密封装置。具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能. 防尘板、 防鼠板; 1.0mm; 冷轧钢板; GB/T4336-2016. 防倾倒装置; 5.0mm; 铝合金; GB/T6892-2006; 规格；(最大边长150mm,120mm,35mm)宽100mm厚5mmY字型锌合金板一次性成型，能起到更好的平行移动和防倒安全保护。. 表面处理; 前处理药剂; ZN系磷化; GB/T24409-2009. 高压静电 喷塑; 环氧型聚脂混合粉; 国内知名品牌. |