附件1：采购包1翔安区体育会展片区公共安全数字化建设项目（治安）采购清单

| 翔安区体育会展片区公共安全数字化建设项目-前端系统建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 前端主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 星光级高清球机 |  | 1.符合GB/T 28181-2022技术要求； 2.符合GB 35114-2017 A级技术要求； 3.分辨率≥400万，CMOS传感器,镜头光学变倍数≥25倍，水平监视分辨率≥1000 TVL； 4.支持H.264、H.265、MJPEG； 5.支持三码流同时输出，主码流、第三码流支持1080P/720P设置； ▲6.支持最低照度彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； 7.支持自适应透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、区域遮盖等功能； 8.支持行为检测、异常检测、智能识别、统计分析等功能； 9.支持预览画面叠加显示规则区域框及告警提示信息； 10.支持SD卡热插拔，SD卡容量≥128GB； 11.防护等级≥IP66，防雷、防浪涌、防突波； 12.工作电压AC24V/AC24V-240V； 13.设备含安装支架、电源。 | 台 | 37 |
| 2 | 星光级高清摄像机 |  | 1.符合GB/T 28181-2022技术要求； 2.符合GB 35114-2017 A级技术要求； 3.分辨率≥400万，CMOS传感器,视频输出分辨率≥1080P，水平监视分辨率≥1000 TVL； 4.支持H.264、H.265、MJPEG； 5.支持最低照度彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； 6.宽动态范围≥120db； 7.支持自适应透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、区域遮盖等功能； 8.支持行为检测、异常检测、智能识别、统计分析等功能； 9.支持SD卡热插拔，SD卡容量≥128 GB； 10.工作电压DC12V/AC24V-240V； 11.设备含安装支架、电源、防护罩。 12.补光灯采用多层透镜结构； ▲13.可以自动调节画面中RL、RT以及环境景物的亮度、对比度、锐度、色彩饱和度。 | 台 | 183 |
| 3 | 星光级高清摄像机镜头 |  | 镜头靶面尺寸≥1/2.7英寸，分辨率≥400万，镜头焦距范围≥8-32mm P-iris C/CS接口星光级高清变焦镜头，日夜型，支持红外补光。 | 台 | 183 |
| 4 | 暖色补光灯 |  | LED常亮补光灯，色温≥4000 K，光效≥70 Lm/W，光通量≥3600 Lm，运行寿命≥5万小时，支持LED亮度可调；支持光敏阈值可调；支持RS485、开关量、手动旋钮等多控制方式；工作温度：-10°C~80°C。含支架、光控开关等配件。功率≤30W。 | 台 | 183 |
| 5 | ◆RX微卡口摄像机 |  | 1.符合GB/T 28181-2022技术要求； 2.符合GB 35114-2017 A级技术要求； 3.分辨率≥400万，CMOS传感器,支持三码流同时输出，主码流、第三码流输出分辨率≥1080P/720P； 4.支持H.264、H.265、MJPEG； ▲5.传感器尺寸≥1/1.8英寸；支持最低照度彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； 6.支持对RL目标进行检测、跟踪、抓拍并实时上报；支持对RL最佳图片筛选上报，上报时间延时≤3秒； 7.支持RL抓拍去重； 8.支持RL抓拍，支持画面中RL目标进行检测、跟踪数≥32个； 9.支持智能模式切换； 10.支持警戒区域设置； 11.支持SD卡热插拔，SD卡容量≥128GB； 12.支持对两眼瞳距≥40像素的RL进行检验。 13.补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 14.工作电压DC12V/AC24V-240V； 15.设备含安装支架、电源、防护罩。 | 台 | 230 |
| 6 | RL暖色补光灯 |  | LED常亮补光灯，色温≥4000K，光效≥70 Lm/W，光通量≥3600 Lm，运行寿命≥5万小时，支持LED亮度可调；支持光敏阈值可调；支持RS485、开关量、手动旋钮等多控制方式；工作温度：-10°C~80°C。含支架、光控开关等配件。功率≤30W。 | 台 | 230 |
| 7 | 车辆微卡口摄像机 |  | 1.符合GB/T 28181-2022技术要求； 2.符合GB 35114-2017 A级技术要求； 3.分辨率≥400万，CMOS传感器，支持三码流同时输出，主码流、第三码流输出分辨率≥1080P/720P； 4.支持车牌、车身颜色、车型等车辆特征检测 5.支持识别车辆的品牌等车辆特征信息； 6.在白天环境光照度≥200 lx，夜间光照度≥50 lx环境下，车辆捕获率：白天≥95%，夜间≥93%，号牌颜色识别≥95%，号牌字符识别：白天≥95%，夜间≥90%； 7.支持H.264、H.265、MJPEG； 8.支持最低照度彩色≤0.001 Lux，黑白≤0.0001 Lux； 9.图像信噪比≥58dB，水平监视分辨率≥1000 TVL，亮度等级≥11级，图像网络延时≤110 ms； 10.支持数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿、透雾等图像增强功能； 11.支持SD卡热插拔，SD卡容量≥128GB；支持断链转存功能； 12.工作电压DC12V/AC24V-240V； 13.设备含安装支架、电源、防护罩。 14.防护等级≥IP66，防雷、防浪涌、防突波； ▲15.可根据设置的车道个数，进行自动聚焦，自动调节画面远近； ▲16.支持事件检测，包括交通区域入侵、违法停车、违法变道、逆行、超速、欠速、压黄线、交通拥堵。 | 台 | 17 |
| 8 | 卡口摄像机补光灯 |  | LED常亮补光灯，色温：2500K~4000K，光效≥70 Lm/W，光通量≥3600 Lm，灯珠数量≥16颗；亮度调节：1～20级亮度可调；支持环境亮度检测，低照度下≥6级光敏检测自动开启补光；运行寿命≥5万小时，工作温度：-10°C~80°C。含支架、光控开关等配件。功率≤30W。 | 台 | 17 |
| 9 | 400万全结构化枪机（35114C） |  | 1.符合GB/T 28181-2022技术要求； 2.符合GB 35114-2017 C级技术要求； ▲3.可对检测区域内机动车、非机动车及行人进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，支持关联显示RL与RT。 4.不低于400万像素CMOS，镜头光学变倍数≥4倍； 5.采用≥1/1.8＂ CMOS； 6.支持RL抓拍、RT结构化识别、道路监控、智能事件； 7.最低照度彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； 8.支持白光补光和混光补光； 9.防护等级≥IP67、防雷、防浪涌、防突波。 | 台 | 12 |
| 10 | 暖色补光灯 |  | LED常亮补光灯，色温：≥4000K，光效≥70 Lm/W，光通量≥3600 Lm，运行寿命≥5万小时，支持LED亮度可调；支持光敏阈值可调；支持RS485、开关量、手动旋钮等多控制方式；工作温度：-10°C~80°C。含支架、光控开关等配件。功率≤30W。 | 台 | 12 |
| 11 | 400万全结构化球机（35114C） |  | 1.符合GB/T 28181-2022技术要求；符合GB 35114-2017 C级技术要求； ▲2.可对监控范围内出现的机动车、非机动车、行人进行检测和抓拍； 3.分辨率≥400万； 4.镜头CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸； 5.支持RL抓拍、RT结构化识别、道路监控、智能事件； 6.最低照度彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； ▲7.光学变倍≥32倍，镜头焦距≥240mm; 8.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 9.支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、智能 IR;支持定时任务、一键守望、一键巡航功能； 10.支持单北斗卫星定位模式； 11.支持360°水平旋转，垂直方向-20°~90°（自动翻转）； 12.防护等级≥IP67、防雷、防浪涌、防突波。 | 台 | 5 |
| 12 | 多维信息采集摄像机 |  | 1.符合GB/T 28181-2022技术要求； 2.符合GB 35114-2017 A级技术要求； 3.镜头数≥2个，单镜头CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸； 4.支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，并进行RT、RL关联； 5.支持不少于三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测RL、RT（细节）、RL抓拍模式（细节）； 6.支持4G感知功能：同时支持对运营商信号进行采集。定向采集范围最远可达40m，采集范围50°，并发量≥30个目标 7.内置天线，内置4G感知模块及双天线； 8.支持算法比对机制,降低RL抓拍重复率； 9.最低照度彩色≤0.0005 Lux ，黑白≤0.0001 Lux； 10.镜头光学变倍数≥4倍； 11.防护等级≥IP67、防雷、防浪涌、防突波。 12.设备细节画面支持聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s; ▲13.设备探测采集率≥90%。 | 台 | 8 |
| 13 | RL暖色补光灯 |  | LED常亮补光灯，色温：≥4000 K，光效≥70 Lm/W，光通量≥3600 Lm，运行寿命≥5万小时，支持LED亮度可调；支持光敏阈值可调；支持RS485、开关量、手动旋钮等多控制方式；工作温度：-10°C~80°C。含支架、光控开关等配件。功率≤30W。 | 台 | 8 |
| 14 | 三目全结构化枪球一体机 |  | 1.符合GB/T 28181-2022技术要求； 2.符合GB 35114-2017 A级技术要求； 3.镜头数≥3个，分辨率≥400万； 4.镜头CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸； 5.全景镜头为光学变焦镜头，光学变倍数≥4倍，细节镜头光学变倍数≥25倍； 6.支持RL，非机动车识别、机动车车牌识别等全结构化功能； 7.带云台控制功能镜头数≥3个，支持远程电动调节； 8.支持混合目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传；支持RL、RT车辆同时抓拍，RL、RT关联输出，并实现对RL、RT、车辆结构化属性特征信息提取； 9.支持全景摄像机对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟随及报警，实现周界布防。 10.跟随后对该目标进行结构化信息提取后上传报警； 11.当目标离开全景摄像机画面后，特写摄像机继续对目标进行跟随，扩大跟随范围； 12.支持最低色彩照度彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； 13.支持北斗高精度定位； 14.防护等级≥IP67、防雷、防浪涌、防突波。 15.支持改变射向镜头的光束的反射光方向，当镜头前方出现车辆补光灯、手机补光灯时，可减少反射光斑对视频画面的影响。 ▲16.设备内置全景通道≥2个、细节通道≥1个，最大分辨率均≥400万。 | 台 | 8 |
| 15 | RL暖色补光灯 |  | LED常亮补光灯，色温≥4000 K，光效≥70 Lm/W，光通量≥3600 Lm，运行寿命≥5万小时，支持LED亮度可调；支持光敏阈值可调；支持RS485、开关量、手动旋钮等多控制方式；工作温度：-10°C~80°C。含支架、光控开关等配件。功率≤30W。 | 台 | 16 |
| 16 | 双目全景枪机 |  | 1.符合GB/T 28181-2022技术要求； 2.符合GB 35114-2017 A级技术要求； 3.镜头数≥2个； 4.云台数≥1个； 5.镜头CMOS靶面尺寸≥1/1.8英寸； 6.细节分辨率≥400万，全景分辨率≥800万； 7.支持全结构化、RL抓拍、RL比对、道路监控等智能事件； 8.支持五码流技术； 9.最低照度彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； 10.支持白光、混光、红外补光； 11.防护等级≥IP67、防雷、防浪涌、防突波。 ▲12.两个通道均支持远程电动调节。其中一个通道支持水平和垂直调节，另一个通道支持垂直调节。 | 台 | 5 |
| 17 | RL暖色补光灯 |  | LED常亮补光灯，色温≥4000K，光效≥70 Lm/W，光通量≥3600 Lm，运行寿命≥5万小时，支持LED亮度可调；支持光敏阈值可调；支持RS485、开关量、手动旋钮等多控制方式；工作温度：-10°C~80°C。含支架、光控开关等配件。功率≤30W。 | 台 | 5 |
| 18 | 低空全景枪球一体机 |  | 1.符合GB/T 28181-2022技术要求； 2.符合GB 35114-2017 A级技术要求； 3.镜头数≥3个，可输出至少1路全景视频和1路细节视频，其中全景内置镜头≥2个，细节内置镜头数≥1个； ▲4.全景路视频图像分辨率≥400万，细节路视频图像分辨率≥200万； 5.镜头CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸； 6.全景镜头数≥2个，镜头光圈≥F1.0，可输出≥190°大场景拼接画面； 7.水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s;水平预置点速度：240°/s；； 8.支持人员密度检测、全结构化、智能交通、RL、RT等智能事件； 9.支持AR功能，摄像机的实时视频画面中可添加≥500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能； 10.最低照度彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； 11.镜头光学变倍数≥32倍； 12.白光照射距离≥30m； 13.防护等级≥IP67、防雷、防浪涌、防突波。 14.全景路视频图像分辨率不小于3600x1600，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440。 ▲15.全景通道支持联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示。 | 台 | 3 |
| 19 | RL暖色补光灯 |  | LED常亮补光灯，色温≥4000 K，光效≥70 Lm/W，光通量≥3600 Lm，运行寿命≥5万小时，支持LED亮度可调；支持光敏阈值可调；支持RS485、开关量、手动旋钮等多控制方式；工作温度：-10°C~80°C。含支架、光控开关等配件。功率≤30W。 | 台 | 3 |
| 20 | 三目全景球机 |  | 1.符合GB/T 28181-2022技术要求； 2.符合GB 35114-2017 A级技术要求； 3.镜头数≥3个，全景镜头CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸,细节和球机镜头传感器CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.2英寸； 4.全景分辨率≥400万，细节分辨率≥800万，球机分辨率≥400万； 5.支持RL抓拍，非机动车识别、机动车车牌识别等全结构化功能； 6.支持联动抓拍、三路全结构化抓拍； 7.最低照度彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； 8.支持暖白补光； 9.支持低温加热； 10.支持加热除雾； 11.防护等级≥IP66； ▲12.全景监控画面检测到移动目标时，可联动球机对RL、RT进行抓拍，并进行属性分析; 13.支持全景通道角度调节、全景联动、全景通道混合目标抓拍规则配置和聚焦配置。 | 台 | 8 |
| 21 | RL暖色补光灯 |  | LED常亮补光灯，色温≥4000 K，光效≥70 Lm/W，光通量≥3600 Lm，运行寿命≥5万小时，支持LED亮度可调；支持光敏阈值可调；支持RS485、开关量、手动旋钮等多控制方式；工作温度：-10°C~80°C。含支架、光控开关等配件。功率≤30W。 | 台 | 8 |
| 22 | 双目双云台全结构相机 |  | 1.符合GB/T 28181-2022技术要求； 2.符合GB 35114-2017 A级技术要求； 3.支持全结构化、RL抓拍、RL比对、道路监控、智能事件； 4.细节摄像头数≥2个； 5.内置微云台数≥2个； 6.镜头CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸； 7.两路细节分辨率≥400万； 8.最低照度彩色≤0.0003 Lux ，黑白≤0.0001 Lux； 9.防护等级≥IP67、防雷、防浪涌、防突波。 ▲10.支持通过浏览器或客户端对两个云台控制功能进行检查。 | 台 | 7 |
| 23 | RL暖色补光灯 |  | LED常亮补光灯，色温≥4000K，光效≥70 Lm/W，光通量≥3600Lm，运行寿命≥5万小时，支持LED亮度可调；支持光敏阈值可调；支持RS485、开关量、手动旋钮等多控制方式；工作温度：-10°C~80°C。含支架、光控开关等配件。功率≤30W。 | 台 | 14 |
| 24 | 水位检测球机 |  | 1.符合GB/T 28181-2022技术要求； 2.符合GB 35114-2017 A级技术要求； 3.设备可检测范围不低于0.15m~15m。 4.分辨率≥400万； 5.镜头CMOS靶面尺寸≥1/1.8英寸； 6.最低照度彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； 7.支持全彩画面，F1.0大光圈； 8.支持340°水平旋转，垂直方向-20°~90°； 9.支持3D数字降噪、强光抑制、智能IR； 10.支持≥1路音频输入接口和≥1路音频输出接口；内置≥2路报警输入接口和≥1路报警输出接口，支持报警联动功能； 11.防护等级≥IP67、防雷、防浪涌、防突波。 | 台 | 4 |
| 25 | 热成像枪球一体机 |  | 1.符合GB/T 28181-2022技术要求； 2.符合GB 35114-2017 A级技术要求； 3.可见光摄像头数≥1个，热成像摄像头数≥1个； 4.镜头CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸； 5.可见光分辨率≥400万； 6.热成像分辨率≥384×288； 7.支持热成像、可见光双通道区域入侵、越界检测、进入区域检测、离开区域检测。双通道均可全天候精准报警，并联动全彩镜头智能复核； 8.支持未授权目标自动跟随功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的未授权运动目标进行持续稳定跟随； 9.人员最远报警距离不低于以下范围：25-225m； 10.镜头光学变倍数≥40倍； 11.支持双光融合，支持对可见光视频图像或热成像视频图像一起标定; ▲12.点击全景画面上某个点位，球机自动转动且该点为画面中心点。 | 台 | 8 |
| 26 | 180°高点全景相机 |  | 1.符合GB/T 28181-2022技术要求； 2.符合GB 35114-2017 A级技术要求； 3.全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节镜头光学变倍数≥45倍； 4.镜头数≥4个，分辨率≥400万，镜头CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸； 5.最低照度彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； 6.焦距：全景镜头焦距2 mm；细节镜头焦距范围≥8mm~320 mm； 7.接口：不少于1个RJ45网口，1个FC光口； ▲8.设备支持全景拼接，垂直视场角≥90°，水平视场角≥180°； 9.激光补光≥500m。 ▲10.支持对全景或细节通道画面中的移动目标进行跟踪，可对跟踪时长和放大倍率进行设置。细节通道添加或删除标签时，全景通道同步更新对应标签，保持双通道标签位置一致。 | 台 | 5 |
| 27 | 一键报警柱 |  | 1.紧急报警柱自带支架； 2.支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟； 3.支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现至少5米对讲； 4.支持视频采集功能，内置≥200W高清彩色摄像头； 5.支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风； 6.支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能； 7.支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持远程开锁； 8.百兆网口≥2个，内置≥1台8口百兆交换机； 9.防护等级≥IP65。 ▲10.支持防拆报警，防区报警，喧哗报警。 | 台 | 6 |
| 28 | 紧急报警管理机 |  | 1.支持PoE供电； 2.采用硬件噪声抑制与回声消除，保证话音质量清晰明亮，支持免提或听筒通话两种方式； 3.内置不低于200W高清旋转摄像头，支持隐私保护； 4.支持HDMI接口输出以及外接音频输入输出； 5.支持与平台对接，支持获取通讯录，支持查收消息及通话记录。 | 台 | 1 |
| 29 | 智能运维箱 |  | 1.箱体尺寸≥485×390×200mm，镀锌喷塑，箱体厚度≥1.2mm，内侧有防护过滤网，具有防水、防尘、散热性能；箱内置强电、弱电分离走线槽，预留设备放置空间； 2.内置过流短路保护器，支持过压、欠压、过载保护功能；内置电源防雷模块；插座数≥3个，并配置220V接线端子； 3.支持断电告警功能，支持检测停电和空开跳闸告警； 4.自适应电口数≥8个，SFP光口数≥2个；支持端口绑定、端口开关、VLAN设置等网络管理功能；支持网线、光纤故障，收发光功率等网络状态监测； 5.220V电源输出端口数≥4路，电源输出端口可独立支持远程开、关控制，支持电源的开关计划，按时间段进行配置； 6.支持外接摄像机状态检测功能，当检测到摄像机网络断开等故障时可自动告警，并自动联动重启摄像机电源，摄像机状态监测数≥10路； 7.支持开箱报警，具备本地声光告警功能，同时将报警信号通过网络上传至运维管理软件； 8.具备实时箱内温度采集功能，支持温度调节功能，支持温度联动控制散热风扇开启和关闭； 9.RS-485/ RS-232接口数≥1路，支持第三方设备数据接入；UPS接口数≥1路。 | 套 | 222 |
| 30 | 二合一防雷器 |  | 二合一防雷器 | 个 | 540 |
| 31 | 智能运维落地柜 |  | 1.尺寸≥1200×600×600mm，前后双开门，镀锌喷塑，板厚≥1.5mm； 2.机柜内置空开、自动重合闸、电源防雷器；电源输出配置信号机柜用空气开关，各方向电警杆供电空气开关，并配置远程可控PDU为机柜设备供电； 3.具备RS485接口数≥1路，RS232接口数≥1路，12V电源供电接口数≥4路、继电器输出接口数≥1路； ▲4.支持断电告警功能，支持检测停电告警和空开跳闸告警两种断电告警类型； 5.内置水浸监测传感器，支持水浸告警上报；内置烟感传感器，支持烟雾告警上报； 6.具备实时机柜内温度采集功能，支持温度调节功能，支持温度联动控制散热风扇开启和关闭； 7.支持开箱报警，具备本地声光告警功能，同时将报警信号通过网络上传至运维管理软件； ▲8.支持网络状态监测功能，支持机柜与后端网络状态监测，可监测网络丢包，网络延时等； 9.支持实时显示机柜倾斜角度，能够上报机柜倾斜告警。 | 个 | 36 |
| 32 | 24口全光汇聚交换机 |  | 1.交换容量≥688Gbps，转发性能≥171Mppss； 2.端口数≥24个SFP口，≥8个10/100/1000Base-T端口，≥4个万兆SFP+口； 3.支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠； 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数≥4094； 5.支持端口镜像； 6.支持IPv4/IPv6静态路由，支持双栈、RIP V1/V2、OSPFv1/v2，OSPFv3、RIPng； 7.支持端口隔离、SAVI、防DOS攻击、防ARP攻击、防ICMP攻击、支持PKI； ▲8.支持ERPS功能，收敛时间≤50ms； 9.支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS； 10.支持SNMP V1/V2/V3、RMON。 | 台 | 36 |
| 33 | 24口光纤配线架 |  | 24口光纤配线架 | 个 | 36 |
| 34 | 10km千兆单模光模块 |  | SFP千兆BIDI光模块单模/单纤/双向，10km，-10°C~85°C,能够成对使用 | 个 | 432 |
| 35 | 光纤跳线 |  | FC-FC，1米 | 条 | 432 |
| 36 | 光纤熔接 |  | 热熔 | 芯 | 2064 |
| 37 | 摄像机内置存储卡 |  | MicroSD/microSDHC，SD卡容量≥128 G | 张 | 540 |
| 二 | 前端基础设施建设 |  |  |  |  |
| 1 | 3米立杆 |  | 3米立杆 | 根 | 6 |
| 2 | 圆杆4.5米 |  | Q235低碳钢，热镀锌，高4.5m，δ＝6mm，含法兰盘、地笼、管道预埋件等 | 个 | 47 |
| 3 | 圆杆6.0米 |  | Q235低碳钢，热镀锌，高6.0m，δ＝6mm；含法兰盘、地笼、管道预埋件等 | 个 | 134 |
| 4 | 汇聚箱基础（含法兰盘) |  | 采用C25混泥土浇筑0.7米*0.7米*0.8米，含法兰盘、地笼、管道预埋件等 | 座 | 36 |
| 5 | 一键报警柱基础（含法兰盘） |  | 采用C25混泥土浇筑0.7米*0.7米*0.8米，含法兰盘、地笼、管道预埋件等 | 座 | 6 |
| 6 | 抱杆横臂1.5m |  | 304不锈钢管，管径60mm，δ＝1.2mm，横臂1.5m. | 根 | 6 |
| 7 | 抱杆横臂1m |  | 304不锈钢管，横臂1m. | 根 | 147 |
| 8 | 抱杆横臂0.5m |  | 304不锈钢管，横臂0.5m. | 根 | 183 |
| 9 | 垂直接地体（含接地线） |  | 热镀锌角钢，50×50×5×2000 mm | 套 | 543 |
| 10 | 4芯铠装光纤 |  | 4芯 | 米 | 43594 |
| 11 | 220V电源线 |  | YJV3*2.5 | 米 | 21287 |
| 12 | 220V电源线 |  | YJV3*4.0 | 米 | 26862 |
| 13 | 220V电源线 |  | YJV3*6.0 | 米 | 8819 |
| 14 | 弱电电源线 |  | RVV2*1.0 | 米 | 5400 |
| 15 | 补光灯电源线 |  | RVV3*1.0 | 米 | 4960 |
| 16 | 超五类双绞线 |  | 非屏蔽 | 米 | 5460 |
| 17 | PVC管DN50 |  | PVC管DN50 | 米 | 41238 |
| 18 | PE管DN110 |  | PE管DN110 | 米 | 4661 |
| 19 | 镀锌钢管DN50 |  | 镀锌钢管DN50 | 米 | 711 |
| 20 | 顶管 |  | 顶管 | 米 | 4661 |
| 21 | 绿化带 |  | 绿化带开挖与恢复，宽度40cm，深度大于60cm，含开挖、回填与恢复 | 米 | 7678 |
| 22 | 水泥路 |  | 水泥路开挖与恢复，宽度40cm，深度大于60cm，含开挖、回填与恢复 | 米 | 615 |
| 23 | 人行道 |  | 人行道开挖与恢复，宽度40cm，深度大于60cm，含开挖、回填与恢复 | 米 | 16289 |
| 24 | 手孔井 |  | 手孔井开挖与恢复，含铸铁井盖。 | 个 | 542 |
| 25 | 辅材 |  | PVC预埋管，管件接头、胶布、扎带、螺母、孔井等未尽材料 | 批 | 222 |
| 翔安区体育会展片区公共安全数字化建设项目-中心网络设备建设 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一 |  | 网络中心设备 |  |  |  |
| 1 |  | 24口千兆交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，转发性能≥126 Mpps； 2.GE电口端口数≥24个，SFP端口数≥4个； 3.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 4.支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠； 5.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数≥4094; 6.支持本地端口镜像和远程端口镜像； 7.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、支持IPv6静态路由、RIPng； 8.支持端口隔离、SAVI、防DOS攻击、防ARP攻击、防ICMP攻击、支持PKI； 9.支持OPENFLOW 1.3标准； 10.支持STP/RSTP/MSTP协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS； 11.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、支持网管系统。 | 台 | 1 |
| 2 |  | 24口全光汇聚交换机 | 1.交换容量：≥688 Gbps，包转发率：≥171 Mpps； 2.槽位数量：100/1000Base-X SFP端口≥24个，10/100/1000Base-T端口≥8个，10G/1G SFP+口≥4个； 3.支持双可插拔电源； 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数≥4094； 5.支持端口镜像； 6.支持ERPS功能，收敛时间≤50 ms； 7.支持端口隔离、SAVI、防DOS攻击、防ARP攻击、防ICMP攻击、支持PKI； ▲8.支持GRE隧道剥离封装，支持同源同宿，支持报文截断； 9.支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS； 10.支持SNMP V1/V2/V3、RMON。 | 台 | 2 |
| 3 |  | 40km千兆单模光模块 | SFP千兆BIDI光模块单模/单纤/双向，40km，-10°C~85°C,能够成对使用 | 个 | 84 |
| 4 |  | 千兆单模单芯光纤跳线 | 千兆单模单芯光纤跳线，3m | 条 | 42 |
| 5 |  | 万兆单模单芯光纤跳线 | 万兆单模单芯光纤跳线，3m | 条 | 8 |
| 6 |  | 40KM万兆单模光模块 | SFP+万兆BIDI光模块单模/单纤/双向，40km,确保能够成对使用 | 个 | 8 |
| 7 |  | 48口光纤配线架 | 48口光纤配线架 | 个 | 4 |
| 8 |  | 辅助材料 | 辅材、配件、水晶头等 | 项 | 1 |
| 二 |  | 云存储 |  |  |  |
| 2.1 |  | 云存储管理软件 |  |  |  |
| 1 |  | 业务管理（国产化系统适配） | 1.支持视频、图片、文件、对象数据混合存储； ▲2.支持对视频、图片、文件、对象数据执行不同的数据存储策略； 3.存储系统支持全对称架构，无需独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，支持系统性能线性增长。当集群（≥3台）任意节点宕机仅剩1台时，系统支持通过唯一入口IP访问管理平台，以及数据存储服务； 4.支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）； 5.视频存储资源虚拟化软件模块，含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务；支持≥2400TB； 6.图片存储资源虚拟化软件模块，含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务；支持≥1152TB。 | 套 | 1 |
| 2 |  | 系统管理（国产化系统适配） | 1.采用集群化管理，存储系统内所有节点采用全工作模式；存储支持集群容灾，无单点故障； 2.采用虚拟IP技术，对外提供统一的入口IP形式，将集群的访问在集群中根据各种算法进行分摊，降低单个节点的访问压力。后端硬件节点压力可进行实时监控、反馈和调整，当单台硬件节点压力过大时能根据智能算法将业务平滑迁移至其他硬件节点，实现整个集群间负载均衡； 3.采用虚拟IP技术，支持对系统内存储设备的统一管理，将系统内可用存储资源统一虚拟化为资源池，且将虚拟资源划分为块进行管理； 4.支持将前端数据通过算法，平滑分散至各个硬件节点，降低大量回放对单台硬件节点的压力； 5.支持业务数据的存储周期管理。可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可以按容量或时间方式进行配置； 6.支持系统在线扩展提升系统规模、性能、容量能力。当集群节点发生故障，在线节点数小于特定值时，存储资源池数据安全级别不变，保障特定节点数故障数据不丢失。优先空间利用率保障下，集群节点发生故障，在线节点数小于特定值时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，数据空间利用率不变； 7.支持多级用户管理，对用户和资源池进行绑定，对用户的行为权限进行限定；存储交互协议采用摘要验证和加密机制； 8.支持对不同规格图片数据进行分级加速存储，小图支持SSD缓存加速存储，大图支持内存加速存储；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小。 | 套 | 1 |
| 3 |  | 安全管理（国产化系统适配） | 1.支持纠删码算法，支持有效数据块+校验数据块级别的数据保障机制； 2.可根据系统设备规模在线调整有效数据块、校验数据块，调整后系统可以按照新的数据安全级别进行保存； 3.支持有效数据块+校验数据块级别下，条带中校验数据块数量以内的块单元故障数据可恢复，支持多硬盘故障数据可以恢复，读写不中断，支持多设备故障数据可以恢复，读写不中断； 4.支持存储设备故障，业务可自动进行切换业务持续性； 5.支持有效数据块+校验数据块级别下，条带中校验数据块数量以上的块单元损坏，剩余数据依然可读，录像依旧可以进行回放； 6.支持设置数据级别，按优先级顺序进行数据重构； 7.可提供视频、图片等功能接口对接第三方平台。支持采用GB/T28181与第三方平台对接；支持对第三方存储设备进行兼容利旧接入。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 运维管理（国产化系统适配） | 1.支持获取版本、CPU、内存、磁盘、网卡等系统信息； 2.支持系统故障（CPU、内存等超过阈值）主动告警； 3.支持云存储设备故障、掉线会主动告警； 4.支持标准的SNMP协议对接。 | 套 | 1 |
| 2.2 |  | 云存储硬件设备 |  |  |  |
| 1 |  | 视频云存储服务器 | 1.磁盘阵列高度≤4U，硬盘槽位数≥48个； 2.64位国产CPU处理器数≥2颗； 3.内存容量≥32GB； 4.硬盘总容量≥960GB SSD； 5.千兆电口数≥7个； 6.于USB2.0接口数≥2个，VGA接口数≥1个； 7.电源：≥1200W（1+1）冗余电源； 8.支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份； 9.支持存储图片、结构化数据、实时视频、视频片段，支持按照人、非机动车、机动车、前端点位编号、时间段等条件检索视频； ▲10.可手动或自动对录像片段设置标签，可通过标签对该录像片段进行查询、锁定、下载、回放和备份操作； 11.系统以流直存模式进行录像、图片数据存储；系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存； 12.支持GB/T28181-2022、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 | 台 | 3 |
| 2 |  | 16T企业级硬盘 | 1.16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，≥7200RPM； 2.传输速率≥270 MB/s； 3.MTBF≥2,500,000小时。 | 块 | 150 |
| 3 |  | 图片云存储服务器 | 1.机架式服务器高度≤4U，硬盘槽位数≥36个； 2.64位国产CPU处理器数≥2颗； 3.内存容量≥64GB； 4.支持SATA/SAS硬盘，SSD硬盘总容量≥240G，加速缓存盘总容量≥2×960G； 5.存储集群支持在线扩容，扩容后系统性能可实现线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统仍支持通过唯一IP登录管理平台以及数据存储服务； ▲6.可通过图形化界面对图片进行预览、裁剪、旋转、格式转换、压缩、缩放、打马赛克、打文字水印； 7.千兆网口数≥3个，万兆口数≥2个； 8.VGA接口数≥1个，USB3.0接口数≥4个。 | 台 | 2 |
| 4 |  | 16T企业级硬盘 | 1、16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，≥7200RPM 2、传输速率≥270 MB/s 3、MTBF≥2,500,000小时 | 块 | 72 |
| 2.3 |  | 机柜租赁 |  |  |  |
| 1 |  | 云存储服务器机柜租赁 | 后端租赁运营商机柜，按2年计入 | 台 | 1 |
| 翔安区体育会展片区公共安全数字化建设项目-光纤租赁及电费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 光纤租赁 |  | 裸光纤链路2年租赁费 | 条 | 42 |
| 2 | 汇聚点电费 |  | 汇聚点电费按2年计入 | 年 | 2 |
| 3 | 电费 |  | 前端设备电费按2年计入 | 年 | 2 |