晓澳镇百胜村雪亮工程2*3显示系统

一、设备名称

- LCD显示单元为：49“液晶屏；物理分辨率≥1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms；

- LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度≥4000:1，图像显示清晰度为1000TVL，亮度鉴别等级≥11级；

- LCD显示单元视角≥178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度≤0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰，照度在≤95KLux能正常工作；

- LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度；

- LCD显示单元支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件；

- LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、S-video等接口的环通，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示，及RJ45接口环通输出；

- LCD显示单元需内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力；

- LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎需支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准；

- LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅；

- LCD显示单元需内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警；

- 用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接；

- LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形；

- LCD显示单元支持调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果；

14、LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。

二、安装机柜     （电视墙）

1、规格：拼接墙规格为4412宽MM*2640高MM*300深MM

2、材料：全套采用1.0-1.5-2.0MM优质冷轧钢板制造，达到国际IP23级安全保护标准。

3、外表处理：表面进行脱脂、酸洗、防锈磷化后再防静电喷涂处理。

4、颜色：灰白

5、配置：4个非标准层板，4个五位电源插座，8个风扇。

6、结构：电视墙为焊接模块式组装式结构,由上下左右及活动面板10部分组成，拼接屏采用加厚方管及多功能挂钩固定（挂钩可上下左右前后微调），下面柜子为4个非标准机架式结构，可以放小型设备，电视墙为前为封板，后门脱卸门，底座后面预留敲落进线孔，底座底部冲直径15MM的圆孔采用膨胀螺丝与水泥地面固定。

三、雪亮工程控制软件

支持单屏，多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的

操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作的需要；

基于 TCP/IP 网络的多用户实时操作

实现对多种信号源定义、调度和管理

实现任意信号源窗口模式组合的定义、编辑

实现自定义多种显示模式灵活调用

支持多点远程控制

支持具备同时管理多路实时信号的上墙能力；

支持多区域控制功能，每个区域相互独立不受影响；

支持单窗口多路信号源的轮巡功能，可自定义间隔时间以实现信号的轮巡；

支持自定义开窗功能，常用 1、 4、 9、 16 开窗模式；

支持画面整屏、全屏、跨屏、缩放、漫游等功能；

支持视频在显示屏上任意拼接叠加、跨屏漫游、图像复制；

定义添加 RGB 、 Video、 DVI、 IP 视频等多种信号源，并可方便、快捷地对

信号源进行调用、切换、删除、场景保存等各种编辑管理。

支持多窗口的情况下各信号任意取名，对信号源进行字符叠加。

支持 PC 端触控操作，增强互动性，所见及所得；

支持在线、离线场景灵活编辑

支持多权限、多用户同时操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安全性；

支持 PC 端触控操作，可生成操作日志，记录可追溯。

高度集成，将 LED 显示屏、拼接处理器、视频矩阵、各种类型视频源、 PLC

等子系统进行深度整合，一套操控平台，轻松设置。

四、拼接处理器

- ★产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用时间应≤35ms；图像切换时间应≤20ms；（需提供公安部授权机构在本公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查）；

- 产品应支持分辨率16384x6480@30Hz图像上墙功能，并且可以实现解码显示或本地回放实时视频，可设置点对点无缩放上墙；

- 产品应支持超高分辨率输入能力须满足或超过以下分辨率：支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8640、16384x6480等分辨率图像信号；

- 产品应支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示功能

- ★产品应支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出通道最少支持32个窗口叠加显示，单个输出板卡应可以支持128个漫游窗口叠加；并且窗口图像应支持置顶、置底操作（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查）；

- 产品应支持将设备的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景，并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换，预案场景数量不小于128个，切换中间无延时，切换过程应无黑屏、花屏、蓝屏；

- 产品应支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩不得存在色差；

- ★产品应具备单台设备支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整功能；还应支持镜像功能，一台设备进行电视墙操作时，另一台设备可同时进行同样的操作（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查）；

- 产品应支持单路码流中多轨道解码后融合成一路完整图像显示功能；

- 产品支持BMP、JPEG等格式的底图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置；并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示，底图分辨率可达20000x14000；

- 产品应具备数据可视化展示功能，即配合视频图像信息综合应用平台，支持图形化展示功能；可显示监控点建设规模、点位建设密度、运维状态、平台应用情况等信息，可显示过车数据、活跃车辆数据；

- 产品应具备态势感知功能，即配合视频专网安全评估审计系统，可显示地图、系统状态、资产总数、资产列表、资产厂商、非法内外联设备、最近新增安全风险、风险统计、弱口令总数等系统整体态势情况；

- ★产品应能通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控；应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定。产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查）。

- 为了保证本项目信息安全，所投的视频监控设备厂商获得国家信息安全漏洞库一级技术支撑单位（投标时提供有效证明材料复印件作为佐证材料）。

五、控制计算机

、处理器: 酷睿四核 i5-7500 及以上，缓存≥6M.核心≥4核；

2、主板：英特尔270芯片组及以上，PCI≥1个， 1个PCIe x16、1个PCIe x4、1个M.2 PCIE， DIMM≥2个；内存: ≥4GB DDR4  2400MHZ, 最高支持32GB DDR4，主板通过防雷认证；

3、硬盘: ≥1T SATAⅢ 7200转，支持双硬盘或SSD扩展；硬盘具有SmartIV 技术，

4、集成接口：集成千兆网卡、串口≥1个、8个USB接口(其中USB   3.0≥4个)，1个DP，1个VGA，1个耳机端口；1个麦克风端口。具有接口安全管理设计, 可对USB端口访问进行管理；

5、光驱：DVDRW光驱；

6、显卡：独立显卡、显存1GB 以上；

7、电源：≥450W防雷电源，通过防雷认证；

8、操作系统：原厂预装正版windows64位中文版操作系统；备份软件：提供计算机数据的完整性和安全性，系统恢复、多点自主备份、智能无损分区、C盘个人数字拯救、智能驱动维护(提供介质)

9、键鼠：USB抗菌键盘，USB抗菌鼠标；

10、机箱：立式机箱≥15L，支持主机机箱内置音箱；

11、显示器：≥20寸 LED背光液晶显示器，与主机同一品 牌，通过TUV低蓝光认，具有显示器寿命预测模块；

12、稳定性、安全性要求：平均无故障运行时间≥100万小时；噪音≤20dB认证。具备外部LED灯与机箱内部喇叭共同组成不同的故障提示的故障判断功能；

13、售后及交货要求：提供三年免费保修及上门服务（含显示器），所有配置必须在生产厂商预装出厂，完整包装不开封。

六、安装及辅材

18U机柜一个，高清线材一批，含其他辅材。

售后服务、保修期：

竞价人须提供工程整体质保期壹年（拼接屏、拼接处理器、计算机原厂三年保修），保修期自工程项目全部竣工验收合格并按约定移交且系统全面投入正式运行之日起开始计算。

付款方式：

按照竞价文件要求经甲方验收合格后，持有正式发票和用户所开具的验收合格证明支付合同款的一次性付清。