录播设备采购项目

| 序号 | 品名 | 品牌 | 详细参数 | 数量 | 预算单价/元 | 预算总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站 | 戴尔，联想，惠普。 | - 屏幕尺寸：21.5"寸；CPU：≥i7(六代）（3.4GHz/8MB/八核/）；内存：≥8GBDDR4，支持DDR4双通道；硬盘：≥1000GB(7200转)硬盘；具备端对端侦错功能；；高性能集成显卡；声卡：专业录制音频卡，支持DTS或杜比音效；网卡：1000M网卡；无线网卡：双天线802.11ACIntel无线网卡，蓝牙4.0；标准接口：≥4个USB3.0；≥2个HDMI；≥1个VGA；多合一读卡器,USB、HDMI等接口底部有防电磁干扰金属块,可防止电磁干扰和静电，对数字信号的干扰；,；键盘：全尺寸孤岛式键盘；标配HOBOware Pro软件数据与图形处理操作软件BHW-PRO-CD（现场全国服务热线查验真伪）操作系统：出厂预装正版Windows10专业版64位（含光盘）/远程管理4.5版含介质序列号，售后服务及维保:所有服务均由生产厂家CTO方式提供，非第三方服务，厂家原包装，不得拆封，不提供第三方配件，执证工程师上门安装调试，原厂家三年保，三年上门服务，成交后的第二个工作日现货供应，若有一项不符以上参数要求，用户方不予验收付款，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用。 | 1台 | 17000 | 17000 |
| 2 | 功放 | Roland，天龙，先科。 | 2进2出 USB 音频接口,2低噪音麦克风前置功放XLR组合插孔,吉他和其他高阻抗源Hi-z 输入,MIDI 输入输出端口,广泛屏蔽，低噪音设计,坚固紧凑的金属结构,醒目易读的指示灯显示重要讯息,低延迟类兼容驱动程序,附带 Ableton Live Lite，原厂家三年保，三年上门服务，成交后的第二个工作日现货供应 | 1台 | 3800 | 3800 |
| 3 | 音频控制台 | 雅马哈，贝琪，爱丽达。 | 10路话筒输入，12路线路输入（4个单声道，4个立体声）,48V幻象供电,2个AUX发送，2个FX发送,双重数字效果处理器 ,iPod/iPhone数字连接,宽电压设计，提供省级或省级以上电子检验监督机构出具的第三方检验，原厂家三年保，三年上门服务，成交后的第二个工作日现货供应 | 1台 | 7990 | 7990 |
| 4 | 录音电容话筒 | SHURE，铁三角，艾肯。 | 有线录音专用电容话筒，收音头：电容式，指向特征：心形指向，频响范围：20Hz-20kHz,电子管类型：Active FET Transistor (No Vacuum Tube) ,变压器：定制缠绕Telefunken ,灵敏度：8.6 mV/PA, ± 1db ,THD at 1kHz at 1Pa (放大器)：< 0.01% ,输出阻抗：120 Ω ,声压级 (for 1% THD)：> 130 dB ,S/N信噪比：> 89 dBA ,自身噪声 (放大器)：≤ 5 dBA ,提供省级或省级以上电子检验监督机构出具的第三方检验；售后服务及维保:所有服务均由生产厂家CTO方式提供，非第三方服务，厂家原包装，不得拆封，不提供第三方配件，执证工程师上门安装调试，原厂家三年保，三年上门服务，成交后的第二个工作日现货供应，若有一项不符以上参数要求，用户方不予验收付款，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用。 | 1支 | 13960 | 13960 |
| 5 | 动圈式话筒 | SHURE，铁三角，艾肯。 | 话筒类型：动圈话筒，指向性：心型， 频率响应50Hz--15KHz，灵敏度：-54.5dBV/pa (1.85mV)，话筒连接：三脚专用音响插头（XLR阳性插头给予较大传导性）本系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对上频，彻底解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用；保修三年。 | 4支 | 2550 | 10200 |
| 6 | 有源监听音箱 | 雅马哈，KEF，真力。 | 有源监听音箱：文件格式 MP3, WMA, MPEG4 AAC 48 kHz / 24 bit, WAV/FLAC/AIFF 192 kHz / 24 bit, ALAC 96 kHz / 24 bit, DSD 5.6MHz,AirPlay/Yes,蓝牙版本/协议 Version 2.1 + EDR / A2DP,音频解码/接收源：SBC、AAC, 发送源：SBC,双功放两分频有源音箱,低音单元/13 cm 圆锥形,高音单元/3 cm 球顶,频率响应/54 Hz - 40kHz (-10dB),分频频率/2 kHz,模拟音频输入/1,光纤数字音频输入/1,功耗/45 W + 45 W,待机功耗/0.2 W (仅左声道)，采用硬件音频解码，具有自动纠错功能；MP3数据流传输，高保真语音传输；可任意配置IP地址.集网络解码器与有源音箱为一体，获得中国国家强制性产品3C认证,售后服务及维保:所有服务均由生产厂家CTO方式提供，非第三方服务，厂家原包装，不得拆封，不提供第三方配件，执证工程师上门安装调试，原厂家三年保，三年上门服务，成交后的第二个工作日现货供应，若有一项不符以上参数要求，用户方不予验收付款，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用。 | 2只 | 6000 | 12000 |
| 7 | 监听耳机 | 森海赛尔，AKG，铁三角。 | 监听耳机,佩戴方式/头戴式,功能用途/HiFi耳机，监听耳机,频响范围/8-25000Hz,产品阻抗/64欧姆,灵敏度/102dB,总谐波失真/0.1%,最大功率/500mW,耳机插头/3.5mm插头（直型）,插头类型/I直型,连接方式/有线,耳机线/3m,耳机线设计/单边,外形设计/旋转折叠的耳罩设计,原厂家三年保，三年上门服务 | 1副 | 2000 | 2000 |
| 8 | 4路耳机分配器 | SAMSON，AKG，铁三角。 | 4声道耳机混音/分配器。每个耳机声道提供3个耳机插口，前一后二。最大输出功率：32欧时140 mW，66欧时385mW。2对主立体声输入口，1个立体声链接输出口。最大输入电平：+26 dBv。主立体声声道和4个耳机声道均带有8段的电平表。每个耳机声道均提供高、低两段的均衡器。每个耳机声道均提供带声像控制的辅助输入口。每个耳机声道均提供哑音开关和立体声/2路单声道开关。每个声道均提供大功率的耳机信号（不管耳机的阻抗是多少）。信噪比：> 90 dB。总谐波失真：<.008 %。原厂家三年保，三年上门服务，成交后的第二个工作日现货供应 | 1台 | 3200 | 3200 |
| 9 | 录音话筒架 | 订制 | 订制专用录音话筒 | 2套 | 1650 | 3300 |
| 10 | 桌面话筒支架 | 订制 | 订制专用桌面话筒支架 | 2套 | 400 | 800 |
| 11 | 防喷罩 | SAMSON，唱吧，Blue。 | 话筒专用防喷罩 | 2套 | 320 | 640 |
| 12 | CD播放机 | TASCAM，先科，索尼。 | 类型：CD播放机,光驱：高品质的TEACCD,支持文件格式：DA，MP3和WAV,音调(仅支持CD-DA模拟输出)：+/-12.5%,耳机输出：1/4 "立体声,机架：2U,遥控器：55键无线遥控器，原厂家三年保，三年上门服务，成交后的第二个工作日现货供应 | 1 | 3800 | 3800 |
| 13 | 双通道电子管话放 | Gottomix Redtwo ，歌图，SPL Goldmike。 | 最大输入等级: +20 dBu (XLR) ；最大乐器输入: +17 dBu ；输入阻抗: 150-3000 Ohms, 可调节 (XLR 接口)； >800K Ohms ( 乐器输入 ) 最大输出等级: +27 dBu (XLR) ；输出阻抗: < 47 Ohms (XLR) ；最大增益: 75 dB；Vu 表刻度: 0 VU = +4 dBu or -10 dBu output, 可切换；高通滤波器: single pole, 10-200 Hz, 可调节；频率响应: 15 Hz to 48k Hz (+0, -1 dB) @ 正常真空管屏极电压；15 Hz to 120k Hz (+0, -1 dB) @ 高真空管屏极电压动态范围: >110 dB (A-weighted) ；共模抑制比: >90dB；总谐波失真: <0.005% (typical)； 等效输入噪声: -133 dBu (XLR, A-weighted)；原厂家三年保，三年上门服务，成交后的第二个工作日现货供应 | 1 | 3500 | 3500 |
| 14 | 专业音频卡 | RME UFX，雅马哈，ISK。 | 输入接口：麦克风输入/线性输入/乐器输入/光纤输入/MIDI输入/同轴输入,输出接口：耳机输出 线性输出,光纤输出 /MIDI输出 /同轴输出 ,兼容系统： xp Vista win7 win8 win10 Mac iOS 接口类型：USB 火线 ,声道：2.0 ,免驱,支持ASIO：提供省级或省级以上电子检验监督机构出具的第三方检验，原厂家三年保，三年上门服务，成交后的第二个工作日现货供应 | 1 | 3800 | 3800 |
| 15 | 线材、插件 | - | 安装辅材：RVV音箱线、信号接插线、VGA线、话筒地插盒、PVC管材及管材配件及施工费等，成交后的第二个工作日现货供应并且现场施工安装。 | 1批 | 4340 | 4340 |
| 16 | 录播软件 | - | 录播正版软件 | 1套 | 6470 | 6470 |
| 17 | 安装调试、培训 | - | 专业工程师全程安装调试及培训等 | 1批 | 7000 | 7000 |
| 合计：103800 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 为了本次采购录播设备的实用性与合理性潜在竞价人需在2018年   月   日上午北京时间上午8：30分-9：00分前到达采购单位落实本次采购录播设备的布局，于2018年   月   日上午北京时间上午8：30分-9：00分提供录播设备分布图，未在规定时间内送达一律不以接收盖章，合理设计方可在录播设备勘察证明盖章，竞价时录播设备勘察证明原件需单独装一信封密封否则视为无效投标。

- 潜在竞价人需在2018年  月  日提供录播设备样品。