| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络 枪式摄像机 | 200万高清网络红外枪式摄像机，传感器：1/2.7英寸CMOS；镜头：3.6mm/6.0mm/8.0mm/12.0mm可选；主码流(1920×1080@25fps)、辅码流(704×576@25fps)；照度：0.01Lux(彩色模式)；0.001Lux(黑白模式)；支持H.265、H.264、MJPEG编码；支持120dB宽动态、走廊模式、宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印、ROI，SVC、SMART H.264/H.265、灵活编码等功能；支持区域入侵、拌线入侵、场景变更、音频异常侦测等智能分析功能；最大红外距离60米；接口：10/100M以太网口；工作温度 -40℃~+60℃；电源：DC12V/POE；防护等级：IP67；包含安装支架。 | 60个 | 主件 |
| 2 | 高清网络 半球摄像机 | 200万高清网络红外半球摄像机，传感器：1/2.7英寸CMOS；镜头：3.6mm/6.0mm/8.0mm/12.0mm可选；主码流(1920×1080@25fps)、辅码流(704×576@25fps)；照度：0.01Lux(彩色模式)；0.001Lux(黑白模式)；支持H.265、H.264、MJPEG编码；支持120dB宽动态、走廊模式、宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印、ROI，SVC、SMART H.264/H.265、灵活编码等功能；支持区域入侵、拌线入侵、场景变更、音频异常侦测等智能分析功能；最大红外距离60米；接口：10/100M以太网口；工作温度 -40℃~+60℃；电源：DC12V/POE；防护等级：IP67； | 6个 | 主件 |
| 3 | 网络硬盘 录像机 | 1.操作系统：嵌入式LINUX操作系统 2.视频接入：不小于128路1080P 3.最大可接入8块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，可通过eSATA接口接入外置硬盘(以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准，原件备查) ，本次配置3块6000G/7200RPM/SATA3.0硬盘。 4.最大支持128路IPC接入，总码流为768Mbps；最大存储码流为768Mbps；最大转发码流为768Mbps；最大回放码流为128Mbps(以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准，原件备查) 5.支持录像打包时间：支持设置录像打包时间1-300分钟 6.支持支持设置九宫恪图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登陆；(以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准，原件备查) 7.支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑(以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准，原件备查) 8.可通过HDMI1和HDMI2接口将3840x2160分辨率的不同码流解码同时显示输出在两个4K的液晶屏上;支持本地64分割预览，显示64通道预览画面;支持用户自己创建预览显示的布局，可组成6个自定义布局的窗口,单个窗口视频源可选择;支持VGA、HDMI1、HDMI2屏输出，可输出不同的视频画面(以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准，原件备查) 9.支持RAID0、RAID1、RAID10、RAID5、RAID6、RAID50、RAID60(以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准，原件备查) 10.支持对指定时间的录像进行标签并归档,便于后续查看，支持1024个标签，单个文件最大支持128个标签。(以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准，原件备查) 11. 录像方式：手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像 12. 录像帧率：12M/8M/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P，支持1080P@60帧 13. 秒级存储：可存储并回放设备断网前一秒的录像 14. 支持ISCSI扩展存储功能，可与其他存储设备进行扩展连接，并将数据寄存于扩展的存储设备中(以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准，原件备查) 15. 集群管理功能：可将多台设备配置为集群管理方式，当某台录像机发生故障时，备用录像机可替换故障设备继续录像,故障恢复后，备用机可将存储的录像回传给故障机，可以同时指定多台为备用机（备用机≥2台，实测为1台主机2台备用机）(以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准，原件备查) 16. 硬盘休眠功能：存储录像时只对工作盘进行读写，其他盘处于休眠状态，在切换到非工作盘时，提前进行唤醒硬盘后进行读写操作 17. 录像回放：支持≥128Mbps视频图像回放，1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像 18. 即时回放：即时回放时间从5min到1h可调;(以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准，原件备查) 19. 智能分析：在特定条件下，当接入的画面中发生绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、移动侦测、人脸检测、物品遗留、物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行预览，既可以支持SmartIPC，也可以支持第三方普通IPC(以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准，原件备查) 20. 在特定条件下，可对检测到的车牌、车标、车辆颜色信息进行预览，既可以支持SmartIPC，也可以支持第三方普通IPC(以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准，原件备查) 21. 鱼眼矫正和鱼球联动：本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入4000x3000分辨率的鱼眼视频以拼接的方式进行后矫正功能，支持鱼眼摄像机和球机（可支持3个球机）的配合联动，点击鱼眼图像中的一个点，球机镜头能自动对准该位置点(以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准，原件备查) 22. 编码画中画功能检验 支持在两个主通道画面上分别叠加1个其他通道的小画面视频，包括编码并可在16画面预览模式下预览(以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准，原件备查) 23. 拼接功能：将多路通道的多幅图像拼接成一幅图像(以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准，原件备查) 24. 在预览和回放界面均可同步指定POS机收银信息，显示商品名称、单价、数量、金额信息，可通过显示窗口下方查询条进行高级查询。(以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准，原件备查) 25. 图片直存功能：支持卡口相机的图片直接存入本机，并能检索、查看(以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准，原件备查) 26. 支持智能事件的录像回放，包括人脸检测、绊线入侵和区域入侵。支持对普通录像进行智能分析后进行回放，包括人脸检测、绊线入侵和区域入侵，支持绘制检测规则 27. 智能检索：设定关键检索区域后，可直接回放该区域中动检录像 28. 支持视频浓缩功能，支持对固定场景中的普通录像进行智能分析（包括绊线入侵、区域入侵）后存储，可提取同一场景中不同时段、符合规则的目标 29. 录像锁定：支持录像锁定，加锁后的录像文件不能被删除和覆盖 30. 抓图功能：支持定时和触发抓图 31. 断网续传：当存储设备和前端IPC之间出现断网，录像暂时保存在IPC中，待网络恢复后传给存储设备 32. 网络接口：不少于2个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口 33. 音频接口：不少于1路输入，1路输出，支持本机与前端IPC语音对讲 34. 报警接口：不少于16路输入，8路输出 35. 不少于1个VGA接口、2个HDMI接口 36. 不少于4个USB接口,其中2个是USB3.0 37. RS485\RS232：不少于1个RS232、1个RS485 38. 工作温度：-10℃－＋55℃ | 1台 |  |
| 4 | 高清液晶 监视器 | 43寸高清液晶监视器，16:9；分辨率： 1920×1080； | 1台 |  |
| 5 | 超五类网线 | 超五类四对非屏蔽双绞线。 | 10箱 |  |
| 6 | 接入交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24个（其中24口支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥370W），SFP千兆光接口≥2个，千兆电接口≥2个，配置2个千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km； 2、交换容量≥192Gbps，转发性能≥42Mpps ，≥4Mbit缓存；提供网管软件，可实现交换机按逻辑连线关系生成动态拓扑，具备对设备允许状态进行远程监控功能，可在微信小程序上查看连接状态及运行情况； 3、要求所投产品支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障。 4、要求所投产品支持防雷等级≥8KV,提供官网链接及截图做为证明； 5、提供工信部进网许可证复印件和国家强制性产品认证证书复印件。 6、为保证设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，要求与汇聚交换机为同一品牌。 | 3台 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | 1、千兆电接口≥24个，固化万兆SFP+光口≥4个； 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥96Mpps；MAC地址表≥16K；提供网管软件，可实现交换机按逻辑连线关系生成动态拓扑，具备对设备允许状态进行远程监控功能，可在微信小程序上查看设备连接状态及运行情况； 3、支持DHCP Server，DHCP Client，DHCP snooping，DHCP Relay； 4、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术；支持虚拟化技术以及本地堆叠和远程堆叠，提供官网链接及截图做为证明； 5、要求所投产品支持防雷等级≥8KV,提供官网链接及截图做为证明； 6、提供3C认证证书复印件；提供包含连接所需的光纤模块。 | 1台 |  |
| 8 | 智能MP3定时播放器 | 1.3.2寸TFT真彩屏显示，中文操作界面图形化，多级菜单操作模式，方便直观; 2.4G内存容量，可以增加到8G、16G、32G内存，支持MP3/WAV多种音频格式; 3.可以插U盘播放，U盘可以定时播放; 4.支持电脑编程，主机手动编程; 5.含有4套程序，每套程序可编程120个定时点; 6.带6路分区，2路电源；可以设置分区、电源提前打开时间; 7.带FM调频功能，可保存4个常用频率方便收听，自动搜台、手动调台; 8.具有定时插播功能，插播定时点播放完毕自动删除; 9.消防功能，短路或DC12~24V信号输入，自动报警，消防短路输出; 10.1路话筒输入，2路线路输入，4路音频输出; 11.话筒语音默音等级可设，话筒分区电源触发开启可以设置; 12.带监听功能，监听音量可调; 13.具有Fats文件系统，在不使用任何软件情况下可以使用记事本编程; 14.具有远程升级功能，可以使用TF升级固件; 15.最大可以支持999首歌曲、32G内存; 16.支持主机上程序拷贝，可将程序一拷贝到程序二、三、四； 17.可查看内存里面前200首歌曲歌曲名，按页显示，一页可以显示8首，方便直观； 18.机器内置了使用帮助文档，说明书丢失，不会操作，可方便查看； 19.可选配遥控器，遥控距离达500米。 20.功耗：35W | 1台 |  |
| 9 | 前置放大器 | 1.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 2.设有10路输入通道：包括5路话筒（MIC）输入，3路标准线路（AUX）输入，2路紧急线路输入； 3.话筒1（MIC1）具有最高优先，强行切入优先功能； 4.其次是紧急输入（EMC1、2）为第二级优先，话筒（MIC1、2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级； 5.话筒（MIC)输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB； 6.设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 7.箱体尺寸485*88*340mm； 8.电源功耗为。 技术参数： 话筒输入: 600 ohms（Ω）,10mV(-54dBV),不平衡 线路输入: 10K ohms(Ω),250mV(-10dBV),不平衡 线路输出: 600ohms(Ω)，1V,不平衡 频率响应: 60Hz～18KHz 非线性失真: THD<0.01% at 1KHz 信噪比: 话筒：65dB 线路：85dB 音调调整范围: BASS：±10dB(100Hz),TREBLE:±10dB(20KHz) 电源: AC220V～240V/50～60Hz 电源功耗: 15W 保护: AC FUSE×0.5A | 1台 |  |
| 10 | 前奏话筒 | 换能方式:永久极性电容收音头 指向性：单指向性； 信噪比:65db 频率响应：20-18Khz； 输出阻抗：75Ω欧姆； 灵敏度：-40db 动态范围：109db 1khz 供电电压:DC3V 特点：带前奏声提示、带环灯指示 | 1只 |  |
| 11 | 合并式功放 | 1.2路话筒输入，3路AUX输入； 2.额定功率：350W； 3.100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出； 4.5单元LED电平表； 5.采用先进高效功率放大电路； 6.各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 7.输出短路保护告警。 技术参数: 1.辅助输出：大于700mV 2.输入：MIC1、2:3.3mv, AUX1、2、3:300mv不平衡； 3.频响：100HZ－16KHZ； 4.总谐波失真：小于1%； 5.噪音比：AUX1、2:70dB； 6.音量调节：低音:±10dB（100Hz） ， 高音: ±10dB（10KHz）； 7.保护：直流输出 过载； 8.默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入； 9.净重: 12.5 Kg； 10.功耗：650W。 | 1台 |  |
| 12 | 壁挂音箱 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 6/10W 3.频响 ： 100～15KHZ 4.灵 敏 度： 92±1db 5.尺寸约275*185*120mm 6.产品材质： ABS加锌网 | 22只 |  |
| 13 | 安装及辅材 | 32U机柜1个及其他需要的线材、接头等 | 1项 |  |