| 序号 | 品名 | 彩图 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈列室高柜 |  | 6400*400*2200 | 1 | 组 | 22780 | 22780 | 密度板 |
| 2 | 陈列室矮柜 |  | 3200*600*800 | 1 | 组 | 4620 | 4620 | 密度板 |
| 3 | 少先队旗立式展示台 |  | 4000*300*800 | 1 | 组 | 5780 | 5780 | 密度板 |
| 4 | 宣讲台 |  |  | 1 | 套 | 1280 | 1280 | 密度板 |
| 5 | 会议桌 |  | 3600*1300*760 | 1 | 张 | 4850 | 4850 | 橡木纹+白纹 |
| 6 | 会议椅 |  |  | 20 | 张 | 265 | 5300 | 工程塑+钢脚 |
| 7 | 少先队主题墙及队员文化制品 |  |  | 1 | 批 | 17800 | 17800 | PVC板+亚克力板 |
| 8 | LED筒灯15W |  | 直径112 | 25 | 个 | 85 | 2125 | 金属 |
| 9 | 主题门定制 |  |  | 1 | 樘 | 1450 | 1450 | 喷漆 |
| 10 | 主题吊顶定制 |  |  | 1 | 项 | 7630 | 7630 | 轻装龙骨+石膏板 |
| 11 | 综合布线 |  | 电线2.5+KBG20 | 1 | 项 | 3400 | 3400 | 国标 |
| 合计： | 人民币柒万柒仟零壹拾伍元整 |  |  |  |  |  | 77015 |  |

陈列室高柜（图1）

陈列室高柜（图1）

品名：陈列室高柜

规格：6400*400*2200（如图）

说明：

顶板及层板采用25mm板材制作，其余采用18mm防火板制作，内基材为三胺刨花板板，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，应达到国际握钉力测试标准。外型结构：2mm厚PVC封边。

五金配件：均采用优质五金配件，铝合金拉手。

陈列室矮柜（图2）

品名：陈列室矮柜

规格：3200*600*800（如图）

说明：

顶板及层板采用25mm板材制作，其余采用18mm防火板制作，内基材为三胺刨花板板，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，应达到国际握钉力测试标准。外型结构：2mm厚PVC封边。

五金配件：均采用优质五金配件，铝合金拉手。

少先队旗立式展示台（图3）

品名：少先队旗立式展示台

规格：4000*300*800（如图）

说明：

采用18mm防火板制作，内基材为三胺刨花板板，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，应达到国际握钉力测试标准。外型结构：2mm厚PVC封边。

五金配件：均采用优质五金配件。

宣讲台（图4）

品名：宣讲台

规格：

说明：

采用18mm防火板制作，内基材为三胺刨花板板，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，应达到国际握钉力测试标准。外型结构：2mm厚PVC封边。

五金配件：均采用优质五金配件。

会议桌（图5）

品名：会议桌

规格：3600*1300*760（如图）

说明：

面板及侧脚采用36mm板材制作，其余采用18mm板材制作，内基材为密度板，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，应达到国际握钉力测试标准。外型结构：2mm厚PVC封边。

五金配件：均采用优质五金配件。

会议椅（图6）

品名：会议椅

规格：常规（如图）

说明：

座板为ABS工程塑制作，颜色可选，脚架为钢管脚，静电粉末喷塑

五金配件：均采用优质五金配件。

品名7：根据校方要求定制主要材料为12厚PVC板+亚克力板。

品名8：光源为15W正白LED光源；:内置智能IC芯片；内置式恒流稳压，使用寿命长。

品名9：定制色喷漆，环保，无异味。

品名10：主材为9mm夹心板和轻装龙骨+石膏板，开燕尾梅粘胶对接，如饰面为清油涂刷，应做与窗框套同材质的饰面板粘贴，粘贴面为窗帘盒的外侧面及底面。在装饰吊顶与窗户间开槽。槽口宽度为200mm宽，内嵌窗帘。

品名11：KBG管、BV2.5平方灯线,BV4平方插座线及开关插座、五金配件以及满足项目实施所必需的辅材、调试费用及装修人工费用等。

付款方式：货物安装调试完毕并最终验收合格交付使用，支付合同总金额的95%，安装调试完毕并最终验收合格运行一年后无息付清余款。

验收标准：验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目填好验收结果并签名盖章。验收过程中产生的一切费用将由中标方承担。