采购项目主要清单

| 序号 | 品名 | 彩图 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （普通）单人位学生课桌椅 |  | 630mm×430mm×720mm(±5mm) | 200 | 套 | 496 | 99200 | 工程塑，钢管脚 |
| 合计： | 人民币玖万玖仟贰佰元整 |  |  |  |  |  | 99200 |  |

课桌（图1）

升降学生课桌规格参数：

面板：

1.材质：采用环保型ABS耐冲击塑料新料一体射出成型。不可采用回收料生产。

2.尺寸：630mm×430mm×290mm(±5mm)。
3.面板底部有强化承重之设计。镶入不少于两支强化承重方管。
4.耐冲击强度：用2公斤铁锤重力锤击不破裂。

书箱：

1.材质：采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。不可采用回收料生产。
2.尺寸：55×38×15cm(±5mm)。
3.功能：书箱底部有排水槽缝设计,书箱表面麻面或纹理处理，不反光。
4.耐冲击强度：用2公斤铁锤重力锤击不破裂。

桌钢架：

1.材质及形状：椭圆型钢管。
2.尺寸：37×68(±1mm)×1.2mm;25×54(±1mm)×1.2mm; 20×40(±1mm)×1.2mm。采用全周满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。
3.表面涂装：钢管架焊接后，表面须经静电粉末喷涂。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
4.功能：左右脚架各加装一组高低调节钮。调节高度时，不需使用任何工具。

脚垫：

1.材质：采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。长期使用不脱落， 贴合体型设计。

挂钩：

1.材质：采用PP耐冲击、高韧性塑料新料一体射出成型。                                                                                2.功能：可挂置物品及水瓶。根据需方设定安装位置。

备注：桌面、桌斗、坐背尺寸正负偏离不能大于5mm，学生桌椅均能调节升降高度，升降结构采用先进的卡环式升降方式，不需要任何工具均能调节高度，桌椅地角两侧及中套全部使用PP塑料套，环保耐磨抗老化，钢架部分采用酸洗磷化前处理后经静电喷塑而成，表面色泽光鲜耐磨性强，环保安全。产品执行QB/T  4071-2010《课桌椅》标准。

学生椅（图1）

升降学生椅规格参数：

靠背：

1.材质：采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。不可采用回收料生产。
2.尺寸：410mm×281mm×62mm(±5mm)。
3.功能：功能：表面麻面或纹理处理，不反光。
4.和课桌同色。有通风孔。

坐垫：

1.材质：采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。不可采用回收料生产。
2.尺寸：430mm×380mm×67mm±5mm。
3.功能：表面麻面或纹理处理，不反光。
4.和课桌同色。有通风孔。

钢管：

1.材质及形状：椭圆型钢管。
2.尺寸：37x68(±1mm)x1.2mm;25x54(±1mm)x1.5mm;20x40(±1mm)x1.2mm。采用CO2气体保护焊，全周满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。
3.表面涂装：焊接完成之钢管架，经静电粉末喷涂。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
4.功能：左右脚架各加装一组高低调节钮。不需使用任何工具，仅需短短几秒即可调出所需的高度。

脚垫：

材质：采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。长期使用不脱落， 贴合体型设计。

备注：桌面、桌斗、坐背尺寸正负偏离不能大于5mm，学生桌椅均能调节升降高度，升降结构采用先进的卡环式升降方式，不需要任何工具均能调节高度，桌椅地角两侧及中套全部使用PP塑料套，环保耐磨抗老化，钢架部分采用酸洗磷化前处理后经静电喷塑而成，表面色泽光鲜耐磨性强，环保安全。产品执行QB/T  4071-2010《课桌椅》标准。

付款方式：货物安装调试完毕并最终验收合格交付使用，支付合同总金额的95%，安装调试完毕并最终验收合格运行一年后无息付清余款。

验收标准：验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目填好验收结果并签名盖章。验收过程中产生的一切费用将由中标方承担。