- 二、竞价采购货物一览表

| 合同包号 | 货物名称 | 数量 | 最高限价(元) | 货物明细、规格型号、技术指标及要求 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市儒江小学家具 | 1批 | 99200 | 详见附件 | 福州市儒江小学，具体按合同签订地点 |
| 竞价方式 |  | 1、本次以人民币竞价； 2、本次竞价项目合同包的最高限价详见竞价货物一览表，竞价超出最高限价的，均按无效竞价处理。 |  |  |  |
| 品牌要求 |  | 新态兴、闽欧娅、怡品欧格(必须是国家商标总局注册商标) |  |  |  |
| 样品 |  | 本项目要求各竞价人于2018年 月 日14点至17点前，将图1品目号课桌椅样品成品送达至福州市儒江小学，联系人：吴老师 ，联系方式：0591-88026853 ，经采购人现场审查，符合样品需求的竞价人，应携带由采购人出具的样品送达合格说明函至代理机构参与本项目报名，说明函是报名材料的组成部分。 |  |  |  |
| 签订合同 |  | 成交供应商需按“品牌要求”提供上述品牌之一(必须是国家商标总局注册商标)的产品质量承诺函来签订合同。未提供产品质量承诺函或提供的产品质量承诺函品牌与要求不一致将不予签订合同。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 全部货物经验收合格后，根据实际供货数量进行结算，单价不变。由中标供应商提供税务正式发票，采购单位7个工作日内通过银行转账全额支付。 |  |  |  |
| 交货要求 |  | 1.应按采购单位所列的规格品牌要求供货，供货后要提供“品牌要求”中所列的家具品牌提供的质量承诺函，保证其货物的质量及售后服务。 2.5个日历日内安装完毕经验收合格后交付用户使用。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 全部货物经验收合格后，根据实际供货数量进行结算，单价不变。由成交供应商提供税务正式发票和“品牌要求”中所列的家具品牌提供的质量承诺函，采购方7个工作日内通过银行转账全额支付。 |  |  |  |
| - 售后及其他服务 |  | 1.成交供应商应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，成交供应商应及时、主动通知采购人。每批订单将指定专人负责跟单送货。如有特殊情况需另行安排人员跟单送货；将作好送货情况交接表，以避免因更换送货人员而耽误退换或补货等的及时性。 2.成交供应商承诺所提供商品和服务符合国家环境保护的有关规定，并承担由此造成的经济损失。 3.如采购单位发现成交供应商所售产品存在任何瑕疵，有权要求成交供应商进行换货。换货必须全新并符合竞价规定的品质,规格和性能。若换货仍不能达到采购人的要求，采购人有权要求退货，并由成交供应商负担因此而产生的一切费用和采购单位遭受的一切损失。 |  |  |  |

附件：                   采购项目主要清单

| 序号 | 品名 | 彩图 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （普通）单人位学生课桌椅 |  | 630mm×430mm×720mm(±5mm) | 200 | 套 | 496 | 99200 | 工程塑，钢管脚 |
| 合计： | 人民币玖万玖仟贰佰元整 |  |  |  |  |  | 99200 |  |

课桌（图1）

升降学生课桌规格参数：

面板：

1.材质：采用环保型ABS耐冲击塑料新料一体射出成型。不可采用回收料生产。

2.尺寸：630mm×430mm×290mm(±5mm)。
3.面板底部有强化承重之设计。镶入不少于两支强化承重方管。
4.耐冲击强度：用2公斤铁锤重力锤击不破裂。

书箱：

1.材质：采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。不可采用回收料生产。
2.尺寸：55×38×15cm(±5mm)。
3.功能：书箱底部有排水槽缝设计,书箱表面麻面或纹理处理，不反光。
4.耐冲击强度：用2公斤铁锤重力锤击不破裂。

桌钢架：

1.材质及形状：椭圆型钢管。
2.尺寸：37×68(±1mm)×1.2mm;25×54(±1mm)×1.2mm; 20×40(±1mm)×1.2mm。采用全周满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。
3.表面涂装：钢管架焊接后，表面须经静电粉末喷涂。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
4.功能：左右脚架各加装一组高低调节钮。调节高度时，不需使用任何工具。

脚垫：

1.材质：采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。长期使用不脱落， 贴合体型设计。

挂钩：

1.材质：采用PP耐冲击、高韧性塑料新料一体射出成型。                                                                                2.功能：可挂置物品及水瓶。根据需方设定安装位置。

备注：桌面、桌斗、坐背尺寸正负偏离不能大于5mm，学生桌椅均能调节升降高度，升降结构采用先进的卡环式升降方式，不需要任何工具均能调节高度，桌椅地角两侧及中套全部使用PP塑料套，环保耐磨抗老化，钢架部分采用酸洗磷化前处理后经静电喷塑而成，表面色泽光鲜耐磨性强，环保安全。产品执行QB/T  4071-2010《课桌椅》标准。

学生椅（图1）

升降学生椅规格参数：

靠背：

1.材质：采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。不可采用回收料生产。
2.尺寸：410mm×281mm×62mm(±5mm)。
3.功能：功能：表面麻面或纹理处理，不反光。
4.和课桌同色。有通风孔。

坐垫：

1.材质：采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。不可采用回收料生产。
2.尺寸：430mm×380mm×67mm±5mm。
3.功能：表面麻面或纹理处理，不反光。
4.和课桌同色。有通风孔。

钢管：

1.材质及形状：椭圆型钢管。
2.尺寸：37x68(±1mm)x1.2mm;25x54(±1mm)x1.5mm;20x40(±1mm)x1.2mm。采用CO2气体保护焊，全周满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。
3.表面涂装：焊接完成之钢管架，经静电粉末喷涂。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
4.功能：左右脚架各加装一组高低调节钮。不需使用任何工具，仅需短短几秒即可调出所需的高度。

脚垫：

材质：采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。长期使用不脱落， 贴合体型设计。

备注：桌面、桌斗、坐背尺寸正负偏离不能大于5mm，学生桌椅均能调节升降高度，升降结构采用先进的卡环式升降方式，不需要任何工具均能调节高度，桌椅地角两侧及中套全部使用PP塑料套，环保耐磨抗老化，钢架部分采用酸洗磷化前处理后经静电喷塑而成，表面色泽光鲜耐磨性强，环保安全。产品执行QB/T  4071-2010《课桌椅》标准。