|  | 车款 | 配置 | 预算价（台） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 巡逻电动车 （全封闭） | 限坐8人，续行里程100km，充电时间8h，励磁配置，48V5KW交流牵引电机；最大爬坡度（满载）：30% ，美国科蒂斯交流控制器；全自动智能充电器；真空子午轮胎；一体式冲压铁壳；液压助力转向；倒车影像 | ￥75000元 |
| 参考 图片 |  |  |  |

备注：1、该价格为总报价，该价含税，含运输费；

2、提供驾驶技能和日常保养知识培训；

3、*按照要求定制外观车身及喷绘；

4、*赠送车辆保险和电动车牌照（非场内牌照）；

5、*莆田市内设有专业的电动车维修销售公司（非普通汽车店）；

6、*合同签定后5天内交货；

7、*方向系统加装液压助力转向；

8、*全封闭式车身门。

（加*号项目为必须满足条款）

一、产品技术参数配置

| 车型 参数 |  |  |  |  | 执法车（全封闭） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 座位数（含驾驶员）人 |  |  |  |  | 8人 |
| 主 要 尺 寸 | 长×宽×高（mm） |  |  |  | ≥4030×1430×1900 |
|  | 轴距（mm） |  |  |  | ≥2035 |
|  | 轮距 |  | 前轴（mm） |  | ≥1240 |
|  |  |  | 后轴（mm） |  | ≥1280 |
|  | 最小离地间隙（mm） |  |  |  | ≥180 |
| 整车装备质量（kg） |  |  |  |  | ≥1180 |
| 最高车速（km/h） |  |  |  |  | ≥35 |
| 最大爬坡（%） |  |  |  |  | ≥35 |
| 最小转弯半径（m） |  |  |  |  | ≥4.5 |
| 制动距离（m） |  |  |  |  | ≥3.5 |
| 续驶里程（平路km） |  |  |  |  | ≥80-100 |
| 电 机 |  | 额定功率（kw） |  |  | 5 |
|  |  | 额定电压（v） |  |  | 48 |
| 充电机（A） |  |  |  |  | 25/30 |
| 蓄电池（AH） |  |  |  |  | 12度锂电池（免维护） |
| 控制器 |  |  |  |  | 纯进口柯蒂斯控制器 |
| 传动方式 |  |  |  |  | 后驱电子换向 |
| 励磁方式 |  |  |  |  | 串励 |
| 车身 |  |  |  |  | 全钢铁壳冲压板金车身 |
| 转向系统 |  |  |  |  | 液压助力转向 |
| 前挡 |  |  |  |  | 钢化玻璃 |
| 座椅 |  |  |  |  | 高回弹整体防水座椅 |
| 地板 |  |  |  |  | 防滑橡胶地板 |
| 其他配置 |  |  |  | 组合仪表、收放机、雨刮器、语音倒车喇叭、高回弹防水座椅、倒车影像 |  |

1、电器系统：

▲1.1电控：纯进口柯蒂斯控制、直流防水电控系统优先

▲1.2电池：12度锂电池（免维护）

▲1.3电机：5KW (交流电机优先)

1.4充电机：智能车载充电机

1.5充电时间：6-8小时（放电率为80%）

2、车身及车门配置

▲2.1全钣金冲压金属车身；可拆卸钣金冲压车门带内饰；基本颜色：白色/蓝色（工商专用涂装）电脑调漆，专业喷涂设备

▲2.2 座椅：整体汽车座椅（海绵皮革），可自动加加热。

2.3前挡风玻璃 ：钢化双层夹胶玻璃，带雨刮。

2.4顶篷：双面光玻璃钢+ABS内饰板+内顶灯

2.5地板：高档汽车防滑地板革

▲2.6仪表：汽车式软成型仪表台（组合仪表+聚氨酸发泡方向盘+组合开关等）。

2.7灯光及信号：前大灯+前后转向灯+组合后尾灯+双闪灯+倒车灯+电压表+电流表等

3、底盘

3.1底盘：高强度微型汽车专用底盘.电泳喷素.磷化处理不生锈

▲3.2悬挂系统：麦弗逊独立悬挂，筒式液压减震器,斜拉杆.前悬臂.转向节等组成

▲3.3后桥悬挂；系统汽车式后托臂螺旋弹簧（独立悬挂）

▲3.4制动系统：前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置

▲3.5方向系统：连杆式方向机加装液压助力转向

3.6轮胎形式：优质汽车专用子午线胎

- 其他要求：

1、*按照要求定制外观车身及喷绘；

2、*赠送车辆保险和上电动车牌照（非场内牌照）；

3、*莆田市内设有专业的电动车维修销售公司（非普通汽车店）；

4、*合同签定后5天内交货；

5、*方向系统加装液压助力转向。

6、*全封闭式车身门（加*号项目为必须满足条款）

7、车身外观喷涂警用标识，配警灯和警报器。