| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 技术规格及描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络广播主控服务器 | tianyi天艺、SpDpA、DENON | 采用19寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；采用15英寸LED液晶显示屏，内置五线制工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控；工控抽拉是键盘设计，操作更便捷，支持1路高清HDMI高清视频输出；内置500G硬盘，采用抗震式设计， 工业级专用主板设计，Intel Haswell芯片组，Intel第四代酷睿I7 CPU,内存双通道16G DDR3。内置大容量512G SSD固态硬盘，读写速度达到600MB/S，没有任何活动式机械零件，具有超强的耐用性与可靠性。◆支持音频终端全双工实时双向通话，支持一键求助、一键广播、一键监听、会议模式、同时拨打等通话模式，支持时间策略和转移策略自定义设置，支持通话的限时挂断，静音自动挂断，会议等待时间自定义功能。◆编程定时任务，支持定时离线文件播放、录音、音乐文件播放、频道广播等多种编程方案，支持编程多套定时方案，支持任意选配执行终端。◆支持终端消防广播，对讲，监听，支持定时录音以及分段录音功能；◆支持终端自定义设置音乐、对讲、广播、消防等数字音量和EMC、LINE、耳机、功放、监听等模拟音量；提供免费的二次开发SDK接口系统可实现与监控系统、火灾报警系统、红外报警系统等平台对接；支持手机APP跨互联网和局域网访问功能，可实现远程广播喊话、定时和手动背景音乐播放、远程门禁控制、可视对讲、实时采播等功能；支持多声卡，多声道独立工作模式，内置2通道音频采集功能；支持数字收音机节目转播功能；支持专用百兆网传输，可同时传输上百种音源节目；工业级主板设计，处理运行速度快，适用于长时间运行；配合系统控制软件组成系统管理控制中心，完成对广播系统节目库、分区、报警、终端基本配置，实现手动及；时控制广播输出。采用后台系统服务运行，标准服务器工作模式，具有较高的稳定性及可靠性；技术参数：屏幕尺寸:15寸；屏幕颜色:TFT32位真彩色；操控方式:1024*768分辨率液晶电阻式（五线）触摸屏；工作环境:环境温度：5-40℃：相对湿度：≥75%；主板:（GIGABYTE）GA-G41MT-S2PHYrev 2.1；标准接口:2个RJ45网口、1路音频输入输出、1个VGA、4个USB接口、1个电源口；硬盘:500G SATA6Gb/s 7200转16M、SATA接口；内存:(Kingston)DDR3 1333 2G（因产品不断升级，请以实物为准）；网卡:主板集成10M/100Mbps以太网口；CPU:E5400；信噪比:LINE：70dB;MIC:60dB；失真度:1KHZ<0.5%；输入电平:LINE:300mV;MIC:5mV；输出电平:0dBV；自身耗电量:AC 220V/50HZ/300W；软件操作平台:Windows 98/2000/XP；机器尺寸:484×303×308mm；所有配置必须在生产厂商预装出厂，保证完整包装不开封，不接受供应商的私自拆封改配，若有一项不符以上参数要求，用户方不予验收，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用。非人为损坏需无条件更换新机，按厂家标准保修叁年、附出厂保修卡. | 1 | 台 |
| 2 | 网络广播控制软件 | tianyi天艺、SpDpA、DENON | 1、标准TCP/IP网络协议，软件包带有服务器软件（含定时任务、消防报警、无线遥控、外部采播、断网打铃、终端馈送、电话广播、可任意多次使用的分控软件等多个部分）；系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及Internet网上使用。即在总部配置上相关的设备及软件，可以通过INTERNET网对各分部进行远程广播通知等功能，支持多级服务器。2、负责音频流点播服务、计划任务处理、工作站分控软件管理和权限管理等功能。为所有数字IP网络广播音频终端提供定时播放和实时点播服务，响应各终端、远程寻呼终端的播放请求，为工作站分控软件提供数据接口服务；3、IP网络广播音频服务器控制软件可将传统音频资源，转换成数字节目存储到系统服务器的节目库中（可以容纳万首节目），方便用户今后任意利用和同时使用，可连续一周无重复播放。4、带有检测功能，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态。5、系统支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播。6、具有定时自动开关机功能，能定时开关电脑、工控主机以及所有设备的定时开关。7、系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置。8、IP网络服务器控制软件是整个系统的运行核心，采用后台系统服务运行，开机系统即可自动运行。9、系统软件支持Windows2000、WINDOWS2003、Windows XP、Windows7等多个系统平台。10、系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障或感染病毒时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作，提高了系统的稳定、可靠性。11、服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。12、系统软件集成了多个常用监控品牌（海康、大华、汉邦等）的SDK开发包，在应用于IP网络对讲系统时，直接实现与监控系统进行实时联动功能。13、系统软件具有广播监听功能、报警联动、无线远程控制、电话接入控制、节目源和数据不受限制、站点无限，扩容简便。14、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。15、具有自动音乐打铃、定时节目播放、音频实时采播，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守功能，系统能根据广播音频信号的有无可以自动关闭、开启各个节点上的功放。16、软件具有全双工双向对讲、对讲自动录音、对讲日志、网络话筒自动排队、来电提醒、占线等待及转接等功能。17、具有远程分控讲话、分区自由点播、网上电台转播、寻呼对讲录音功能。18、系统具有音频终端断网自动打铃、自动定时更新终端断网打铃定时程序功能。19、软件具有终端馈送演讲功能：可任意指定一个终端做为广播音源，把此终端本身自带线路、话筒音源实时编码成数字音频流广播到其它任意多个终端。20、系统可以同时向各个网络节点传送多路音频，可以外接传统音源信号与文件音源相结合的形式进行传输，即每路音频所占用带宽不大于100KBPS，软件支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3、WAV等）。21、软件具有消防联动报警功能，能接收并处理消防中心信号，按照预先设置，使广播系统发出报警语音的软件；可支持临层、全区报警、分区报警等多种报警模式；内置报警语音播放模块和报警语音采集模块，可播放预存的报警语音或采集外部报警语音。22、客户端分控软件利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程管理。主要完成音频实时采播、节目资源管理和定时编排播放功能，通过授权在分控软件上可以直接对服务器的广播定时任务进行编辑、修改。将话筒接入工作站分控电脑声卡，可以实时采集压缩后广播到各数字音频终端，不需广播主控室人工干预；远程管理服务器的节目库，可以将制作的音频节目上传，远程添加删除文件。23、软件可设置户外型带LED显示屏IP终端机空闲时显示的文字，可设置三幅文字循环显示。24、能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新。25、具有频道设置管理功能，即可对带外控操作面板的IP终端设置相应频道号及设置各频道音频文件等功能。26、软件具有考试模式功能，在考试时将此项选择，可以禁止用户登记以及用户编辑的定时任务运行，以确保考虑的顺利进行，同时操作简单、快捷。 | 1 | 套 |
| 3 | IP软件加密狗 | tianyi天艺、SpDpA、DENON | 1、正版IP软件注册。 | 1 | 个 |
| 4 | IP网络寻呼话筒 | tianyi天艺、SpDpA、DENON | 1.标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；2、采用3寸高亮LCD屏显示,设有轻触式按键，操作简单易懂；3、设有全双工双向对讲功能，输入ＩＰ终端机号可实现广播或对讲；4、设有远程呼叫功能，可实现全区、分组或独立分区自由选择呼叫；5、设有文件广播功能，可远程控制服务系统上的节目播放到任何终端，并可控制音量调节6、设有现场监听功能，可对每个具有监听拾音器终端的工作状态进行监听7、设有节目点播功能，可通过面板上的键盘自由点播服务器上的歌曲；7、采用高指向拾音麦克风及2W全频喇叭，声音洪亮清晰8、把终端本身自带线路输入信号，实时编码成高音质音频数据流广播到指定的终端； 9、具有呼叫钟声提示功能，在对讲时可自定义来去电提示音，并具有多个终端同时寻呼自动排队等待或转接功能；10、具有八个自定义快捷键，可以设置为对指定的区域进行一键广播、对讲、播放音乐。11.非人为损坏需无条件更换新机，按厂家标准保修叁年，附出厂保修卡. | 1 | 台 |
| 5 | 台式专业广播话筒（带前奏音） | tianyi天艺、SpDpA、DENON | 指向特性： 单一指向型（驻极体电容式）；频率响应： 60Hz-15KHz；低频衰减： 125Hz 6dB/OCTAVE；灵敏感度： -45dB/±3dB（1KHz）；输出阻抗： 200Ω ；最大承受音压： 135dB SPL 1KHz At1% T.H.D；信噪比： 66dB.1KHz AT 1PA；动态范围: 111dB.1KHz AT MAX SPL；电源供应： DC 9V ；非人为损坏需无条件更换新机，按厂家标准保修叁年，附出厂保修卡. | 1 | 支 |
| 6 | 机架式单向IP网络终端 （IP网络适配器） | tianyi天艺、SpDpA、DENON | 1.标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；2、设有2路本地线路输入，2路话筒输入接口，1路音频输出，每路设有独立音量可调；3、设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目；4、音频文件支持MP3,WMA,OGG,等格式，广播最高可达速率：192K/S(44.1,16)，点播最高可达速率320K/S(44.1,16)，音频硬解码；5、自带1路电源管理，可实现定时、手动打开及有线路或话筒信号输入时自动开机，最大可接实际功率1500W的功率放大器；6、设有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级。7.非人为损坏需无条件更换新机，按厂家标准保修叁年，附出厂保修卡. | 1 | 台 |
| 7 | 32路IP网络消防采集器 | tianyi天艺、SpDpA、DENON | 1、标配2个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；2、支持32路消防报警信号接入，接入方式可设为短路、12V-24V信号；3、系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展；4、自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警；；5、报警语音文件预存储在IP网络广播服务器中，无需再配置报警语音发生器，能对报警音乐任意设定，报警矩阵具有地址拨码功能，一套系统中可以任意添加多台报警矩阵；；6、面板设有32路电平指示灯显示工作状态；7、2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。8、非人为损坏需无条件更换新机，按厂家标准保修叁年，附出厂保修卡. | 1 | 台 |
| 8 | 数字调谐器 | tianyi天艺、SpDpA、DENON | 微电脑控制，轻触式按键；AM/FM自动搜索，自动记忆SANYAO模块，石英锁相；特设公共广播专用MONO声道；可存储20个电台，20个电台直选功能；性能参数：电源 AC-220V/50Hz；功耗 30W；尺寸 485x350x88mm；非人为损坏需无条件更换新机，按厂家标准保修叁年，附出厂保修卡.. | 1 | 台 |
| 9 | 数字CD播放机 | tianyi天艺、SpDpA、DENON | 微电脑控制，轻触式按键；可播放CD/VCD/MP3/DVD；支持U盘播放；特设公共广播专用MONO声道；系统＋ESS解码方案，超强纠错功能；自动播放控制，全数码伺服；性能参数：电源 AC-220V/50Hz；功耗 30W；尺寸 485x350x88mm；重量 6.5Kg；非人为损坏需无条件更换新机，按厂家标准保修叁年，附出厂保修卡.. | 1 | 台 |
| 10 | 1拖2手持式专业无线话筒 (U段红外对频) | tianyi天艺、SpDpA、DENON | 频率范围：UHF730~950MHz 信噪比：≥110dB；可调信道数：100×2 音频输出：平衡输出/不平衡输出；频率稳定度：±10ppm 发射功率：10~50mW；接收方式：超外差二次变频 调制方式：调频（FM）；接收灵敏度：-90dBm 电池规格：5号电池2节 ；音频频响：40~20000Hz 振荡方式：锁相环频率合成（PLL）；谐波失真：≤0.5% ；非人为损坏需无条件更换新机，按厂家标准保修叁年，附出厂保修卡.. | 1 | 套 |
| 11 | 单向IP网络功率放大器 | tianyi天艺、SpDpA、DENON | 1.标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 2、设有2路本地线路输入，2路话筒输入接口，1路音频输出，每路设有独立音量可调。 3、设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目 4、音频文件支持MP3,WMA,OGG,等格式，广播最高可达速率：192K/S(44.1,16)，点播最高可达速率320K/S(44.1,16)，音频硬解码； 5、自带1路电源管理，可实现定时、手动打开及有线路或话筒信号输入时自动开机 6、设有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级 7、设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯 8、功放设有过流、过载、过温等多种保护，功率输出方式为100V、70V、4~16Ω 9、输出功率为360W 10.非人为损坏需无条件更换新机，按厂家标准保修叁年，附出厂保修卡.. | 1 | 台 |
| 12 | IP网络音箱 | tianyi天艺、SpDpA、DENON | 专业壁挂式设计，塑料材料结构，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器；设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入；实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰；单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目；主音箱自带功率放大，2*20W/8Ω立体声定阻输出，音箱线连接推动副音箱；终端输出音质达到CD级；采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便；规格参数：网络接口：RJ45；传输速率：10/100Mbps；支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协；音频格：MP3、WMA、WAV；音频模式:16位立体声CD音质；采样频率:8K-48KHz；输出功率:20W；频率响应：80HZ-16KHZ；灵敏度（1m，1W）：91dB±3dB；谐波失真:≤0.1%；信噪比:＞70dB；喇叭单元:4"x6"x1；电源输入:190~240V 50-60HZ；DC12V/2A；功耗:≤65W；工作温度:5℃-40℃；工作湿度:20%-80%相对湿度，无结露；尺寸（LxWxH）：315x205x120mm；材料：木制外壳，细纺布网面；非人为损坏需无条件更换新机，按厂家标准保修叁年，附出厂保修卡. | 24 | 只 |
| 13 | 高端超远射程户外防水音柱 （号角高音） | tianyi天艺、SpDpA、DENON | 额定功率：80W ；灵敏度：93dB±3dB ；输入电压：黄-COM 蓝-70V 红-100V；频率响应：90-18KHz；喇叭单元：1 x 8〞+ 1〞号角；尺寸： 245*225*455㎜；非人为损坏需无条件更换新机，按厂家标准保修叁年，附出厂保修卡. | 4 | 支 |
| 14 | 专业广播机柜 | tianyi天艺、SpDpA、DENON | 1.符合GB/T 50312-2007标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准。2.黑色，钢化玻璃前门，全钢后门，黑色；宽度600mm，深度1000mm，高度2000mm，厚度:方孔条2.0mm，最大静载达1000KG。3.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。4.可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看;高效坚固的并柜连接方式，可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，网孔门配高级弹力锁。选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，方孔条采用镀蓝白锌。5.可拆卸式设计，机柜可以任意拆开，方便调试安装。 | 1 | 个 |
| 15 | 交换机 | TP-LINK、华为、H3C | 应用层级二层,传输速率10/100Mbps,交换方式存储-转发,背板带宽16Gbps,包转发率10Mbps:14880pps,100Mbps:148800pps,1000Mbps:1488000pps，MAC地址表4K,端口结构非模块化,端口数量8个,8个10/100/1000M自适应RJ45端口,传输模式全双工/半双工自适应,IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x，设备无故障率≥5000小时（验收以厂家出具的检验报告复印件为准，原件备查），非人为损坏需无条件更换新机，按厂家标准保修叁年，附出厂保修卡. | 4 | 台 |
| 16 | 光纤收发器 | TP-LINK、大华 、FT | 含熔纤盘，耦合器 | 2 | 台 |
| 17 | 户外光纤 | 国标 | 国标通用。 | 500 | 米 |
| 18 | 室内线槽 | 国标 | 国标通用。 | 2000 | 米 |
| 19 | 护套线材 | 国标 | - 用于设备供电及标准广播线，RVV2*1.5。2.室内外IP网络线。3.超出部分由中标方承担。 | 3850 | 米 |
| 20 | 综合布线 | 国标 | 1，线缆铺设，专业布线人工费超出部分由中标方承担，（执证工程师上门安装调试）需配合单位现场整改。 | 3850 | 米 |
| 21 | 辅材 | 国标 | 1、,线卡，线盒，胶带，软管、排插系统安装所需辅助材料超出部分由中标方承担，。 | 1 | 项 |
| 22 | 施工及安装调试 | / | 1，包含设备安装调试，取孔、运费，卫生清理，人工费等超出部分由中标方承担，（执证工程师上门安装调试）。 | 1 | 项 |
| 总合计 |  |  | 人民币壹拾肆万捌仟玖佰元整 ¥148900.00 |  |  |