- 8楼会议厅设备采购货物说明一览表

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级全频会议音箱 | RCF/JBL/ TODUN | 只 | 4 | 规格: 8吋/2分频；颜色: 白色、黑色；材质: 木料；频率响应:100Hz-18KHz；阻抗: 8Ω；额定功率:60W-120W；最大声压: 120dB SPL,128dB SPL peak；连接方式：接线柱；安装方式：壁挂式、支架式；功能：语音型，左右可调160度 |
| 2 | 功率放大器 | RCF/JBL/ SONEG | 台 | 2 | 额定功率(8ohm) 400Wx2；(4ohm)600Wx2；(桥接8ohm)1200W；电压增益 31dB ；频率响应 20Hz-20kHz,+0/-1dB；谐波失真 <0.5%,20Hz-20kHz ；信噪比(20Hz to 20kHz) >100dB；转换速率 >10V/us；串扰 At 1kHz(-75dB) At 20kHz(-59dB) ；输入灵敏度(8ohms) 0.77V or 1.4V or 32dB；输入阻抗 平衡(Balanced)20K Ohms 非平衡；Unbalanced)10K Ohms；3C证书 |
| 3 | 10路编组调音台 | RCF/Soundcraft/ALESIS | 台 | 1 | 第1/2/3/4/5/6/7/8路为纯话筒(单声道)输入，带压缩旋钮、第9-10/11-12路话筒兼立体声输入、第13-14路莲花兼6.35立体声输入；2TK IN 接口-音源直接接口；4路立体声辅助返回。(10路话筒输入、4路立体声输入）；第1到8路带麦克风通道中频EQ、第9-10/11-12路，4波段固定EQ均衡；USB端口为PC音频记录和播放可扩展模块有：MP3播放模块、录音模块、蓝牙模块，调音台可通过扩展模块进行USB端口的电脑音频录制和播放；内置DPS数字效果：99个预置；幻象电源+48V；1路主输出+4路编组输出+4路辅助输出+2路监听输出+2路返听输出+1路FX输出；；功率：50W |
| 4 | 数字音频矩阵 | SONEG/RCF/XTA | 台 | 1 | 使用高精密电子零件，60mm推子，具有6路单声和2路立体声通道，并且具有分组式幻象电源开关，方便电容话筒和动圈话筒同时使用时，防止给动圈话筒加电而导致声音失真。均衡EQ插入选择开关，确保高保真声源的重放。100Hz 到8kHz的中频扫描，针对不同的人声进行调节，更加准确和方便。调音台带有24Bit数字式效果器，32种独立效果，延时、重复可调，可适应不同声学环境。每路输入、输出都带有独立的Insert插口，可精确的对需要调节的信号进行插入周边处理。两路编组输出和3个辅助（AUX）输出口足以满足中小型扩声场合的使用。工作电平 Mic Input：30dBu；Line Input：21dBu；All other Input：22dBu；额定输出 Main outs：+4dBu；All other outs：+4dBu；Maximum Output：20dBu；频率响应 Mic Input To Main Output：+0，-1dB，<20Hz To 40kHz；+0，-3dB，<20Hz To 60kHz；连接电阻 Mic Input：1k ohms；Line Input：>10k ohms；All other Input：>100 ohms；均衡EQ Mono Channel EQ：High：12kHz；Mid：100Hz To 8kHz；Low：80Hz；Stereo Channel EQ High：12kHz；Mid：2.5kHz；Low：80Hz；通道 6Mono+2Stereo；通道均衡 3Band+Mid Sweep；辅助输出 3；返回 2；效果器 24Bit DSP；主输出 1Stereo；编组输出 2；幻象供电 48V DC |
| 5 | 反馈抑制器 | TODUN/SABINE/BOSCH | 台 | 1 | 供电方式：AC220V/50HZ；LCD液晶显示 ，麦克风平衡输入。线路双声道、平衡输入。话筒和线路输入移频效果切换开关选择。系统本地喇叭实现独立效果连接口（EFX）。线路双声道、平衡输出。移频切换。移频数5Hz±1H；线路输入阻抗≥5K；线路输出阻抗≤600；传声增益提升量≥6~10dB；频率响应：非移频状态：20Hz~20KHz；移频状态：150Hz~15KHz |
| 6 | 双手持无线话筒 | TODUN/SHURE/AKG | 套 | 1 | 工作频率：740MHz~790MHz.调制方式：宽带FM.信道数目：200.信道间隔：250kHz.频率稳定度：±0.005%.动态范围：100Db.最大偏移：±45kHz.音频频率响应：TD980U： 20Hz～16kHz（±3dB）.导频频率：32.768kHz.综合信噪比：＞105dB.综合失真：≤0.5%.工作距离：100m（在理想环境的情况下）.工作环境温度：-10℃~50℃ |
| 7 | 中央控制器 | RCF/BOSCH/ brahler | 台 | 1 | 最多 245 个有线馈送装置 用于配置和控制计算机的以太网连接。 • 基本话筒管理功能 • 四种话筒工作模式： – 开放：话筒按钮控制发言请求（自动） – 覆盖：话筒按钮覆盖已开启的话筒 (FIFO) – 语音：语音激活话筒 – 按住按钮发言 • 打开话筒的数量为 1 至 4 个 • 可通过显示屏和旋钮对 CCU 和系统进行配置 • 用于代表大会投票程序的基本投票控制。 代表可以登记“出席”、“赞成”、“反对”和“弃权”。 Concentus 主席机可以启动、停止和暂停投票表决。 表决结果可以显示在大厅显示屏和代表机的 LCD 屏上 • 用于激活投票表决音的寻呼功能。 通过提示音，主席提示即将开始新一轮的投票表决 • 同声传译功能，附带 31 个语言通道以及 1 个会场语言通道 • 向 DCN 有线通道选择器分配多达 31 个语言通道以及 1 个会场语言通道 • 基本对讲功能，可以与操作人员和主席进行通话（都可以通过译员台呼叫）独立自动摄像机控制 • 使用 PC 控制软件或遥控器增强会议控制能力 • 可调节音频输入的灵敏度 • 可调节音频输出的级别 • 音频插入功能，用于连接外部音频处理设备或电话耦合器 • 安装人员可为 CCU 分配唯一的名称以便识别 • 通过 VU 计量表读数来监控音频输入和音频输出。 可以使用耳机来监控音频 提供原厂不少于三年质保承诺。 |
| 8 | 桌面发言单元 | RCF/BOSCH/ brahler | 台 | 12 | 防手机信号干扰 固定话筒 与会者可使用带固定话筒的讨论机进行发言、发言请求和收听他人发言。话筒柄可以灵活弯折。讨论机带两路耳机插孔，即使在背景声音非常嘈杂的情况下，也能听清他人发言。当话筒开启时，内置扬声器处于静音状态，以防自激。 控件和指示灯 • 话筒带有红色或绿色指示灯 • 话筒按钮带有红色、绿色或黄色发光环。 红色表示话筒处 于激活状态，绿色表示已接受发言请求，而黄色表示“VIP” • 当代表加入笔记簿时，VIP 指示灯将会亮起（仅在使用 PC 软件时才可用） • 耳机音量控制按钮 • 隐藏式“De-init”开关 |
| 9 | 发言单元主席按钮 | RCF/BOSCH/ brahler | 块 | 1 | 控制键可用于更换任何会议单元面板键成为主席单元，用来管理会议代表单元。 |
| 10 | 延长电缆(30m) | RCF/BOSCH/ brahler | 条 | 1 | 会议电缆延长线，30米，需符合CE标准。 |
| 11 | DCN接头 | RCF/BOSCH/ brahler | 对 | 1 |  |
| 12 | 电源控制系统 | SONEG/C-MARK/APP-PA | 台 | 1 | 1、任何有以太网口的地方均可接入，自带双口集线器(HUB)，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。 2、网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。 3、可手动控制每一路电源的打开与关闭。 4、可手动控制电源顺序打开与关闭。 5、具有紧急模式，在紧急情况下可立即打开或关闭全部电源输出。 6、可设置顺序打开或关闭电源的时序间隔（3-6秒）。 7、可对每一路的电源端口进行定时编程，实现全系统的无人值守电源管理。 8、6路可控电源输出，并有LED灯指示。 9、定时程序可下载至本地执行，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时控制，确保定时任务的万无一失。 10、提供多种电源插口(国标/美标)。 |
| 13 | 投影机 | NEC/爱普生/松下 | 台 | 1 | 1、投影技术：3 LCD，液晶显板尺寸：0.64英寸 2、标准亮度：≥4000流明 3、☆ 灯泡：≤225W 标准模式灯泡寿命≥10000小时（节能模式灯泡寿命≥15000小时） 4、对比度：≥16000：1，标准分辨率：1920×1200 5、☆ 光学变焦：1.7倍，投射比：1.2-2.0； 6、☆ 端口：HDMI端口×2； D-SUB15针输入×1；D-SUB15针输出×1；RCA音频×1；RCA视频×1；音频输入3.5mm×1；音频输出3.5mm×1；控制串口RS232×1；A型USB×1，B型USB×1；RJ45×1。 7、内置扬声器：≥16W 8、功耗（标准）： ≤283W，最低待机功耗： ≤0.26W 9、重量：≤3.5KG 10、☆ 冲突风冷散热技术专利，投影机液晶面板采用两侧同时进风方式，可以均匀地对液晶板进行散热，提升液晶板和偏光板的使用寿命，降低维护成本； 11、具有多种节能模式，颜色增强模式，3档模式可调，内置DICOM SIM模式，配合医疗演示； 12、☆ 支持U盘直读、支持U盘自定义开机LOGO画面； 13、☆ 支持 NaViSet智能资产管理软件，可同时管控多达3000台投影机，实现智能化集中管理，包括：自动定期设备检测，提前排查故障隐患；远程管理开关机；远程切换显示信号源等； 14、☆ 支持智能无线投影，支持 Windows/MAC OS/IOS/安卓平台，最多50个设备同时接入，16画面同时投影显示，提供全平台中文件操作软件/应用；软件支持指针显示、放大/缩小、切换页面等操作，突出演示重点画面，内置书写笔功能在图像上进行批注，并可将批注后的图像保存； 15、机身标识、遥控器及菜单均为全中文；内置四点校正功能，支持水平/垂直梯形、四角、枕形、桶形调整的几何校正功能，支持多点校正，可将投影画面调整为特殊显示形状； |
| 14 | 桌面多功能面板 | 定制 | 套 | 2 | 电源口*2，VGA*1,HDMI*1，网络口*2 |
| 15 | 屏幕 | 三叶/美视/红叶 |  | 1 | 100”16：10电动幕，带遥控 |
| 16 | 线材、配件辅材 | 定制 | 项 | 1 |  |
| 17 | 地面墙面装修拆除恢复费用 |  | 项 | 1 |  |
| 18 | 运输，安装调试费用 |  | 项 | 1 |  |
| 19 | 合计： | 149140.00 （元） |  |  |  |

补充说明：

1、8楼会议室项目为改造项目，中标方除新采购设备的安装与调试外还需负责对原有视频音频线路、接头的检测与更换。

2、对原线路更换需要拆除的地板与破开的墙体，需在安装完成后恢复原状。

3、会议室装有两套视频会议系统，分别为福建省交通运输视频会议系统和福州市防汛指挥视频会议系统。中标方需完成新旧设备与两套系统的对接调试，确保正常使用。