| 采购项目 | 品牌 | 主要技术参数 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线AP | 华三、华为、锐捷 | 支持标准的802.11n协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n和802.11b/g/n模式，提供官网截图 支持2条空间流,单频最大接入速率300Mbps,整机最大接入速率600Mbps 防护等级 IP41 ★提供2个10/100/1000Base-T以太网上联端口 支持阵列天线 支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电），整机功耗小于12.95w，也可支持本地电源供电 ★支持云AC管理，并能实现三层漫游 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，,保留测试权利并提供技术白皮书 支持云平台统一管理，能够呈现设备的在线状态、相关性能参数。 支持IPv6技术， IPv6终端接入认证，保留测试权利 支持无线入侵检测式，配合AC无线控制器可实时监测、报警和处理非法攻击行为，保留测试权利 支持二维码认证功能，保留测试权利 为便于管理，所投产品需与核心交换机同一系列产品。 | 1550 | 27 | 41850 |
| 核心交换机 | 华三、华为、锐捷 | ★交换容量≥336Gbps ★转发性能≥51Mpps ★固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥28 要求所投设备MAC地址≥12K ★要求所投产品支持防雷等级≥6KV 要求设备采用静音无风扇节能设计 ★工作温度0-50° ★支持静态路由、RIP、OSPF等三层路由协议 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，要求提供官网截图。 ★支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行，要求提供官网截图。 要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题要求提供官网截图。 支持虚拟化功能，最多可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间只需要毫秒级 ★要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms；要求提供官网截图。 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 绿色环保的设计可以给客户带来经济效益，同时迎合了国家提倡的节能环保设计的政策要求 ★提供工信部IPv4进网许可证复印件,且必须提供Ipv4入网测试报告 ★要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 ★支持云管平台，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备运行日志记录，并提供软件产品登记测试报告。 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web | 5550 | 1 | 5550 |
| POE交换机A | 华三、华为、锐捷 | 1、★标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个，最大24个端口对外实现POE供电，总功率≥370W，机身采用金属外壳设计 2、★交换容量≥56Gbps 3、★包转发率≥39Mpps 4、要求设备防雷等级≥6KV，提供官网截图及链接作为证明 5、配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能或可通过命令行配置流控策略 6、工作温度范围0-50°C，并提供官网截图 7、支持VLAN隔离，可以通过开关或者命令行实现下联端口隔离 提供工信部进网许可证复印件 为便于管理，所投产品需与核心交换机同一系列产品。 | 2900 | 1 | 2900 |
| POE交换机B | 华三、华为、锐捷 | 1、★设备实配≥9个千兆固化电口，最大8个端口对外实现POE供电，总功率≥54W，机身采用金属外壳设计 2、★背板带宽≥20Gbps 3、★包转发率≥13.5Mpps 4、要求设备防雷等级≥6KV，提供官网截图及链接作为证明 5、配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能或可通过命令行配置流控策略 6、工作温度范围0-50°C，并提供官网截图 7、支持VLAN隔离，可以通过开关或者命令行实现下联端口隔离 提供工信部进网许可证复印件 为便于管理，所投产品需与核心交换机同一系列产品。 | 1700 | 1 | 1700 |