| 采购项目 | 品牌 | 主要技术参数 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线AP1 | 华三、华为、锐捷 | 1、支持标准的802.11n协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n和802.11a/b/g/n模式；2、支持2条空间流,单频最大接入速率≥300Mbps,整机最大接入速率≥600Mbps；3、实配2个10/100/1000Base-T以太网上联端口；4、支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）；5、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换 ，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信；6、支持云AC管理，并能实现三层漫游；7、支持云平台统一管理，能够呈现设备的在线状态、相关性能参数；8、为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，,保留测试权利并提供技术白皮书；9、支持IPv6技术,IPv6终端接入认证，保留测试权利；10、支持无线入侵检测模式，配合AC无线控制器可实时监测、报警和处理非法攻击行为，保留测试权利；11、支持二维码认证功能，保留测试权利。12、为便于管理，所投产品需与无线控制器同一品牌。 | 1550 | 10 | 15500 |
| 无线AP2 | 华三、华为、锐捷 | 室内信号增强型单频无线接入点，采用内置天线，整机最大接入速率300Mbps，工作在802.11b/g/n模式，支持胖瘦模式切换，推荐最佳接入32个终端（最多接入64个终端）,支持RG-RAC或MACC统一管理，支持PoE供电和本地供电 | 850 | 8 | 6800 |
| POE交换机1 | 华三、华为、锐捷 | 实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个（其中24口支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥370W），SFP千兆光接口≥2个，千兆电接口≥2个；要求所投交换机满足交换容量≥192Gbps，转发性能≥42Mpps ；要求所投产品支持防雷端口浪涌≥8KV；要求所投产品工作温度可适应最低温≤-5℃，且最高温≥55°C；要求所投产品可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，保留测试权力 为响应国家节能减排的号召，要求所投交换机的整机功率≤430W（含POE功率）；为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持公有云平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等；为了保证大量设备的运行噪音不影响正常工作和生活，要求所投设备采用无风扇静音设计；要求投标产品提供工信部进网许可证复印件；要求投标产品提供国家强制性产品认证证书（3C）复印件；为便于管理，所投产品需与无线控制器同一品牌。 | 5900 | 2 | 11800 |
| POE交换机2 | 华三、华为、锐捷 | 8口10/100/1000M自适应电口交换机（最多支持8口POE供电），固化1个10/100/1000M电口和1个SFP千兆光口。 | 1600 | 4 | 6400 |
| 无线控制器 | 华三、华为、锐捷 | 1、默认可管理AP数32个，最大可支持管理128个AP 。。2、802.11转发性能≥4G ，提供官网查询链接及截图作为证明；3、固化千兆电口数≥4；4、单台设备最大支持的在线无线用户数目≥2K，提供官网查询链接；5、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求；6、支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证；7、对Wall AP可支持的容量翻倍；8、支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络，保留测试权利；9、支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽；10、支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络 ,保留测试权利；11、支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证；12、提供中国国家强制性产品认证证书(CCC)；13、提供和所投产品型号一致的工信部颁发的电信设备进网许可证复印件。 | 8700 | 1 | 8700 |
| 核心交换机 | 华三、华为、锐捷 | 24个10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口。 | 3000 | 1 | 3000 |
| 施工辅材 | - | 施工过程中所需所有线材、管道等，包含安装调试。 | 7800 | 1 | 7800 |