福建农林大学室外简易人工气候室建设项目

网上竞价文件

竞价编号：FJGCWSJJ-FS-2019-385

项目名称：福建农林大学室外简易人工气候室建设项目

福建国诚招标有限公司

二○一九年十一月

福建国诚招标有限公司受福建农林大学委托，现通过网上竞价的方式选择室外简易人工气候室建设的中标供应商。现邀请合格的供应商对以下货物及服务进行网上竞价。

1．竞价编号：FJGCWSJJ-FS-2019-385

2．项目名称：福建农林大学室外简易人工气候室建设项目

3．竞价采购货物名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“竞价采购服务一览表”。

4．时间：

公告起始时间：2019年11月13日15:00:00

公告截止时间：2019年11月18日09:00:00

报名截止时间：2019年11月18日09:00:00

投标起始时间：2019年11月18日09:00:00

投标截止时间：2019年11月18日11:00:00

项目必须三家(含)以上供应商参与报价，否则本项目做流标处理。

6．采购代理机构联系方式

采购代理机构： 福建国诚招标有限公司

地  址：福州市古田路中美大厦24层

邮  编：         350001

电  话：0591-83393306、83393307

传  真：     0591-83393305

标书编制人：       陈伟

网  址：       www.fjgczb.com

电子信箱：   83393301@163.com

九、竞价保证金缴交银行帐号

开户名：  福建国诚招标有限公司

开户行：  中国建设银行福州城东支行

帐  号：  3500 1610 0070 5253 0977-0003

竞价内容及服务要求

- 一、采购一览表

| 包号 | 细项 | 品目名称 | 技术规格指标及服务要求 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 室外简易人工气候室建设 | 详见附件。 | 3间 | 33300 | 99900 |
| 总金额(大写)：人民币玖万玖仟玖佰元整 |  |  |  |  | ￥99,900.00 |  |
| 注：采购结果公告后三个工作日内签订合同, 30个工作日内供货并验收完成。付款方式：验收合格后提供正规发票全额付款。 |  |  |  |  |  |  |

- 附件：

- 参数要求：

- 1、  工作条件

- 1.1工作电压：220V±10%，50Hz；

- 1.2 功率：53-60kw；

- 1.3长时间持续运行；

- 2、设计要求

- 2.1 棚外排水沟最小排水量为80mm/h，水槽排水坡度为5‰；

- 2.2 风载0.3KN/平方米（10级大风）；

- 2.3 雪载10KG/平方米（5cm雪）；

- 2.4 雨载100mm/h；

- 2.5 寿命10年以上；

- 3、功能要求：

- 3.1满足藜麦、大豆、茶树、草莓的生长要求；

- 4、性能要求：

- 4.1 气候室外形尺寸：宽×长×高 800cm/跨×3200cm跨×4100cm高×3间，±5cm；

- 4.2大棚正面推拉门(气候室门)：开门高度×开门宽度＝220cm×180cm，±5cm，推拉门上下两端设置轨道；

- 4.3电源： AC 220V50Hz  电压波动±10%；

- 5、 气候室基础：

- 5.1 边立柱及中立柱下设混凝土独立基础，独立基础规格为350*350*600mm，基础顶部预埋件，与上部钢柱连接；

- 6、气候室外观骨架设备：

- 6.1 全部骨架材料采用优质热镀锌方管，镀层平均厚度为10μm，骨架使用年限为10年以上，连接螺栓室外室内全部采用不锈钢标准件，生产区温室主要用材规格如下：

- 6.1.1主立柱、侧副柱：≥60×40×2.0mm矩形方管；

- 6.1.2 横梁：≥47*1.8mm圆管；

- 6.1.3 端面副立柱：≥32*1.5mm圆管；

- 6.1.4 拱杆：≥32*1.5mm圆管，铺设间距为1米；

- 6.1.5 横拉杆：≥25*1.3mm圆管；

- 6.1.6 M架撑杆：≥20*1.3mm圆管；

- 6.1.7 中吊杆：≥25*1.3mm圆管；

- 6.1.8 横拉杆：≥25*1.3mm圆管；

- 6.1.9 边侧副立柱：≥25*1.3mm圆管；

- 6.1.10 抗风斜撑杆：≥25*1.3mm圆管；

- 6.1.11 剪刀撑杆：≥25*1.3mm圆管；

- 7、气候室覆盖材料：

- 顶部采用15CC利得膜覆盖。四周采12CC利得膜覆盖，专用高锌卡槽，结合浸塑卡簧进行固定密封；

- 8、气候室分段手动式内遮阳网：

- 8.1幕线

- 幕线选用φ3mm黑色抗紫外线专用聚酯幕线，上、下幕线均按间距0.5米均布。

- 8.2遮阳幕布

- 遮阳幕布选用黑色幕布，遮阳率为大豆遮阳率35%-50%、藜麦遮阳率50%、草莓遮阳率75%

- 9、气候室配电及水

- 9.1电路主要包括配电箱、各类绝缘电线电缆（国标2*2.5平方）、插座（八个五插插座）及安装敷料；

- 9.2 水路主要包括PPR水管及水龙头水槽，每个大棚内设置三个水龙头以及一个水槽；

- 10、气候室侧边气窗防虫网

- 大棚两侧开气窗1.7m高及覆盖40目防虫网。

- 二、合同、交接、验收

本项目要求中标供应商应在成交通知书发出之日起3个工作日内签订合同, 自合同签订之日起，工期为30个工作日内供货并验收完成。

- 三、检验标准和方法

验收标准：按照技术指标及服务要求标准、合同中的相关条款进行验收。验收不通过的,要求供货商按规定时间进行换货。付款方式：验收合格后提供正规发票全额付款。

四、投标人须知：

- 1、凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供本竞价文件所述货物及服务的企业均可能成为合格的竞价人。

- 2、本项目不接受联合体投标。

- 五、付款及结算方式

- 付款方式：验收合格后提供正规发票全额付款。

- 六、违约责任

因成交人施工完毕交付使用的服务质量未达到采购方要求的，经多次沟通，成交人始终无法按照招标要求的技术指标及服务标准交付的,采购人有权终止合同,罚没成交人的投标保证金并重新组织招标活动,成交人不得二次参与本项目的采购活动.

七、报名方式

1、凡有意参加竞价者，请于2019年11月13日至2019年11月18日(不含法定公休日、法定节假日)，每天上午8时30分至11时50分，下午14时30分至17时 30分(北京时间，下同)，到福建国诚招标有限公司(地址：福州市鼓楼区古田路107号中美大厦24层)报名。

2、报名资料：详见竞价公告。

3、竞价时间120分钟，竞价人需上传二次报价书，未上传报价文件的竞价人将被视为无效报价，各潜在竞价人应特别注意,有效报价的最低竞价人将被推荐为本项目的成交人。

八、竞价须知

1、竞价人须打印报价文件签字确认并每页加盖公章后扫描上传报价文件（电子档Jpg或pdf或文件夹压缩包RAR），包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法人代表授权书(法人及授权人身份证)、法定代表人或竞价人代表缴纳社会保险的凭据、竞价书、竞价人声明、竞价一览表、货物说明一览表、售后服务承诺、采购参数技术规范要求的相关检测报告，未按上述条款要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。

2、报价人自行承担所有参与报价的全部相关费用。

3、报价人应详细阅读关于本次网上竞价项目采购的竞价公告内容，自行承担，在整个竞价过程及操作过程（计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）

九、竞价准则

1、采购代理机构将采购人提出的采购需求在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、福建国诚招标有限公司(http://www.fjgczb.com)、国诚招标竞价平台（http://115.28.8.36）发布竞价公告。网上竞价的报价时限为竞价公告截止后两个小时内，在报价时限截止前，潜在供应商可通过国诚招标竞价平台参与进行竞价，供应商首次提交的报价必须低于公告最高限价的3%（不含）以上，否则，视为无效报价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者中标（报价相同的，以报价时间优先者中标）。

2、竞价过程中，报价人每次报价必须比自己上次的报价低。

3、符合以上要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止。竞价人多次报价时，将以竞价人在竞价平台提交的最后一次报价与上传的报价文件相匹配，因报价文件与竞价平台提交的报价不一致的，将被视为无效报价，各竞价人应特别注意。

4、各竞价人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

5、竞价人已详细审查全部竞价公告，包括因特殊需求进行更正的竞价公告和有关附件，将自行承担因对全部竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、竞价人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价。

十、竞价结果确认

1、网上竞价公告期满，采购代理机构以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时将参与竞价的所有供应商的报价和中标、成交结果等信息在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、福建国诚招标有限公司(http://www.fjgczb.com)、国诚招标竞价平台（http://115.28.8.36）上发布成交公告。公告期限为本公告之日起1个工作日。

2、成交公告发布之日起1个工作日后，成交人即可携带网上竞价项目报价文件原件一式两份至采购代理机构处领取成交通知书。竞价人携带的网上竞价项目报价文件包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法定代表人或竞价人代表缴纳社会保险的凭据、竞价书、竞价人声明、竞价一览表、货物说明一览表、售后服务承诺、报价代表人的法定代表人授权书。以上材料必须加盖报价单位公章，并由报价人的法定代表人（或其授权代表）签字。报价文件须加盖骑缝章，且装订成册。

十一、竞价保证金

1、竞价保证金人民币3000元整，以银行转账、电汇等非现金形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)；竞价保证金不是以竞价人名义提交的，将导致其竞价资格被拒绝。竞价人的竞价保证金未在竞价截止时间前一天到达指定账户的将导致其竞价资格被拒绝。

2、未中标的报价人，在竞价结果公告发布3个工作日后即可申请无息退回，中标报价人在交货验收后，须向采购代理机构提供采购合同及验收凭证。

福建国诚招标有限公司

2019年11月13日