### 项目概况

### （一）项目名称：应急救援抢险工程车

- 1.主要功能与用途

（1）供水维护抢修抢险、现场作业、电力供应等需求；

（2）抢维修人员和抢维修器材运输；

（3）现场作业照明；

（4）供水管道抢修、维修等；

（5）整车警示。

（二）采购单位：福州自来水有限公司

（三）项目采购一览表：

| 序号 | 名称 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急抢险工程车 | 详见下列描述 | 1 | 台 |

### 二、项目需求描述

（一）应急救援抢险工程车：

1.整车要求

★1.1厢体采用大板方舱工艺（即采用内、外蒙皮和钢骨架及保温填充层三部份结构，外蒙皮选用硬质铝合金板，夹心层选用高密度的阻燃聚氨酯泡沫）。重量轻、强度好、表面平整美观，无腻子填充。

★1.2厢体侧门各安装2扇消防专用铝合金防水卷帘门,后门为对开门结构，后设踏步，方便从后门上下车。

1.3 厢体设计有抢维修备件（管接头、维修工具等）的存储空间。

1.4厢体内部承载设备的框架为铝合金型材，型材间由内置隐形专用螺钉联接而成，能上下调整，随意拼装。

1.5搭载设备及功能要求：搭载设备及工具布局合理，固定带牢固，使用方便，在抢险救援时可快速拆卸独立使用。

1.6 厢体内部安装有承载滑轨托盘，可将设备滑出车厢外一定距离，方便设备的维修、更换和搬运。

1.7厢体内顶部安装4盏LED照明灯，便于夜间工作照明。

1.8厢体左、右、后方均设置有LED工程黄频闪警示灯，灯具设置符合国家标准要求；驾驶室顶上设置长排警示灯，便于行车警示。（车顶设置升降高杆照明灯，便于工作场地照明。）

1.9投标人可按照招标人提供的功能要求在车厢内进行合理化布置安装相关设备，设备安装牢固可靠。

1.10 厢体两侧需安装有折叠式隐藏踏板（车辆外观与公告相符），方便抢修人员在抢险作业时轻松拿取设备，保证抢险工作及时、高效。

1.11车辆质量必须符合国家颁布的汽车质量标准，且必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经过交通管理部门认可的汽车。

1.12改装出厂后，车辆使用性质必须为救险车类，且配置警灯报警装置。

1.13所有外露金属须作防腐处理，整车外表喷黄色漆（须按招标人提供的色板颜色为准），喷漆符合QC/T484汽车油漆涂层相关标准要求。

2.技术规格

抢险车辆技术参数要求:

| 序号 | 参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★底盘要求 | 采用轻卡双排座二类载货底盘为基础进行改装，如选用庆铃汽车底盘，或采用同等或更优品质底盘。 |
| 2 | ★排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ（国六）,GB3847-2005 |
| 3 | 驱动方式 | 后双轮驱动 |
| 4 | 发动机扭矩 | ≧285Nm |
| 5 | ▲轴距（mm） | ≧3360 |
| 6 | ★排量(ml) | ≧2990 |
| 7 | ★发动机功率 | ≧87 |
| 8 | ★接近角/离去角(°) | ≧24/15 |
| 9 | 变速器形式 | 5速手动 |
| 10 | ★车辆外形尺寸(长X宽X高)(mm) | ≦5995×1960×2910 |
| 11 | ★改装厢体外形尺寸(长X宽X高)(mm) | ≧3200×1800×1900 |
| 12 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1620 |
| 13 | ★总质量(kg) | ≦4500 |
| 14 | ★整备质量(kg) | ≧4170 |
| 15 | 燃油类型 | 柴油 |
| 16 | 轮胎数 | 6 |
| 17 | 车身颜色（涂装） | ### 工程黄，在车厢两侧喷涂车属单位名称（“福州供水”字样和福州自来水公司的logo） |
| 18 | ★驾驶室准乘人数(人) | 2+3 |
| 19 | 车辆配置 | 冷暖空调系统、助力转向、底盘配置ABS |
| 20 | ★(后）改装厢体结构 | 厢体左右侧各设置有两扇铝合金卷帘门，后门为对开门结构。 |
| 21 | ★改装厢体工艺 | 厢体采用防腐蚀能力强的大板方舱工艺（即采用内、外蒙皮和钢骨架及保温填充层三部份结构，外蒙皮选用硬质铝合金板，夹心层选用高密度的阻燃聚氨酯泡沫） |
| 22 | 警示装置 | 驾驶室顶部配置有LED工程用长排警灯警报器，厢体左、右、后方均设置有LED工程黄频闪警示灯。（以车辆产品公告图片为准，不得影响上牌及年审要求。） |
| 23 | ★车牌要求 | 车辆上蓝牌 |
| 24 | ★购置税 | 车辆免购置税 |
| 25 | ★照明装置 | 驾驶室顶部配置有遥控升降照明灯,灯头可360度旋转，升降高度≧1米）；车厢内配备照明灯。（以车辆产品公告图片为准，不得影响上牌及年审要求。） |

- 装配方案

| 序号 | 救援抢险抢修车辆配置表（每台） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲可伸缩式安全围档（栏） | 8套 | 可收缩、应急延伸安全围栏。 高1.2米，延伸长度2.5米。 喷涂“福州供水”字样和福州自来水公司logo |
| 2 | ▲拔牙机（套丝机） | 1台 | 用于管螺纹加工。 |
| 3 | 防爆安全灯帽 | 8个 | 用于抢险救灾安全防护和紧急照明。印制“福州供水”字样和福州自来水公司logo |
| 4 | 反光背心 | 10件 | 适用于工作人员在暗光下或需要用光 警告的地方.在背心背面印制“福州供水”字样和福州自来水公司logo |
| 6 | 电力控制柜 | 1套 | 可用于220v供电连接，不包含发电机。 |

总项目配置一套可移动式应急阀门操作器

| 1 | ★▲便携式阀门操作器（锂电池） | 1台 | 针对较大的阀门能快速、自动旋转，快速开启。 |
| --- | --- | --- | --- |

3.1便携式阀门操作器性能参数

- 功能：阀门操作器是一种具有轻便，高效，安全，信息收集等特点的阀门操作设备，用于日常阀门维护时操作和应急抢修时的阀门的快速启闭等工况，用于解决自来水阀门维护工作中所遇到的信息收集难，阀门操作难等问题；锂电阀门操作器正常情况下1-3人操作，减少人力成本，避免密集人工操作阀门；

- 使用：阀门操作器采用锂电池驱动，无需携带发电机或动力站等大型动力源；锂电池轻便适合郊远的原水阀门的操作，狭窄街道，车辆不方面达到的区域；阀门操作器具备扭矩限制功能，当操作阀门的扭矩达到设定范围后，输出扭矩不会超过设定值，避免小阀门被用力拧过位

- 预留阀门数据收集模块接口与可选的阀门管理软件，为智慧水务提供阀门的基础数据，数据中的扭矩图分析可作为主干阀门的启闭进行的管网运行的动态分析的依据；软件功能满足CJJ207-2013《城镇供水管网运行、维护及安全技术规范》7.5章节的要求。

- 技术要求：

便携式阀门操作器

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主机技术参数 |
| 1.1 | 功能：操作6”以上的所有阀门（含升杆阀） |
| 1.2 | 最大转速15rpm（空载速度），速度可控制1—4档可调 |
| 1.3 | 包括电动马达和电子扭矩控制 |
| 1.4 | 开关控制：弹簧开关锁，快速断开按钮； |
| 1.5 | 驱动方式：锂电池，工作电压≤18V |
| 1.6 | 方向切换：顺时针/逆时针 左右切换按钮 |
| 1.7 | 数子显示屏(可显示阀门圈数与转速) |
| 1.8 | 最大扭矩限制功能，1-12档可调， |
| 1.9 | 具备扭矩限制功能，当操作阀门的扭矩达到设定范围后，输出扭矩不会超过设定值 |
| 1.10 | 环形驱动头：最大输出扭矩≥900Nm |
| 1.11 | 扭矩臂延长杆：驱动头可快速安装加力杆，适合三人模式 |
| 1.12 | 手提式塑料贮藏箱（主机可挂扣挎肩带，郊外作业方便携带） |
| 1.13 | 重量≤14Kg |
| 二 | 锂电池技术参数 |
| 2.1 | 工作电压：18V |
| 2.2 | 充电时间：≤35分钟 |
| 2.3 | 重量：≤1KG |
| 三 | 阀门操作器附件 |
| 3.1 | 固定臂：协助三人操作 |
| 3.2 | 提供活动式手轮适配器(免安装) |
| 3.3 | 固定式手轮适配器(适合卧式手轮) |
| 3.4 | 伸缩阀键：1-2米，快速连接，带止动销 |
| 3.5 | 方头套筒：25—45mm |
| 四 | 其他 |
| 4.1 | 进口产品提供ISO认证或CE认证证书复印件加盖供应商公章 |
| 4.2 | 提供原产地证明； |
| 4.3 | 预留阀门数据收集模块接口与可选的阀门管理软件 |

安装要求：

（1）交货前完成主机安装与测试；

（2）现场培训手轮适配器的安装；

（3）整体使用安装在售后培训中完整地展示。

售后服务：

（1）整机质保一年；

（2）免费培训安装与现场操作；

（3）在当地有长期合作的服务商，可解决应急维修；

（4）提供设备所需要的附件；

（5）锂电池质保一年；

(6)交货期5-6周；

3.2可伸缩式围栏

产品名称：玻璃钢伸缩围栏（管式）

产品介绍：玻璃钢伸缩围栏采用高强度玻璃钢复合材料制成，具有不导电、耐腐蚀、伸缩自如、操作简单、美观规范、实用性强、重量轻、强度高等特点。主要应用于安全施工、现场维修、设备检修、交通管制、道路隔离、施工临时封闭等。具有保证现场工作人员安全的作用。

产品规格：1.2m*2.5m
产品颜色：红白相间或黄黑色。

3.3 拔牙机（套丝机）4寸

特点：使管道安装时的管螺纹加工变得轻松、快捷，降低的管道安装工人的劳动强度。

| 电源类型 | 交流电源 | 额定电压范围 | 交流单相和直流250V以上 | 电源电压 | 220V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重量 | ≦125kg | 套制螺纹范围 | 1/2寸-4寸 | 额定功率 | 750（W） |
| 主轴额定转速 | 24/8 rpm （快速慢速可调） | 适用范围 | 水管外螺纹套丝 |  |  |

3.4防爆安全灯帽：

| 电池容量 | 2200mA | 工作电流 | 150mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 照明时间 | ≧15h | 照度 | ≧4000LUX |
| LED功率 | 1W | 主壳材料 | ABS |
| 充电方式 | 直充 | 重量 | ≦660g |
| 尺寸 | ≧65*58*55 | 充电时间 | ≦3h |
| 电池循环次数 | ≧800次 |  |  |

3.5反光背心：面料采低弹丝材料，耐水洗耐撕扯。反光材料用二级尼丝纺底5CM反光条

### 三、其他要求（供参考）

（一）运输及调试：

1、供方负责设备的包装、运输及调试。

2、供方按安装计划安排，派出足够的恰当的现场专业技术人员到安装现场安装、调试等工作。

3、货物的调试和试验,均由供货方技术人员负责进行。

4、车辆调试需遵循安全作业要求和使用单位的相关管理制度。

5、车辆调试过程中应充分考虑设备工作环境的特殊性，在现场设备调试时符合相应的防雷、防潮、防腐要求，以确保设备的安全、可靠。

（二）培训

1、供方应派出经验丰富的授课人员负责为客户的维修、操作等有关人员提供不少于一次的培训。通过培训，使客户人员能全面掌握系统的操作、维护等技能。

2、现场培训：供方应在货物调试完毕后进行免费的现场培训，给予客户技术人员指导和演示，内容包括定期的保养、故障排除、实际驾驶操作技术及用油选择、规定限制条件和注意事项、提出并示范例行保养程序等；提供充足的培训资料。

（三）验收

- 整车通过3C认证，并提供3C认证证书复印件。

- 供应商所提供车辆应属国家发改委或工信部《车辆生产企业及产品》公告中的车型，并提供公告的部委名称及公告批次号。

- 供应商所提供车辆列入国家环境保护部“国家环保达标车型公告”，并提供公告名称、公告批次号。

1.车辆应按生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。

2、当货物运抵客户的现场后发现有缺陷或与合同不符，供方应按客户要求进行更换或修复，并自行承担有关费用。

3、设备验收应当在客户指定地点进行，供方应提供设备清单（与合同配置清单一致），经客户认可后，与合同的各项技术规格、指标和性能要求一起作为设备验收标准。客户对设备验收合格后，双方将签署验收合格证书并形成书面报告。

4、设备的安装、调试和培训工作完成，双方在验收报告上签字作为验收完成的唯一标准。

（四）售后服务要求

- 1、供方对合同内所涉及的产品提供为期 1年的保修期限，保修期的时间从安装验收合格，且双方在验收报告上签字之日起计算。货物在保修期内更换的零部件其保修期应从更换验收合格之日起计算。

- 2、在质保期内供方免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。质保期内货物本身质量出现问题或由于货物本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供方应按客户要求给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费及赔偿等其它一切费用由供方负责。被更换的零部件的质保期则从更换验收合格日起计算。

3、在保修期结束前，由供方和客户代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由供方负责修理，在修理之后，供方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给客户。

4、质量保证期满后，供方售后服务人员至少每年进行1次免费主动上门服务；对所售设备终身免费指导维修和技术服务。