- 附件2   货物说明一览表

- （按竞价货物合同包下品目号类别分别填写）

| 合同包号 | 1 | 货物名称 | 维修设备(气象信息发布设备) | 型号规格 | P3.75 | 数量 | 398套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 1.像素管单元箱： 1)发光点直径规格：3.75mm； 2)物理密度：44320点/㎡，点间距：4.75mm； 3)像素管：红，绿； 4)发光点颜色：1R1G； 5)显示颜色：红色、绿色、黄色； 6)模组行列数：长64点×高32点； 7)单元尺寸：30.4cm×15.2cm； 8)物理分辨率：64×32=2048点/单元。 2.显示屏整屏： 1)可视距离：5～100m； 2)最佳视距：5～40m； 3)可视角度：水平100°～140°，垂直80°～120°； 4)最佳视角：水平110°～120°，垂直90°； 5)环境温度：-35℃～+85℃； 6)工作环境湿度：≤95%； 7)屏体厚度：≤15cm。 3.其他技术指标： 1)驱动器件：LED专用驱动器； 2)驱动方式：半户外屏8扫描； 3)扫描频率：≥180帧/秒； 4)刷新频率：≥180帧/秒； 5)灰度/颜色：256级，对比度：≥100：1； 6)亮度：≥3500cd/㎡(半户外)； 7)亮度调节方式：软件调节16级可调； 8)视频输入/输出方式：GPRS远程通讯方式； 9)控制系统：采用远程控制平台＋DTU通讯模块＋显示屏驱动控制卡，满足软件功能需求；无线模块：采用工业级模块；天线增益1.8-2dBm；接收灵敏度-104dBm；发射功率32-33dBm；工作频段：上行890MHZ～915MHZ，1710MHZ～1755MHZ；下行935MHZ～960MHZ，1805MHZ～1850MHZ；存储空间：内存≥4M字节； 10)平均无故障时间：≥10000小时； 11)寿命：≥10万小时； 12)平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙＜1mm； 13)均匀性：像素光强、模块亮度均匀； 14)电源开关：自动开关； 15)开关电源负荷：5V/40A、驱动电压：+5V； 16)计算机显示模式：1024×768；1280×1024； 17)有效通讯距离：无限制(GPRS覆盖的范围)； 18)像素失控点：＜0.0001(呈离散分布)； 19)平整度：≤±2mm； 20)亮度差：≤3%； 21)LED内置字库(必须具有12，14，16，18，20，22，24，26等字库)；具备硬件和数据接口的兼容性，对现在已完成的接口一致，可对接。可自动及时发布与更新图文预警信息，实况气象信息等数据实时同步更新。可实现远程维护、操作方便； 22)软件系统具有分区域信息发布功能； 23)LED发布平台能够接受监控平台的发布指令，将需要发布的信息在所管辖的显示屏上发布，并将设备备案。 24)精细化预报：实现精细化城镇预报和乡镇预报自动更新。精细化预报文件自动转换为天气图标展示，精细化预报更新频率为一天三次；信息、设备状态、发布结果等反馈至监控平台，实现系统接口开发； 25)文字预报和重要天气报告：实现天气预报重要天气报告自动更新，可显示天气预报发布单位、发布时间以及天气预报详细内容。 26)支持手动和自动发布；播出信息可单独发送、分组发送或全部发送；支持数据自动发布功能，可即时发布与更新图文预警信息。 27)显示规格尺寸：98.5cm×53cm，上边沿：10cm，下边沿：4cm，左右边距4cm；厚度8cm,显示屏总尺寸：106.5cm×67cm允许偏差±1%(须提供系统维护配件：屏体结构件样品,一体成型。) 28) 通讯系统：采用2.5G/3G传输(信号覆盖广)，支持MODBUS协议，-35℃抗严寒，75℃耐高温，支持多种触发方式，节约流量费用，5~35V DC超宽电压，RS-232/RS-485接口，多数据中心同步传输，支持远程管理，效率高，规格：91mm×58.5mm×22mm允许偏差±1%；(须提供系统维护配件：数据转换器样品。) 29)本项包含设备运输，维修，培训调试等。为保证在本项目服务期限内，LED设备运行，提高运行质量，维修人员至少一名，须具有中级或中级以上工程师证书，须提供相关证书复印件。 30)供应商具有维护显示屏的售后服务能力。为保证气象显示设备的数据符合中国气象局《新型自动气象站功能规格书》的要求，供应商须提供有效的《气象专用技术装备使用许可证》，并提供证书复印件，否则视为无效响应。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包号 | 1 | 货物名称 | 户外型组合发布设备(10mm红色+全彩组合) | 型号规格 | P10 | 数量 | 2套 |
| 详细性能说明 1.像素管单元箱： 1)发光管点间距：10mm； 2)物理密度：10000点/m2； 3)像素管：红、绿、蓝； 4)发光点颜色：1R1G1B(单色与彩色混合屏)； 5)显示颜色：红色+全彩组合； 6)模组行列数：长32点×高16点； 7)单元尺寸 320mm×160mm； 8)物理分辨率：32×16=512点/单元； 9)全户外防水箱体，后盖带排风口，开专用钥匙控制门。 2.显示屏整屏： 1)可视距离：8～300m； 2)最佳视距：8～100m； 3)可视角度：水平20°—160°，垂直50°—140°； 4)最佳视角：水平140度，垂直110度； 5)环境温度：-35℃～+85℃； 6)工作环境湿度：≤95%； 7)屏体厚度：≤14Cm； 3.其他技术指标： 1)驱动器件：LED专用驱动器； 2)驱动方式：恒流驱动； 3)扫描频率：≥480帧/秒； 4)刷新频率：≥240帧/秒； 5)灰度/颜色：0-256级； 6)亮度：≥8500cd/m2(彩色)； 7)亮度调节方式：亮度调节：连续可调，手动调节、自动调节，256级亮度调节，可以根据不同的环境亮度自动调节显示亮度； 8)视频输入/输出方式：GPRS远程通讯方式； 9)控制系统：采用远程控制平台＋DTU通讯模块＋显示屏驱动控制卡，满足软件功能需求； 10)平均无故障时间：≥10000小时； 11)寿命：≥10万小时； 12)平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙报价人＜1mm； 13)均匀性：像素光强、模块亮度均匀； 14)电源开关：自动开关； 15)开关电源负荷：5V/40A； 驱动电压：+5V； 16)计算机显示模式：1024×768；1280×1024； 17)有效通讯距离：无限制(GPRS覆盖的范围)； 18)像素失控点：＜0.0001(呈离散分布)； 19)平整度：≤±2mm； 20)亮度差：≤3%； 21)LED内置字库； 22)非线性校正：使用的芯片具有‘γ校正’技术，对数字视频源信号包含的每一种信号逐一进行校正，消除了偏差，使画面更加艳丽、逼真； 23)白平衡校正：通过无级调节精确的对红、绿、蓝三基色的亮度进行调节，最终使三基色达到一个理想的配比值，实现最佳的显示效果； 24)白平衡色温：5000K≤TC≤9000K； |  |  |  |  |  |  |  |