附件2：采购包2翔安区体育会展片区公共安全数字化建设项目（电警）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一章 路口电警设施 |  |  |  |  |
| 一、前端主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 星光级高清球机 | 1.符合GB/T28181-2022技术要求； 2.符合GB 35114-2017A级技术要求； 3.分辨率≥400万，CMOS传感器≥1/1.8英寸,镜头光学变倍数≥25倍，水平监视分辨率≥1000TVL，镜头焦距范围≥6mm~145mm； 4.支持H.264、H.265、MJPEG； 5.支持三码流同时输出，其中主码流、第三码流支持1080P/720P设置； ▲6.最低照度彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； 7.支持自适应透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、区域遮盖等功能； 8.支持行为检测、异常检测、智能识别、统计分析等功能； 9.智能事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，并支持开启及关闭该功能。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息； 10.支持从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航； 11.支持补光自动模式，具有亮度限制调节功能。具有白光增强设置选项，白光亮度等级可调； 12.支持SD卡热插拔，SD卡容量≥128 GB； 13.防护等级≥IP66，防雷、防浪涌、防突波； 14.工作电压DC12V/AC24V-240V； 15.设备含安装支架、电源。 | 台 | 45 |
| 2 | ◆500万电警抓拍单元 | 1.符合GB/T 28181-2022技术要求； 2.符合GB 35114-2017 A级技术要求； 3.分辨率≥500万，全局曝光CMOS靶面尺寸≥2/3英寸； 4.支持H.264、MJPEG，H.265； 5.水平监视分辨率≥1200TVL，亮度等级≥11级； 6.支持卡口监控、违法记录、车牌识别等功能； 7.支持机动车闯红灯行为记录、通过车辆图像记录，支持逆行违法记录，不按所需行进方向驶入导向车道记录等功能； 8.支持在5-140km/h时，车辆捕获率≥99%；号牌识别准确率：白天≥95%，夜间≥90%； 9.支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息； 10.支持对监控画面中的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌； 11.支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片； 12.支持RJ45、RS-232、RS485、USB等接口；防护等级≥IP66，防雷能力≥±6KV； 13.工作电压DC12V/AC24V-240V； 14.设备含安装支架、电源、防护罩。 | 台 | 60 |
| 3 | 500万环保卡口抓拍单元 | 1.符合GB/T28181-2022技术要求； 2.符合GB 35114-2017A级技术要求； 3.分辨率≥500万，全局曝光CMOS传感器数≥2个，CMOS传感器靶面尺寸≥2/3英寸； 4.支持H.264、MJPEG，H.265； 5.水平监视分辨率≥1200TVL，亮度等级≥11级； ▲6.支持机动车的车牌、车型、子品牌、车身颜色、驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍； 7.车速在5-140km/h时，车辆捕获率≥99%；号牌识别准确率白天≥95%，夜间≥90%；驾驶员RX捕获率≥95%； 8.支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯或外置LED灯加红外爆闪同步补光； 9.支持晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯补光； 10.在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，抓拍图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求；配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备可抓拍车牌、车身颜色、车内前排RL及衣着； 11.支持对机动车车牌进行抓拍并识别。支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码； ▲12.支持对各类车型进行差异化的超速比设置，并输出超速抓拍结果及违法代码； 13.支持RJ45、RS-232、RS485、USB等接口； 14.工作电压DC12V/AC24V-240V； 15.设备含安装支架、电源、防护罩。 | 台 | 67 |
| 4 | ◆900万电警抓拍单元 | 1.符合GB/T28181-2022技术要求； 2.符合GB/35114-2017A级技术要求； 3.分辨率≥900万，全局曝光CMOS靶面尺寸≥1英寸； 4.支持H.264、MJPEG，H.265； 5.水平监视分辨率≥1500TVL，亮度等级≥11级； 6.支持卡口监控、违法记录、车牌识别等功能； ▲7.支持机动车闯红灯、逆行、不按导向车道行驶等违法行为的记录功能； 8.支持在5-140km/h时，车辆捕获率≥99%：号牌识别准确率：白天≥95%，夜间≥90%； 9.支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度≥200lx的情况下，捕获率≥99%；检测准确率≥99%； ▲10.支持车辆抓拍并输出车牌、车窗、非机动车局部照片和场景全景图片； 11.支持对机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌； 12.支持RJ45、RS-232、RS485、USB等接口；防护等级≥IP66，防雷能力≥±6KV； 13.工作电压DC12V/AC24V-240V； 14.设备含安装支架、电源、防护罩。 | 台 | 56 |
| 5 | 900万雷达视频一体机 | 1.符合GB/T28181-2022技术要求； 2.符合GB/35114-2017A级技术要求； 3.分辨率≥900万，全局曝光CMOS靶面尺寸≥1英寸，设备内置补光灯和毫米波雷达； 4.RJ45网口数≥2个、RS-485接口数≥3个、RS-232接口数≥1个、电平量报警输出接口数≥7路、TF卡接口数≥1个、USB接口数≥1个、reset接口≥1个； 5.雷达数据可显示目标的编号、位置坐标、车道号、速度、航向角、经纬度、角度等，可设置某个ID的信息置顶显示； 6.雷达和视频可同时检测到目标，通过雷达坐标标定，实现雷达检测数据和视频检测数据的融合；雷达和视频融合界面可以观察到雷达检测目标、视频检测目标； 7.跟踪目标数量≥128个； 8.支持输出检测目标的定位信息； 9.支持检测的机动车车道数量≥6个； 10.支持区分距离≤0.5m的相邻交通目标； ▲11.雷达数据列表可显示目标的编号、车道号、位置坐标、角度、速度、经纬度、航向角等； ▲12.支持按车道和车辆行驶方向对车辆类型、车辆流量、车头间距、车头时距、车道空间占有率、平均速度、平均排队长度、拥堵状态等交通数据进行采集和统计； ▲13.支持将车辆车型、车身颜色、车牌、车速等过车信息进行融合并上传到系统； 14.外壳防护等级≥IP67。 | 台 | 16 |
| 6 | 900万卡口环保抓拍单元 | 1.符合GB/T28181-2022技术要求； 2.符合GB/35114-2017A级技术要求； 3.分辨率≥900万，全局曝光CMOS传感器靶面尺寸≥1英寸，CMOS传感器数≥2个，CPU、GPU、NPU融合芯片数≥2颗； 4.支持H.264、MJPEG，H.265； 5.水平监视分辨率≥1500TVL，亮度等级≥11级； ▲6.支持机动车的车牌、车型、子品牌、车身颜色、驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍； 7.车速在5-140km/h时，车辆捕获率≥99%；号牌识别准确率白天≥95%，夜间≥90%；驾驶员RX捕获率≥95%； 8.支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯或外置LED灯加红外爆闪同步补光； 9.支持晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯补光； 10.支持对机动车车牌进行抓拍并识别号码。支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码； ▲11.支持对机动车、非机动车和行人进行检测并跟踪，检测并跟踪的目标数≥100个； 12.支持RJ45、RS-232、RS485、USB等接口； 13.工作电压DC12V/AC24V-240V； 14.设备含安装支架、电源、防护罩。 | 台 | 65 |
| 7 | VR全景摄像机 | 1.符合GB/T28181-2022技术要求； 2.符合GB/35114-2017A级技术要求； 3.镜头数≥4个，单镜头分辨率≥800万，CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸； 4.支持摄像机前端画面拼接，拼接后的分辨率≥3200万； 5.支持H.265/H.264视频压缩算法，支持视频质量配置、编码复杂度设置； 6.防护等级≥IP68，铝合金外壳，支持防雷、防浪涌、防静电；7.支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，存储容量≥512GB； 8.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤； ▲9.具备CPU、GPU、NPU融合芯片； ▲10.设备支持≥4路实时视频采集通道，可将采集的≥4路视频码流实时拼接后输出、预览；水平视场角：360°，垂直视场角：360°； ▲11.支持以摄像机为圆心对画面进行拼接预览；图像拼接错位误差≤1像素； 12.千兆网口数≥1个，网口为10M/100M/1000M自适应； 13.千兆光口数≥1个，配置SFP光模块（FC光纤接口）后，通过单模单纤传输，传输距离≥20km； 14.支持DC12V/AC24V供电方式。 | 台 | 2 |
| 8 | 多合一补光灯 | 1.灯珠数≥24颗，暖光，支持白光爆闪、红外爆闪； 2.LED频闪支持PWM跟随触发，支持频率及占空比保护功能，发光角度≥10°； 3.气体爆闪支持防误触发功能； 4.车道覆盖数≥1个。 | 台 | 320 |
| 9 | 频闪灯 | 1.光源类型为LED，车道覆盖数≥1； 2.LED灯珠数≥16颗； 3.发光角度≥10° 4.补光距离范围≥16m~25m； 5.触发方式：电平量触发； 6.响应时间≤20us； 7.支持环境亮度监测，低照度下自动开启； 8.触发信号电平：4V-6V； 9.防护等级≥IP66； 10.平均功率≤36W。 | 台 | 320 |
| 10 | 挂杆设备箱 | 1.具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈； 2.箱体具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号； 3.箱体尺寸（含帽沿）：≥550mm×450mm×270mm；箱体尺寸（不含帽沿）≥500mm×400mm×220mm； 4.箱体材料为冷轧钢，厚度≥1.2mm。 | 台 | 95 |
| 11 | 单相交流电涌保护器 | 电压保护水平1.2KV，响应时间≤100ns，工作环境-10℃～+85℃ | 台 | 95 |
| 12 | 光纤收发器 | 千兆电口数≥8个，光口数≥1个，单模单芯、FC口 | 对 | 95 |
| 13 | 光纤跳线 | 单模LC-LC，1米 | 条 | 95 |
| 14 | 二合一防雷器 | 二合一防雷器 | 台 | 311 |
| 15 | 汇聚设备箱 | 1.室外防水汇聚点机柜，落地机柜尺寸（含水泥柱）≥600mm×550mm×1300mm； 2.箱体采用不锈钢（304）材质，包含供电设备、过流过压保护装置和防雷器； 3.箱体钢板厚度≥1.2mm，杆箍安装； 4.运行温度范围≥-5～55℃，湿度≤95％无凝结； 5.具备通风、散热能力；设备表面做防尘、防水、抗晒、抗腐蚀等处理； 6.防护等级≥IP55，顶盖防止雨水积聚。 | 台 | 26 |
| 16 | 单相220V防雷器 | 单相220V防雷器 | 台 | 26 |
| 17 | 工业以太网光电汇聚交换机 | 独立式工业级交换机，千兆SFP光口数（不含SFP光模块）≥10个，千兆RJ45电口数≥4个，含外置电源。工作温度范围≥-10℃~85℃，带网管功能。 | 台 | 26 |
| 18 | 光纤模块 | 单模千兆光纤模块，传输距离≥10KM | 个 | 52 |
| 19 | 24口光纤配线架 | 配线架口数≥24口，支持光纤连接（熔接法 单模） | 台 | 26 |
| 20 | 光纤连接 | 熔接法，单模 | 芯 | 1176 |
| 21 | 尾纤 | FC单模双芯尾纤，长度2m | 条 | 104 |
| 22 | 终端服务器 | 1.摄像机接入路数≥12路，支持H.265、H.264编码混合自适应接入； 2.支持用RTSP、ONVIF和GB28181方式添加相机； 3.支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、目标以及其他事件结构化图片数据; 4.支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置； 5.支持多个相机抓拍数据匹配合成； 6.千兆以太网接口数≥16个； 7.支持LED屏，音柱对接发布，发布条件和内容可自定义； 8.支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶RL图片、副驾驶RL图片、行人RL图片、非机动车RL图片上传至FTP服务器； ▲9.支持配置路段名称、编号、距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持检测超速、欠速，可分别设定高限速和低限速值； 10.硬盘SATA接口数≥4个，配置存储总容量≥8TB； 11.音频输入接口数≥1个、音频输出接口数≥1个。 | 台 | 26 |
| 23 | 在线式智能电源 | 1.采用220VAC供电，具备抗浪涌性能，宽电压输入； ▲2.设备电池类型为铅酸电池，支持断电时立即切换至铅酸电池供电并输出报警； 3.能通过RS232串口与上位机进行通讯，上位机通过软件可实时查询设备的工作状态，包括工作状态、输入电压、输出电压、设备编号和软件版本号等信息； 4.设备支持不少于三种工作模式，市电模式时在124～264V市电输入的情况下，对输入电压进行整流，实现稳压市电220v输出；旁路模式时能将市电直接输出；电池模式时输入断电时能依靠内置电池进行220v的市电输出； 5.泄漏电流：≤0.045mA（交流、峰值）； 6.静电放电抗扰度：接触放电6Kv、空气放电8Kv； 7.输出功能：500W（市电、电池）； 8.电源电压适应范围：电源电压220V，适应范围80%～120%； 9.抗电强度≥1.5kV、1min无击穿、无飞弧； 10.工作温度：-10℃～55℃。 | 台 | 26 |
| 24 | 红绿灯检测器 | 1.AC220V信号接入数≥16路； 2.RS485接口数≥4路； 3.5位拨码开关数≥1个； 4.电源开关数≥1个，AC220V供电。 | 个 | 26 |
| 二、前端基础设施建设 |  |  |  |  |
| 1 | 监控立杆1 | 八角菱形横臂立杆6.5米，含法兰盘、地笼、管道预埋件等 | 根 | 58 |
| 2 | 监控立杆2 | 八角菱形横臂立杆6.5米，含法兰盘、地笼、管道预埋件等 | 根 | 11 |
| 3 | 监控立杆3 | 八角菱形横臂立杆6.5米，含法兰盘、地笼、管道预埋件等 | 根 | 26 |
| 4 | 监控横臂1 | 八角菱形横臂5米，Q235碳素结构钢材质。 | 根 | 29 |
| 5 | 监控横臂2 | 八角菱形横臂9米，Q235碳素结构钢材质。 | 根 | 29 |
| 6 | 监控横臂3 | 八角菱形横臂13米，Q235碳素结构钢材质。 | 根 | 11 |
| 7 | 监控横臂4 | 八角菱形横臂17米，Q235碳素结构钢材质。 | 根 | 6 |
| 8 | 监控横臂5 | 八角菱形横臂18米，Q235碳素结构钢材质。 | 根 | 5 |
| 9 | 监控横臂6 | 八角菱形横臂20米，Q235碳素结构钢材质。 | 根 | 5 |
| 10 | 监控横臂7 | 八角菱形横臂21米，Q235碳素结构钢材质。 | 根 | 2 |
| 11 | 监控横臂8 | 八角菱形横臂23米，Q235碳素结构钢材质。 | 根 | 8 |
| 12 | 球机增高杆 | 1米 | 根 | 43 |
| 13 | 铠装室外光缆 | 室外4芯单模光纤 | 米 | 10557 |
| 14 | 铠装电源线1 | 挂杆设备箱电源线 YJV22-3×2.5 3芯2.5国标铜芯交联聚乙烯绝缘，钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 米 | 10557 |
| 15 | 铠装电源线2 | 汇聚设备箱电源线 YJV22-3×4 3芯4国标铜芯交联聚乙烯绝缘，钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 米 | 520 |
| 16 | 摄像机电源线 | RVV2×1.0 | 米 | 4665 |
| 17 | 联动抓拍信号线 | RVVP2×1.0 | 米 | 4665 |
| 18 | 补光灯电源线 | RVV3×1.0 | 米 | 9600 |
| 19 | 网络线（摄像机至设备箱内网络交换机） | UTP5（摄像机至设备箱内网络交换机） | 米 | 4665 |
| 20 | 网络跳线 | 超五类国标网络跳线1m | 条 | 104 |
| 21 | PE管 | Φ160*10 | 米 | 5065 |
| 22 | 顶管 | Ф160mm单管 | 米 | 1248 |
| 23 | 人行道开挖恢复 | 人行道人工开挖与恢复，宽度40cm，深度≥60cm，含开挖、回填与恢复 | m³ | 1374.1 |
| 24 | Φ700检查井 | Φ700检查井，井深90cm | 座 | 137 |
| 25 | 监控标志提示牌 | 500×500×3mm厚，LF2-M铝材标志板，3M超强级反光膜 | 块 | 95 |
| 第二章 其他视频应用系统 |  |  |  |  |
| 一 | 前端主要设备 |  |  |  |
| 1 | 双目违停球机 | 1.符合GB/T28181-2022技术要求； 2.符合GB/35114-2017A级技术要求； 3.镜头数≥2个，单镜头分辨率≥400万，特写镜头焦距范围≥6-190mm； 4.全景镜头光圈≥F1.0，全景镜头可输出≥90°水平监控画面，特写镜头传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸； 5.支持全结构化、RL+RT、人员布控、智能交通、智能事件功能； 6.最低照度彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； 7.特写镜头光学变倍数≥32倍； 8.内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； 9.支持智能交通功能：包括城市道路违章取证、交通数据采集、道路事件检测、车辆布控跟踪等功能； 10.支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头等城市道路违章取证，违停有效检测距离≥300m； ▲11.支持针对停车、变道、掉头、压线、逆行、机动车占用非机动车道等行为发出不同的语音提示； 12.支持车牌颜色布防，包括黄牌车、蓝牌车、绿牌车等。支持车型布防，包括轿车、面包车、货车、客车等； 13.支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测，可联动报警输出、上传抓拍图片； 14.特写镜头采用红外阵列补光，照射距离≥250m； 15.全景镜头采用暖白光补光，补光距离≥30m； 16.防护等级≥IP67；支持6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 ▲17.支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1~4张可选）可配置。 ▲18.支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率≥98%、白天违法停车捕获有效率≥98%。 | 台 | 20 |
| 2 | 流量雷达视频一体机 | 1.符合GB/T28181-2022技术要求； 2.分辨率≥800万，CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸，内置毫米波雷达； 3.多目标机动车检测车道数（横向）≥8车道，检测长度（纵向）≥200米； 4.在雨、雾、大风、灰尘、光照等影响情况下，设备可正常工作； 5.内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化； 6.支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测； 7.支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，数据统计上传时间范围≥1-3600秒； 8.支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等； 9.每个车道虚拟线圈数≥2个，可输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可配置； ▲10.支持对雷达和视频检测的结果进行坐标融合，支持手动、自动标定；支持实时显示目标的车道号、相对位置坐标、航向角、速度等信息； ▲11.支持对车型、车牌号、车牌颜色、车身颜色、车辆品牌、车辆坐标、车头坐标、车尾坐标等道路信息进行周期性上报； ▲12.支持静态和动态排队长度检测功能，可通过上位机软件输出排队车辆数、排队长度、队首队尾车辆位置，支持设置动态排队条件参数值； 13.支持透雾、强光抑制、宽动态，白平衡模式； 14.支持网络与RS-485数据上传。 | 台 | 5 |
| 3 | 智能运维箱 | 1.箱体尺寸≥485×390×200mm，镀锌喷塑，箱体厚度≥1.2mm，内侧有防护过滤网，具有防水、防尘、散热性能；箱内置强电、弱电分离走线槽，预留设备放置空间； 2.内置过流短路保护器，支持过压、欠压、过载保护功能；内置电源防雷模块；插座数≥3个，并配置220V接线端子； ▲3.支持断电告警功能，支持检测停电和空开跳闸告警； 4.自适应电口数≥8个，SFP光口数≥2个；支持端口绑定、端口开关、VLAN设置等网络管理功能；支持网线、光纤故障，收发光功率等网络状态监测； 5.220V电源输出端口数≥4路，电源输出端口可独立支持远程开、关控制，支持电源的开关计划，按时间段进行配置； 6.支持外接摄像机状态检测功能，当检测到摄像机网络断开等故障时可自动告警，并自动联动重启摄像机电源，摄像机状态监测数≥10路； 7.支持开箱报警，具备本地声光告警功能，同时将报警信号通过网络上传至运维管理软件； 8.具备实时箱内温度采集功能，支持温度调节功能，支持温度联动控制散热风扇开启和关闭； 9.RS-485/ RS-232接口数≥1路，支持第三方设备数据接入；UPS接口数≥1路。 | 台 | 25 |
| 4 | 二合一防雷器 | 二合一防雷器 | 个 | 25 |
| 5 | 智能运维落地柜 | 1.尺寸≥1200×600×600mm，前后双开门，镀锌喷塑，板厚≥1.5mm； 2.机柜内置空开、自动重合闸、电源防雷器；电源输出配置信号机柜用空气开关，各方向电警杆供电空气开关，并配置远程可控PDU为机柜设备供电； 3.具备RS485接口数≥1路，RS232接口数≥1路，12V电源供电接口数≥4路、继电器输出接口数≥1路； 4.支持断电告警功能，支持检测停电告警和空开跳闸告警两种断电告警类型； 5.内置水浸监测传感器，支持水浸告警上报；内置烟感传感器，支持烟雾告警上报； ▲6.具备实时机柜内温度采集功能，支持温度调节功能，支持温度联动控制散热风扇开启和关闭； 7.支持开箱报警，具备本地声光告警功能，同时将报警信号通过网络上传至运维管理软件； 8.支持网络状态监测功能，支持机柜与后端网络状态监测，可监测网络丢包，网络延时等； 9.支持实时显示机柜倾斜角度，能够上报机柜倾斜告警。 | 台 | 8 |
| 6 | 24口全光汇聚交换机 | 1.交换容量≥688Gbps，转发性能≥171Mppss； 2.端口数≥24个SFP口，≥8个10/100/1000Base-T端口，≥4个万兆SFP+口； 3.支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠； 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数≥4094； 5.支持端口镜像； 6.支持IPv4/IPv6静态路由，支持双栈、RIP V1/V2、OSPFv1/v2，OSPFv3、RIPng； 7.支持端口隔离、SAVI、防DOS攻击、防ARP攻击、防ICMP攻击、支持PKI； ▲8.支持ERPS功能，收敛时间≤50ms； 9.支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS； 10.支持SNMP V1/V2/V3、RMON。 | 台 | 8 |
| 7 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 个 | 8 |
| 8 | 光纤连接 | 熔接法，单模 | 芯 | 304 |
| 9 | 尾纤 | 尾纤 | 条 | 32 |
| 10 | 摄像机内置存储卡 | MicroSD/microSDHC，存储容量≥128G | 张 | 25 |
| 11 | 光纤跳线 | FC-FC，1米 | 条 | 58 |
| 12 | 40km千兆单模光模块 | 千兆40km光模块 | 个 | 58 |
| 二 | 前端基础设施建设 |  |  |  |
| 1 | 监控立杆1 | 八角菱形横臂立杆6.5米，含法兰盘、地笼、管道预埋件等 | 座 | 25 |
| 2 | 监控横臂1 | 八角菱形横臂5米，Q235碳素结构钢材质。 | 根 | 25 |
| 3 | 4芯铠装光纤 | 4芯 | 米 | 3639 |
| 4 | 220V电源线 | YJV3×2.5 | 米 | 1632 |
| 5 | 220V电源线 | YJV3×4.0 | 米 | 4939 |
| 6 | 220V电源线 | YJV3×6.0 | 米 | 3447 |
| 7 | 弱电电源线 | RVV2×1.0 | 米 | 250 |
| 8 | 补光灯电源线 | RVV3×1.0 | 米 | 50 |
| 9 | 网络线（摄像机至设备箱内网络交换机） | 非屏蔽UTP5 | 米 | 250 |
| 10 | PVC管DN50 | PVC管，DN50 | 米 | 6781 |
| 11 | 镀锌钢管DN50 | 镀锌钢管，DN50 | 米 | 419 |
| 12 | 顶管 | Ф110mm单管 | 米 | 1141 |
| 13 | 人行道 | 人行道开挖与恢复，宽度40cm，深度≥60cm，含开挖、回填与恢复 | 米 | 4956 |
| 14 | 水泥路 | 水泥路开挖与恢复，宽度40cm，深度≥60cm，含开挖、回填与恢复 | 米 | 419 |
| 15 | 绿化带 | 绿化带开挖与恢复，宽度40cm，深度≥60cm，含开挖、回填与恢复 | 米 | 853 |
| 16 | 手孔井 | 手孔井开挖与恢复，尺寸350mm×450mm，含球墨铸铁井盖。 | 座 | 92 |
| 17 | 违停抓拍监控标志牌 | 900×1300×3mm厚，LF2-M铝材标志板，3M超强级反光膜 | 块 | 60 |
| 18 | 标志牌立杆 | φ89×2800×4.5mm镀锌钢管，C25混凝土基础500×500×700mm | 根 | 20 |
| 三 | 中心建设 |  |  |  |
| 1 | 24口千兆交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps； 2.端口数≥24个GE电口，≥4个SFP口； ▲3.支持CPU保护功能，可限制非法报文对CPU的攻击； 4.支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠； 5.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数≥4094； 6.支持本地端口镜像和远程端口镜像； 7.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、支持IPv6静态路由、RIPng； 8.支持端口隔离、SAVI、防DOS攻击、防ARP攻击、防ICMP攻击、支持PKI； 9.支持OPENFLOW 1.3标准； 10.支持STP/RSTP/MSTP协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS； 11.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、支持网管系统。 | 台 | 1 |
| 2 | 24全光口汇聚交换机 | 1.交换容量≥688Gbps，转发性能≥171Mppss； 2.端口数≥24个SFP口，≥8个10/100/1000Base-T端口，≥4个万兆SFP+口； 3.支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠； 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数≥4094； 5.支持端口镜像； 6.支持IPv4/IPv6静态路由，支持双栈、RIP V1/V2、OSPFv1/v2，OSPFv3、RIPng； 7.支持端口隔离、SAVI、防DOS攻击、防ARP攻击、防ICMP攻击、支持PKI； 8.支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 9.支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS； 10.支持SNMP V1/V2/V3、RMON。 | 台 | 2 |
| 3 | 40km千兆单模光模块 | 千兆40km光模块 | 个 | 18 |
| 4 | 千兆单模单芯光纤跳线 | 千兆单模单芯光纤跳线 3m | 条 | 29 |
| 5 | 万兆单模单芯光纤跳线 | 万兆单模单芯光纤跳线 3m | 条 | 10 |
| 6 | 40KM万兆单模光模块 | 40KM万兆单模光模块 | 个 | 8 |
| 7 | 48口光纤配线架 | 48口光纤配线架 | 个 | 4 |
| 8 | 业务管理（国产化系统适配） | 1.支持视频、图片、文件、对象数据混合存储； 2.支持对视频、图片、文件、对象数据执行不同的数据存储策略； ▲3.存储系统支持全对称架构，无需独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，支持系统性能线性增长。当集群（≥3台）任意节点宕机仅剩1台时，系统支持通过唯一入口IP访问管理平台，以及数据存储服务； 4.支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。 5.视频存储资源虚拟化软件模块，为应用提供池化资源服务；支持≥3200TB； 6.图片存储资源虚拟化软件模块，为应用提供池化资源服务；支持≥1152TB。 | 套 | 1 |
| 9 | 系统管理（国产化系统适配） | 1.采用集群化管理，存储系统内所有节点采用全工作模式；存储支持集群容灾，无单点故障； 2.采用虚拟IP技术，对外提供统一的入口IP形式，将集群的访问在集群中根据各种算法进行分摊，降低单个节点的访问压力。后端硬件节点压力可进行实时监控、反馈和调整，当单台硬件节点压力过大时能根据智能算法将业务平滑迁移至其他硬件节点，实现整个集群间负载均衡； 3.采用虚拟IP技术，支持对系统内存储设备的统一管理，将系统内可用存储资源统一虚拟化为资源池，且将虚拟资源划分为块进行管理； 4.支持将前端数据通过算法，平滑分散至各个硬件节点，降低大量回放对单台硬件节点的压力； 5.支持业务数据的存储周期管理。可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可以按容量或时间方式进行配置； 6.支持系统在线扩展提升系统规模、性能、容量能力。当集群节点发生故障，在线节点数小于特定值时，存储资源池数据安全级别不变，保障特定节点数故障数据不丢失。优先空间利用率保障下，集群节点发生故障，在线节点数小于特定值时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，数据空间利用率不变； 7.支持多级用户管理，对用户和资源池进行绑定，对用户的行为权限进行限定；存储交互协议采用摘要验证和加密机制； ▲8.支持对不同规格图片数据进行分级加速存储，小图支持SSD缓存加速存储，大图支持内存加速存储；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小。 | 套 | 1 |
| 10 | 安全管理（国产化系统适配） | 1.支持纠删码算法，支持有效数据块+校验数据块级别的数据保障机制； ▲2.可根据系统设备规模在线调整有效数据块、校验数据块，调整后系统可以按照新的数据安全级别进行保存； 3.支持有效数据块+校验数据块级别下，条带中校验数据块数量以内的块单元故障数据可恢复，支持多硬盘故障数据可以恢复，读写不中断，支持多设备故障数据可以恢复，读写不中断； 4.支持存储设备故障，业务可自动进行切换业务持续性； 5.支持有效数据块+校验数据块级别下，条带中校验数据块数量以上的块单元损坏，剩余数据依然可读，录像依旧可以进行回放； 6.支持设置数据级别，按优先级顺序进行数据重构； 7.可提供视频、图片等功能接口对接第三方平台。支持采用GB/T28181与第三方平台对接；支持对第三方存储设备进行兼容利旧接入。 | 套 | 1 |
| 11 | 运维管理（国产化系统适配） | ▲1.支持获取版本、CPU、内存、磁盘、网卡等系统信息； 2.支持系统故障（CPU、内存等超过阈值）主动告警； 3.支持云存储设备故障、掉线会主动告警； 4.支持标准的SNMP协议对接。 | 套 | 1 |
| 12 | 视频云存储服务器 | 1.磁盘阵列高度≤4U，硬盘槽位数≥48个； 2.64位国产CPU处理器数≥2颗； 3.内存容量≥32GB； 4.硬盘总容量≥960GB SSD； 5.千兆电口数≥7个； 6.于USB2.0接口数≥2个，VGA接口数≥1个； 7.电源：≥1200W（1+1）冗余电源； 8.支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份； ▲9.支持存储图片、结构化数据、实时视频、视频片段，支持按照人、非机动车、机动车、前端点位编号、时间段等条件检索视频； ▲10.可手动或自动对录像片段设置标签，可通过标签对该录像片段进行查询、锁定、下载、回放和备份操作； 11.系统以流直存模式进行录像、图片数据存储；系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存； 12.支持GB/T28181-2022、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 | 台 | 4 |
| 13 | 16T企业级硬盘 | 1.16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，≥7200RPM； 2.传输速率≥270 MB/s； 3.MTBF≥2,500,000小时。 | 块 | 200 |
| 14 | 图片云存储服务器 | 1.机架式服务器高度≤4U，硬盘槽位数≥36个； 2.64位国产CPU处理器数≥2颗； 3.内存容量≥64GB； 4.支持SATA/SAS硬盘，SSD硬盘总容量≥240G，加速缓存盘总容量≥2×960G； ▲5.存储集群支持在线扩容，扩容后系统性能可实现线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统仍支持通过唯一IP登录管理平台以及数据存储服务； ▲6.可通过图形化界面对图片进行预览、裁剪、旋转、格式转换、压缩、缩放、打马赛克、打文字水印； 7.千兆网口数≥3个，万兆口数≥2个； 8.VGA接口数≥1个，USB3.0接口数≥4个。 | 台 | 2 |
| 15 | 16T企业级硬盘 | 1、16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，≥7200RPM 2、传输速率≥270 MB/s 3、MTBF≥2,500,000小时 | 块 | 72 |
| 四 | 光纤/机柜租赁费及电费 |  |  |  |
| 1 | 光纤租赁 | 裸光纤链路2年租赁费 | 条 | 39 |
| 2 | 机柜租赁 | 后端租赁运营商机柜，按2年计入 | 台 | 2 |
| 3 | 电费 | 前端设备电费按2年计入 | 年 | 2 |
| 4 | 汇聚点电费 | 汇聚点电费按2年计入 | 年 | 2 |