附件3：采购包3翔安区体育会展片区公共安全数字化建设项目（平台）采购清单

| 翔安区体育会展片区公共安全数字化建设项目（平台）-应用系统硬件工程量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 主要参数 |  | 单位 | 数量 |
| 一 | 公安信息网计算与存储资源 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 计算资源 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 虚拟化软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超融合软件 |  | 1、支持在通用的ARM或x86架构服务器上安装超融合软件，支持飞腾、鲲鹏、海光等ARM或X86平台，支持麒麟、统信等国产化操作系统； 2、CPU虚拟化授权数≥16颗,CPU超融合管理平台授权数≥16颗,CPU存储虚拟化软件授权数≥16颗。实现对服务器硬件、计算、存储虚拟化等资源的统一管理，对上层应用提供资源配置服务； 3、实配支持管理平台双机热备、可靠性中心、多角色集群、数据库向导、IPv6、硬盘故障预测、容量预测、DRX、DRS、纳管VMware等，对接云平台； 4、实配支持异步复制（SRM）、重删压缩、数据压缩、双活（延展集群）功能； 5、超融合管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。包括但不限于VMware、华为、Hyper-V等平台的迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量； 6、支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯； 7、支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、存储利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度； 8、提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除； 9、主机角色灵活划分，可以指定主机角色为存储型、计算型、超融合型，同一个集群内三种类型主机可以任意组合，满足用户各种应用场景，并更好的应对用户资源使用不均衡的情况下对资源的灵活扩容； 10、采用条带化数据多副本机制保证数据可靠性，存储软件将物理硬盘划分为4MB大小的chunk为单位保存数据，不允许采用物理硬盘RAID1的冗余方式，存储节点内不需要使用独立的热备盘； 11、支持厚/精简配置；厚配置根据业务需求分配固定的物理存储空间、精简配置根据应用实际写需要时才分配相应的物理存储空间； 12、支持多种块存储协议，包括iscsi，RBD块存储协议，支持厚/精简配置；厚配置根据业务需求分配固定的物理存储空间、精简配置根据应用实际写需要时才分配相应的物理存储空间； 13、支持TGT或ISCSI高可用功能，可设置高可用IP地址对应多个主备存储节点，当有主节点断网或者掉电时，此高可用IP切换到备用节点使用，保障业务不中断。 |  | 套 | 1 |
| 1.1.2 | 国产化通用服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | ◆高性能服务器 |  | 1.机架式服务器，服务器高度≤2U； 2.CPU：x86架构国产处理器数量≥2颗，CPU核数≥16核，CPU线程数≥32，CPU主频≥2.5GHz，CPU应通过安全可靠测评； 3.内存容量≥192G，内存性能不低于DDR4； 4.硬盘容量：≥4块480G SSD、≥1块1.92T SSD、≥3块 7.2K 4TB SATA； 5.阵列卡：配置SAS_HBA卡； 6.网口数：1GbE电口数≥2个、10GbE多模光口数≥2个； 7.电源性能：≥800W（1＋1）冗余电源； 8.需兼容国产主流操作系统、中间件、数据库软件。 |  | 台 | 8 |
| 2 | SSD硬盘 |  | 1.接口类型：SATA； 2.硬盘容量：≥1.92T； 3.接口速率：≥6Gb/s。 |  | 块 | 2 |
| 1.1.3 | 国产化数据服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据存储计算服务器 |  | 1.机架式服务器，服务器高度≤2U； 2.CPU：x86架构国产处理器数≥2颗，CPU核数≥24核，CPU线程数≥48，CPU频率≥2.2GHz，应通过安全可靠测评； 3.内存容量≥512G，内存性能不低于DDR4，内存插槽≥32根； 4.硬盘容量：≥2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘，≥6块960G SSD硬盘，≥6块6TB SATA盘； 5.阵列卡：配置RAID_4G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60； 6.PCIE扩展：PCIE插槽≥10个； 7.网口数：千兆电口数≥2个，万兆光口数≥2个； 8.其他接口：VGA口数≥1个；USB接口数≥4个； 9.电源：≥800W（1+1）冗余电源； 10.需兼容国产主流操作系统、中间件、数据库软件。 |  | 台 | 1 |
| 1.1.4 | 国产化服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分析服务器 |  | 1.机架式服务器，服务器高度≤2U； 2.CPU：ARM架构国产处理器数≥2颗，CPU核数≥48核，CPU主频≥2.6GHz； 3.GPU卡：国产GPU卡数≥6张；单卡提供≥140TOPS@INT8算力，显存≥48GB； 4.内存容量≥320GB，内存性能不低于DDR4，内存插槽数≥32个； 5.硬盘容量：≥1块480G SSD，支持扩展≥12个3.5寸SAS/SATA HDD，支持热插拔； 6.网络接口：千兆网口数≥2个，万兆光口数≥2个，RJ45管理口数≥1个； 7.其他接口：USB接口数≥4个，VGA接口数≥2个； 8.PCIe扩展能力：PCIe扩展插槽数≥8个； 9.电源：≥2000W（1+1）冗余电源。 |  | 台 | 1 |
| 2 | 比对服务器 |  | 1.机架式服务器，服务器高度≤2U； 2.CPU：x86架构国产处理器数≥2颗，CPU核数≥24核，PU线程数≥48，PU频率≥2.2GHz； 3.GPU卡：国产GPU卡数≥4张，单卡算力≥128TOPS@INT8，显存≥32GB； 4.内存容量≥448GB，内存性能不低于DDR4； 5.硬盘容量：≥1块240G SSD硬盘，≥4块960G SSD硬盘，≥1块4T SATA硬盘； 6.阵列卡：配置RAID_1G阵列卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60； 7.PCIe扩展能力：PCIE插槽数≥8个； 8.网络接口：千兆自适应网络接口数≥2个； 9.其他接口：USB接口数≥4个；VGA接口数≥2个； 10.电源：≥1200W（1+1）冗余电源。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 搜图服务器 |  | 1.机架式服务器，服务器高度≤2U； 2.CPU：x86架构国产处理器数≥1颗，CPU核数≥24核，CPU线程数≥48，CPU频率≥2.2GHz； 3.GPU卡：国产GPU卡≥4张，单卡算力≥128TOPS@INT8，显存≥32GB； 4.内存容量≥1024GB，内存性能不低于DDR4； 5.硬盘容量：≥1块240G SSD，≥2块960G SSD（RAID0），≥1块4T SATA； 6.阵列卡：配置RAID_1G阵列卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60； 7.网络接口：千兆自适应网络接口数≥2个； 8.其他接口：USB接口数≥4个；VGA接口数≥2个； 9.PCIe扩展能力：PCIE插槽数≥8个； 10.电源模块：≥800W（1+1）冗余电源模块。 |  | 台 | 1 |
| 1.1.5 | 校时服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校时服务器主机 |  | 1.处理器：嵌入式ARM处理器； 2.同步精度：卫星同步精度为纳秒级，NTP同步精度为毫秒级； 3.存储容量≥512M； 4.守时精度≤28微秒； 5.追踪通道数≥32个； 6.捕获通道数≥128个； 7.授时容量≥10000次/每秒（单端口）； 8.授时精度≤5微秒； 9.支持北斗对待授时设备进行授时； 10.可通过固定时间间隔方式对待授时设备进行授时； 11.支持闰秒显示和预告功能； 12.支持同时对多个网段的待授时设备进行授时，单端口授时容量≥10000次/秒； 13.支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒）。 |  | 台 | 1 |
| 2 | 卫星天线包（100m） |  | 1.北斗授时天线接收器≥1套、RG58成品馈线长度≥100米、安装套件≥1套、防雷包≥1套； 2.天线材质为介质陶瓷； 3.天线罩材质为ABS； 4.工作温度范围≥-10℃~+80℃； 5.相对湿度≥90%； 6.防护等级≥IP67。 |  | 根 | 1 |
| 1.2 | 存储资源 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 云存储管理软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 业务管理（国产化系统适配） |  | 1.支持视频、图片、文件、对象数据混合存储，提供融合云存储服务； 2.支持对视频、图片、文件、对象数据执行不同的数据存储策略，实现对数据生命周期管理； 3.支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）； 4.图片存储接入容量≥1152T。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 系统管理（国产化系统适配） |  | 1.集群化管理 采用集群化管理，存储系统内所有节点采用全工作模式；存储应支持集群容灾，无单点故障，保证存储录像的稳定运行。 2.负载均衡管理 采用虚拟IP技术，对外提供统一的入口IP形式，将集群的访问在集群中根据各种算法进行分摊；后端硬件节点压力应进行实时监控、反馈和调整，当单台硬件节点压力过大时能根据智能算法将业务平滑迁移至其他硬件节点。 3.虚拟化管理 采用虚拟IP技术，支持对系统内存储设备的统一管理，将系统内可用存储资源统一虚拟化为资源池，且将虚拟资源划分为块进行管理。 4.分散存储管理 支持将前端数据通过特定算法，平滑分散至各个硬件节点。 5.生命周期管理 支持业务数据的存储周期管理。可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可以按容量或时间方式进行配置。 6.在线扩展 支持系统在线扩展提升系统规模、性能、容量能力。支持智能EC，并支持根据存储资源池设置智能EC策略，包括优先安全级别保障和优先空间利用率保障两种策略；优先安全级别保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据安全级别不变，保障M个节点故障数据不丢失。优先空间利用率保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，保持用户数据空间利用率不变；当集群扩容后，在线节点数量大于N+M总和时，EC级别自动调整提高空间利用率。 7.权限管理 支持多级用户管理，对用户和资源池进行绑定，对用户的行为权限进行限定；存储交互协议应采用摘要验证和加密机制。 8.缓存加速管理 支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 安全管理（国产化系统适配） |  | 1.纠删码保护支持Erasure Code算法，支持N+M级别数据保障机制。（注：N表示有效数据块，M表示校验数据块） 2.N+M在线调整支持N+M根据系统设备规模进行在线调整，调整后系统可以按照新的数据安全级别进行保存。 3.数据安全保护支持N+M级别下，条带中M个以内的块单元故障数据可恢复，支持多硬盘故障数据可以恢复，读写不中断，支持多设备故障数据可以恢复，读写不中断。 4.业务安全保护支持存储设备故障，业务可自动进行切换业务持续性。 5.录像安全保护支持N+M级别下，条带中M个以上的块单元损坏，剩余数据依然可读，录像依旧可以进行回放。 6.智能重构支持设置数据级别，按优先级顺序进行数据重构。 7.开放兼容可提供视频、图片等功能接口对接第三方平台。支持采用GB/T28181与第三方平台对接。支持对第三方存储设备进行兼容利旧接入。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 运维管理（国产化系统适配） |  | 1.系统信息获取 支持系统信息：版本、CPU、内存、网卡、磁盘等信息的获取。 2.系统故障告警 支持系统故障（CPU、内存等超过阈值）主动告警到运维平台。 3.存储设备告警 支持设备故障、掉线会主动告警到运维平台。 4.标准协议对接 支持标准的SNMP协议对接。 |  | 套 | 1 |
| 1.2.2 | 图片云存储阵列 |  |  |  |  |  |
| 1 | 图片云存储服务器 |  | 1.机架式服务器，服务器高度≤4U，硬盘槽位数≥36个； 2.64位国产CPU处理器数≥2颗； 3.内存容量≥64GB； 4.支持SATA/SAS硬盘，SSD硬盘总容量≥240G，加速缓存盘总容量≥2×960G； ▲5.存储集群支持在线扩容，扩容后系统性能可实现线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统仍支持通过唯一IP登录管理平台以及数据存储服务； ▲6.可通过图形化界面对图片进行预览、裁剪、旋转、格式转换、压缩、缩放、打马赛克、打文字水印； 7.网络接口：千兆网口数≥3个，万兆光口数≥2个； 8.其他接口：VGA接口数≥1个，USB3.0接口数≥4个； 9.电源：≥800w（1+1）冗余电源。 |  | 台 | 2 |
| 2 | 16T企业级硬盘 |  | 1.硬盘容量≥16TB，硬盘尺寸为3.5英寸，硬盘转速≥7200RPM； 2.传输速率≥270MB/s； 3.MTBF≥2,500,000小时。 |  | 块 | 72 |
| 1.3 | 国产化环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | 国产化操作系统 |  | 服务器操作系统，支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威等主流国产芯片。 |  | 套 | 36 |
| 2 | 国产化数据库 |  | 面向事务处理类应用，兼顾各类数据分析类应用，可用做管理信息系统、业务及生产系统、决策支持系统、多维数据分析、全文检索、地理信息系统、图片搜索等的承载数据库。提供数据处理和管理能力。支持国产操作系统：包括但不限于中标麒麟、银河麒麟、普华、UOS等。 |  | 套 | 2 |
| 3 | 国产化中间件 |  | 1.基于J2EE体系结构，应用服务器中间件； 2.基于JMX的管理机制：服务器从内核级支持JMX，所有的部件都可能通过JMX进行管理，提供一个功能强大的管理控制台； 3.Web Services支持：可以基于Web容器、 EJB容器发布Web Service，允许J2EE组件存取 Web Services，以及允许J2EE组件被部署成 Web Services端点。 |  | 套 | 2 |
| - 1.4 | - 网络传输 |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 汇聚交换机（国产化） |  | - 1.采用国产芯片，至少支持国密SM3/4算法，交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； - 2.槽位数量：万兆光端口数≥48个，40G端口数≥2个，100G端口数≥4个，250W电源数≥2个，风扇模块数≥4个； - 3.支持基于端口的VLAN（VLAN数≥4094个），支持Guest VLAN，支持Voice VLAN，支持Default VLAN，支持PVST+ 支持RPVST+； - 4.支持电源、风扇模块在线热拔插； - 5.支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议，支持策略路由，支持RIP v1/2、RIPng，支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议； - 6.支持组播协议，支持IGMP Snooping v2/v3，支持IGMP Snooping Fast-leave，支持IGMP Snooping Group-policy，支持PIM-SM,PIM-SSM，支持增强三层组播协议； - 7.支持Qos，支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、SP+WDRR等多种模式； - ▲8.支持GRE隧道剥离封装，支持同源同宿，支持报文截断； - 9.支持链路聚合，支持10GE端口聚合，支持40GE端口聚合，支持静态聚合、动态聚合。 |  | - 台 | - 2 |
| - 2 | - 48口千兆交换机 |  | - 1.千兆电口数≥48个，万兆SFP+光口数≥4个； - 2.支持通过console口管理； - 3.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率≥144Mpps/166Mpps； - ▲4.支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |  | - 台 | - 1 |
| - 3 | - 万兆多模双纤光模块 |  | - 1.TX850nm/10G； - 2.RX850nm/10G； - 3.传输距离≥300m； - 4.发射光功率：-6.5～-1dBm； - 5.接收灵敏度（低值）：-11dBm。 |  | - 个 | - 18 |
| - 4 | - 光纤线 |  | - 多模万兆双工2LC-2LC跳线，5米。 |  | - 个 | - 18 |
| - 1.5 | - 安全设备 |  |  |  |  |  |
| - 1.5.1 | - 网络安全防护 |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 数据中心防火墙（国产化） |  | - 1.采用国产芯片，支持国密SM3/4算法，吞吐量≥50G，并发连接数≥4000万，HTTP 新建连接数≥60万，IPSec最大隧道数≥20000，IPSec VPN吞吐量≥3G； - 2.内存容量≥32G，硬盘容量≥2块480G M.2 SSD，万兆光接口数≥8个，千兆电口数≥8个，bypass卡数≥4路，扩展槽位数≥6个； - 3.支持防病毒，特征缓存数≥20万条，缓存保留时间≥700分钟； - 4.支持路由模式、透明模式、混杂模式等运行模式； - 5.支持基于IPv6的状态防火墙及攻击防范； - 6.支持Portal认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、PKI /CA（X.509格式）认证、域认证、CHAP验证、PAP验证； - ▲7.支持二级虚拟化技术，支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化； - ▲8.支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成安全策略； - 9.250W可拔插电源数≥2个，防病毒安全升级、IPS 特征库升级，安全威胁情报升级服务≥3年。 |  | - 台 | - 2 |
| - 2 | - 终端和主机安全（国产化） |  | - 1.包含管理平台和终端软件，国产PC授权数≥100点；国产服务器授权数≥500点； - 2.支持通过管理控制台识别客户端的操作系统、体系架构、IP地址MAC地址等信息，并进行管理； - 3.支持一个管理控制台同时管理Windows,Linux,信创操作系统，同时支持这些操作系统的服务器版和客户端版； - 4.支持一体化管理，统一客户端，统一服务端提供病毒防护、检测响应运维管控、基线核查、漏洞管理等多重防护能力； - ▲5.支持用计算机名、IP地址、连接状态、设备ID、操作系统等关联信息过滤客户端； - 6.支持上传多种格式文件，并将文件下发给多个终端，可设置分发的时间、存储位置、执行方式等，查看分发结果； - 7.支持统计不同来源的病毒入侵风险趋势折线图； - 8.支持统计不同周期的病毒风险事件所影响的资产数量。 |  | - 套 | - 1 |
| - 3 | - 日志审计系统（国产化） |  | - 1.采用国产芯片； - 2.国产X86架构CPU数≥2颗，单颗CPU物理核心数≥16核，CPU线程≥32，CPU频率≥2.5GHz； - 3.内存容量≥64G； - 4.硬盘容量：≥2*480G SSD盘、≥3*8TB HDD盘； - 5.接口数：RJ45专用网络接口≥1个，4*GE OCP3.0 电接口板卡数≥1块 ，千兆电网卡端口数≥4个，10GE光接口网卡端口数≥2个； - 6.内置Raid卡，缓存≥4GB； - 7.USB3.0接口数≥4个，VGA接口数≥2个； - 8.日志源数量≥512个，日志接入性能≥10000EPS，二进制日志≥20000EPS； - 9.支持按照设备类型列表查看日志范式化分析结果，支持查看日志详情；支持基于时间、日志类型进行筛选； - 10.支持用户自定义统计维度展示日志审计结果，具备多种日志类型、统计属性交叉统计≥160种图形展示可选择； - 11.支持用户自定义报表样式，可基于日志、关联事件结果生成≥50种维度的自定义统计报告； - 12.支持新增、删除日志转发任务，支持转发日志源设置和转发内容设置；支持选择一个或灵活同时选择多个转发日志源；支持在原始日志基础上补充转发日志内容，包括日志分类、日志等级、设备名称等信息； - ▲13. 支持NAT溯源取证专题功能模块，查找内网资产真实IP，并能够查看相对应的安全风险,支持针对NAT转换源IP、目的IP、溯源时间信息进行溯源。 |  | - 台 | - 1 |
| - 4 | - 堡垒机（国产化） |  | - 1.采用国产芯片，运维授权数≥300个，图形运维最大并发数≥200个，字符运维最大并发数≥700个，配置冗余电源，内存容量≥16G，硬盘容量≥4T，国产化操作系统，千兆电口≥6个，千兆光口数≥4个； - ▲2.支持用户标签视图管理，可根据自定义的筛选条件快速统计出符合条件的账户信息； - 3.支持按不同属性对资产进行多级分类并自动生成树状结构的资源视图； - 4.支持将一个实际资产/账号在系统中配置成多个资产/账号，并自动同步属性和配置； - 5.支持基于A/B角管理模式的双人复核，当用户登录到目标设备时，必须经过复核人的复核确认后才能正常操作当会话复核人发现操作存在风险，可实时暂停； - 6.支持对通过RDP协议登录到目标资源后的剪贴板控制，可限制剪贴板的文件上行、字符上行、文件下行、字符下行操作； - 7.支持用户将文件暂存在系统上，然后一键上传到目标系统或者一键下载到用户本地，同时可通过文件分享功能以URL链接的方式将文件分享给其他用户； - 8.支持双因素组合认证，可以将两种认证方式自定义组合为全新的认证方式； - 9.支持在多个数据中心部署多站点部署模式，主站点设备的配置数据定期自动同步至备站点设备，当主站点设备出现故障时，由其他站点设备按顺序自动接管服务。 |  | - 台 | - 1 |
| - 5 | - 信息系统等级保护测评（二级）服务 |  | - 依据“等级保护2.0”标准对本项目建设的公安信息网平台提供测评服务，并提供具备测评资质的机构出具的信息系统等级保护测评（二级）报告。 |  | - 项 | - 1 |
| - 1.6.1 | - 密评安全 |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 服务器密码机 |  | - 1.机架式硬件架构，设备高度≤2U，配置冗余电源，内存容量≥8G，硬盘容量≥2T，内置国产化CPU，内置国产化操作系统，千兆电口数≥2个，万兆光口数≥2个，USB接口数≥4个； - 2.支持密钥销毁锁，禁止密钥以任何形式离开设备； - 3.支持安全状态锁，防止设备后盖被拆卸； - 4.支持设备开/关机、重启按钮； - 5.支持对称密钥对数≥1024个；非对称密钥对数≥1024对；SM2生成密钥≥12200次/秒；SM2签名速度≥12200次/秒；SM2验签速度≥44300次/秒；SM2加密速度≥22680次/秒；SM2解密速度≥3400次/秒；SM1算法加解密速度≥790Mbps；SM4算法加解密速度≥1290Mbps；SM3杂凑算法≥1500Mbps； - 6.支持非对称算法：国密SM2；国际RSA1024、RSA2048、RSA3072、RSA4096；对称算法：国密SM1、SM4；国际DES、3DES、AES；摘要算法：国密SM3；国际SHA1、SHA256、SHA512； - ▲7.支持RSA 密钥生成与查看，提供1024位、2048位、3072位、4096位RSA密钥生成算法及密钥备份和查看。支持SM2 密钥生成与查看，提供256位SM2密钥生成算法及密钥备份和查看； - 8.支持国密SSH、国密FTP； - 9.支持keystore的配置和管理功能； - 10.支持日志审计功能，支持多版本备份恢复。 |  | - 套 | - 1 |
| - 2 | - 签名验签服务器 |  | - 1.机架式硬件架构，设备高度≤2U，配置冗余电源，内存容量≥8G，硬盘容量≥2T，内置国产化CPU，内置国产化操作系统，千兆电口数≥≥2个，万兆光口≥2个，console口数≥1个，U5B接口数≥6个； - 2.支持密钥销毁锁，禁止密钥以任何形式离开设备； - 3.支持安全状态锁，防止设备后盖被拆卸； - 4.支持时间模块，支持与4G-LTE和北斗授时源完成对接； - 5.签名验签性能：SM2单包数字签名验签≥48600次/s；SM2单包消息签名验签≥42000次/s；SM2数字信封解封≥20300次/s；SM2签名数字信封解封≥12700次/s；SM3杂凑算法≥860Mbps； - 6.时间戳性能：SM2时间截验签≥9100次/s；时间戳验证速度≥13400次/秒SM3杂凑算法≥860Mbps； - 7.SM2签名密钥对≥512对；SM2加密密钥对≥512对； - ▲8.支持国产化CPU、操作系统状态查看； - ▲9.支持SM2算法实现的时间戳签发与校验功能，为应用系统提供时间戳的生成与校验服务，能够对数据、消息、文件等各类原始数据进行时间戳签发； - 10.支持时间同步功能，支持NTP协议，支持多个第三方时间源的配置管理，能够与第三方授时中心、卫星授权时间源(北斗)进行时间同步，确保签发时间戳时所获取的时间有效、精确。 |  | - 套 | - 1 |
| - 3 | - VPN综合安全网关 |  | - 1.SSL VPN并发用户≥25000个，SSL VPN吞吐≥400M，SSL卸载每秒新建连接数≥2600次/s，IPSec最大隧道数≥5000，IPSec VPN吞吐量≥700M；sm1-sm3密文吞吐≥450Mbps； - 2.机架式硬件架构，设备高度≤1U，配置冗余电源，内存容量≥16G，硬盘容量≥2T，以太网千兆电口数≥6个，千兆光口数≥4个，接口扩展槽位数≥2个；支持万兆接口的扩展，扩展后接口数≥4个； - 3.支持SM1/SM2/SM3/SM4国密算法。支持SM1或SM4对称算法实现传输报文的高速加解密； - 4.SSL接入支持单臂/网关模式，支持双主机热备部署，支持主备机自动切换。支持多机负载均衡，支持负载动态分配； - 5.支持X.509证书体系，支持DER/PEM证书编码格式，支持PKCS12证书/私钥加密文件； - 6.支持基于https的安全管理通道，支持OSPF OVER IPSec； - ▲7.管理员登录支持数字证书（SM2）+口令的双重认证方式； - 8.支持与国密浏览器配合访问产品Web界面； - 9.支持与国密智能密码钥匙进行对接； - 10.SSL VPN用户授权数≥15000个，支持SSL代理功能。 |  | - 套 | - 1 |
| - 4 | - 智能密码钥匙 |  | - 1.接口类型支持USB2.0或USB3.0； 2.SM2公私钥对生成性能≥45ms/次；SM2解密/签名性能≥180Kbps；SM2加密/验签性能≥50Kbps；SM1加密/解密性能≥1.45Mbps；SM3运算性能≥3Mbps；SM4加密/解密性能≥1Mbps； - 3.数据存储年限≥10年；写次数≥30万次； - ▲4.支持对历史密钥的查询、销毁功能；密钥销毁需要进行管理员身份校验。 |  | - 个 | - 50 |
| - 5 | - 用户证书 |  | - 终端用户CA证书授权年限≥2年 |  | - 个 | - 50 |
| - 6 | - 商用密码应用安全性评估（二级）服务 |  | - 针对本项目建设的公安信息网平台，包含第三方密评机构首次开展商用密码应用安全性评估的对接服务，服务内容包含：密评过程文档填写、配置核查、实地支撑、现场抓包测试及其他合规性流程工作等。并提供具备测评资质的机构出具的商用密码应用安全性评估（二级）报告。 |  | - 项 | - 1 |
| 二 | 数据域计算资源 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 超算服务器租赁 |  |  |  |  |  |
| 1 | vCPU |  | 1.每单位提供1vCPU； 2.支持X86和ARM架构，X86 CPU主频≥2.4GHz，ARM CPU主频≥2.2GHz； 3.提供≥2年服务。 |  | 核 | 128 |
| 2 | 内存 |  | 1.每单位提供1GB内存； 2.提供≥2年服务。 |  | GB | 320 |
| 3 | SATA云硬盘 |  | 1.每单位提供100GB； 2.SATA云硬盘性能要求：IOPS≥2000,最大吞吐量≥50MB/s； 3.提供≥2年服务。 |  | 100GB | 32 |
| 4 | SSD云硬盘 |  | 1.每单位提供100GB； 2.SSD云硬盘性能要求：IOPS≥20000,最大吞吐量≥250MB/s； 3.提供≥2年服务。 |  | 100GB | 10 |
| 2.2 | 国产化环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | 国产化操作系统 |  | 服务器操作系统，支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威等主流国产芯片。 |  | 套 | 4 |
| 2 | 国产化数据库 |  | 面向事务处理类应用，兼顾各类数据分析类应用，可用做管理信息系统、业务及生产系统、决策支持系统、多维数据分析、全文检索、地理信息系统、图片搜索等的承载数据库。提供数据处理和管理能力。支持国产操作系统：包括但不限于中标麒麟、银河麒麟、普华、UOS等。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 国产化中间件 |  | 1.基于 J2EE体系结构，应用服务器中间件； 2.基于JMX的管理机制：服务器从内核级支持JMX，所有的部件都可能通过JMX进行管理，提供一个功能强大的管理控制台； 3.Web Services支持：可以基于Web容器、 EJB容器发布Web Service，允许J2EE组件存取 Web Services，以及允许J2EE组件被部署成 Web Services端点。 |  | 套 | 1 |
| 三 | 视频传输网计算与存储资源 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 计算资源 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 虚拟化软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超融合软件 |  | 1、支持在通用的ARM或x86架构服务器上安装超融合软件，支持飞腾、鲲鹏、海光等ARM或X86平台，支持麒麟、统信等国产化操作系统； 2、CPU虚拟化授权数≥10颗,CPU超融合管理平台授权数≥16颗,CPU存储虚拟化软件授权数≥16颗。实现对服务器硬件、计算、存储虚拟化等资源的统一管理，对上层应用提供资源配置服务； 3、实配支持管理平台双机热备、可靠性中心、多角色集群、数据库向导、IPv6、硬盘故障预测、容量预测、DRX、DRS、纳管VMware等，对接云平台； 4、实配支持异步复制（SRM）、重删压缩、数据压缩、双活（延展集群）功能； 5、超融合管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。包括但不限于VMware、华为、Hyper-V等平台的迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量； ▲6、支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯； 7、支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、存储利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度； 8、提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除； 9、主机角色灵活划分，可以指定主机角色为存储型、计算型、超融合型，同一个集群内三种类型主机可以任意组合，满足用户各种应用场景，并更好的应对用户资源使用不均衡的情况下对资源的灵活扩容； 10、采用条带化数据多副本机制保证数据可靠性，存储软件将物理硬盘划分为4MB大小的chunk为单位保存数据，不允许采用物理硬盘RAID1的冗余方式，存储节点内不需要使用独立的热备盘； 11、支持厚/精简配置；厚配置根据业务需求分配固定的物理存储空间、精简配置根据应用实际写需要时才分配相应的物理存储空间； 12、支持多种块存储协议，包括iscsi，RBD块存储协议，支持厚/精简配置；厚配置根据业务需求分配固定的物理存储空间、精简配置根据应用实际写需要时才分配相应的物理存储空间； 13、支持TGT或ISCSI高可用功能，可设置高可用IP地址对应多个主备存储节点，当有主节点断网或者掉电时，此高可用IP切换到备用节点使用，保障业务不中断。 |  | 套 | 1 |
| 3.1.2 | 国产化通用服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高性能服务器 |  | 1.机架式服务器，服务器高度≤2U； 2.CPU：x86架构国产处理器数量≥2颗，CPU核数≥16核，CPU线程数≥32，CPU主频≥2.5GHz，CPU应通过安全可靠测评； 3.内存容量≥192G，内存性能不低于DDR4； 4.硬盘容量：≥4块480G SSD、≥1块1.92T SSD、≥3块 7.2K 4TB SATA； 5.阵列卡：配置SAS_HBA卡； 6.网口数：1GbE电口数≥2个、10GbE多模光口数≥2个； 7.电源性能：≥800W（1＋1）冗余电源； 8.需兼容国产主流操作系统、中间件、数据库软件。 |  | 台 | 5 |
| 2 | SSD硬盘 |  | 1.接口类型：SATA； 2.硬盘容量：≥1.92T； 3.接口速率：≥6Gb/s。 |  | 块 | 2 |
| 3.1.3 | 国产化数据服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据存储计算服务器 |  | 1.机架式服务器，服务器高度≤2U； 2.CPU：x86架构国产处理器数≥2颗，CPU核数≥24核，CPU线程数≥48，CPU频率≥2.2GHz，应通过安全可靠测评； 3.内存容量≥512G，内存性能不低于DDR4，内存插槽≥32根； 4.硬盘容量：≥2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘，≥6块960G SSD硬盘，≥6块6TB SATA盘； 5.阵列卡：配置RAID_4G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60； 6.PCIE扩展：PCIE插槽≥10个； 7.网口数：千兆电口数≥2个，万兆光口数≥2个； 8.其他接口：VGA口数≥1个；USB接口数≥4个； 9.电源：≥800W（1+1）冗余电源； 10.需兼容国产主流操作系统、中间件、数据库软件。 |  | 台 | 1 |
| 3.1.4 | 国产化解析服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分析服务器 |  | 1.机架式服务器，服务器高度≤2U； 2.CPU：ARM架构国产处理器数≥2颗，CPU核数≥48核，CPU主频≥2.6GHz； 3.GPU卡：国产GPU卡数≥6张；单卡提供≥140TOPS@INT8算力，显存≥48GB； 4.内存容量≥320GB，内存性能不低于DDR4，内存插槽数≥32个； 5.硬盘容量：≥1块480G SSD，支持扩展≥12个3.5寸SAS/SATA HDD，支持热插拔； 6.网络接口：千兆网口数≥2个，万兆光口数≥2个，RJ45管理口数≥1个； 7.其他接口：USB接口数≥4个，VGA接口数≥2个； 8.PCIe扩展能力：PCIe扩展插槽数≥8个； 9.电源：≥2000W（1+1）冗余电源。 |  | 台 | 1 |
| 3.1.5 | 校时服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校时服务器主机 |  | 1.处理器：嵌入式ARM处理器； 2.同步精度：卫星同步精度为纳秒级，NTP同步精度为毫秒级； 3.存储容量≥512M； 4.守时精度≤28微秒； 5.追踪通道数≥32个； 6.捕获通道数≥128个； 7.授时容量≥10000次/每秒（单端口）； 8.授时精度≤5微秒； 9.支持北斗对待授时设备进行授时； 10.可通过固定时间间隔方式对待授时设备进行授时； 11.支持闰秒显示和预告功能； 12.支持同时对多个网段的待授时设备进行授时，单端口授时容量≥10000次/秒； 13.支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒）。 |  | 台 | 1 |
| 2 | 卫星天线包（100m） |  | 1.北斗授时天线接收器≥1套、RG58成品馈线长度≥100米、安装套件≥1套、防雷包≥1套； 2.天线材质为介质陶瓷； 3.天线罩材质为ABS； 4.工作温度范围≥-10℃~+80℃； 5.相对湿度≥90%； 6.防护等级≥IP67。 |  | 根 | 1 |
| 3.3 | 国产化环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | 国产化操作系统 |  | 服务器操作系统，支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威等主流国产芯片。 |  | 套 | 16 |
| 2 | 国产化数据库 |  | 面向事务处理类应用，兼顾各类数据分析类应用，可用做管理信息系统、业务及生产系统、决策支持系统、多维数据分析、全文检索、地理信息系统、图片搜索等的承载数据库。提供数据处理和管理能力。支持国产操作系统：包括但不限于中标麒麟、银河麒麟、普华、UOS等。 |  | 套 | 1 |
| - 4.1 | - 网络传输 |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 汇聚交换机（国产化） |  | - 1.采用国产芯片，至少支持国密SM3/4算法，交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； - 2.槽位数量：万兆光端口数≥48个，40G端口数≥2个，100G端口数≥4个，250W电源数≥2个，风扇模块数≥4个； - 3.支持基于端口的VLAN（VLAN数≥4094个），支持Guest VLAN，支持Voice VLAN，支持Default VLAN，支持PVST+ 支持RPVST+； - 4.支持电源、风扇模块在线热拔插； - 5.支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议，支持策略路由，支持RIP v1/2、RIPng，支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议； - 6.支持组播协议，支持IGMP Snooping v2/v3，支持IGMP Snooping Fast-leave，支持IGMP Snooping Group-policy，支持PIM-SM,PIM-SSM，支持增强三层组播协议； - 7.支持Qos，支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、SP+WDRR等多种模式； - 8.支持GRE隧道剥离封装，支持同源同宿，支持报文截断； - 9.支持链路聚合，支持10GE端口聚合，支持40GE端口聚合，支持静态聚合、动态聚合。 |  | - 台 | - 1 |
| - 2 | - 48口千兆交换机 |  | - 1.千兆电口数≥48个，万兆SFP+光口数≥4个； - 2.支持通过console口管理； - 3.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率≥144Mpps/166Mpps； - 4.支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |  | - 台 | - 1 |
| - 3 | - 万兆多模双纤光模块 |  | - 1.TX850nm/10G； - 2.RX850nm/10G； - 3.传输距离≥300m； - 4.发射光功率：-6.5～-1dBm； - 5.接收灵敏度（低值）：-11dBm。 |  | - 个 | - 14 |
| - 4 | - 光纤线 |  | - 多模万兆双工2LC-2LC跳线，≥5米。 |  | - 个 | - 14 |
| 四 | 政务外网计算与存储资源 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 计算资源 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 虚拟化软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超融合软件 |  | 1、支持在通用的ARM或x86架构服务器上安装超融合软件，支持飞腾、鲲鹏、海光等ARM或X86平台，支持麒麟、统信等国产化操作系统； 2、CPU虚拟化授权数≥10颗,CPU超融合管理平台授权数≥16颗,CPU存储虚拟化软件授权数≥16颗。实现对服务器硬件、计算、存储虚拟化等资源的统一管理，对上层应用提供资源配置服务； 3、实配支持管理平台双机热备、可靠性中心、多角色集群、数据库向导、IPv6、硬盘故障预测、容量预测、DRX、DRS、纳管VMware等，对接云平台； 4、实配支持异步复制（SRM）、重删压缩、数据压缩、双活（延展集群）功能； 5、超融合管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。包括但不限于VMware、华为、Hyper-V等平台的迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量； 6、支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯； ▲7、支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、存储利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度； 8、提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除； 9、主机角色灵活划分，可以指定主机角色为存储型、计算型、超融合型，同一个集群内三种类型主机可以任意组合，满足用户各种应用场景，并更好的应对用户资源使用不均衡的情况下对资源的灵活扩容； 10、采用条带化数据多副本机制保证数据可靠性，存储软件将物理硬盘划分为4MB大小的chunk为单位保存数据，不允许采用物理硬盘RAID1的冗余方式，存储节点内不需要使用独立的热备盘； 11、支持厚/精简配置；厚配置根据业务需求分配固定的物理存储空间、精简配置根据应用实际写需要时才分配相应的物理存储空间； 12、支持多种块存储协议，包括iscsi，RBD块存储协议，支持厚/精简配置；厚配置根据业务需求分配固定的物理存储空间、精简配置根据应用实际写需要时才分配相应的物理存储空间； 13、支持TGT或ISCSI高可用功能，可设置高可用IP地址对应多个主备存储节点，当有主节点断网或者掉电时，此高可用IP切换到备用节点使用，保障业务不中断。 |  | 套 | 1 |
| 4.1.2 | 国产化通用服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高性能服务器 |  | 1.机架式服务器，服务器高度≤2U； 2.CPU：x86架构国产处理器数量≥2颗，CPU核数≥16核，CPU线程数≥32，CPU主频≥2.5GHz，CPU应通过安全可靠测评； 3.内存容量≥192G，内存性能不低于DDR4； 4.硬盘容量：≥4块480G SSD、≥1块1.92T SSD、≥3块 7.2K 4TB SATA； 5.阵列卡：配置SAS_HBA卡； 6.网口数：1GbE电口数≥2个、10GbE多模光口数≥2个； 7.电源性能：≥800W（1＋1）冗余电源； 8.需兼容国产主流操作系统、中间件、数据库软件。 |  | 台 | 5 |
| 2 | SSD硬盘 |  | 1.接口类型：SATA； 2.硬盘容量：≥1.92T； 3.接口速率：≥6Gb/s。 |  | 块 | 1 |
| 4.1.3 | 国产化数据服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据存储计算服务器 |  | 1.机架式服务器，服务器高度≤2U； 2.CPU：x86架构国产处理器数≥2颗，CPU核数≥24核，CPU线程数≥48，CPU频率≥2.2GHz，应通过安全可靠测评； 3.内存容量≥512G，内存性能不低于DDR4，内存插槽≥32根； 4.硬盘容量：≥2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘，≥6块960G SSD硬盘，≥6块6TB SATA盘； 5.阵列卡：配置RAID_4G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60； 6.PCIE扩展：PCIE插槽≥10个； 7.网口数：千兆电口数≥2个，万兆光口数≥2个； 8.其他接口：VGA口数≥1个；USB接口数≥4个； 9.电源：≥800W（1+1）冗余电源； 10.需兼容国产主流操作系统、中间件、数据库软件。 |  | 台 | 1 |
| 4.1.4 | 国产化解析服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分析服务器 |  | 1.机架式服务器，服务器高度≤2U； 2.CPU：ARM架构国产处理器数≥2颗，CPU核数≥64核，CPU主频≥2.6GHz； 3.GPU卡：国产GPU卡数≥8张；单卡提供≥140TOPS@INT8算力，显存≥48GB； 4.内存容量≥384GB，内存性能不低于DDR4，内存插槽数≥32个； 5.硬盘容量：≥1块480G SSD，支持扩展≥12个3.5寸SAS/SATA HDD，支持热插拔； 6.网络接口：千兆网口数≥2个，万兆光口数≥2个，RJ45管理口数≥1个； 7.其他接口：USB接口数≥4个，VGA接口数≥2个； 8.PCIe扩展能力：PCIe扩展插槽数≥8个； 9.电源：≥2000W（1+1）冗余电源。 |  | 台 | 1 |
| 4.1.5 | 校时服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校时服务器主机 |  | 1.处理器：嵌入式ARM处理器； 2.同步精度：卫星同步精度为纳秒级，NTP同步精度为毫秒级； 3.存储容量≥512M； 4.守时精度≤28微秒； 5.追踪通道数≥32个； 6.捕获通道数≥128个； 7.授时容量≥10000次/每秒（单端口）； 8.授时精度≤5微秒； 9.支持北斗对待授时设备进行授时； 10.可通过固定时间间隔方式对待授时设备进行授时； 11.支持闰秒显示和预告功能； ▲12.支持同时对多个网段的待授时设备进行授时，单端口授时容量≥10000次/秒； 13.支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒）。 |  | 台 | 1 |
| 2 | 卫星天线包（100m） |  | 1.北斗授时天线接收器≥1套、RG58成品馈线长度≥100米、安装套件≥1套、防雷包≥1套； 2.天线材质为介质陶瓷； 3.天线罩材质为ABS； 4.工作温度范围≥-10℃~+80℃； 5.相对湿度≥90%； 6.防护等级≥IP67。 |  | 根 | 1 |
| 4.3 | 国产化环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | 国产化操作系统 |  | 服务器操作系统，支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威等主流国产芯片。 |  | 套 | 18 |
| 2 | 国产化数据库 |  | 面向事务处理类应用，兼顾各类数据分析类应用，可用做管理信息系统、业务及生产系统、决策支持系统、多维数据分析、全文检索、地理信息系统、图片搜索等的承载数据库。提供数据处理和管理能力。支持国产操作系统：包括但不限于中标麒麟、银河麒麟、普华、UOS等。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 国产化中间件 |  | 1.基于 J2EE体系结构，应用服务器中间件； 2.基于JMX的管理机制：服务器从内核级支持JMX，所有的部件都可能通过JMX进行管理，提供一个功能强大的管理控制台； 3.Web Services支持：可以基于Web容器、 EJB容器发布Web Service，允许J2EE组件存取 Web Services，以及允许J2EE组件被部署成 Web Services端点。 |  | 套 | 1 |
| - 4.4 | - 网络传输 |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 汇聚交换机（国产化） |  | - 1.采用国产芯片，至少支持国密SM3/4算法，交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； - 2.槽位数量：万兆光端口数≥48个，40G端口数≥2个，100G端口数≥4个，250W电源数≥2个，风扇模块数≥4个； - 3.支持基于端口的VLAN（VLAN数≥4094个），支持Guest VLAN，支持Voice VLAN，支持Default VLAN，支持PVST+ 支持RPVST+； - 4.支持电源、风扇模块在线热拔插； - 5.支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议，支持策略路由，支持RIP v1/2、RIPng，支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议； - 6.支持组播协议，支持IGMP Snooping v2/v3，支持IGMP Snooping Fast-leave，支持IGMP Snooping Group-policy，支持PIM-SM,PIM-SSM，支持增强三层组播协议； - 7.支持Qos，支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、SP+WDRR等多种模式； - 8.支持GRE隧道剥离封装，支持同源同宿，支持报文截断； - 9.支持链路聚合，支持10GE端口聚合，支持40GE端口聚合，支持静态聚合、动态聚合。 |  | - 台 | - 1 |
| - 2 | - 48口千兆交换机 |  | - 1.千兆电口数≥48个，万兆SFP+光口数≥4个； - 2.支持通过console口管理； - 3.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率≥144Mpps/166Mpps； - 4.支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |  | - 台 | - 1 |
| - 3 | - 万兆光模块 |  | - 1.TX850nm/10G； - 2.RX850nm/10G； - 3.传输距离≥300m； - 4.发射光功率：-6.5～-1dBm； - 5.接收灵敏度（低值）：-11dBm。 |  | - 个 | - 14 |
| - 4 | - 光纤线 |  | - 多模万兆双工2LC-2LC跳线，≥5米。 |  | - 个 | - 14 |
| 五 | 互联网计算资源 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 计算资源 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高性能服务器 |  | 1.机架式服务器，服务器高度≤2U； 2.CPU：x86架构国产处理器数量≥2颗，CPU核数≥16核，CPU线程数≥32，CPU主频≥2.5GHz，CPU应通过安全可靠测评； 3.内存容量≥192G，内存性能不低于DDR4； 4.硬盘容量：≥4块480G SSD、≥1块1.92T SSD、≥3块 7.2K 4TB SATA； 5.阵列卡：配置SAS_HBA卡； 6.网口数：1GbE电口数≥2个、10GbE多模光口数≥2个； 7.电源性能：≥800W（1＋1）冗余电源； 8.需兼容国产主流操作系统、中间件、数据库软件。 |  | 台 | 1 |
| 5.2 | 国产化环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | 国产化操作系统 |  | 服务器操作系统，支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威等主流国产芯片。 |  | 套 | 1 |
| 翔安区体育会展片区公共安全数字化建设项目（平台）-应用系统软件工程量 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 主要参数 |  | 单位 | 数量 |
| 一 | 公安信息网（用户域）统一视图支撑平台 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 应用支撑模块 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 实景视频引擎 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 标签管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地图标签形态 |  | AR实景地图中的标签支持定点标签、矢量标签、区域标签三大类，定点标签标注点状的地理要素或者物联感知设备；矢量标签标注线形的地理要素，可示意其走向；区域标签标注和划分重点关注区域。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 标签信息更改 |  | 支持在高点视频画面中对标签信息进行添加、删除、修改，可手动管理各类标签。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 标签自定义 |  | 可以根据实际需要扩展自定义标签，以灵活适配不同应用场景。支持标签模板配置，支持文本、图片、超链接、视频等基础控件，支持对标签详情界面的控件元素、布局排版、文字大小、文字颜色等进行配置。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 标签信息展示 |  | 对视频画面中重点位置、区域、设备进行标签标注，进而直观展示视频画面区域内有效信息、属性和特征。标签关联的常见元素主要有实时视频、文本信息、静态图片、抓拍结构化数据、统计图表、报警信息等信息，通过标签小窗口的形式在全景视频中显示标签详情，支持多个详情窗口同时打开以及自由拖动位置。 ▲支持展示已添加的各类标签的统计数据，可隐藏统计信息。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 云台标签随动 |  | 当高点设备云台控制方向或倍率变动时，支持标签随动功能，即标签跟随视频画面移动并实时准确调整显示位置，标签在跟随过程中无漂移无抖动。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 移动终端标签 |  | 对于车载、单兵、执法记录仪等具备GPS定位能力的移动视频设备，进入AR高点全景可视范围时可显示移动标签信息，展示实时的位置状态，掌握高点监控区域内的移动安保/警力资源分布情况，中心端可查看其实时视频画面并进行对讲。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 标签图层聚合 |  | 如同一范围内的标签数量较多，系统会进行堆叠显示，多个标签自动聚合成列表，可通过列表选择标签进行操作，当画面放大时堆叠标签支持自动取消聚合，恢复成单点展示的状态。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 标签比例适应 |  | 支持对标签的显示大小可进行控制，可以根据前端的视距、视域自定义调整所有标签显示大小、显示比例，场景内的标签可呈现出标签近大远小的透视效果。 |  | 套 | 1 |
| 9 | 标签风格调整 |  | 标签的颜色、图标、形状均可根据需要进行自定义配置和调整，可通过后台配置自定义扩展。 可通过标签过滤功能显示指定的标签，或通过精确/模糊搜索找到目标标签。支持通过全选、全不选、是否关注、标签类型等多个不同维度进行标签灵活过滤。当搜索后选择目标标签时，带云台的视频前端会自动定位到标签位置，并展示目标标签的详情窗口。 |  | 套 | 1 |
| 10 | 标签同步 |  | 通过前端AR高点的坐标系转换技术，支持全景视频画面中添加的所有标签自动同步至特写球机画面中，同时也支持特写球机画面中添加的标签自动同步到全景视频画面中，并且双向同步的标签依旧保持精准的坐标位置，可实现远距离精准打标签。 |  | 套 | 1 |
| 11 | 标签堆叠展示 |  | ▲支持同一范围内标签数量较多时，多个标签自动聚合成列表，可通过列表操作标签，焦距放大时标签自动取消聚合。 |  | 套 | 1 |
| 12 | 设备打标签 |  | 通过中心平台实现枪机、球机、云台、全景等设备打标签功能，支持标签的添加、编辑、删除，标签关联的低点视频资源可通过直连或者级联的方式接入。 |  | 套 | 1 |
| 1.1.1.2 | 标签应用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频标签 |  | 支持以画中画方式随时调阅、查看任意标签名称和视频。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 卡口标签 |  | 在全景视频中标注卡口标签，选择要添加的监控点名称，标注完成后可以对标注好的标签查看标签名称、实时监控视频、车流量统计分析、基本信息，过车信息可以查看历史抓拍、历史违章，以画中画方式在全景视频中显示。 |  | 套 | 1 |
| 3 | RL标签 |  | 在全景视频中标注RL标签，选择要添加的监控点名称，标注完成后可以对标注好的标签查看标签名称、实时监控视频、RL抓拍统计分析、基本信息，人员信息可以查看RL历史抓拍、RL历史黑名单报警，以画中画方式在全景视频中显示。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 移动警力标签 |  | 在全景视频画面中可以对警员单兵、执法仪设备、车载进行定位，显示当前高点区域内的移动警力，并支持对移动设备进行实时视频预览和语音对讲。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 人员密度标签 |  | 支持在高点视频中管理人员密度标签，包括标签名称、人员密度数据、关联视频、人员密度区间、视频点位名称、编号、安装位置等，支持以折线图的方式展示24小时人员密度变化数据以及该区域人员聚集拥堵情况易发生时间段。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 客流量标签 |  | 支持结合人流量数据统计在标签上展示人流量、人员密度信息。针对封闭区域或非封闭区域，支持实时统计展示区域的保有量、进客量、出客量、人流密度数据、人流量数据或人流密度预警信息等。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 报警柱标签 |  | 支持在全景画面添加报警柱标签，标签内容包含标签名称、视频监控、地理位置属性信息。支持报警柱一键报警事件展示。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 区域标签 |  | 支持在高点视频添加、删除和修改区域标签，支持在高点视频中任意绘制多边形框定区域和标注信息，可关联视频、RL、卡口、景区、建筑物等类型的标签。 |  | 套 | 1 |
| 9 | 矢量标签 |  | 支持在高点视频添加、删除和修改带方向指向的矢量线段标签，支持在高点视频中绘制线形矢量标签，可关联视频、RL、卡口、景区、建筑物等类型的标签， |  | 套 | 1 |
| 10 | 其他标签 |  | 支持在全景视频中标注商场标签、酒店标签、景区标签等。 景区标签包含标签名称、基本信息、景区图片及关联视频，其中基本信息包含创办时间、景点级别、景点类别、门票价格等属性信息。 商场标签包含标签名称、基本信息和关联视频，其中基本信息包含商场名称、商场高度、商场面积、楼层数、总容纳人员数等属性信息。 酒店标签包含标签名称、酒店简介、酒店图片和关联视频，其中酒店简介包含酒店名称、酒店地址、酒店面积、酒店房间说明等属性信息。 |  | 套 | 1 |
| 11 | 公交站等场所标签 |  | 厕所标签包含标签名称、基本信息。其中基本型信息包含编码、类型、蹲位数量、位置、修建时间、所属管理单位、联系人姓名和电话等属性信息。 公交站标签包含标签名称和标签基本信息，其中标签基本信息包含编码、类型、大小、位置、安装时间、所属管理单位，联系人姓名和电话属性信息等。 |  | 套 | 1 |
| 12 | 路灯井盖等设备标签 |  | 配电箱标签包含标签名称和基本信息，其中基本信息包含位置、编码、安装形式、合计功率、合计杆数、控制类型、修建日期、所属单位、联系人姓名和电话属性信息。路灯标签包含标签名称和基本信息，其中基本信息包含编码、灯位号、位置、类型、安装时间、所属管理单位，联系人姓名和电话属性信息。井盖、垃圾桶标签包含标签名称和标签基本信息，其中标签基本信息包含编码、类型、大小、位置、安装时间、所属管理单位，联系人姓名和电话属性信息。信号机标签标注完成后可以对标注好的标签查看标签名称、实时内容、基本信息，以画中画方式在全景视频中显示。 |  | 套 | 1 |
| 1.1.1.3 | 视频调阅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高低同步预览 |  | 支持对相对位置较高的视频以及视野范围内的低点视频同步预览，在高点视频中以画中画形式展示低点视频画面，支持同时预览多个标签的关联视频，重点低点视频可进行放大查看。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 全景细节同步预览 |  | 针对全景细节摄像机分为全景、细节两个独立的窗口，180°/270°全景画面以及特写球机画面可同时进行预览。一般将全景视频作为实景地图的底图，配合球机窗口灵活查看细节信息，两个窗口的画面可以进行自由切换，细节窗口可随意拖动、调整窗口大小。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 云台控制 |  | 支持对高点、低点相机进行云台方向控制，当高点摄像机视频画面转动及缩放时，标签会跟随视频画面调整显示位置。支持通过鼠标滚轮控制设备进行云台变倍，倍率变动时，标签跟随视频画面调整显示位置。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 3D定位 |  | 支持对高空云台、AR高点等设备进行3D定位，当用户框选视频画面中某个具体位置时，可将云台/特写球机转动到指定的位置并放大。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 手动追踪 |  | 基于AR高点设备支持手动追踪移动目标功能，用户可以在全景画面中手动框选一个移动目标（人、车等），高点的细节球机会实时对该目标进行追踪，当低点视频覆盖不全时，可利用高点录像记录可疑目标的动向。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 预置点 |  | 球机、云台等设备可设置预置点，通过预置点可快速调用用户关注的重点画面。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 全景排序 |  | 支持对高点进行显示顺序排序，可将重点关注的高点置于列表上方，便于快速调用。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 抓图与录像 |  | 支持在预览过程中进行视频抓图或录像，并保存至本地。 |  | 套 | 1 |
| 9 | 回放 |  | 支持对实景地图的高低点视频进行录像存储和联动回放，回放AR高点录像的同时，录像画面也会携带标签信息，通过标签信息，系统会同步回放对应时间内低点资源的录像，以画中画的方式进行呈现。 |  | 套 | 1 |
| 10 | 基础操作 |  | 在回放过程中，支持对录像进行开始、停止、暂停、快进、慢进等操作。 |  | 套 | 1 |
| 11 | 录像检索 |  | 支持按照高点点位、日期、时间段检索高点及标签关联的历史视频进行回放。 |  | 套 | 1 |
| 12 | 倍速回放 |  | 支持灵活选择倍速条件（1/8倍-8倍速）进行录像回放，支持手动调节视频回放进度。 |  | 套 | 1 |
| 13 | 回放时间调整 |  | 支持放大或缩小时间条显示范围以及调整回放时间条的精度。 |  | 套 | 1 |
| 14 | 轮巡预案 |  | 支持根据实际场景需要，配置对应的视频轮巡预案，对重点关注的视频点位进行轮播，减少操作人员频繁的视频操作，提高视频巡逻效率。 1.轮巡配置 支持选择指定高点及低点视频资源，设定总轮播时间、每页轮播时间以及每页的窗口布局，支持自定义窗口布局。 2.轮巡执行 支持选择视频轮巡预案开始轮巡以及暂停轮巡。 |  | 套 | 1 |
| 15 | 高点轮播 |  | 支持按关注顺序选择高点视频点位及低点视频点位，可设置每个高点视频的轮播时间间隔，调整高点视频轮巡顺序。 支持一键调用执行高点分组轮播预案，可进行多个高点视频按时间顺序、路径顺序自动进行画面切换，低点视频可在高点画面中进行画中画播放。 |  | 套 | 1 |
| 1.1.1.4 | 多维联动 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高高联动 |  | 支持多个AR高点进行联动切换，主要满足室外大范围视场切换或者室内室外相互切换的场景，包括： 1.标签切换 支持在高点视频中添加其他高点视频标签，通过标签一键切换到关联的另外一个高点视频。 2.列表切换 支持通过高点组织树列表进行切换，从一个AR高点监控点切换到另外一个AR高点监控点。 3.地图切换 支持通过GIS地图的高点图标切换到对应的AR高点实景地图。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 高低联动 |  | 支持通过AR高点视频全局俯瞰、低点视频标签化展示的高低联动模式进行联动监控，可以通过标记的物联感知设备、地理要素信息、安保警力资源等各类标签详细了解细节信息。 ▲支持在高点视频中以画中画形式展示低点视频画面，可同时播放多个视频。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 低高联动 |  | 在报警列表中选择低点标签的报警信息，系统可自动切换到报警源所属的高点视频画面，如果报警源在当前高点为内，球机/云台可自动转向报警源标签位置，球机画面相应居中放大，查看现场实际情况。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 高点全景细节联动 |  | 在全景视频画面中支持联动调用细节球机，球机快速放大相关细节。 支持在报警列表中选择低处设备标签的报警信息进行操作，可切换到报警所属的高处设备视频画面，球机自动转向当前报警画面并进行变倍放大。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 车辆布控告警联动 |  | 在全景画面中的标签上展示报警信息，并以列表的方式展示系统内所有的报警信息，且支持按报警类型进行过滤显示。 支持在AR实景地图中展示实时车辆抓拍信息以及车辆黑名单报警结果。 |  | 套 | 1 |
| 6 | RL布控告警联动 |  | 支持在AR实景地图中展示实时RL抓拍信息以及RL黑名单报警结果，报警信息包括RL图片、相似度百分比、姓名、抓拍时间、抓拍地点、布控信息，布控信息包括人物名称、证件号码、布控人、布控原因等。 支持发生RL名单库报警时，标签闪烁红点同时展示报警列表，并可查看，报警时间、报警地点、名单库列表、比中名单库、比中名单库信息、抓拍RL图的报警详情。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 全景目标追踪 |  | 支持基于AR全景视频自动检测画面中的运动车辆，操作人员可选择对应的运动车辆进行追踪。待完成追踪车辆选择之后，AR高点特写球机会持续追踪对应的车辆。 |  | 套 | 1 |
| 1.1.1.5 | 其他关联应用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一机多屏 |  | 支持一机多屏展示，支持AR高点视频窗口、GIS地图窗口、标签视频窗口等同时展示在多个屏幕上。支持多屏联动展示，支持高点视频窗口、电子地图窗口、标签视频窗口等之间的联动操作，包括跨屏电子地图高高联动、跨屏电子地图-AR联动。 |  | 套 | 1 |
| 2 | Web端AR应用 |  | 支持通过Web控件方式在B/S网页端进行展示，功能与C/S客户端保持一致。支持与第三方系统对接，可将AR实景地图应用嵌入到第三方系统中进行功能展示。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 界面换肤 |  | 支持通过可视界面进行皮肤界面切换。支持调整系统色系。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 高空点位管理 |  | （1）支持对高点视频点位进行添加、删除和编辑。 （2）支持对高点视频信息进行添加、删除和编辑。高点视频信息添加成功后以列表形式展示，并支持按组织和点位名称进行精确和模糊检索。 （3）支持对高点视频点位显示顺序进行排序配置，客户端显示高点点位资源时按照配置的顺序进行展示。 |  | 套 | 1 |
| 5 | AR高空点位管理 |  | 按AR高空点位场景接入展示路数。 |  | 路 | 4 |
| 1.1.2 | VR全景引擎 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自定义物料嵌入 |  | 支持提供底层能力让业务自定义物料嵌入主题页面进行展示。 |  | 项 | 1 |
| 2 | VR应用引擎 |  | 1.全景图渲染：支持把720°全景图片渲染为3D效果全景场景，可远近缩放、自由拖动； 2.标签叠加：支持在720°全景图上叠加图形、文字、矢量图形、动画、视频、语音、物联感知设备等标签。 3.视频融合：支持把视频叠加到720°全景图上，实现虚实结合的效果。 4.支持大分辨率图片切片及展示时按可视域加载。 5.支持鱼眼效果、水晶球效果的切换。 6.可视化参数设置全景图视角范围、俯仰角范围、初始视角以及指南针等。 7、接入通过VR全景相机拍摄合成的全景视频，结合渲染引擎实现VR全景视频的展示（支持H.265,H.264编码格式）。 8、支持接入球机设备并控制其旋转抓图合成全景图（支持手动下发合成任务和配置自动下发合成任务）。 9、支持球机画面投影在球机全景图上，实现拖动全景图操作球机移动。 |  | 项 | 1 |
| 3 | 全景资源上图配置管理 |  | 1.支持将监控点、卡口等资源点在全景图上拖拽式撒点上图，配置时支持视频预览。 2.根据资源类型扩展，可同步构架里的资源数据直接拉取。 3.支持资源图标自定义上传、替换，支持一键替换同一类型的图标。 4.支持一键开启点位聚类，展示全景图上同一位置很多点位叠加时用数字代替。 5.支持根据点位进行场所分类，场所分类支持按树形结构添加、修改。 6.支持单个资源点的图标配置，目标全景概览展示。 7、支持自动获取视频第一帧画面，或者人工截取第一帧画面，在应用中视频无法取流时可预览。 8、支持参数扩展，方便二次开发。 |  | 项 | 1 |
| 4 | 全景导览/巡检配置管理 |  | 1.支持自定义巡游路线配置：基于全景图添加巡游节点，可自定义实景导览巡游路线。静态全景也能实现“视频化”巡游效果。 2.支持巡游节点关联视频配置：巡游节点支持关联多个实时监控视频，实现画中画的视频浏览。 |  | 项 | 1 |
| 5 | VR应用场景接入数 |  | VR应用场景的个数，每个场景包多个全景图、720全景视频。本次项目建设包括体育会展片区核心区一个场景。 |  | 项 | 1 |
| 6 | VR全景图接入数 |  | 接入通过无人机航拍、手持多目相机拍摄的全景图数量，结合VR应用引擎实现720全景图应用。本次项目包括奥体中心三个场馆、国博中心共四个全景图。 |  | 项 | 4 |
| 1.2 | 视图数据服务模块 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 数据级联 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 视图数据级联 |  |  |  |  |  |
| 1 | 认证鉴权 |  | 具备独立的认证鉴权功能，对接入视图库的用户身份进行合法性认证。提供给远程设备/系统使用与视图库之间进行通信用的帐号，包括上级视图库、下级视图库、采集系统、应用平台等。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 上下级视图库管理 |  | 支持上下级视图库管理，包括新增、修改、删除等功能。实时监测上下级视图库的在线情况，保障数据传输通道连通。 支持多个下级视图库的联网接入，支持联网接入多个上级视图库。 支持通过逐级订阅下级联网服务对象、下级视图库的卡口、车道、采集设备和采集系统目录等信息，构建视图库联网拓扑结构。 支持同级视频专网视图库以下级接入上级方式接入同级公安网视图库。 级联相关接口协议应符合GA/T1400.4中的规定，支持多个上级、下级视图库的联网接入。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 注册保活 |  | 支持上下级视图库进行注册、保活和注销服务。接口满足GA/T1400-2017《公安视频图像应用系统第4部分接口协议要求》。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 订阅通知 |  | 作为上级视图库，支持配置订阅策略，包括订阅的数据类型，下级视图库，协议类型，订阅时间段，同网还是跨网，图片返回方式等信息，下级接收到通知后推送数据。 作为下级视图库，支持根据上级视图库的订阅要求推送相关的数据。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 设备接入和分发 |  | 支持对级联接入的采集设备对象、视频卡口对象、车道对象的管理，支持接入和分发设备资源数据，支持管理设备，支持进行设备组织编排，支持进行设备黑名单和白名单管理，支持设备黑名单和白名单的导入。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 数据接入和分发 |  | 支持当上下级视频图像信息数据库认证鉴权、注册保活成功，并且完成订阅策略配置后，可以进行数据接入和分发，数据类型包括RL、车辆等数据等。支持对接入数据的数据量进行统计，并将统计结果上报至数据对账模块。支持对分发数据的数据量进行统计，并将统计结果上报至数据对账模块。在数据分发的过程中，通过设置数据过滤和填充策略将延迟率较高或者为空的数据不推送给上级视图库，保障数据质量。支持以推拽模式和向导模式进行数据集成任务开发，任务主要由输入插件、处理插件和输出插件组成，实现数据接入、数据处理和数据分发，展示数据输入输出流向。 |  | 套 | 1 |
| 1.2.1.2 | 视图数据对账 |  |  |  |  |  |
| 1 | 上级视图对账 |  | 支持根据时间和数据发送方查看RT、RL、车辆等数据的接收数据量、入库数据量、倒挂量、倒挂率、延迟量、延迟率和平均延迟。 支持查看数据发送方每个区域下监控点的设备名称、设备编码、接收数据量、入库数据量、倒挂量、倒挂率、延迟量、延迟率。支持按照统计时间、设备编码、设备名称进行筛选。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 下级视图对账 |  | 支持根据时间和数据接收方查看RT、RL、车辆等数据的发送数据量、倒挂量、倒挂率、延迟量、延迟率和平均延迟等。 支持查看数据接收方每个区域下监控点的设备名称、设备编码、发送数据量、倒挂量、倒挂率、延迟量、延迟率等。支持按照统计时间、设备编码、设备名称等进行筛选。 |  | 套 | 1 |
| 1.2.2 | 数据汇聚 |  |  |  |  |  |
| 1 | RX数据接入 |  | 支持RX数据接入，包含RL抓拍数据、RT抓拍数据接入。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 车辆数据接入 |  | 支持车辆数据接入，包含车辆抓拍数据、车辆违法数据接入。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 电子信息数据接入 |  | 支持电子信息数据接入。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 感知数据量接入 |  | 支持感知数据接入管理 |  | 亿条 | 10 |
| 1.2.3 | 数据治理 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | 数据清洗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据过滤 |  | 支持过滤出未校时或者校时不准的前端设备抓拍数据。支持根据指定时间范围，判断感知数据是否在正确的指定时间范围内，并将数据入对应的表。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 数据格转 |  | 1.一转多 支持将报文内的一条记录转换成多条。支持对接入的数据中的嵌套字段进行转换并保证读取数据的顺序。 2.感知数据解析 支持将JSON格式的感知数据进行字段平铺，字段名和字段类型转换成需要的业务字段，实现数据的处理和转换。可基于数据流中的数据，生成其他关联数据。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 数据合并 |  | 支持根据主键字段合并数据流中的数据，再根据主键字段值，在已存储的数据表中查询匹配的数据，再次合并拼接查询结果，最后将合并的数据写回数据流。支持两种字段拼接方式,包含string和list。 |  | 套 | 1 |
| 1.2.3.2 | 点位治理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备治理概况 |  | 支持统计设备总量接入情况，包括按设备类型及占比、异常设备量、异常率、已治理设备量、未治理设备量、治理率等，支持基础属性治理。 支持按行政区划、资源目录、治理任务维度统计设备质量概况，包含统计时间异常、经纬度异常、设备名称异常、国标编码异常、OSD异常、视频图像画面异常等质量统计，支持查看对应的详情数据，支持导出表格。 支持按行政区划、资源目录、治理任务维度统计设备治理概况，支持按治理项配置灵活统计治理项的已治理和未治理状态，支持查看对应的详情数据；支持导出表格、按日期筛选、查看设备治理进展趋势图。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 场所治理概况 |  | 支持统计场所总量、自动创建场所、手动创建场所、关联设备的场所数量，支持场所治理。 支持按场所分类统计场所总量、自动治理场所、手动治理场所、未关联设备场所数、已关联设备数、评价场所管理设备数，支持查看对应的详情数据，支持导出表格；支持按日期筛选，可查看场所治理进展趋势图。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 点位要素搜索 |  | 支持根据设备、场所、道路、场景等条件搜索、查询关联要素，支持对搜索结果进行推荐排序和地图上图展示；支持按照资源目录、场所目录、场景目录、标签目录、行政区划、收藏夹等条件查询点位，并支持批量预览,支持预览视频和图片、加入治理任务和收藏。 支持在综合查询结果列表或目录中对点位进行操作，包括点位批量添加到编组、导出设备、加入治理任务、查周边设备、查设备详情。支持查看设备基本信息、场景、场所等，支持修改设备经纬度，支持可视域编辑，提供边用边治的能力。 支持设备图层筛选、展示全要素、空间查询等。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 点位智能治理 |  | 1.经纬度智能推荐 支持经纬度智能推荐，可结合地址解析分词模型相识度匹配设备名称、资源目录等信息，计算出最相似的POI自动推荐出设备经纬度、并支持在地图上查看推荐经纬度与当前经纬度距离差，辅助人工核验治理。 2.行政区划智能推荐 支持行政区划推荐，可从设备资源目录、设备名称中提取出区县、街道/镇、村等行政区划信息及场所信息，同时结合国标编码、行政区划面、点位经纬度、POI等信息，自动推荐设备所属行政区划，并支持在地图上查看与设备经纬度是否在行政区划面内，辅助人工核验治理。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 点位人工治理 |  | 1.支持设备关系标定，包含标定设备之间关联关系、设备关系自定义管理以及设备关联清单查询等。支持设备编号、名称、类型、资源树和治理清单条件查询，筛选出符合条件的设备信息通过预设备关系批量标定关系。支持列表模式进行设备之间的关系进行关联标定，以某一设备为主体，多选设备进行设备关系标定。支持地图模式推荐符合规则的设备，进行设备关系标定。支持预览抓拍图和视频、查看设备详情。 2.支持对设备的经纬度进行坐标系转换。 3.支持按条件查询，筛选出符合条件的设备信息。对于已治理完成但撤销推送的点位，支持在重新推送后，将重新推送的点位按相似度算法与已治理的结果进行匹配，复用治理项。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 设备资源管理 |  | 1.设备资源列表 支持接入所有设备资源列表模式查看，包括对监控点、卡口、信号机、杆体、抱杆箱、无人机等，支持导入新增、编辑、查询、删除、导入/导出/批量修改、标签标注、取消标签等。 支持创建设备集并进行设备关联，支持对设备集中的设备进行列表展示、详情查看、条件查询。 2.设备模型配置 支持对设备类型模型进行新增、编辑、设备属性字段添加、编辑、删除管理的功能。 3.设备字典管理 支持所有字典的增删改查的功能管理，支持添加、删除、编辑、批量启用和批量禁用管理能力集。 4.管理单位管理 支持按管理单位层级添加、编辑、删除管理单位基础信息功能。 5.来源系统管理 支持对设备来源系统进行添加、编辑、删除管理。 6.设备能力集管理 支持设备能力集新增、批量删除、批量启用、批量禁用。 7.治理项管理 支持配置各模型设备详情数据需要展示的属性；支持配置展示布局，分为横向的tab页及纵向的小模块；支持配置属性展示的顺序；支持批量配置需要治理的属性。当模型未配置的时候按照模型管理中的字段分类默认布局。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 治理任务管理 |  | 支持治理任务管理主要是对异常设备以任务清单形式进行拆分，可以将设备的治理工作细化到责任人，提高治理效率，便于统一管理。 支持治理清单管理包括治理清单和治理任务管理，治理清单通过新建清单、新建任务，并选择待添加的设备进行绑定，支持按组织结构、地图选点和导入的方式进行设备的选择。 支持对任务按照区域、人员、点位进行拆分，拆分后点位从原任务内移除。 支持审核任务下设备属性变更，审核操作包括查看详情、通过、退回。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 场所治理 |  | 1.人工场所治理 支持按场所分类目录、自定义目录数层级添加场所信息，支持列表治理模式和地图治理模式，支持对场所进行单个添加、批量导入添加、批量自动治理、导入、导出、上传封面照、场所打标签、删除、关联设备的添加与导入,支持场所模型的扩展。 支持对场所部位、楼层进行添加、编辑、删除管理，支持通过资源树、地图模式筛选方式进行部位、楼层与设备关联，支持删除关联信息。 2.智能场所治理 支持导入POI数据自动化生成场所及场所自动绑定点位，场所被关联的点位会自动打场所标签，支持POI场所配置缓冲半径自动绑定点位。 |  | 套 | 1 |
| 9 | 场景治理 |  | 支持按业务场景自定义路径或范围在地图上框选来生成场景。 支持在地图上框线场景路线设置缓存区自动关联场景路线周边场所及设备进行关联，支持对场景关联的场所和点位进行编排。 支持导入导出场景目录及场景关联的场所及点位信息。 |  | 套 | 1 |
| 1.2.4 | 数据组织 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | 原始库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备库 |  | 支持全量采集各类物联感知设备的基础信息，按照设备对应的地址、所属行政辖区、经纬度等特定标识汇聚全部数据，形成最完整的设备库，包括设备编码、设备名称、功能类型、设备厂家、型号、行政区域、监控点位类型、设备经纬度、设备IP地址等，建立一台设备一个档案。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 感知库 |  | 具备感知库，包括RL抓拍数据、车辆抓拍数据、RT抓拍数据、电子信息以及其它感知数据。 1.RL抓拍数据 支持存储RL抓拍数据，包含性别、年龄段、图片存储路径、时间、经度、纬度等字段。 2.车辆抓拍数据 支持存储车辆抓拍数据，包含车牌、车型、车辆颜色、是否打开遮阳板、是否打电话、图片存储路径、时间、经度、纬度等字段。 3.RT抓拍数据 支持存储RT抓拍数据，包含上衣颜色、下衣颜色、性别、年龄段、是否骑车、图片存储路径、时间、经度、纬度等字段。 4.电子信息数据 支持存储电子信息数据，包含电子信息号码、时间、设备IP地址、经度、纬度等字段。 |  | 套 | 1 |
| 1.2.4.2 | 资源库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 要素关联库 |  | 支持构建要素关联库，存储同一主体不同要素之间关联的时空分布。要素关联库包括括RL-RT关联、RL-电子信息关联、车辆-电子信息关联等信息。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 要素关系库 |  | 支持构建要素关系库，存储不同主体间要素关系的时空分布，以支撑重点对象关系扩线、落地研判等业务。要素关系库包括人人同行关系、人人同乘关系、车辆同行关系、RC驾乘关系、电子信息伴随关系等信息。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 要素重点行为库 |  | 支持构建要素重点行为库，存储各种要素在不同时空分布下的重点行为信息，以支撑已知对象群体行为刻画、未知对象发现等业务工作。要素重点行为库包括人员昼伏夜出、车辆昼伏夜出、车辆夜间面目遮挡等信息。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 要素分布库 |  | 支持构建要素分布库，包括要素最后分布和要素分布变迁时序，用于记录各类关键要素时空分布记录信息，如人员落脚点、车辆落脚点、人员活跃时段、电子信息分布等信息。 |  | 套 | 1 |
| 1.2.4.3 | 主题库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员主题数据 |  | 支持构建人员主题数据库，以人员为目标，依托聚类策略和特征比对能力，实现大规模跨时空视图数据中人员的归档关联。人员主题数据包含实名库、匿名库。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 车辆主题数据 |  | 支持构建车辆主题数据库，对卡口设备采集的车牌号进行聚类，从而形成针对车辆的物联数据档案。 |  | 套 | 1 |
| 1.2.5 | 数据服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | RX数据服务 |  | 支持按照抓拍时间、地点范围、是否戴口罩、是否戴帽子、是否戴眼镜等条件对RX数据（设备名称、抓拍时间、性别、年龄段等）进行查询的接口； 支持按照抓拍时间、地点范围、是否戴口罩、是否戴帽子、是否戴眼镜等条件对RT数据（设备名称、抓拍时间、性别、年龄段等）进行查询的接口； 支持RL数据服务开放接口，包含抓拍库查询、RL抓拍统计、全量设备统计、监控点TOP_N统计接口。 支持RT数据服务开放接口，主要提供RT查询、视频结构化聚合统计、监控点TOP_N统计接口。 支持人员档案数据服务接口，包括频繁过人接口、统计有抓拍的实名档案总数服务接口、近N天最早/最晚出没设备查询服务接口等。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 车辆数据服务 |  | 支持按照抓拍时间、地点范围、车牌号码、车辆品牌、车辆子品牌、车辆类型、车辆颜色等条件对车辆采集数据（抓拍时间、车牌号码、车辆品牌、车身颜色、车辆类型等）进行查询的接口。 支持按照抓拍时间、地点范围、车牌号码、车辆品牌、车辆违法类型、车辆类型、车辆颜色等条件对车辆违法数据（抓拍时间、车牌号码、违法类型、车辆品牌、车身颜色、车辆类型等）进行查询的接口。 支持车辆数据服务开放接口，包含车辆分组查询、驾乘人员统计和各维度车流量统计接口。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 电子信息数据服务 |  | 支持采集时间、地点范围、电子信息、归属地、运营商等条件对电子信息数据进行查询的接口。 提供电子信息数据服务开放接口，主要提供电子信息查询、电子信息统计、电子信息设备统计等接口。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 图码关联服务 |  | 1.人码关联查询 支持通过证件号码、人员ID查询人员与电子信息关联关系的接口，具备查看人员与电子信息关联查询结果的详情的接口。 2.车码关联查询 支持通过车牌号码、查询车辆与电子信息关联关系的接口，并通过列表的形式展示查询结果。具备查看车辆与电子信息关联查询结果详情的接口。 3.电子信息关联查询 支持查询电子信息与人、车的关联关系的接口，具备查看电子信息关联查询结果的接口。 |  | 套 | 1 |
| 1.2.6 | 数据存储 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1 | 数据存储 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消息发布订阅 |  | 支持消息发布订阅能力，支持大数据集群的数据接入。 支持组成消息发布订阅的集群，由生产者向集群推送消息，由消费者从集群订阅消费数据； 支持以主题的形式存储数据，每个节点上都可以创建多个主题； 支持主题分区，以提升主题的读写并行度，主题分区量支持可视化配置修改； 支持数据副本，副本数量支持可视化配置修改。 |  | 节点 | 1 |
| 2 | 分布式文件系统 |  | 支持分布式文件系统能力，提供数据库的文件存储，支持分布式存储和多副本机制。 支持以管理节点和数据节点组成分布式主从架构；管理节点负责元数据管理，数据节点实际存放数据； 支持提供图形化界面上传、下载、删除文件； 支持存储的数据以数据块写入，数据块大小支持可视化配置； 支持管理节点高可用；支持数据多副本存储机制，默认3副本，支持副本数可视化配置。 |  | 节点 | 1 |
| 3 | 非关系型数据库 |  | 支持非关系型数据库，提供原始数据的存储，支持结构化、半结构化、非结构化数据（模型，二进制序列）的存储。支持利用文件系统作为文件存储系统，支持为管理节点提供高可用服务和元数据服务。 支持管理节点和数据节点组成分布式主从架构，管理节点支持高可用； 支持以表的形式存储数据，表中的数据划分为多个区域。区域是最小存储单元，以分布式存储在不同的数据节点； 支持将数据表中多个关联的列设计成列族；支持不同的列族存放在不同的物理文件，以减少查询时访问不必要的列； 支持数据先写往内存缓存和磁盘日志；支持当内存缓存写满阈值时，数据持久化Flash至文件存储。 |  | 节点 | 1 |
| 4 | 列式数据仓库 |  | 支持列式数据仓库，存储治理后的数据。 支持由管理节点和数据节点组成的分布式主从架构；数据操作时，先从管理节点获取元数据信息，然后去数据节点读写数据； 支持数据先存储在内存中，再被推送到磁盘，磁盘中的数据按照列进行组织。 |  | 节点 | 1 |
| 1.2.6.2 | 资源调度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式协调服务 |  | 支持为数据存储集群提供分布式协调服务。支持为集群内大数据组件保存组件元数据，并提供管理节点的主备切换，保障组件的高可用。 支持只要有一半以上的节点可用，集群就可用； 支持一次数据更新只能成功，或者失败，不存在中间状态； 支持提供选举仲裁功能，帮助系统避免单点故障。 |  | 节点 | 1 |
| 2 | 分布式资源调度管理 |  | 支持执行管理计算任务，包含数据存储集群中计算资源管理和应用程序调度。 支持资源管理器，负责集群中计算资源的统一调度分配等工作，接收节点管理器资源汇报； 支持应用程序管理器，负责协调资源，分配给应用程序，并监控所有任务执行； 支持节点管理器，监督管理每个节点的资源使用情况； |  | 节点 | 1 |
| 3 | 工作流调度服务 |  | 支持工作流调度的能力，为数据计算提供统一的作业提交、调度和管理接口。 支持多个作业任务按照有向无环图DAG的模式部署运行； 支持基于时间（频率）、数据可用性来触发定期工作流作业； 支持定时任务的集合，支持直接对集合进行开始、停止等操作。 |  | 节点 | 1 |
| 1.2.6.3 | 计算分析 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通用流处理引擎 |  | 支持自定义创建和管理脚本目录；支持通过数据库查询语言、画布、Jar包方式快速编写和提交流计算应用； 支持流应用状态展示及管理；支持流应用作业详情页面查看；支持在线编辑应用；支持流应用的暂停、恢复和删除控制； 支持数据库查询语言在线检查；支持在线调试；支持对应用并行度和TaskManager数量等计算资源配置； 支持流应用的在线监控；支持日志查询； 支持配置文件和依赖库管理；支持自定义Connector（Source和Sink）；支持自定义UDX（包括UDF、UDTF和UDAF）。 |  | 节点 | 1 |
| 2 | 实时计算引擎 |  | 支持使用通用流处理引擎来提交流计算作业，支持使用数据库查询语言、画布、JAR包来创建流计算作业。 |  | 节点 | 1 |
| 3 | 数仓分析工具 |  | 支持使用统一分析引擎操作，支持操作透传； 支持在可视化界面的权限管理，支持为database、table、column、url、udf资源分别配置不同权限。 |  | 节点 | 1 |
| 4 | 内存计算引擎 |  | 支持通过可视化界面提交作业，支持通过画布形态提交作业，支持上传作业Jar包； 支持提交作业时可配置作业资源，支持的配置项包括管理节点和工作节点的CPU核数、内存，以及工作节点数量； |  | 节点 | 1 |
| 5 | 可视化工具 |  | 支持提供可视化工具，支持在图形化界面进行应用管理、文件管理、权限管理、SQL探索。 支持添加计算作业，提供作业画布模板；支持查看已提交作业信息，信息包括作业名称、作业状态、开始时间、结束时间； 支持上传、下载、删除文件操作；支持显示已上传文件信息，包括上传用户、文件描述、上传位置、上传时间等； 支持权限配置管理，支持以资源视角和用户视角两种维度进行权限配置；资源视角支持基于不同的组件配置不同用户组的权限，支持在组件下添加新的资源实例；用户视角支持基于不同的用户组配置不同组件的资源权限； 支持选择不同执行引擎；支持选择不同的数据源。 |  | 节点 | 1 |
| 6 | 元数据服务 |  | 支持提供元数据服务。支持元数据的定时获取、分类、存储、检索和数据血缘展示。 支持定时获取元数据，元数据同步时间支持可视化配置； 支持在可视化界面检索元数据，支持检索过滤，过滤条件包括元数据类型、分类、标签等； 支持数据血缘关系，支持元数据的上下游转换关系，支持在可视化界面以线性图的方式展示元数据的血缘关系； 支持在可视化界面对元数据服务的权限管理，支持为type、classification等资源分别配置不同权限。 |  | 节点 | 1 |
| 7 | 统一SQL分析引擎 |  | 支持ANSISQL2003标准，提供DDL、DML、DQL操作。 支持交互式分析、即席查询、统计分析、全文检索、协同计算等各种数据分析场景； 支持预统计场景：支持创建预统计Cube，支持实时消费数据创建实时Cube，支持历史数据创建历史Cube； 支持协同计算场景：支持跨平台联合分析（需要协同计算引擎，视具体版本）； 支持数据安全：支持表级别、字段级别的安全控制，支持列脱敏处理，支持行过滤控制； 支持提供图形化界面，内置多种语句模板，支持在可视化界面进行数据探索。 |  | 节点 | 1 |
| 8 | 全文检索引擎 |  | 支持全文搜索引擎。 支持使用统一分析引擎操作全文搜索引擎，支持创建全文搜索引擎数据源schema和数据表，支持查询全文搜索引擎数据源； 支持在可视化界面对全文搜索引擎权限管理，支持配置索引的创建/读写/删除、索引统计、索引管理等分别配置不同权限； 支持在可视化界面配置全文搜索引擎索引分片大小，以及索引分片恢复。 |  | 节点 | 1 |
| 9 | SQL查询引擎 |  | 支持分布式查询引擎能力，用于交互式分析。 支持使用统一分析引擎操作，支持访问查询引擎的数据源、管理查询引擎的数据表、操作透传； 支持界面可配置元数据同步时间； 支持指定计算资源队列，未指定具体队列使用默认队列方式； 支持在可视化界面对查询引擎的权限管理，支持为database、table、column资源分别配置不同权限。 支持通过RowKey查询信息的服务接口，支持查询基础信息的服务接口，支持使用SQL语法进行检索的服务接口。 |  | 节点 | 1 |
| 1.3 | 视频图像解析模块 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 智能管理调度 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | 资源管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算资源管理 |  | 支持智能计算资源的添加、删除、修改和查询；支持按照资源名称、类型（比对服务、引擎服务、智能分析服务、算力服务、聚类服务）、所属网域、设备IP、类型、端口、用户名和密码添加计算资源；支持批量删除选中的智能设备。 支持分页展示已添加中心端资源名称、所属网域、IP、状态、版本、芯片类型、芯片数量、添加时间；支持算法同步、编辑和删除等功能。 支持按照资源名称、状态、类型对中心端资源进行查询，支持查询条件的重置。 |  | 套 | 1 |
| 2 | GPU调度管理数量授权 |  | 支持GPU芯片的接入、管理、调度。 |  | 颗 | 6 |
| 1.3.1.2 | 任务管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频解析任务 |  | 支持实时视频、在线录像分析任务的创建、删除、编辑、查询和导出。 新建任务时，支持填写任务的基本信息、数据源、输出地址等信息，基本信息包括任务名称、任务类型、算法信息、码流类型、时间计划，数据源支持以目录选点、地图选点、文件导入等方式选择待分析的点位。 支持基于任务名称、算法名称、任务来源、任务类型对视频解析任务进行检索；支持检索条件的重置。 支持分页展示任务名称、任务类型、算法名称、任务来源、任务状态、数据源、创建时间等信息。支持批量删除选中任务；支持启动或停止任务；支持导出选中数据或全部数据。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 图片流解析任务 |  | 支持图片流分析任务的添加、删除、编辑和数据导出。 新建任务时，支持填写任务的基本信息、输入地址和输出地址；基本信息包括任务名称、算法信息以及是否开启闲时分析；输入地址包含分析数据类型、队列名称，支持以目录选点、地图选点、文件导入等方式选择待分析的点位。 支持基于任务名称、算法名称、任务来源、任务状态对图片流分析任务进行检索；支持检索条件的重置。 支持分页展示任务名称、算法名称、任务来源、任务状态、数据源、创建时间等信息。 支持批量删除选中任务；支持启动或停止任务；支持导出选中数据或全部数据。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 图片库解析任务 |  | 支持基于任务名称、算法名称、任务来源、任务状态对图片库分析任务进行检索；支持检索条件的重置。 支持展示任务名称、算法名称、任务来源、任务状态、数据源、创建时间等信息。 支持批量删除选中任务，支持启动或停止任务，支持导出选中数据或全部数据。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 视频解析并发模块 |  | 按视频解析任务创建、管理数量。 |  | 路 | 50 |
| 5 | 图片解析并发模块 |  | 按图片解析任务创建、管理数量。 |  | 张/秒 | 80 |
| 6 | 比对任务 |  | 1.支持基于任务状态、任务来源、任务名称、创建时间对比对任务进行检索；支持检索条件的重置； 2.支持展示任务列表，展示内容包括任务名称、任务状态、算法名称、任务来源、数据源、创建时间等信息； 3.支持批量删除、启动或停止选中的任务。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 聚类任务 |  | 1.支持基于任务类型、任务状态、时间范围、任务名称对RL聚类任务进行检索，任务类型包括普通RL聚类、分层聚类、分级聚类等，任务状态包括执行中、停止等，支持检索条件的重置； 2.支持分页展示任务名称、任务状态、算法名称、数据源、执行周期、执行方式、创建时间等信息； 3.支持批量删除、启动或停止选中的任务，支持导出选中或全部的数据。 |  | 套 | 1 |
| 1.3.1.3 | 策略管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预分配策略 |  | 1.支持对不同的视频、图片算法进行计算资源的预分配； ▲2.支持对每个算法分配计算资源的预分配量、动态分配最大量等参数进行配置。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 评分策略 |  | 支持抓拍数据过滤、RL名单过滤、RL布控告警启动RL评分功能；支持RL评分的添加、修改和删除；支持添加RL主评分和子评分；支持单个评分的启动和停用，支持批量启用和停用。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 解析限流策略 |  | ▲支持通过调度服务，支持对视频的限流路数以及抓拍的限流路数加以限制。支持以图片展示不同时段抓图计划概览、抓图计划详情。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 倍速分析策略 |  | 1.支持倍速分析配置，能够自定义配置视频分析任务最大分析倍速； 2.支持展示视频任务分析加速排行top10，展示信息包括子任务ID、子任务名称、所属任务名称、当前倍速、设置倍速、视频时长、解析时长、倍速商等信息； 3.支持对分析过的片段，自动去重，不再重复分析。 |  | 套 | 1 |
| 1.3.1.4 | 监控管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控总览 |  | 支持计算资源总览、预警总览、事件总览、通用服务器与存储资源总览、开发成果统计、智能服务总览等功能。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 资源监控 |  | 1.支持实时监控计算节点的IP、端口、运行模式、节点类型、芯片类型、芯片使用量等基本信息及在线状态； 2.支持通过节点名或IP对计算节点进行检索； 3.支持展示每个计算节点下启用计算单元的详细信息，包括计算单元ID、所属计算节点名称、所属计算节点IP、所属计算节点端口、节点类型、计算单元芯片类型、单元加载状态、算法加载状态、算法包标识、剩余资源量、名单库名称、名单库状态、所属集群、运行模式等信息。支持通过算法名称/算法标识、节点名称/节点IP/单元ID、名单库状态、名单库名称/ID、单元芯片类型、节点类型、算法加载状态对计算单元进行检索。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 算法监控 |  | 1.支持对图片算法和视频算法的运行状态进行实时监控，展示算法名称、厂商、版本、预分配量、动态分配最大量、关联芯片、今日解析量/最近七日解析量等信息； 2.支持查看每个算法的资源动态分配记录； 3.支持查看算法授权情况，包括算法名称、算法标识、分析源类型、可用总授权、独享授权、共享授权、已申请授权、实际已使用授权、剩余可用授权、授权令牌等信息。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 视频任务监控 |  | 1.支持实时监控视频任务的基本信息和运行状态，展示任务ID、任务名称、任务类型、算法名称、算法标识、任务状态、数据源、时间计划、创建时间、更新时间等内容； 2.支持查看每个视频任务的执行详情，包括分析结果统计情况和任务分析报表；支持按照设定的时间周期统计视频任务的分析结果，包括分析成果量、分析失败量、分析转发结果数量等；支持展示近24小时的任务分析报表； 3.支持按照任务名称/任务ID、算法名称、任务状态、创建时间、任务类型对视频任务进行查询，支持查询条件的重置； 4.支持查看每个视频任务下包含的子任务信息，包括子任务ID、监控点/文件名称、已分析时长/总时长、任务进度、任务状态、状态码、状态更新时间等信息；支持查看每个子任务的详细执行情况。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 图片任务监控 |  | 1.支持实时监控图片任务的基本信息和运行状态，展示任务ID、任务名称、任务类型、算法名称、算法标识、任务状态、数据源、创建时间、更新时间等内容； 2.支持查看每个图片任务的执行详情，包括分析结果统计情况、任务分析报表和分析失败记录；支持按照设定的时间周期统计视频任务的分析结果，包括拉取量、提交成功量、分析成果量、分析结果转发量等；支持展示近24小时的任务分析报表；支持展示分析失败记录，失败信息包括计算节点IP、计算单元ID、算法名称、错误码、错误信息、创建时间和图片url； 3.支持按照任务名称/任务ID、算法名称、任务状态、创建时间、任务类型对图片任务进行查询，支持查询条件的重置； |  | 套 | 1 |
| 6 | 聚类任务监控 |  | 1.支持统计展示聚类任务执行成功、执行失败的数量； 2.支持按照任务名称/任务ID、任务类型（普通聚类、分层聚类、分级聚类）、创建时间对聚类任务进行查询，支持查询条件的重置； 3.支持分页展示聚类任务的监控情况，包括任务ID、任务名称、任务状态、任务类型、时间计划、创建时间、更新时间等信息。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 比对任务监控 |  | 1.支持统计展示比对任务执行成功、执行失败的数量； 2.支持按照任务名称/任务ID、任务类型（红名单任务、布控报警）、创建时间对比对任务进行查询，支持查询条件的重置； 3.支持分页展示比对任务的监控情况，包括任务ID、任务名称、任务状态、任务类型、时间计划、创建时间、更新时间等信息。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 异常监控 |  | 1.支持配置报警策略，支持单选或者批量选择报警策略进行启用或者禁用；支持报警策略的全局启用、全局禁用；支持对报警策略里的报警等级、自愈时间、处理建议等信息进行编辑； 2.支持按照告警等级、状态、告警名称对异常监控告警进行查询，支持查询条件的重置； 3.支持查看并处理基础异常、资源异常、任务异常、算法异常等报警信息。 |  | 套 | 1 |
| 9 | 事件监控 |  | 1.支持统计展示过去七天和今天的事件信息，包括基础事件、行为事件、其他事件等； 2.支持列表展示事件类型、算法名称、错误码、错误信息、事件推送时间、数据图片URL等信息； 3.支持按照正确/错误事件、事件类型、点位进行事件的查询，支持查询条件的重置。 |  | 套 | 1 |
| 10 | 链路追踪 |  | 链路智能追踪支持对数据从生产到消费过程中的全链路进行监控；支持查看全链路过程中数据的生产速率、消费速率和数据积压未处理的数据量。 |  | 套 | 1 |
| 1.3.1.5 | 算法管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 算法包接入 |  | 1.支持算法包上传管理；支持自动校验上传的算法包是否符合规范，并对不符合规范的算法包进行封装处理； 2.上传算法包时，支持批量校验算法包中的每个算法授权情况。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 算法封装 |  | 支持算法模型的打包封装；针对上传的未封装过的算法模型，支持将算法模型按统一标准进行形式化描述并打包，形成规范的算法包，由算法仓库集中进行管理、调度和使用。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 算法包管理 |  | 1.支持展示算法仓库内算法的算法封面、算法名称、算法版本、分析源类型、来源厂商、计算平台、分析类型、算法授权（已授权、未授权、授权过期）/共享/上架等信息；支持算法上/下架、算法共享、删除算法、添加分组、查看详情等操作。 2.支持跳转至授权服务器进行算法授权。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 算法详情展示 |  | 1.支持查看算法的可用范围、技术指标等详情信息，包含算法封面、算法名称、算法标识、算法描述、技术规格、分析源类型、分析目标、适用行业、场所、硬盘/内存/显存占用、CPU核数、来源厂商、计算平台、运行环境、输入源规格、计算能力等信息，计算能力信息按照图片类和视频类算法区别显示，图片算法显示图片规格、视频算法则显示视频规格。 2.支持以算法的维度编辑修改算法封面、算法名称、算法描述、分析目标、适用行业、业务、场所、来源厂商等算法信息。 3.支持在算法详情查看该算法的不同版本内容，多版本一卡片展示，记录历史算法版本迭代说明，支持切换算法版本号，查看同一算法不同版本号的算法详情介绍。 4.支持通过界面展示查看支持的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本和详情信息 |  | 套 | 1 |
| 5 | 算法列表 |  | 1.算法列表 支持本级算法和级联算法上架展示，包含算法封面、算法名称、算法描述、适用行业、场所、最新算法版本、上架时间等。 2.算法检索 支持通过算法名称关键字检索算法。 3.算法筛选 支持按行业分类、业务分类、分析目标类型、算法分组标签对算法进行筛选。 4.算法排序 支持按照上传时间、上架时间对算法进行排序。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 算法展厅 |  | 1.算法基本信息 支持查看算法封面、算法名称、算法描述、算法版本切换、授权信息、上架时间等算法基本信息。 2.算法详细信息 支持查看算法的可用范围、技术指标等详情信息，包含技术类型、分析源类型、分析目标、适用行业、业务、场所、计算平台等。 3.算法版本管理 1）支持记录同一算法不同版本的信息，包括版本号、更新内容、检出项等。 2）支持切换算法版本号，查看不同版本同一算法的详情介绍。 4.应用条件 支持查看图片格式、目标像素要求、目标遮挡粘连、画面质量、其他要求等算法应用条件信息。 5.场景说明 支持对算法的适用场景、不适用场景进行详细的图片、文字描述。 6.算法申明 支持展示算法在极端情况下产生误报或漏报的声明信息。 7.可用范围 支持在地图中显示可使用算法的点位或场景。 |  | 套 | 1 |
| 1.3.2 | 分析引擎 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能算法引擎 |  | 提供多算法运行的环境，依托算法仓库体系实现多种算法的运行。针对视频监控资源，提供基于流媒体的取流、编解码，从视频流中进行RL、车辆的解析。针对智能相机，图片直存云存储后，对URL等相关信息进行转发处理，能够基于图片进行智能解析。最终输出RL、车辆相关的结构化数据及模型信息，为上层应用平台提供检索、模型碰撞、技战法等业务应用支撑。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 智能节点数量 |  | 按GPU解析服务器接入、管理数量。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 视频结构化算法 |  | 1.支持接入符合标准H.264和具有H.265设置选项的IPC设备，并对获取的视频流进行RL、RT、车辆抓拍。 2.单个RL检测结果，系统存储的RX特征数据大小≤1K字节；支持不同光照条件下RL检出。 3.支持对RL图片在RL被遮挡住半边脸的情况下，可正确检测RL，检出率≥95%。 4.支持不同表情条件下RL检出。 5.支持比对水平偏转≥30度，俯仰角度≥30度的RL图片。 6.支持识别RL性别，RL性别检出率≥95%，RL性别识别准确率≥99%。 7.支持识别RL年龄段。 8.支持识别RL是否戴眼镜，RL戴眼镜检出率≥95%，戴眼镜识别准确率≥95%。 9.支持识别RL是否微笑，是否微笑检出率≥95%。 10.支持将单张待比对图片与抓拍库中RL图片进行比对，输出比对的相似RL图片。 11.支持导入两张RL照片进行一对一比对，输出比对相似度。 12.支持在特定条件下，设备对抓拍的RL图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示。 13.支持单张或批量导入黑名单图片及信息。 14.支持按照姓名、性别、省份、城市、身份证号、起始生日、截止生日查询黑名单库中RL图片。 15.支持黑名单库容量≥300万条。 16.支持将黑名单库分为≥256个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机。 黑名单实时报警首位命中准确率≥95%。 黑名单库实时报警误报率≥1%。 黑名单库实时报警漏报率≥1%。 17.支持对图片中的目标RL进行建模比对。 18.RL≥50像素×50像素条件下，支持同一画面RL数≥80人的RL检测，支持对出现RL进行抓拍、比对识别，RL识别准确率≥99%。 19.支持1080P实时视频流全帧率活动目标智能分析，支持对录像文件全帧率≥200倍加速进行活动目标智能分析。 20.支持对视频进行目标分类（人、车、人和车分析处理），支持对视频中的二轮车、三轮车目标进行检测识别。 21.支持对检测到的RT进行多种类型的属性识別，属性识别类别包括性别（男、女）、年龄段（老年人、成年人、儿童）等。 22.支持检测视频中的RT目标，并且同时输出该RT目标的关联RL图片。 23.支持正、背、左、右、正左、正右、背左、背右等≥8个RT朝向识别；支持头肩缺失、头肩略缺失、头肩完整、躯干缺失、躯干略缺失、躯干完整、小腿缺失、小腿略缺失、小腿完整≥9个RT完整度评分。 24.支持抓拍RT尺寸≤24*48px的RT，支持对RLRT进行关联。 25.支持抓拍车辆大小≤40*40px的机动车，机动车抓拍率≥99%。 26.支持对车辆的品牌、型号、年款等特征进行识别，满足以下参数要求：对车头（即对车辆正向拍摄）识别车型≥6300种，对车尾（即对车辆背向拍摄）识别车型≥4400种，且在白天光照正常、夜间补光正常情况下，识别准确率≥95%。 27.支持对车辆进行车牌号码识别。 28.支持通过深度学习算法模型对检测到的车辆进行多种类型的属性识別，属性识别类别包括车牌颜色（黑色、蓝色、绿色、黄色、黄绿色、白色）、车牌号等。 29.支持对车辆的品牌进行识别，视频识别支持≥150种机动车车辆品牌的识别。 30.支持对车辆的子品牌进行识别，视频识别支持≥1500种车辆子品牌和年款的识别。 |  | 路 | 50 |
| 4 | RL图片分析算法 |  | 1.支持比对水平偏转≥30度，俯仰角度≥30度的RL图片。 2.支持识别RL性别，RL性别检出率≥95%，RL性别识别准确率≥99%。 3.支持识别RL年龄段（童年、少年、青年、中年、老年）。 4.支持识别RL是否戴眼镜，RL戴眼镜检出率≥95%，戴眼镜识别准确率≥95%。 5.支持识别RL是否微笑，是否微笑检出率≥95%。 6.支持将单张待比对图片与抓拍库中RL图片进行比对，输出比对的相似RL图片。 7.支持导入两张RL照片进行一对一比对，输出比对相似度。 8.支持在特定条件下，设备对抓拍的RL图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示。 9.支持单张或批量导入黑名单图片及信息。 10.支持按照姓名、性别、省份、城市、身份证号、起始生日、截止生日查询黑名单库中RL图片。 11.支持黑名单库容量≥300万条。 12.支持将黑名单库分为≥256个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机。 黑名单实时报警首位命中准确率≥95%。 黑名单库实时报警误报率≥1%。 黑名单库实时报警漏报率≥1%。 |  | 张/秒 | 20 |
| 5 | RT图片分析算法 |  | 支持对检测到的RT进行多种类型的属性识別，属性识别类别包括性别（男、女）、年龄段（老年人、成年人、儿童）等。 |  | 张/秒 | 20 |
| 6 | 车辆图片分析算法 |  | 1.支持对车辆的品牌、型号、年款等特征进行识别，满足以下参数要求：对车头（即对车辆正向拍摄）识别车型≥6300种，对车尾（即对车辆背向拍摄）识别车型≥4400种，且在白天光照正常、夜间补光正常情况下，识别准确率≥95%。 2.支持对车辆进行车牌号码识别。 3.支持通过深度学习算法模型对检测到的车辆进行多种类型的属性识別，属性识别类别包括车牌颜色（黑色、蓝色、绿色、黄色、黄绿色、白色）、车牌号等。 4.支持对车辆的品牌进行识别，视频识别支持≥150种机动车车辆品牌的识别。 5.支持对车辆的子品牌进行识别，视频识别支持≥1500种车辆子品牌和年款的识别。 |  | 张/秒 | 20 |
| 1.3.3 | 比对引擎 |  |  |  |  |  |
| 1 | RL打标签 |  | 支持将抓拍的RL进行档案化归类的功能，将每天抓拍的RL图片建模后与实名库、匿名库进行比对，并输出TOPN的比对结果。实名库比中的RL图片打上实名的身份ID。实名库没有比中的RL图片和匿名库比对，比中的生成虚拟ID。实名库和匿名库都没有比中的抓拍图片，将作为一个新的陌生人员加入路人库，并生成对应的虚拟ID。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 黑名单布控 |  | 支持将RL抓拍图片模型与≥100万的大库容RL名单库进行实时布控比对，并将相似度超过设定阈值的比对预警信息上传平台。 |  | 套 | 1 |
| 3 | RL搜档 |  | 支持将系统输入的RL图片模型与实名库和匿名库进行比对（1：N），并输出比中的TOPN结果。 |  | 套 | 1 |
| 1.3.4 | 搜图引擎 |  |  |  |  |  |
| 1 | RL抓拍库搜图 |  | 支持将系统输入的RL图片模型与RL动态抓拍库进行比对（1：N），并按照设定的阈值，将比中的TOPN结果进行输出。 单套授权≥3亿规模RL抓拍数据GPU以图搜图。 |  | 套 | 1 |
| 2 | RT抓拍库搜图 |  | 支持将系统输入的RT图片模型与RT抓拍库进行比对（1：N），并按照设定的阈值，将比中的TOPN结果进行输出。 单套授权≥3亿规模RT抓拍数据GPU以图搜图。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 车辆抓拍库搜图 |  | 支持将系统输入的车辆图片模型与车辆动态抓拍库进行比对（1：N），并按照设定的阈值，将比中的TOPN结果进行输出。 单套授权≥3亿规模车辆抓拍数据GPU以图搜图。 |  | 套 | 1 |
| 1.3.5 | 目标聚类 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.1 | 聚类管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | RL聚类 |  | 1.聚类任务 1）支持按照普通RL聚类、分层聚档、分级聚档等模式新建RL聚类任务，并对所创建的RL聚类任务进行统一管理，包括对RL聚类任务的启停、编辑、详情、删除、编辑等操作。 2.聚类策略 1）多封面：支持一个档案可设置多个封面，抓拍RL图片只需要与RX档案中的任意一张封面的比对相似度达到阈值，即可打上相应的人员标签。 2）档案合并：支持档案自动合并、档案推荐合并策略，通过抓拍图片与多份档案之间的相似度、档案合并的投票机制，减少档案分裂，降低档案的扩散率，提升聚档的召回率。 3）多阈值：针对不同来源的抓拍图片（车辆RL、行人RL）、不同属性的抓拍图片（老人、小孩）、不同聚档业务逻辑（召回、入封面、生成陌生人、合并）设置不同的聚类阈值，提升聚档的召回率和精确率。 4）口罩遮挡：对戴口罩的RL抓拍图片进行过滤，使其参与到召回聚档流程，但不参与到入封面、生成陌生人、档案合并等聚档流程，提升聚档的精确率。 5）活跃区域：针对有成功召回的抓拍点位，设置活跃区域，将该抓拍图片作为临时封面，对一定时空范围内点位抓拍图片进行聚档召回，提升聚档的召回率。 6）同车牌召回：抓拍图片与某份档案都关联了相同的车牌，通过策略降低其召回的阈值要求，提升聚档的召回率。 7）广告牌档案识别：针对召回一定数量的档案，根据召回图片的抓拍点位、相似度、抓拍数量等规律，筛选出广告牌档案，打上广告牌标签，提升档案数据应用效果。 8）错聚档案清理：针对累计召回一定数量的档案，根据档案召回抓拍数据的时空信息、点位规律、图片评分及比对相似度等分布规律，将疑似错聚的档案筛选出来，打上错聚档案标签，提升聚档的精确率。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 机动车聚类 |  | 支持机动车聚类，并通过采用相关的聚类策略，提升机动车聚类的精确率、召回率。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 档案合并与拆分 |  | 支持相似档案进行手动合并功能。针对具体的档案数据，支持相似检索，展示与该档案相似度TOPN的档案检索结果，用户可在检索结果中选择其中一个档案进行手动合并。 支持对档案内错聚的抓拍信息进行手动档案拆分操作，对于拆分后的档案仍可以进行档案合并，已拆分独立出来的数据可单独形成档案。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 档案抓拍补充 |  | 支持档案中的抓拍数据采用以图搜图方式进行补档。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 档案数据管理 |  | 1.支持对抓拍数据进行查询，并可将具体的抓拍图片设置为档案封面，用于特殊场景下的数据召回；对于人工判断错聚的抓拍数据，可以取消关联，将其从档案中剔除。 2.支持档案精确检索、类型检索、相似检索等方式。 3.支持抓拍数据设置为封面；支持档案多封面增删改。 4.支持未实名建档功能。支持填写证件号、姓名、性别、出生日期、籍贯、手机号、所属车牌号等信息，新建实名库档案。支持填写RL底图（上传）新建未实名档案。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 手动建档 |  | 支持手动实名建档和未实名建档功能。 支持填写证件号、姓名、性别、出生日期、籍贯、手机号、所属车牌号等信息，新建实名库档案。 支持填写RL底图（上传）新建未实名档案。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 状态监控 |  | 1.CPU比对名单加载量 支持查看每个CPU节点所加载的底库、封面库中档案数量及相关详情（可查看到底库数量、封面库数量），用于评估平台的聚档效果。 2.档案合并记录 支持按需选择不同的时间段，查看不同时段的档案合并数量、丢弃数量。 |  | 套 | 1 |
| 8 | RL聚类数量 |  | RL抓拍图片聚类数量 |  | 百万张/天 | 2 |
| 9 | 机动车聚类数量 |  | 机动车抓拍图片聚类数量 |  | 百万张/天 | 2 |
| 1.3.5.2 | 聚档策略管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础策略库 |  | 支持基础策略（RL聚类策略、RT聚类策略、CPU比对策略等）的信息展示。 支持对基础策略进行配置并下发，包括策略配置、评分配置、相似度配置。 支持对配置历史进行查看、应用等操作，并可展示配置历史的更新时间。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 进阶策略库 |  | 支持进阶策略库（广告牌识别、错聚档案识别、陌生人删除等）的信息展示。支持对进阶策略进行关键字检索。支持对进阶策略进行安装、卸载、配置、运行等操作，可下载策略操作手册。支持对进阶策略进行参数配置，并查看运行结果。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 策略训练 |  | 1.数据标定 支持按照时间段或者档案ID检索广告牌标定、错聚档案标定的RX抓拍数据。 支持按照时间段和档案ID检索目标精确标定的RX抓拍数据。 2.指标计算 支持新建抽档任务，展示随机抽取的档案信息，并可根据档案人工标定结果计算并展示抓拍的召回率和精确率。 |  | 套 | 1 |
| 1.3.5.3 | 基础聚类服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 能力开放服务 |  | 提供聚类数据和相关应用能力接口，主要包含档案查询接口、轨迹查询接口以及身份确认接口。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 聚类统计分析 |  | 1.支持档案按照实名、非实名、合并、活跃情况、新增趋势等多种维度数据统计。 2.支持聚类率统计，策略管理后台档案合并记录、CPU比对名单加载量、Kafka积压等。 3.支持展示通用聚类、分层聚类和聚类率等聚类统计分析效果。 |  | 套 | 1 |
| 1.3.5.4 | 身份置信 |  |  |  |  |  |
| 1 | 本级身份置信 |  | 1.支持本级建设身份置信功能，通过填写任务名称、勾选置信源、本级身份置信相似度、勾选本级身份置信名单库等内容。 2.平台支持查看身份置信运行周期、执行方式等信息，并支持对身份置信功能的编辑、删除、停止和查看详情操作。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 跨级身份置信 |  | 支持从未实名档案中选取≥三张抓拍的同一人清晰照片，通过与市级RX比对系统对接，利用市级RX比对系统能力，实现未实名档案的身份落地。 |  | 套 | 1 |
| 1.4 | 视频联网模块 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 视频统一联网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准协议级联 |  | 支持通过GB/T28181标准协议实现普通视频资源的级联，包含域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、语音广播、设备控制等。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 联网管理配置 |  | 1.支持针对本域或外域的资源进行选择共享操作。 2.支持对下级域进行检索查询操作。 3.支持对联网信令服务、联网媒体服务、多线路网域进行配置。 4.支持对联网上下级域的配置。 5.支持配置对本级域与下级域进行资源定期同步，并对冗余资源进行清除。 6.支持展示本级域与下级域的资源状态，以及外域链接状态。 7.支持展示本级域与下级域的资源状态，以及共享给上级的资源信息。 |  | 套 | 1 |
| 1.4.2 | 资源目录管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础目录管理 |  | 1.基础目录以GB/T28181标准为基础，进行省、市、区、街道划分，并附以国标的编号，并且不可更改。 2.支持在相应目录下进行监控点的导入、导出操作。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 业务目录管理 |  | 1.业务目录可根据用户需求，自定义进行更改和编辑。 2.支持在业务目录上添加监控点、卡口等关联业务树区域，支持对添加的设备进行删除、移动位置和排序操作。 |  | 套 | 1 |
| 1.4.3 | 视频调阅服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频预览 |  | 1.支持以资源树形式展示点位资源。 2.支持预览点位实时视频。支持查看点位属性详情，包括：监控点名称、类型、IP、经纬度、设备编码、监控点状态。支持搜索当前点位的周边的点位，支持通过框选、圆选、多边形选、线选、点选等绘制区域进行查询。 3.支持根据关键字及拼音字母进行点位模糊搜索，支持将搜索到的点位定位到资源树。 4.支持查看我的收藏。 5.支持创建新的收藏夹分组，并支持编辑、修改排序以及删除个人收藏夹分组，支持收藏夹刷新。 6.支持对收藏夹内点位进行详情查看、预览及回放。 7.支持将创建的收藏夹分组分享给其他用户。 8.支持根据关键字及拼音字母对收藏夹内点位进行模糊搜索，支持将搜索到的点位定位到资源树。 9.支持创建、编辑、删除分组或预案。 10.支持配置轮巡间隔、是否自动执行预案以及执行时间、所属预案分组。支持按资源树添加点位。支持配置资源点位码流类型（自适应码流、主码流、子码流）、预置点、顺序。 11.支持按时间顺序显示近期查看过的点位，支持对近期查看过的点位视频快速进行播放，支持清空历史列表。 12.支持画面按照1画面、4画面、6画面、8画面、9画面等进行分割。 13.支持对预览的视频进行截图、录像、画面放大、云台控制、视频增强、声音控制、对讲控制、即时回放。 14.云台控制支持焦距调节、光圈调节、灯光控制、雨刷、重置。支持预置点、巡航、轨迹三种模式选择。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 视频上墙 |  | 1.支持电视墙场景管理，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理。 2.支持上墙控制，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 录像回放 |  | 1.支持以资源树形式展示资源。 2.支持查看点位录像。支持查看点位属性详情，包括监控点名称、设备类型、IP、经纬度、设备编码、监控点状态。支持搜索当前点位的周边的点位，支持通过框选、圆选、多边形选、线选等绘制区域进行查询。 3.支持根据关键字进行点位模糊搜索。 4.支持按时间顺序显示近期查看过的视频，支持对近期查看过的回放视频进行播放或续播，支持清空历史列表。 5.支持画面抓图、录像剪辑、电子放大、分段回放、向前定位、视频增强、收藏等功能。 6.支持多录像同步播放、异步播放。支持筛选录像类型，包括移动录像、报警录像、计划录像、手动录像。支持对录像进行框选、下载、打标签等操作。 7.支持单画面及多画面播放控制，支持画面倒放、逐帧倒放、逐帧前进。 8.支持多屏播放，支持切换画面为1.4.9、16分屏。 |  | 套 | 1 |
| 1.5 | 运维技术系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控告警 |  | 支持查看系统内所有服务器信息，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用，并提供服务器告警量以及在线状态的统计信息。支持查看系统内功能模块信息，包括功能模块名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间，并提供授权管理的跳转链接。 支持监控服务器下的指标看板、关键进程、服务器基本信息。支持查看服务器告警详情和维护记录。支持对服务器CPU、内存、磁盘（队列长度、使用率、吞吐量）的监控和历史运行数据展示。 支持对数据库的实时状态和历史趋势进行监控，监控范围包括服务能力、资源使用，数据库信息等。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 日志管理 |  | 支持以文件的方式展示各模块日志目录下产生的所有log文件，包括日志文件名、开始时间、结束时间、文件大小等。 支持查看操作日志，通过对操作日志的分析进行故障排查，对关键事件进行审计等信息包括：日志时间、操作用户名、登录IP地址、操作动作、操作对象类型、操作对象、操作结果、操作内容详情。支持按时间、操作结果、关键字、操作用户名、登录IP地址等字段进行查询。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 知识库管理 |  | 支持将经验案例导入支持库或在线编辑经验案例。支持知识库导出，对经验案例进行导出查看。支持关键字检索知识库内的文章。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 备份还原 |  | 支持手动或自动备份数据库数据。支持对云计算平台创建的虚拟机创建快照。支持将数据备份文件进行还原。 |  | 套 | 1 |
| 二 | 公安信息网（数据域）基础支撑模块 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 四维时空操作环境 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 应用管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自定义应用 |  | 支持自定义应用分组、应用名称、应用分辨率等信息实现新建应用；分辨率支持PC模式（1920×1080）、信息发布屏模式（1080×1920）、会议平板模式（3840×2160）、大屏模式（3840×2160），支持自定义分辨率像素宽和像素高。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 应用文件导入 |  | 支持自定义应用分组并上传zip格式的应用文件实现应用导入；支持通过名称关键字搜索应用分应用分组；支持自定义分组名称实现新建应用分组；支持对应用分组更改名称、删除、更改顺序等操作；支持通过应用分组对应用进行筛选。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 应用查看 |  | 支持查看当前账号下的所有应用，包括应用标签（已发布、已下架、审核不通过等）、应用封面、应用名称、更新时间等信息；支持通过名称关键字搜索已创建的应用。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 应用发布管理 |  | 支持对已发布的应用预览效果、导出、更改分组、发布、复制、删除等操作；支持对未发布的应用编辑效果、预览效果、导出、更改分组、发布、复制、删除等操作。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 应用申请 |  | 支持发布应用申请，支持自定义应用封面、应用分类、应用简述等信息实现应用发布申请，经过应用发布审核后将在应用广场进行发布展示；支持快照方式生成封面，或者上传jpg、jpeg、png、webp、gif、svg格式图片文件作为封面。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 基本信息配置 |  | 支持配置应用的基本信息，包括应用名称、应用封面、预览模式、预载动画等信息。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 应用封面配置 |  | 支持更改应用名称；支持通过快照方式或者上传图片配置应用封面 |  | 套 | 1 |
| 8 | 应用预览配置 |  | 支持配置应用的预览模式，包括原尺寸、自适应、拉伸三种效果；支持开启、关闭应用预载动画。 |  | 套 | 1 |
| 9 | 页面操作配置 |  | 支持对应用添加页面，支持第一个位置的页面默认设置为主页，支持拖拽其他页面到第一个位置自动生效为主页；支持对非主业页面进行删除操作。 |  | 套 | 1 |
| 10 | 页面信息配置 |  | 支持配置页面的基本信息，包括页面名称、页面尺寸、页面底图等信息。 |  | 套 | 1 |
| 11 | 页面要素配置 |  | 支持更改页面名称；支持配置页面尺寸，即页面分辨率像素宽和像素高；支持配置页面底图，包括地图、纯色背景、图片背景等信息。 |  | 套 | 1 |
| 2.1.2 | 态势标绘 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自定义分类 |  | 支持自定义分类名称实现新建应用分类，新建的应用分类将在应用广场进行展示。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 应用分类更改 |  | 支持更改应用分类名称，更改后将同步在应用广场更改；支持删除应用分类，删除后将同步在应用广场删除。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 应用筛选 |  | 支持通过应用分类对已审核的应用进行筛选；支持通过名称关键字搜索已审核的应用。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 已审核应用展示 |  | 支持展示已审核的应用，包括应用封面、应用名称、发起人、发布时间、发布状态（已发布、已下架）等信息。 支持对已发布的应用取消发布，即从应用广场下架此应用；支持对已下架的应用进行立即发布，即重新发布到应用广场。 支持对已审核的应用进行分类更改。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 地图分组 |  | 支持展示已经添加的地图服务；支持通过地图服务类型（如矢量、卫星等）进行分组；支持更改分组内的地图服务顺序。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 地图类型配置 |  | 支持对应用添加地图服务，支持设置地图类型（如矢量、卫星等）并选择地图服务管理中已添加的地图服务；支持同一个应用添加多个地图服务。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 地图显示配置 |  | 支持对地图服务底图视角配置，包括初始中心点、显示层级、初始层级、初始俯仰角、初始方位角等视角配置，支持在地图上一键定位初始中心点。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 地图预置点配置 |  | 支持地图服务底图预置点配置，包括预置点名称、中心点经纬度、地图层级、俯仰角、方位角等预置点配置，支持对预置点进行编辑、删除等操作。 |  | 套 | 1 |
| 9 | 地图风格 |  | 支持对HVT类型地图服务配置底图风格，支持小清新、科技蓝、远山灰、极夜黑四种默认风格。 |  | 套 | 1 |
| 10 | 图层资源添加 |  | 支持展示已经添加的图层及资源，包括图层名称、资源名称、资源总数量等信息。 |  | 套 | 1 |
| 11 | 图层新建及自定义 |  | 支持自定义图层名称实现新建图层。 |  | 套 | 1 |
| 12 | 图层更改操作 |  | 支持对图层重命名、删除、上移/下移一层、置顶/置底、隐藏/显示、更改顺序等操作。 |  | 套 | 1 |
| 13 | 图层资源编辑 |  | 支持对图层资源编辑数据、追加数据、重命名、删除、上移/下移一层、置顶/置底、隐藏/显示、更改顺序等操作。 |  | 套 | 1 |
| 14 | 图层搜索 |  | 支持通过名称关键字搜索图层。支持通过名称关键字搜索图层资源。 |  | 套 | 1 |
| 15 | 数据集上图 |  | 支持通过数据集获取空间数据实现上图；支持选择单个或多个数据集实现上图。 |  | 套 | 1 |
| 16 | 本地文件上图 |  | 支持上传本地文件获取空间数据实现上图；支持上传CSV（.csv）、Excel（.xls，.xlsx）格式的本地文件实现上图。 |  | 套 | 1 |
| 17 | 要素数据上图 |  | 支持通过要素中心获取空间数据实现上图；支持选择单个或多个要素数据实现上图。 |  | 套 | 1 |
| 18 | AR数据上图 |  | 支持通过场景名称关键字搜索AR数据资源实现数据上图。 |  | 套 | 1 |
| 19 | VR数据上图 |  | 支持通过场景名称关键字搜索VR数据资源实现数据上图。 |  | 套 | 1 |
| 2.1.3 | 空间信息服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地理可视化模块 |  | 支持点标号样式编排。支持线标号样式编排。支持面标号样式编排。支持文本标号样式编排。 支持管理二维底图服务（HVT/HVTB（矢量切片）、TMS/WMTS（栅格瓦片）、WMS（网络地图服务）、三维底图服务（倾斜摄影三维、仿真三维、地形地貌服务）以及代理第三方符合上述要求的底图服务。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 数据元素过滤 |  | 支持对数据上图或手动标绘的点标号、线标号、面标号、文本标号等图层资源进行数据过滤，底图上仅展示过滤后的数据资源。支持自定义字段名称、符号表达式、预期值等规则设置数据过滤条件。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 图层过滤合集 |  | 支持对同一个图层资源添加多个数据过滤条件，支持设置多个过滤条件“且”或“或”的满足关系。支持启用或停用数据过滤。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 数据更新 |  | 支持自定义数据更新频率；支持启用或停用数据更新。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 空间位置搜索 |  | 支持通过地图POI信息点对位置进行搜索。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 地图视角还原 |  | 支持一键将地图视角还原到初始俯仰角和初始方位角。支持一键将地图中心点还原到初始中心点。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 地图层级控制 |  | 支持对地图层级进行放大、缩小控制。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 地图方位控制 |  | 支持调整地图的方位角和俯仰角，支持一键将地图还原到指北方向。 |  | 套 | 1 |
| 9 | 地图基础控制 |  | 支持保存、预览、全屏、换肤等辅助编排功能。 |  | 套 | 1 |
| 10 | 高性能矢量瓦片模块 |  | 支持自定义矢量切片、高精度矢量道路地图、实时路况。 |  | 套 | 1 |
| 11 | 大规模矢量要素渲染 |  | 支持处理大规模矢量要素的渲染。 |  | 套 | 1 |
| 12 | 地图渲染 |  | 1.地图初始化 支持地图初始化，包括地图创建、初始化参数、鼠标控制、地图阻尼、经纬网络设置等。 2.地图方法 支持地图方法，包括雾化和天空、云、天空盒背景、背景色修改、地图漫游、要素检测、地图重绘、地图销毁、地图飞行、深度模式置、场景过渡等。 |  | 套 | 1 |
| 13 | 图层渲染 |  | 1.图层方法 支持图层方法，包括图层通用方法、图层顺序调整、无数据放大矢量切片、点避让矢量图层、图层行列号显示、点要素矢量图层贴地、矢量要素矢量图层贴地、白膜矢量图层贴地等。 2.基础图层 支持基础地图设置，包括矢量图层、矢量切片图层、流式矢量切片图层、注记图层、TMS图层、TMS图层影像、WMS图层、WMS图层REST请求、WMS图层KVP请求等。 3.三维LOD图层 支持三维LOD图层设置，包括倾斜摄影S3M图层、点云S3M图层、地形S3M图层、倾斜摄影3DTiles图层、地形图层颜色、地形图层影像、地形图层地形地貌等。 4.3D模型 支持3D模型设置，包括glTF模型、glTF模型精模、FBX模型、FBX模型纹理、白模纹理、白模渐变色、白模边框、自定义模型、自定义模型动画、自定义模型三维文字等。 5.弹窗图层 支持弹窗图层设置，包括简易弹窗、扯线弹窗、自适应弹窗、弹窗视频播放、弹窗CSS动画等。 6.功能性图层 支持功能性图层设置，包括网格聚合图层、聚合图层自定义图标、高性能聚合图层、海量点图层、实时路况图层、自定义矢量切片图层、FlatGeobuf点图层、FlatGeobuf线图层、FlatGeobuf面图层等。 |  | 套 | 1 |
| 14 | 控件设置 |  | 支持控件设置，包括平移控件、缩放控件、旋转控件、鼠标位置控件、鼠标提示控件、比例尺控件、鹰眼地图控件、测量控件、标绘控件、指北针控件、放大镜控件、拉框放大控件等。 |  | 套 | 1 |
| 15 | 坐标系设置 |  | 支持坐标系设置，包括坐标系创建、地理坐标系扩展、投影坐标系扩展、坐标转换等。 |  | 套 | 1 |
| 16 | 事件设置 |  | 1.事件监听 支持事件监听设置，包括地图事件、鼠标事件、矢量要素单击事件、白模单击事件、矢量要素徘徊事件、白模徘徊事件、矢量切片图层请求完成事件等。 |  | 套 | 1 |
| 17 | 要素设置 |  | 2.拾取 支持拾取设置，包括矢量要素拾取、矢量切片拾取、白模拾取、FBX模型拾取、glTF模型拾取、地形图层坐标拾取、3Dtiles坐标拾取、S3M坐标拾取等。 |  | 套 | 1 |
| 18 | 样式设置 |  | 1.要素创建 支持要素创建，包括点、多点、线、多线、面、多面、矢量要素拓展几何等。 2.要素更新 支持要素更新，包括更新可见性、更新样式、更新要素等。 |  | 套 | 1 |
| 19 | 分析计算 |  | 1.要素样式 支持要素样式设置，包括纯色圆点点样式、图标点样式、雪碧图点样式、字体图标点样式、文字点样式、虚线线样式、单侧渲染线样式、渐变色线线样式、颜色填充面样式、线性渐变面样式、径向渐变面样式、纹理填充面样式、噪声填充面样式、条纹填充面样式等。 2.图层样式 支持图层样式设置，包括矢量切片图层样式切换、矢量图层样式切换等。 |  | 套 | 1 |
| 20 | 场景增强 |  | 1.几何计算 支持几何计算，包括相交、几何相交并差计算、质心、外包矩形、几何节点提取、点缓冲区、线缓冲区、面缓冲区、多点/多线/多面缓冲区、计算长度/面积、几何最近距离/坐标点计算、三维几何计算等。 2.几何编辑 支持几何编辑，包括平移、旋转、缩放、坐标系转换、自定义几何转换、线简化、面简化等。 3.三维空间分析 支持三维空间分析，包括地形分层设色、地形等高线、地形坡度、地形坡向、提取山脊线、山谷线等。 |  | 套 | 1 |
| 21 | 插件集成 |  | 1.光照渲染 支持光照设置，包括环境光、点光源、聚光灯、平行光阴影、点光源阴影、聚光灯阴影、光照调整、光照变化等。 2.后期效果 支持后期效果设置，包括滤镜、雾效模拟、景深、闪电、波动、蒙版、图层泛光、扭曲、HDR渲染、卷轴等。 |  | 套 | 1 |
| 2.1.4 | 地理数据服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地理数据服务 |  | 支持提供福建省-厦门市-翔安区地图数据信息，如行政区划数据、地图POI要素数据、路网数据、基础地理地貌数据以及兴趣点数据等，支持对外提供地图数据。 |  | 套 | 1 |
| 三 | 视频传输网统一视图支撑平台 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 视图数据服务模块 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 数据级联 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | 视图数据级联 |  |  |  |  |  |
| 1 | 认证鉴权 |  | 支持独立的认证鉴权功能，对接入视图库的用户身份进行合法性认证。提供给远程设备/系统使用与视图库之间进行通信用的帐号，包括上级视图库、下级视图库、采集系统、应用平台、分析系统等。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 上下级视图库管理 |  | 支持上下级视图库管理，包括新增、修改、删除等功能。实时监测上下级视图库的在线情况，保障数据传输通道连通。 支持多个下级视图库的联网接入，支持联网接入多个上级视图库。 支持通过逐级订阅下级联网服务对象、下级视图库的卡口、车道、采集设备和采集系统目录等信息，构建视图库联网拓扑结构。 支持同级视频专网视图库以下级接入上级方式接入同级公安网视图库。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 注册保活 |  | 支持上下级视图库进行注册、保活和注销服务。接口满足GA/T1400-2017《公安视频图像应用系统第4部分接口协议要求》。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 订阅通知 |  | 作为上级视图库，支持配置订阅策略，包括订阅的数据类型，下级视图库，协议类型，订阅时间段，同网还是跨网，图片返回方式等信息，下级接收到通知后推送数据。 作为下级视图库，支持根据上级视图库的订阅要求推送相关的数据。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 设备接入和分发 |  | 支持对级联接入的采集设备对象、视频卡口对象、车道对象的管理，支持接入和分发设备资源数据，支持管理设备，支持进行设备组织编排，支持进行设备黑名单和白名单管理，支持设备黑名单和白名单的导入。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 数据接入和分发 |  | 支持当上下级视频图像信息数据库认证鉴权、注册保活成功，并且完成订阅策略配置后，可以进行数据接入和分发，数据类型包括RL、车辆等数据等。 支持对接入数据的数据量进行统计，并将统计结果上报至数据对账模块。 支持对分发数据的数据量进行统计，并将统计结果上报至数据对账模块。 在数据分发的过程中，支持通过设置数据过滤和填充策略将延迟率较高或者为空的数据不推送给上级视图库，保障数据质量。 支持以推拽模式和向导模式进行数据集成任务开发，任务主要由输入插件、处理插件和输出插件组成，实现数据接入、数据处理和数据分发，展示数据输入输出流向。 |  | 套 | 1 |
| 3.1.1.2 | 视图数据对账 |  |  |  |  |  |
| 1 | 上级视图对账 |  | 支持根据时间和数据发送方查看RL、车辆等数据的接收数据量、入库数据量、倒挂量、倒挂率、延迟量、延迟率和平均延迟。 支持查看数据发送方每个区域下监控点的设备名称、设备编码、接收数据量、入库数据量、倒挂量、倒挂率、延迟量、延迟率。支持按照统计时间、设备编码、设备名称进行筛选。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 下级视图对账 |  | 支持根据时间和数据接收方查看RL、车辆等数据的发送数据量、倒挂量、倒挂率、延迟量、延迟率和平均延迟。支持查看数据接收方每个区域下监控点的设备名称、设备编码、发送数据量、倒挂量、倒挂率、延迟量、延迟率。支持按照统计时间、设备编码、设备名称进行筛选。 |  | 套 | 1 |
| 3.1.1.3 | 其他数据级联 |  |  |  |  |  |
| 1 | 其它感知数据级联 |  | 支持定制扩展协议或私有协议，接入其它类型感知数据，包含停车场车辆进出数据、停车场余位数据等，按接入数据种类授权。 支持接入国产数据库的数据，包含达梦（DM）、人大金仓(KINGBASE)、南大通用(GBASE)等数据源的数据。 |  | 类 | 5 |
| 2 | 数据集成服务 |  | 分析外部数据来源，制定数据接入方案、完成数据集成实施工作,按接入数据种类计算。 |  | 类 | 5 |
| 3.1.2 | 数据汇聚 |  |  |  |  |  |
| 1 | RX数据接入 |  | 支持RX数据接入，包含RL抓拍数据接入。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 车辆数据接入 |  | 支持车辆数据接入，包含车辆抓拍数据、车辆违法数据接入。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 感知数据量 |  | 支持感知数据接入管理 |  | 亿条 | 4 |
| 3.1.3 | 数据治理 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | 数据清洗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据过滤 |  | 支持过滤出未校时或者校时不准的前端设备抓拍数据。支持根据指定时间范围，判断感知数据是否在正确的指定时间范围内，并将数据入对应的表。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 数据格转 |  | 1.一转多 支持将报文内的一条记录转换成多条。支持对接入的数据中的嵌套字段进行转换并保证读取数据的顺序。 2.感知数据解析 支持将JSON格式的感知数据进行字段平铺，字段名和字段类型转换成需要的业务字段，实现数据的处理和转换。可基于数据流中的数据，生成其他关联数据。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 数据合并 |  | 支持根据主键字段合并数据流中的数据，再根据主键字段值，在已存储的数据表中查询匹配的数据，再次合并拼接查询结果，最后将合并的数据写回数据流。支持两种字段拼接方式,包含string和list。 |  | 套 | 1 |
| 3.1.3.2 | 交通单元治理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通单元治理搜索 |  | 支持交通单元治理搜索，支持通过关键词、地图框选工具、条件查询、治理状态进行筛选交通单元，搜索结果列表展示，地图上图展示，搜索结果加入数据专题和治理清单。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 交通单元搜索 |  | 支持交通单元搜索，支持通过关键词、地图框选工具、条件查询、治理状态进行筛选交通单元，搜索结果列表展示，地图上图展示、查看交通单元详情功能。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 交通单元治理管理 |  | 支持交通单元治理清单管理、治理任务管理，支持针对交警行业应用数据规范需求建立专项治理清单。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 治理任务详情 |  | 支持查看治理任务详情内道路列表，展示道路名称、交通单元数量、已治理、未治理交通单元数、异常交通单元数、治理状态，支持删除任务中道路信息。支持统计任务内治理进度，标定任务治理未治理、已治理状态。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 交通单元信息治理 |  | 支持根据治理任务对交通单元信息治理，支持新增、合并交通单元（路口、路段），拆分路段、批量合并路段，标定路段的基本信息、车道信息、业务属性、上下游信息、关联设施信息、渠化图治理，标定路口基本信息、驶入驶出车道信息、业务属性、渠化图信息。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 交通单元集合式管理 |  | 支持交通单元集合式管理。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 治理异常检测 |  | 支持交通单元治理异常检测功能。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 数据专题库式管理 |  | 支持交通单元数据专题库式管理，支撑其他不同应用对数据的要求。 |  | 套 | 1 |
| 9 | 批量关联绑定管理 |  | 支持交通单元与设备批量关联绑定管理。 |  | 套 | 1 |
| 3.1.4 | 数据组织 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1 | 原始库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备库 |  | 支持全量采集各类物联感知设备的基础信息，按照设备对应的地址、所属行政辖区、经纬度等特定标识汇聚全部数据，形成最完整的设备库，包括设备编码、设备名称、功能类型、设备厂家、型号、行政区域、监控点位类型、设备经纬度、设备IP地址等，建立一台设备一个档案。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 感知库 |  | 具备感知库，感知库可包含RL抓拍数据、车辆抓拍数据数据。 1.RL抓拍数据 支持存储RL抓拍数据，包含性别、年龄段、图片存储路径、时间、经度、纬度等字段。 2.车辆抓拍数据 支持存储车辆抓拍数据，包含车牌、车型、车辆颜色、是否打开遮阳板、是否打电话、图片存储路径、时间、经度、纬度等字段。 |  | 套 | 1 |
| 3.1.4.2 | 资源库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 要素关联库 |  | 支持构建要素关联库，存储同一主体不同要素之间关联的时空分布，并记录关联建立的最早时间、最后时间、关联次数等信息。要素关联库包括RL-车辆关联等信息。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 要素关系库 |  | 支持构建要素关系库，存储不同主体间要素关系的时空分布，并记录关系的类型、建立关系的最早时间、最后时间、关系发生次数等信息，以支撑重点对象关系扩线、落地研判等业务。要素关系库包括人人同行关系、人人同乘关系、车辆同行关系、RC驾乘关系等信息。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 要素重点行为库 |  | 支持构建要素重点行为库，存储各种要素在不同时空分布下的重点行为信息，并记录行为的类型、行为的最早发生时间、最近发生时间、发生次数，以支撑已知对象群体行为刻画、未知对象发现等业务工作。要素重点行为库包括人员昼伏夜出、车辆昼伏夜出、车辆夜间面目遮挡等信息。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 要素分布库 |  | 支持构建要素分布库，包括要素最后分布和要素分布变迁时序，用于记录各类关键要素时空分布记录信息，如人员落脚点、车辆落脚点、人员活跃时段等信息。 |  | 套 | 1 |
| 3.1.5 | 数据服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | RX数据服务 |  | 支持按照抓拍时间、地点范围、是否戴口罩、是否戴帽子、是否戴眼镜等条件对RX数据（设备名称、抓拍时间、性别、年龄段等）进行查询的接口； 支持RL数据服务开放接口，包含抓拍库查询、RL抓拍统计、全量设备统计、监控点TOP_N统计接口。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 车辆数据服务 |  | 支持按照抓拍时间、地点范围、车牌号码、车辆品牌、车辆子品牌、车辆类型、车辆颜色等条件对车辆采集数据（抓拍时间、车牌号码、车辆品牌、车身颜色、车辆类型等）进行查询的接口。 支持按照抓拍时间、地点范围、车牌号码、车辆品牌、车辆违法类型、车辆类型、车辆颜色等条件对车辆违法数据（抓拍时间、车牌号码、违法类型、车辆品牌、车身颜色、车辆类型等）进行查询的接口。 支持车辆数据服务开放接口，包含车辆分组查询、驾乘人员统计和各维度车流量统计接口。 |  | 套 | 1 |
| 3.1.6 | 数据存储 |  |  |  |  |  |
| 3.1.6.1 | 数据存储 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消息发布订阅 |  | 支持消息发布订阅能力，支持大数据集群的数据接入。 支持组成消息发布订阅的集群，由生产者向集群推送消息，由消费者从集群订阅消费数据； 支持以主题的形式存储数据，每个节点上都可以创建多个主题； 支持主题分区，以提升主题的读写并行度，主题分区量支持可视化配置修改； 支持数据副本，副本数量支持可视化配置修改。 |  | 节点 | 1 |
| 2 | 分布式文件系统 |  | 支持分布式文件系统能力，提供数据库的文件存储，支持分布式存储和多副本机制。 支持以管理节点和数据节点组成分布式主从架构；管理节点负责元数据管理，数据节点实际存放数据； 支持提供图形化界面上传、下载、删除文件； 支持存储的数据以数据块写入，数据块大小支持可视化配置； 支持管理节点高可用；支持数据多副本存储机制，默认3副本，支持副本数可视化配置。 |  | 节点 | 1 |
| 3 | 非关系型数据库 |  | 支持非关系型数据库，提供原始数据的存储，支持结构化、半结构化、非结构化数据（模型，二进制序列）的存储。支持利用文件系统作为文件存储系统，支持为管理节点提供高可用服务和元数据服务。 支持管理节点和数据节点组成分布式主从架构，管理节点支持高可用； 支持以表的形式存储数据，表中的数据划分为多个区域。区域是最小存储单元，以分布式存储在不同的数据节点； 支持将数据表中多个关联的列设计成列族；支持不同的列族存放在不同的物理文件，以减少查询时访问不必要的列； 支持数据先写往内存缓存和磁盘日志；支持当内存缓存写满阈值时，数据持久化Flash至文件存储。 |  | 节点 | 1 |
| 4 | 列式数据仓库 |  | 支持列式数据仓库，存储治理后的数据。 支持由管理节点和数据节点组成的分布式主从架构；数据操作时，先从管理节点获取元数据信息，然后去数据节点读写数据； 支持数据先存储在内存中，再被推送到磁盘，磁盘中的数据按照列进行组织。 |  | 节点 | 1 |
| 3.1.6.2 | 资源调度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式协调服务 |  | 支持为数据存储集群提供分布式协调服务。支持为集群内大数据组件保存组件元数据，并提供管理节点的主备切换，保障组件的高可用。 支持只要有一半以上的节点可用，集群就可用； 支持一次数据更新只能成功，或者失败，不存在中间状态； 支持提供选举仲裁功能，帮助系统避免单点故障。 |  | 节点 | 1 |
| 2 | 分布式资源调度管理 |  | 支持执行管理计算任务，包含数据存储集群中计算资源管理和应用程序调度。 支持资源管理器，负责集群中计算资源的统一调度分配等工作，接收节点管理器资源汇报； 支持应用程序管理器，负责协调资源，分配给应用程序，并监控所有任务执行； 支持节点管理器，监督管理每个节点的资源使用情况； |  | 节点 | 1 |
| 3 | 工作流调度服务 |  | 支持工作流调度的能力，为数据计算提供统一的作业提交、调度和管理接口。 支持多个作业任务按照有向无环图DAG的模式部署运行； 支持基于时间（频率）、数据可用性来触发定期工作流作业； 支持定时任务的集合，支持直接对集合进行开始、停止等操作。 |  | 节点 | 1 |
| 3.1.6.3 | 计算分析 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通用流处理引擎 |  | 支持自定义创建和管理脚本目录；支持通过数据库查询语言、画布、Jar包方式快速编写和提交流计算应用； 支持流应用状态展示及管理；支持流应用作业详情页面查看；支持在线编辑应用；支持流应用的暂停、恢复和删除控制； 支持数据库查询语言在线检查；支持在线调试；支持对应用并行度和人物管理器数量等计算资源配置； 支持流应用的在线监控；支持日志查询； 支持配置文件和依赖库管理；支持自定义连接器（源和汇）；支持自定义用户定义扩展（包括UDF、UDTF和UDAF）。 |  | 节点 | 1 |
| 2 | 实时计算引擎 |  | 支持使用通用流处理引擎来提交流计算作业，支持使用数据库查询语言、画布、JAR包来创建流计算作业。 |  | 节点 | 1 |
| 3 | 数仓分析工具 |  | 支持使用统一分析引擎操作，支持操作透传； 支持在可视化界面的权限管理，支持为database、table、column、url、udf资源分别配置不同权限。 |  | 节点 | 1 |
| 4 | 内存计算引擎 |  | 支持通过可视化界面提交作业，支持通过画布形态提交作业，支持上传作业Jar包； 支持提交作业时可配置作业资源，支持的配置项包括管理节点和工作节点的CPU核数、内存，以及工作节点数量； |  | 节点 | 1 |
| 5 | 可视化工具 |  | 支持提供可视化工具，支持在图形化界面进行应用管理、文件管理、权限管理、SQL探索。 支持添加计算作业，提供作业画布模板；支持查看已提交作业信息，信息包括作业名称、作业状态、开始时间、结束时间； 支持上传、下载、删除文件操作；支持显示已上传文件信息，包括上传用户、文件描述、上传位置、上传时间等； 支持权限配置管理，支持以资源视角和用户视角两种维度进行权限配置；资源视角支持基于不同的组件配置不同用户组的权限，支持在组件下添加新的资源实例；用户视角支持基于不同的用户组配置不同组件的资源权限； 支持选择不同执行引擎；支持选择不同的数据源。 |  | 节点 | 1 |
| 6 | 元数据服务 |  | 支持提供元数据服务。支持元数据的定时获取、分类、存储、检索和数据血缘展示。 支持定时获取元数据，元数据同步时间支持可视化配置； 支持在可视化界面检索元数据，支持检索过滤，过滤条件包括元数据类型、分类、标签等； 支持数据血缘关系，支持元数据的上下游转换关系，支持在可视化界面以线性图的方式展示元数据的血缘关系； 支持在可视化界面对元数据服务的权限管理，支持为type、classification等资源分别配置不同权限。 |  | 节点 | 1 |
| 7 | 统一SQL分析引擎 |  | 支持ANSISQL2003标准，提供DDL、DML、DQL操作。 支持交互式分析、即席查询、统计分析、全文检索、协同计算等各种数据分析场景； 支持预统计场景：支持创建预统计Cube，支持实时消费数据创建实时Cube，支持历史数据创建历史Cube； 支持协同计算场景：支持跨平台联合分析（需要协同计算引擎，视具体版本）； 支持数据安全：支持表级别、字段级别的安全控制，支持列脱敏处理，支持行过滤控制； 支持提供图形化界面，内置多种语句模板，支持在可视化界面进行数据探索。 |  | 节点 | 1 |
| 8 | 全文检索引擎 |  | 支持全文搜索引擎。 支持使用统一分析引擎操作全文搜索引擎，支持创建全文搜索引擎数据源schema和数据表，支持查询全文搜索引擎数据源； 支持在可视化界面对全文搜索引擎权限管理，支持配置索引的创建/读写/删除、索引统计、索引管理等分别配置不同权限； 支持在可视化界面配置全文搜索引擎索引分片大小，以及索引分片恢复。 |  | 节点 | 1 |
| 9 | SQL查询引擎 |  | 支持分布式查询引擎能力，用于交互式分析。 支持使用统一分析引擎操作，支持访问查询引擎的数据源、管理查询引擎的数据表、操作透传； 支持界面可配置元数据同步时间； 支持指定计算资源队列，未指定具体队列使用默认队列方式； 支持在可视化界面对查询引擎的权限管理，支持为database、table、column资源分别配置不同权限。 支持通过RowKey查询信息的服务接口，支持查询基础信息的服务接口，支持使用SQL语法进行检索的服务接口。 |  | 节点 | 1 |
| 3.2 | 视频图像解析模块 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 智能管理调度 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 资源管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算资源管理 |  | 支持智能计算资源的添加、删除、修改和查询；支持按照资源名称、类型（比对服务、引擎服务、智能分析服务、算力服务、聚类服务）、所属网域、设备IP、类型、端口、用户名和密码添加计算资源；支持批量删除选中的智能设备。 支持分页展示已添加中心端资源名称、所属网域、IP、状态、版本、芯片类型、芯片数量、添加时间；支持算法同步、编辑和删除等功能。 支持按照资源名称、状态、类型对中心端资源进行查询，支持查询条件的重置。 |  | 套 | 1 |
| 2 | GPU调度管理数量授权 |  | 支持GPU芯片的接入、管理、调度。 |  | 颗 | 6 |
| 3.2.1.2 | 任务管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频解析任务 |  | 支持实时视频、在线录像分析任务的创建、删除、编辑、查询和导出。 新建任务时，支持填写任务的基本信息、数据源、输出地址等信息，基本信息包括任务名称、任务类型、算法信息、码流类型、时间计划，数据源支持以目录选点、地图选点、文件导入等方式选择待分析的点位。 支持基于任务名称、算法名称、任务来源、任务类型对视频解析任务进行检索；支持检索条件的重置。 支持分页展示任务名称、任务类型、算法名称、任务来源、任务状态、数据源、创建时间等信息。支持批量删除选中任务；支持启动或停止任务；支持导出选中数据或全部数据。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 图片流解析任务 |  | 支持图片流分析任务的添加、删除、编辑和数据导出。 新建任务时，支持填写任务的基本信息、输入地址和输出地址；基本信息包括任务名称、算法信息以及是否开启闲时分析；输入地址包含分析数据类型、队列名称，支持以目录选点、地图选点、文件导入等方式选择待分析的点位。 支持基于任务名称、算法名称、任务来源、任务状态对图片流分析任务进行检索；支持检索条件的重置。 支持分页展示任务名称、算法名称、任务来源、任务状态、数据源、创建时间等信息。 支持批量删除选中任务；支持启动或停止任务；支持导出选中数据或全部数据。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 图片解析并发 |  | 按图片解析任务创建、管理数量。 |  | 张/秒 | 120 |
| 3.2.1.3 | 策略管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预分配策略 |  | 1.支持对不同的视频、图片算法进行计算资源的预分配； 2.支持对每个算法分配计算资源的预分配量、动态分配最大量等参数进行配置。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 评分策略 |  | 支持抓拍数据过滤、RL名单过滤、RL布控告警启动RL评分功能；支持RL评分的添加、修改和删除；支持添加RL主评分和子评分；支持单个评分的启动和停用，支持批量启用和停用。 |  | 套 | 1 |
| 3.2.1.4 | 监控管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控总览 |  | 支持计算资源总览、预警总览、事件总览、通用服务器与存储资源总览、开发成果统计、智能服务总览等功能。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 资源监控 |  | 1.支持实时监控计算节点的IP、端口、运行模式、节点类型、芯片类型、芯片使用量等基本信息及在线状态； 2.支持通过节点名或IP对计算节点进行检索； 3.支持展示每个计算节点下启用计算单元的详细信息，包括计算单元ID、所属计算节点名称、所属计算节点IP、所属计算节点端口、节点类型、计算单元芯片类型、单元加载状态、算法加载状态、算法包标识、剩余资源量、名单库名称、名单库状态、所属集群、运行模式等信息。支持通过算法名称/算法标识、节点名称/节点IP/单元ID、名单库状态、名单库名称/ID、单元芯片类型、节点类型、算法加载状态对计算单元进行检索。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 算法监控 |  | 1.支持对图片算法和视频算法的运行状态进行实时监控，展示算法名称、厂商、版本、预分配量、动态分配最大量、关联芯片、今日解析量/最近七日解析量等信息； 2.支持查看每个算法的资源动态分配记录； 3.支持查看算法授权情况，包括算法名称、算法标识、分析源类型、可用总授权、独享授权、共享授权、已申请授权、实际已使用授权、剩余可用授权、授权令牌等信息。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 图片任务监控 |  | 1.支持实时监控图片任务的基本信息和运行状态，展示任务ID、任务名称、任务类型、算法名称、算法标识、任务状态、数据源、创建时间、更新时间等内容； 2.支持查看每个图片任务的执行详情，包括分析结果统计情况、任务分析报表和分析失败记录；支持按照设定的时间周期统计视频任务的分析结果，包括拉取量、提交成功量、分析成果量、分析结果转发量等；支持展示近24小时的任务分析报表；支持展示分析失败记录，失败信息包括计算节点IP、计算单元ID、算法名称、错误码、错误信息、创建时间和图片url； 3.支持按照任务名称/任务ID、算法名称、任务状态、创建时间、任务类型对图片任务进行查询，支持查询条件的重置； |  | 套 | 1 |
| 5 | 异常监控 |  | 1.支持配置报警策略，支持单选或者批量选择报警策略进行启用或者禁用；支持报警策略的全局启用、全局禁用；支持对报警策略里的报警等级、自愈时间、处理建议等信息进行编辑； 2.支持按照告警等级、状态、告警名称对异常监控告警进行查询，支持查询条件的重置； 3.支持查看并处理算基础异常、资源异常、任务异常、算法异常等报警信息。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 事件监控 |  | 1.支持统计展示过去七天和今天的事件信息，包括基础事件、行为事件、其他事件等； 2.支持列表展示事件类型、算法名称、错误码、错误信息、事件推送时间、数据图片URL等信息； 3.支持按照正确/错误事件、事件类型、点位进行事件的查询，支持查询条件的重置。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 链路追踪 |  | 链路智能追踪支持对数据从生产到消费过程中的全链路进行监控；支持查看全链路过程中数据的生产速率、消费速率和数据积压未处理的数据量。 |  | 套 | 1 |
| 3.2.1.5 | 算法管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 算法包接入 |  | 1.支持算法包上传管理；支持自动校验上传的算法包是否符合规范，并对不符合规范的算法包进行封装处理； 2.上传算法包时，支持批量校验算法包中的每个算法授权情况。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 算法封装 |  | 支持算法模型的打包封装；针对上传的未封装过的算法模型，支持将算法模型按统一标准进行形式化描述并打包，形成规范的算法包，由算法仓库集中进行管理、调度和使用。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 算法包管理 |  | 1.支持展示算法仓库内算法的算法封面、算法名称、算法版本、分析源类型、来源厂商、计算平台、分析类型、算法授权（已授权、未授权、授权过期）/共享/上架等信息；支持算法上/下架、算法共享、删除算法、添加分组、查看详情等操作。 2.支持跳转至授权服务器进行算法授权。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 算法详情展示 |  | 1.支持查看算法的可用范围、技术指标等详情信息，包含算法封面、算法名称、算法标识、算法描述、技术规格、分析源类型、分析目标、适用行业、场所、硬盘/内存/显存占用、CPU核数、来源厂商、计算平台、运行环境、输入源规格、计算能力等信息，计算能力信息按照图片类和视频类算法区别显示，图片算法显示图片规格、视频算法则显示视频规格。 2.支持以算法的维度编辑修改算法封面、算法名称、算法描述、分析目标、适用行业、业务、场所、来源厂商等算法信息。 3.支持在算法详情查看该算法的不同版本内容，多版本一卡片展示，记录历史算法版本迭代说明，支持切换算法版本号，查看同一算法不同版本号的算法详情介绍。 4.支持通过界面展示查看支持的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本和详情信息 |  | 套 | 1 |
| 5 | 算法列表 |  | 1.算法列表 支持本级算法和级联算法上架展示，包含算法封面、算法名称、算法描述、适用行业、场所、最新算法版本、上架时间等。 2.算法检索 支持通过算法名称关键字检索算法。 3.算法筛选 支持按行业分类、业务分类、分析目标类型、算法分组标签对算法进行筛选。 4.算法排序 支持按照上传时间、上架时间对算法进行排序。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 算法展厅 |  | 1.算法基本信息 支持查看算法封面、算法名称、算法描述、算法版本切换、授权信息、上架时间等算法基本信息。 2.算法详细信息 支持查看算法的可用范围、技术指标等详情信息，包含技术类型、分析源类型、分析目标、适用行业、业务、场所、计算平台等。 3.算法版本管理 1）支持记录同一算法不同版本的信息，包括版本号、更新内容、检出项等。 2）支持切换算法版本号，查看不同版本同一算法的详情介绍。 4.应用条件 支持查看图片格式、目标像素要求、目标遮挡粘连、画面质量、其他要求等算法应用条件信息。 5.场景说明 支持对算法的适用场景、不适用场景进行详细的图片、文字描述。 6.算法申明 支持展示算法在极端情况下产生误报或漏报的声明信息。 7.可用范围 支持在地图中显示可使用算法的点位或场景。 |  | 套 | 1 |
| 3.2.2 | 分析引擎 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能算法引擎 |  | 支持多算法运行的环境，依托算法仓库体系实现多种算法的运行。针对视频监控资源，提供基于流媒体的取流、编解码，从视频流中进行RL、车辆的解析。针对智能相机，图片直存云存储后，对URL等相关信息进行转发处理，能够基于图片进行智能解析。最终输出RL、车辆相关的结构化数据及模型信息，为上层应用平台提供检索、模型碰撞、技战法等业务应用支撑。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 智能节点数量授权 |  | 按GPU解析服务器接入、管理数量进行授权，单位为台。 |  | 台 | 1 |
| 3 | RL图片分析算法 |  | 1.支持比对水平偏转≥30度，俯仰角度≥30度的RL图片。 2.支持识别RL性别，RL性别检出率≥95%，RL性别识别准确率≥99%。 3.支持识别RL年龄段（童年、少年、青年、中年、老年）。 4.支持识别RL是否戴眼镜，RL戴眼镜检出率≥95%，戴眼镜识别准确率≥95%。 5.支持识别RL是否微笑，是否微笑检出率≥95%。 6.支持将单张待比对图片与抓拍库中RL图片进行比对，输出比对的相似RL图片。 7.支持导入两张RL照片进行一对一比对，输出比对相似度。 8.支持在特定条件下，设备对抓拍的RL图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示。 9.支持单张或批量导入黑名单图片及信息。 10.支持按照姓名、性别、省份、城市、身份证号、起始生日、截止生日查询黑名单库中RL图片。 11.支持黑名单库容量≥300万条。 12.支持将黑名单库分为≥256个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机。 黑名单实时报警首位命中准确率≥95%。 黑名单库实时报警误报率≥1%。 黑名单库实时报警漏报率≥1%。 |  | 张/秒 | 40 |
| 4 | 车辆图片分析算法 |  | 1.支持对车辆的品牌、型号、年款等特征进行识别，满足以下参数要求：对车头（即对车辆正向拍摄）识别车型≥6300种，对车尾（即对车辆背向拍摄）识别车型≥4400种，且在白天光照正常、夜间补光正常情况下，识别准确率≥95%。 2.支持对车辆进行车牌号码识别。 3.支持通过深度学习算法模型对检测到的车辆进行多种类型的属性识別，属性识别类别包括车牌颜色（黑色、蓝色、绿色、黄色、黄绿色、白色）、车牌号等。 4.支持对车辆的品牌进行识别，视频识别支持≥150种机动车车辆品牌的识别。 5.支持对车辆的子品牌进行识别，视频识别支持≥1500种车辆子品牌和年款的识别。 |  | 张/秒 | 80 |
| 四 | 电子政务外网统一视图支撑平台 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 感知数据服务模块 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 数据级联 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | 视图数据级联 |  |  |  |  |  |
| 1 | 认证鉴权 |  | 支持独立的认证鉴权功能，对接入视图库的用户身份进行合法性认证。提供给远程设备/系统使用与视图库之间进行通信用的帐号，包括上级视图库、下级视图库、采集系统、应用平台、分析系统等。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 上下级视图库管理 |  | 支持上下级视图库管理，包括新增、修改、删除等功能。实时监测上下级视图库的在线情况，保障数据传输通道连通。 支持多个下级视图库的联网接入，支持联网接入多个上级视图库。 支持通过逐级订阅下级联网服务对象、下级视图库的卡口、车道、采集设备和采集系统目录等信息，构建视图库联网拓扑结构。 支持同级视频专网视图库以下级接入上级方式接入同级公安网视图库。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 注册保活 |  | 支持上下级视图库进行注册、保活和注销服务。接口满足GA/T1400-2017《公安视频图像应用系统第4部分接口协议要求》。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 订阅通知 |  | 作为上级视图库，支持配置订阅策略，包括订阅的数据类型，下级视图库，协议类型，订阅时间段，同网还是跨网，图片返回方式等信息，下级接收到通知后推送数据。 作为下级视图库，支持根据上级视图库的订阅要求推送相关的数据。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 设备接入和分发 |  | 支持对级联接入的采集设备对象、视频卡口对象、车道对象的管理，支持接入和分发设备资源数据，支持管理设备，支持进行设备组织编排，支持进行设备黑名单和白名单管理，支持设备黑名单和白名单的导入。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 数据接入和分发 |  | 支持当上下级视频图像信息数据库认证鉴权、注册保活成功，并且完成订阅策略配置后，可以进行数据接入和分发，数据类型包括RL、车辆等数据等。 支持对接入数据的数据量进行统计，并将统计结果上报至数据对账模块。 支持对分发数据的数据量进行统计，并将统计结果上报至数据对账模块。 在数据分发的过程中，支持通过设置数据过滤和填充策略将延迟率较高或者为空的数据不推送给上级视图库，保障数据质量。 支持以推拽模式和向导模式进行数据集成任务开发，任务主要由输入插件、处理插件和输出插件组成，实现数据接入、数据处理和数据分发，展示数据输入输出流向。 |  | 套 | 1 |
| 4.1.1.2 | 视图数据对账 |  |  |  |  |  |
| 1 | 上级视图对账 |  | 支持根据时间和数据发送方查看RT、RL、车辆等数据的接收数据量、入库数据量、倒挂量、倒挂率、延迟量、延迟率和平均延迟。 支持查看数据发送方每个区域下监控点的设备名称、设备编码、接收数据量、入库数据量、倒挂量、倒挂率、延迟量、延迟率。支持按照统计时间、设备编码、设备名称进行筛选。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 下级视图对账 |  | 支持根据时间和数据接收方查看RT、RL、车辆等数据的发送数据量、倒挂量、倒挂率、延迟量、延迟率和平均延迟。 支持查看数据接收方每个区域下监控点的设备名称、设备编码、发送数据量、倒挂量、倒挂率、延迟量、延迟率。支持按照统计时间、设备编码、设备名称进行筛选。 |  | 套 | 1 |
| 4.1.1.3 | 其他数据级联 |  |  |  |  |  |
| 1 | 其它感知数据级联 |  | 支持定制扩展协议或私有协议，接入其它类型感知数据，包含停车场车辆进出数据、停车场余位数据等，按接入数据种类授权。 |  | 类 | 5 |
| 2 | 数据集成服务 |  | 分析外部数据来源，制定数据接入方案、完成数据集成实施工作,按接入数据种类计算。 |  | 类 | 5 |
| 4.1.2 | 数据汇聚 |  |  |  |  |  |
| 1 | RX数据接入 |  | 支持RX数据接入，包含RL抓拍数据、RT抓拍数据接入。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 车辆数据接入 |  | 支持车辆数据接入，包含车辆抓拍数据、车辆违法数据接入。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 电子信息数据接入 |  | 支持电子信息数据接入，包含电子信息、IMEI等数据接入。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 感知数据量 |  | 支持感知数据接入管理 |  | 亿条 | 6 |
| 4.1.3 | 数据治理 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1 | 数据清洗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据过滤 |  | 支持过滤出未校时或者校时不准的前端设备抓拍数据。支持根据指定时间范围，判断感知数据是否在正确的指定时间范围内，并将数据入对应的表。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 数据格转 |  | 1.一转多 支持将报文内的一条记录转换成多条。支持对接入的数据中的嵌套字段进行转换并保证读取数据的顺序。 2.感知数据解析 支持将JSON格式的感知数据进行字段平铺，字段名和字段类型转换成需要的业务字段，实现数据的处理和转换。可基于数据流中的数据，生成其他关联数据。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 数据合并 |  | 支持根据主键字段合并数据流中的数据，再根据主键字段值，在已存储的数据表中查询匹配的数据，再次合并拼接查询结果，最后将合并的数据写回数据流。支持两种字段拼接方式,包含string和list。 |  | 套 | 1 |
| 4.1.4 | 数据组织 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | 原始库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备库 |  | 支持全量采集各类物联感知设备的基础信息，按照设备对应的地址、所属行政辖区、经纬度等特定标识汇聚全部数据，形成最完整的设备库，包括设备编码、设备名称、功能类型、设备厂家、型号、行政区域、监控点位类型、设备经纬度、设备IP地址等，建立一台设备一个档案。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 感知库 |  | 具备感知库，感知库可包含RL抓拍数据、车辆抓拍数据数据、RT抓拍数据、电子信息以及其它感知数据。 1.RL抓拍数据 支持存储RL抓拍数据，包含性别、年龄段、图片存储路径、时间、经度、纬度等字段。 2.车辆抓拍数据 支持存储车辆抓拍数据，包含车牌、车型、车辆颜色、是否打开遮阳板、是否打电话、图片存储路径、时间、经度、纬度等字段。 3.RT抓拍数据 支持RT抓拍数据，包含上衣颜色、下衣颜色、性别、年龄段、是否骑车、图片存储路径、时间、经度、纬度等字段。 4.电子信息数据 支持存储电子信息数据，包含电子信息号码、时间、设备IP地址、经度、维度等字段。 |  | 套 | 1 |
| 1.2.4.2 | 资源库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 要素关联库 |  | 支持构建要素关联库，存储同一主体不同要素之间关联的时空分布，并记录关联建立的最早时间、最后时间、关联次数等信息。要素关联库包括括RL-RT关联、RL-电子信息关联、车辆-电子信息关联等信息。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 要素关系库 |  | 支持构建要素关系库，存储不同主体间要素关系的时空分布，并记录关系的类型、建立关系的最早时间、最后时间、关系发生次数等信息，以支撑重点对象关系扩线、落地研判等业务。要素关系库包括人人同行关系、人人同乘关系、车辆同行关系、RC驾乘关系、电子信息伴随关系等信息。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 要素重点行为库 |  | 支持构建要素重点行为库，存储各种要素在不同时空分布下的重点行为信息，并记录行为的类型、行为的最早发生时间、最近发生时间、发生次数，以支撑已知对象群体行为刻画、未知对象发现等业务工作。要素重点行为库包括人员昼伏夜出、车辆昼伏夜出、车辆夜间面目遮挡等信息。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 要素分布库 |  | 支持构建要素分布库，包括要素最后分布和要素分布变迁时序，用于记录各类关键要素时空分布记录信息，如人员落脚点、车辆落脚点、人员活跃时段、电子信息分布等信息。 |  | 套 | 1 |
| 4.1.4 | 数据服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | RX数据服务 |  | 支持按照抓拍时间、地点范围、是否戴口罩、是否戴帽子、是否戴眼镜等条件对RX数据（设备名称、抓拍时间、性别、年龄段等）进行查询的接口； 支持按照抓拍时间、地点范围、是否戴口罩、是否戴帽子、是否戴眼镜等条件对RT数据（设备名称、抓拍时间、性别、年龄段等）进行查询的接口； 支持RL数据服务开放接口，包含抓拍库查询、RL抓拍统计、全量设备统计、监控点TOP_N统计接口。 支持RT数据服务开放接口，包含RT查询、视频结构化聚合统计、监控点TOP_N统计接口。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 车辆数据服务 |  | 支持按照抓拍时间、地点范围、车牌号码、车辆品牌、车辆子品牌、车辆类型、车辆颜色等条件对车辆采集数据（抓拍时间、车牌号码、车辆品牌、车身颜色、车辆类型等）进行查询的接口。 支持按照抓拍时间、地点范围、车牌号码、车辆品牌、车辆违法类型、车辆类型、车辆颜色等条件对车辆违法数据（抓拍时间、车牌号码、违法类型、车辆品牌、车身颜色、车辆类型等）进行查询的接口。 支持车辆数据服务开放接口，包含车辆分组查询、驾乘人员统计和各维度车流量统计接口。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 电子信息数据服务 |  | 支持按照采集时间、地点范围、电子信息、归属地、运营商等条件对电子信息数据进行查询的接口。 支持电子信息数据服务开放接口，主要提供电子信息查询、电子信息统计、电子信息设备统计等接口。 |  | 套 | 1 |
| 4.1.5 | 数据存储 |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.1 | 数据存储 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消息发布订阅 |  | 支持消息发布订阅能力，支持大数据集群的数据接入。 支持组成消息发布订阅的集群，由生产者向集群推送消息，由消费者从集群订阅消费数据； 支持以主题的形式存储数据，每个节点上都可以创建多个主题； 支持主题分区，以提升主题的读写并行度，主题分区量支持可视化配置修改； 支持数据副本，副本数量支持可视化配置修改。 |  | 节点 | 1 |
| 2 | 分布式文件系统 |  | 支持分布式文件系统能力，提供数据库的文件存储，支持分布式存储和多副本机制。 支持以管理节点和数据节点组成分布式主从架构；管理节点负责元数据管理，数据节点实际存放数据； 支持提供图形化界面上传、下载、删除文件； 支持存储的数据以数据块写入，数据块大小支持可视化配置； 支持管理节点高可用；支持数据多副本存储机制，默认3副本，支持副本数可视化配置。 |  | 节点 | 1 |
| 3 | 非关系型数据库 |  | 支持非关系型数据库，提供原始数据的存储，支持结构化、半结构化、非结构化数据（模型，二进制序列）的存储。支持利用文件系统作为文件存储系统，支持为管理节点提供高可用服务和元数据服务。 支持管理节点和数据节点组成分布式主从架构，管理节点支持高可用； 支持以表的形式存储数据，表中的数据划分为多个区域。区域是最小存储单元，以分布式存储在不同的数据节点； 支持将数据表中多个关联的列设计成列族；支持不同的列族存放在不同的物理文件，以减少查询时访问不必要的列； 支持数据先写往内存缓存和磁盘日志；支持当内存缓存写满阈值时，数据持久化Flash至文件存储。 |  | 节点 | 1 |
| 4 | 列式数据仓库 |  | 支持列式数据仓库，存储治理后的数据。 支持由管理节点和数据节点组成的分布式主从架构；数据操作时，先从管理节点获取元数据信息，然后去数据节点读写数据； 支持数据先存储在内存中，再被推送到磁盘，磁盘中的数据按照列进行组织。 |  | 节点 | 1 |
| 4.1.5.2 | 资源调度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式协调服务 |  | 支持为数据存储集群提供分布式协调服务。支持为集群内大数据组件保存组件元数据，并提供管理节点的主备切换，保障组件的高可用。 支持只要有一半以上的节点可用，集群就可用； 支持一次数据更新只能成功，或者失败，不存在中间状态； 支持提供选举仲裁功能，帮助系统避免单点故障。 |  | 节点 | 1 |
| 2 | 分布式资源调度管理 |  | 支持执行管理计算任务，包含数据存储集群中计算资源管理和应用程序调度。 支持资源管理器，负责集群中计算资源的统一调度分配等工作，接收节点管理器资源汇报； 支持应用程序管理器，负责协调资源，分配给应用程序，并监控所有任务执行； 支持节点管理器，监督管理每个节点的资源使用情况； |  | 节点 | 1 |
| 3 | 工作流调度服务 |  | 支持工作流调度的能力，为数据计算提供统一的作业提交、调度和管理接口。 支持多个作业任务按照有向无环图DAG的模式部署运行； 支持基于时间（频率）、数据可用性来触发定期工作流作业； 支持定时任务的集合，支持直接对集合进行开始、停止等操作。 |  | 节点 | 1 |
| 4.1.5.3 | 计算分析 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通用流处理引擎 |  | 支持自定义创建和管理脚本目录；支持通过数据库查询语言、画布、Jar包方式快速编写和提交流计算应用； 支持流应用状态展示及管理；支持流应用作业详情页面查看；支持在线编辑应用；支持流应用的暂停、恢复和删除控制； 支持数据库查询语言在线检查；支持在线调试；支持对应用并行度和TaskManager数量等计算资源配置； 支持流应用的在线监控；支持日志查询； 支持配置文件和依赖库管理；支持自定义连接器（源和汇）；支持自定义用户定义扩展（包括UDF、UDTF和UDAF）。 |  | 节点 | 1 |
| 2 | 实时计算引擎 |  | 支持使用通用流处理引擎来提交流计算作业，支持使用数据库查询语言、画布、JAR包来创建流计算作业。 |  | 节点 | 1 |
| 3 | 数仓分析工具 |  | 支持使用统一分析引擎操作，支持操作透传； 支持在可视化界面的权限管理，支持为database、table、column、url、udf资源分别配置不同权限。 |  | 节点 | 1 |
| 4 | 内存计算引擎 |  | 支持通过可视化界面提交作业，支持通过画布形态提交作业，支持上传作业Jar包； 支持提交作业时可配置作业资源，支持的配置项包括管理节点和工作节点的CPU核数、内存，以及工作节点数量； |  | 节点 | 1 |
| 5 | 可视化工具 |  | 支持提供可视化工具，支持在图形化界面进行应用管理、文件管理、权限管理、SQL探索。 支持添加计算作业，提供作业画布模板；支持查看已提交作业信息，信息包括作业名称、作业状态、开始时间、结束时间； 支持上传、下载、删除文件操作；支持显示已上传文件信息，包括上传用户、文件描述、上传位置、上传时间等； 支持权限配置管理，支持以资源视角和用户视角两种维度进行权限配置；资源视角支持基于不同的组件配置不同用户组的权限，支持在组件下添加新的资源实例；用户视角支持基于不同的用户组配置不同组件的资源权限； 支持选择不同执行引擎；支持选择不同的数据源。 |  | 节点 | 1 |
| 6 | 元数据服务 |  | 支持提供元数据服务。支持元数据的定时获取、分类、存储、检索和数据血缘展示。 支持定时获取元数据，元数据同步时间支持可视化配置； 支持在可视化界面检索元数据，支持检索过滤，过滤条件包括元数据类型、分类、标签等； 支持数据血缘关系，支持元数据的上下游转换关系，支持在可视化界面以线性图的方式展示元数据的血缘关系； 支持在可视化界面对元数据服务的权限管理，支持为type、classification等资源分别配置不同权限。 |  | 节点 | 1 |
| 7 | 统一SQL分析引擎 |  | 支持ANSISQL2003标准，提供DDL、DML、DQL操作。 支持交互式分析、即席查询、统计分析、全文检索、协同计算等各种数据分析场景； 支持预统计场景：支持创建预统计Cube，支持实时消费数据创建实时Cube，支持历史数据创建历史Cube； 支持协同计算场景：支持跨平台联合分析（需要协同计算引擎，视具体版本）； 支持数据安全：支持表级别、字段级别的安全控制，支持列脱敏处理，支持行过滤控制； 支持提供图形化界面，内置多种语句模板，支持在可视化界面进行数据探索。 |  | 节点 | 1 |
| 8 | 全文检索引擎 |  | 支持全文搜索引擎。 支持使用统一分析引擎操作全文搜索引擎，支持创建全文搜索引擎数据源schema和数据表，支持查询全文搜索引擎数据源； 支持在可视化界面对全文搜索引擎权限管理，支持配置索引的创建/读写/删除、索引统计、索引管理等分别配置不同权限； 支持在可视化界面配置全文搜索引擎索引分片大小，以及索引分片恢复。 |  | 节点 | 1 |
| 9 | SQL查询引擎 |  | 支持分布式查询引擎能力，用于交互式分析。 支持使用统一分析引擎操作，支持访问查询引擎的数据源、管理查询引擎的数据表、操作透传； 支持界面可配置元数据同步时间； 支持指定计算资源队列，未指定具体队列使用默认队列方式； 支持在可视化界面对查询引擎的权限管理，支持为database、table、column资源分别配置不同权限。 支持通过RowKey查询信息的服务接口，支持查询基础信息的服务接口，支持使用SQL语法进行检索的服务接口。 |  | 节点 | 1 |
| 4.2 | 视频图像解析模块 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 智能管理调度 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | 资源管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算资源管理 |  | 支持智能计算资源的添加、删除、修改和查询；支持按照资源名称、类型（比对服务、引擎服务、智能分析服务、算力服务、聚类服务）、所属网域、设备IP、类型、端口、用户名和密码添加计算资源；支持批量删除选中的智能设备。 支持分页展示已添加中心端资源名称、所属网域、IP、状态、版本、芯片类型、芯片数量、添加时间；支持算法同步、编辑和删除等功能。 支持按照资源名称、状态、类型对中心端资源进行查询，支持查询条件的重置。 |  | 套 | 1 |
| 2 | GPU调度管理数量授权 |  | 支持GPU芯片的接入、管理、调度。 |  | 颗 | 6 |
| 4.2.1.2 | 任务管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频解析任务 |  | 支持实时视频、在线录像分析任务的创建、删除、编辑、查询和导出。 新建任务时，支持填写任务的基本信息、数据源、输出地址等信息，基本信息包括任务名称、任务类型、算法信息、码流类型、时间计划，数据源支持以目录选点、地图选点、文件导入等方式选择待分析的点位。 支持基于任务名称、算法名称、任务来源、任务类型对视频解析任务进行检索；支持检索条件的重置。 支持分页展示任务名称、任务类型、算法名称、任务来源、任务状态、数据源、创建时间等信息。支持批量删除选中任务；支持启动或停止任务；支持导出选中数据或全部数据。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 图片流解析任务 |  | 支持图片流分析任务的添加、删除、编辑和数据导出。 新建任务时，支持填写任务的基本信息、输入地址和输出地址；基本信息包括任务名称、算法信息以及是否开启闲时分析；输入地址包含分析数据类型、队列名称，支持以目录选点、地图选点、文件导入等方式选择待分析的点位。 支持基于任务名称、算法名称、任务来源、任务状态对图片流分析任务进行检索；支持检索条件的重置。 支持分页展示任务名称、算法名称、任务来源、任务状态、数据源、创建时间等信息。 支持批量删除选中任务；支持启动或停止任务；支持导出选中数据或全部数据。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 视频解析并发 |  | 按视频解析任务创建、管理数量。 |  | 路 | 62 |
| 4 | 图片解析并发 |  | 按图片解析任务创建、管理数量。 |  | 张/秒 | 142 |
| 4.2.1.3 | 策略管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预分配策略 |  | 1.支持对不同的视频、图片算法进行计算资源的预分配； 2.支持对每个算法分配计算资源的预分配量、动态分配最大量等参数进行配置。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 评分策略 |  | 支持抓拍数据过滤、RL名单过滤、RL布控告警启动RL评分功能；支持RL评分的添加、修改和删除；支持添加RL主评分和子评分；支持单个评分的启动和停用，支持批量启用和停用。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 解析限流策略 |  | 支持通过调度服务，支持对视频的限流路数以及抓拍的限流路数加以限制。支持以图片展示不同时段抓图计划概览、抓图计划详情。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 倍速分析策略 |  | ▲1.支持倍速分析配置，用户能够自定义配置视频分析任务最大分析倍速； 2.支持展示视频任务分析加速排行top10，展示信息包括子任务ID、子任务名称、所属任务名称、当前倍速、设置倍速、视频时长、解析时长、倍速商等信息； 3.支持对分析过的片段，自动去重，不再重复分析。 |  | 套 | 1 |
| 4.2.1.4 | 监控管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控总览 |  | 支持计算资源总览、预警总览、事件总览、通用服务器与存储资源总览、开发成果统计、智能服务总览等功能。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 资源监控 |  | 1.支持实时监控计算节点的IP、端口、运行模式、节点类型、芯片类型、芯片使用量等基本信息及在线状态； 2.支持通过节点名或IP对计算节点进行检索； 3.支持展示每个计算节点下启用计算单元的详细信息，包括计算单元ID、所属计算节点名称、所属计算节点IP、所属计算节点端口、节点类型、计算单元芯片类型、单元加载状态、算法加载状态、算法包标识、剩余资源量、名单库名称、名单库状态、所属集群、运行模式等信息。支持通过算法名称/算法标识、节点名称/节点IP/单元ID、名单库状态、名单库名称/ID、单元芯片类型、节点类型、算法加载状态对计算单元进行检索。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 算法监控 |  | 1.支持对算法进行监控管理，展示现有的算法分配情况； 2.支持对图片算法和视频算法的运行状态进行实时监控，展示算法名称、厂商、版本、预分配量、动态分配最大量、关联芯片、今日解析量/最近七日解析量等信息； 3.支持查看每个算法的资源动态分配记录； 4.支持查看算法授权情况，包括算法名称、算法标识、分析源类型、可用总授权、独享授权、共享授权、已申请授权、实际已使用授权、剩余可用授权、授权令牌等信息。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 视频任务监控 |  | 1.支持实时监控视频任务的基本信息和运行状态，展示任务ID、任务名称、任务类型、算法名称、算法标识、任务状态、数据源、时间计划、创建时间、更新时间等内容； 2.支持查看每个视频任务的执行详情，包括分析结果统计情况和任务分析报表；支持按照设定的时间周期统计视频任务的分析结果，包括分析成果量、分析失败量、分析转发结果数量等；支持展示近24小时的任务分析报表； 3.支持按照任务名称/任务ID、算法名称、任务状态、创建时间、任务类型对视频任务进行查询，支持查询条件的重置； 4.支持查看每个视频任务下包含的子任务信息，包括子任务ID、监控点/文件名称、已分析时长/总时长、任务进度、任务状态、状态码、状态更新时间等信息；支持查看每个子任务的详细执行情况。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 图片任务监控 |  | 1.支持实时监控图片任务的基本信息和运行状态，展示任务ID、任务名称、任务类型、算法名称、算法标识、任务状态、数据源、创建时间、更新时间等内容； 2.支持查看每个图片任务的执行详情，包括分析结果统计情况、任务分析报表和分析失败记录；支持按照设定的时间周期统计视频任务的分析结果，包括拉取量、提交成功量、分析成果量、分析结果转发量等；支持展示近24小时的任务分析报表；支持展示分析失败记录，失败信息包括计算节点IP、计算单元ID、算法名称、错误码、错误信息、创建时间和图片url； 3.支持按照任务名称/任务ID、算法名称、任务状态、创建时间、任务类型对图片任务进行查询，支持查询条件的重置； |  | 套 | 1 |
| 6 | 混合编排任务监控 |  | 1.支持统计展示混合编排任务执行成功、执行失败的数量； 2.支持按照任务名称、任务ID、创建时间、任务状态对混合编排任务进行查询，支持查询条件的重置； 3.支持分页展示混合编排任务的监控情况，包括任务ID、任务名称、任务状态、创建时间、更新时间等信息。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 异常监控 |  | 1.支持配置报警策略，支持单选或者批量选择报警策略进行启用或者禁用；支持报警策略的全局启用、全局禁用；支持对报警策略里的报警等级、自愈时间、处理建议等信息进行编辑； 2.支持按照告警等级、状态、告警名称对异常监控告警进行查询，支持查询条件的重置； 3.支持查看并处理算基础异常、资源异常、任务异常、算法异常等报警信息。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 事件监控 |  | 1.支持统计展示过去七天和今天的事件信息，包括基础事件、行为事件、其他事件等； 2.支持列表展示事件类型、算法名称、错误码、错误信息、事件推送时间、数据图片URL等信息； 3.支持按照正确/错误事件、事件类型、点位进行事件的查询，支持查询条件的重置。 |  | 套 | 1 |
| 9 | 链路追踪 |  | 链路智能追踪支持对数据从生产到消费过程中的全链路进行监控；支持查看全链路过程中数据的生产速率、消费速率和数据积压未处理的数据量。 |  | 套 | 1 |
| 4.2.1.5 | 算法管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 算法包接入 |  | 1.支持算法包上传管理；支持自动校验上传的算法包是否符合规范，并对不符合规范的算法包进行封装处理； 2.上传算法包时，支持批量校验算法包中的每个算法授权情况。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 算法封装 |  | 支持算法模型的打包封装；针对上传的未封装过的算法模型，支持将算法模型按统一标准进行形式化描述并打包，形成规范的算法包，由算法仓库集中进行管理、调度和使用。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 算法包管理 |  | 1.支持展示算法仓库内算法的算法封面、算法名称、算法版本、分析源类型、来源厂商、计算平台、分析类型、算法授权（已授权、未授权、授权过期）/共享/上架等信息；支持算法上/下架、算法共享、删除算法、添加分组、查看详情等操作。 2.支持跳转至授权服务器进行算法授权。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 算法详情展示 |  | 1.支持查看算法的可用范围、技术指标等详情信息，包含算法封面、算法名称、算法标识、算法描述、技术规格、分析源类型、分析目标、适用行业、场所、硬盘/内存/显存占用、CPU核数、来源厂商、计算平台、运行环境、输入源规格、计算能力等信息，计算能力信息按照图片类和视频类算法区别显示，图片算法显示图片规格、视频算法则显示视频规格。 2.支持以算法的维度编辑修改算法封面、算法名称、算法描述、分析目标、适用行业、业务、场所、来源厂商等算法信息。 3.支持在算法详情查看该算法的不同版本内容，多版本一卡片展示，记录历史算法版本迭代说明，支持切换算法版本号，查看同一算法不同版本号的算法详情介绍。 4.支持通过界面展示查看支持的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本和详情信息 |  | 套 | 1 |
| 5 | 算法列表 |  | 1.算法列表 支持本级算法和级联算法上架展示，包含算法封面、算法名称、算法描述、适用行业、场所、最新算法版本、上架时间等。 2.算法检索 支持通过算法名称关键字检索算法。 3.算法筛选 支持按行业分类、业务分类、分析目标类型、算法分组标签对算法进行筛选。 4.算法排序 支持按照上传时间、上架时间对算法进行排序。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 算法展厅 |  | 1.算法基本信息 支持查看算法封面、算法名称、算法描述、算法版本切换、授权信息、上架时间等算法基本信息。 2.算法详细信息 支持查看算法的可用范围、技术指标等详情信息，包含技术类型、分析源类型、分析目标、适用行业、业务、场所、计算平台等。 3.算法版本管理 1）支持记录同一算法不同版本的信息，包括版本号、更新内容、检出项等。 2）支持切换算法版本号，查看不同版本同一算法的详情介绍。 4.应用条件 支持查看图片格式、目标像素要求、目标遮挡粘连、画面质量、其他要求等算法应用条件信息。 5.场景说明 支持对算法的适用场景、不适用场景进行详细的图片、文字描述。 6.算法申明 支持展示算法在极端情况下产生误报或漏报的声明信息。 7.可用范围 支持在地图中显示可使用算法的点位或场景。 |  | 套 | 1 |
| 4.2.2 | 分析引擎 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能算法引擎 |  | 提供多算法运行的环境，依托算法仓库体系实现多种算法的运行。针对视频监控资源，提供基于流媒体的取流、编解码，从视频流中进行RL、车辆的解析。针对智能相机，图片直存云存储后，对URL等相关信息进行转发处理，能够基于图片进行智能解析。最终输出RL、车辆相关的结构化数据及模型信息，为上层应用平台提供检索、模型碰撞、技战法等业务应用支撑。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 智能节点数量授权 |  | 按GPU解析服务器接入、管理数量进行授权，单位为台。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 视频结构化算法 |  | 1.支持接入符合标准H.264和具有H.265设置选项的IPC设备，并对获取的视频流进行RL、RT、车辆抓拍。 2.单个RL检测结果，系统存储的RX特征数据大小≤1K字节；支持不同光照条件下RL检出（过曝、欠曝、阴阳脸、逆光下等）。 3.支持对RL图片在RL被遮挡住半边脸的情况下，可正确检测RL，检出率≥95%。 4.支持不同表情条件下RL检出（微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等）。 5.支持比对水平偏转≥30度，俯仰角度≥30度的RL图片。 6.支持识别RL性别，RL性别检出率≥95%，RL性别识别准确率≥99%。 7.支持识别RL年龄段（童年、少年、青年、中年、老年）。 8.支持识别RL是否戴眼镜，RL戴眼镜检出率≥95%，戴眼镜识别准确率≥95%。 9.支持识别RL是否微笑，是否微笑检出率≥95%。 10.支持将单张待比对图片与抓拍库中RL图片进行比对，输出比对的相似RL图片。 11.支持导入两张RL照片进行一对一比对，输出比对相似度。 12.支持在特定条件下，设备对抓拍的RL图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示。 13.支持单张或批量导入黑名单图片及信息。 14.支持按照姓名、性别、省份、城市、身份证号、起始生日、截止生日查询黑名单库中RL图片。 15.支持黑名单库容量≥300万条。 16.支持将黑名单库分为≥256个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机。 黑名单实时报警首位命中准确率≥95%。 黑名单库实时报警误报率≥1%。 黑名单库实时报警漏报率≥1%。 17.支持对图片中的目标RL进行建模比对。 18.RL≥50像素×50像素条件下，支持同一画面RL数≥80人的RL检测，支持对出现RL进行抓拍、比对识别，RL识别准确率≥99%。 19.支持1080P实时视频流全帧率活动目标智能分析，支持对录像文件全帧率≥200倍加速进行活动目标智能分析。 20.支持对视频进行目标分类（人、车、人和车分析处理），支持对视频中的二轮车、三轮车目标进行检测识别。 21.支持对检测到的RT进行多种类型的属性识別，属性识别类别包括性别（男、女）、年龄段（老年人、成年人、儿童）等。 22.支持检测视频中的RT目标，并且同时输出该RT目标的关联RL图片。 23.支持正、背、左、右、正左、正右、背左、背右等≥8个RT朝向识别；支持头肩缺失、头肩略缺失、头肩完整、躯干缺失、躯干略缺失、躯干完整、小腿缺失、小腿略缺失、小腿完整≥9个RT完整度评分。 24.支持抓拍RT尺寸≤24*48px的RT，支持对RLRT进行关联。 25.支持抓拍车辆大小≤40*40px的机动车，机动车抓拍率≥99%。 26.支持对车辆的品牌、型号、年款等特征进行识别，满足以下参数要求：对车头（即对车辆正向拍摄）识别车型≥6300种，对车尾（即对车辆背向拍摄）识别车型≥4400种，且在白天光照正常、夜间补光正常情况下，识别准确率≥95%。 27.支持对车辆进行车牌号码识别。 28.支持通过深度学习算法模型对检测到的车辆进行多种类型的属性识別，属性识别类别包括车牌颜色（黑色、蓝色、绿色、黄色、黄绿色、白色）、车牌号等。 29.支持对车辆的品牌进行识别，视频识别支持≥150种机动车车辆品牌的识别。 30.支持对车辆的子品牌进行识别，视频识别支持≥1500种车辆子品牌和年款的识别。 1.支持比对水平偏转≥30度，俯仰角度≥30度的RL图片。 2.支持识别RL性别，RL性别检出率≥95%，RL性别识别准确率≥99%。 3.支持识别RL年龄段（童年、少年、青年、中年、老年）。 4.支持识别RL是否戴眼镜，RL戴眼镜检出率≥95%，戴眼镜识别准确率≥95%。 5.支持识别RL是否微笑，是否微笑检出率≥95%。 6.支持将单张待比对图片与抓拍库中RL图片进行比对，输出比对的相似RL图片。 7.支持导入两张RL照片进行一对一比对，输出比对相似度。 8.支持在特定条件下，设备对抓拍的RL图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示。 9.支持单张或批量导入黑名单图片及信息。 10.支持按照姓名、性别、省份、城市、身份证号、起始生日、截止生日查询黑名单库中RL图片。 11.支持黑名单库容量≥300万条。 12.支持将黑名单库分为≥256个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机。 黑名单实时报警首位命中准确率≥95%。 黑名单库实时报警误报率≥1%。 黑名单库实时报警漏报率≥1%。 |  | 路 | 50 |
| 4 | RL图片分析算法 |  | 支持对检测到的RT进行多种类型的属性识別，属性识别类别包括性别（男、女）、年龄段（老年人、成年人、儿童）等。 |  | 张/秒 | 54 |
| 5 | RT图片分析算法 |  | 1.支持对车辆的品牌、型号、年款等特征进行识别，满足以下参数要求：对车头（即对车辆正向拍摄）识别车型≥6300种，对车尾（即对车辆背向拍摄）识别车型≥4400种，且在白天光照正常、夜间补光正常情况下，识别准确率≥95%。 2.支持对车辆进行车牌号码识别。 3.支持通过深度学习算法模型对检测到的车辆进行多种类型的属性识別，属性识别类别包括车牌颜色（黑色、蓝色、绿色、黄色、黄绿色、白色）、车牌号等。 4.支持对车辆的品牌进行识别，视频识别支持≥150种机动车车辆品牌的识别。 5.支持对车辆的子品牌进行识别，视频识别支持≥1500种车辆子品牌和年款的识别。 |  | 张/秒 | 72 |
| 6 | 车辆图片分析算法 |  | 1.支持对态势分析、客流统计、区域人数统计等智能规则进行配置； 2.支持对场景进行全帧率人数实时统计，绘制人群热度图并实时展示；支持按区域设置高、中、低等级，支持一个或多个检测区域报警等级设置，每个报警等级可以自定义，在检测区域内人数触发任意等级阈值时触发报警并抓图上传，支持人流预警布控功能； 3.支持默认模式、密度模式、检测模式3种检测方式，支持实时统计输出通道视频中的实时人数，满足同时对一个或多个监控点位在一定时间内的人流量进行统计，生成人流量报表；人流量报表支持以日、周、月为单位生成；满足分时段布防报警功能，每天可设置的不重叠时间段≥8个； 4.支持对检测区域内经过的客流进行分析统计并输出实时的客流信息（进入区域人数、离开区域人数）； 5.支持对相对小区域内的精确人数进行统计分析并实时输出人数信息。 |  | 张/秒 | 11 |
| 7 | 人员密度分析算法 |  | 基于抓拍的图片，检测出时间和地点的坐标，并识别出检测到的时间和地点信息，从而帮助判断出视频图片中机打字体的位置是否符合规范。 |  | 路 | 12 |
| 8 | 图片OSD识别算法 |  | 提供多算法运行的环境，依托算法仓库体系实现多种算法的运行。针对视频监控资源，提供基于流媒体的取流、编解码，从视频流中进行RL、车辆的解析。针对智能相机，图片直存云存储后，对URL等相关信息进行转发处理，能够基于图片进行智能解析。最终输出RL、车辆相关的结构化数据及模型信息，为上层应用平台提供检索、模型碰撞、技战法等业务应用支撑。 |  | 张/秒 | 5 |
| 4.2.3 | 算法策略 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.1 | 策略管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 任务管理 |  | 1.列表展示：支持以列表的形式展示各类策略执行的任务，主要包括任务id、任务名称、运行模式、任务分组、运行状态等。 2.任务检索：支持按照任务名称、任务分组、任务运行状态、任务类型等进行查询，方便快速定位到对应的任务。 3.任务配置：支持对单个或者多个任务进行参数配置，主要包含了JVM、flink配置、java环境变量等。 4.加入分组：支持单个或者多个任务加入到分组中。 5.移除分组：支持从分组中删除单个或者多个任务。 6.任务守护：支持实时监控任务运行状态，提供任务异常自动拉起功能。 7.日志下载：支持针对每个任务下载对应的日志任务，方便排查对应的问题。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 事件元件管理 |  | 事件元件 1.支持添加事件元件，可根据事件类型自动生成事件报文并进行字段解析，可填报元件名称、元件描述、事件类型等元件信息并进行消息队列参数配置操作。 2.支持事件元件的编辑、删除、导入和导出操作。 3.支持对事件源输入类型的元件生成的对应的输出元件。 4.支持事件元件的条件检索与列表展示，并可展示元件详细信息。 5.支持对多个事件元件进行消息队列的批量修改操作。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 策略算法元件管理 |  | 策略算法元件 1.支持添加策略算法元件，可进行算法包上传、元件的基本信息编辑和算法输入输出参数配置操作。 2.支持策略算法元件的编辑、删除、导入和导出操作。 3.支持策略算法元件的条件检索与列表展示，并可展示元件详细信息。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 函数元件管理 |  | 策略算法元件 1.支持添加函数元件（过滤元件、去重元件、运算元件、动作元件、聚合元件等）、可进行函数包上传、元件的基本信息编辑和函数输入输出参数配置操作。 2.支持函数元件的编辑、删除、导入和导出操作。 3.支持函数元件的条件检索与列表展示，并可展示元件详细信息。 |  | 套 | 1 |
| 4.2.3.2 | 策略编排 |  |  |  |  |  |
| 1 | 点位策略 |  | 1.支持按照所属区域、监控点名称、监控点编号、IP、配置状态进行配置的点位查询。 2.支持添加、编辑点位规则绘制，内容包括选择点位对应预置点或者实时画面，进行点位的规则线和规则框的绘制。 3.支持删除配置规则的点位。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 策略分组 |  | 1.支持通过设置分组名称、分组描述实现新建策略分组。 2.支持对已建的策略分组进行编辑，包括修改分组名称和描述信息。 3.支持以策略分组名称实现策略分组检索。 4.支持删除策略分组，当策略分组中包含策略任务时，不支持删除策略分组。 5.支持按照点位维度展示点位所配置的各个策略的情况，并且支持根据监控点名称、策略分组、执行计划、策略状态、关联事件等进行条件检索。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 策略管理 |  | 1.新建策略：支持新建策略，包括配置策略的策略属性、策略流程、元件参数等；支持编辑策略名称、策略描述、封面图片等策略属性信息，支持使用编排图或自定义图片作为封面图片；支持在画布上绘制策略的输入输出事件和策略元件实现策略流程创建。 2.导入导出：支持导入zip格式的策略包文件，实现新建策略；支持选中单个策略或多个策略以zip格式进行导出。 3.复制策略：支持通过复制已有的策略，实现新建策略。 4.删除策略：支持选中单个策略或多个策略进行删除。 5.查看策略：支持查看策略详情信息，包含策略描述、策略编号、状态、拓扑图等信息。 6.编辑策略：支持对策略进行编辑操作，包括策略属性、策略流程、元件参数等。 7.移动分组：支持将已有的策略变更到指定的策略分组中。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 策略编排 |  | 1.支持在画布中通过对策略元件拖拉拽的方式编排策略，支持居中、缩放、撤销、重做、清空等快捷操作；支持策略配置步骤的直观展示，以及操作说明提示。 2.支持列表展示策略元件，包括输入事件、输出事件、策略算法元件、策略函数元件，支持按照元件名称进行元件模糊检索。 3.支持查看元件信息，如元件描述、元件参数等；支持对元件的参数进行修改，支持对事件元件修改事件参数，支持对策略算法元件修改输入输出参数，支持对策略函数元件修改输入参数；支持切换元件的版本。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 策略校验 |  | 支持对编排完的策略进行校验，将会检验画布内的策略流程涉及的元件配置项和元件间连线的完整。支持针对校验后的策略进行策略调试。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 策略运行 |  | 支持对单个策略或多个策略进行运行或停止操作；支持查看运行中的策略详情，包括策略名称、策略标识、状态、创建人、创建事件、更新时间、引用情况、策略描述、策略拓扑图、元件信息等。 |  | 套 | 1 |
| 4.2.3.2 | 策略调优 |  |  |  |  |  |
| 1 | 模拟调优 |  | 1.手动模拟：支持在事件输入元件的表单基础上，修改部分参数进行模拟调试；支持修改事件发生时间、点位信息、上传事件图片等其它基础编排字段信息；支持单条或多条事件进行模拟调试。 2.离线模拟：支持选择对应的算法类型，并上传jpg、jpge或png格式的图片素材，通过对图片进行算法识别后，产生图片对应的事件报文进行模拟调试。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 策略调优 |  | 1.支持通过时间段选择历史的原始事件或研判事件进行策略调优，支持对不超过1000个历史事件进行策略调优。 2.支持查看最近五次的历史调优记录；支持查看原始事件调优详情信息，支持查看研判事件调优详情。 3.支持通过事件点位、策略识别结果查询原始事件调优记录，支持通过事件点位、策略识别结果、拦截元件查询研判事件调优记录。 4.支持手动停止调优中的原始事件调优记录和研判事件调优记录。 |  | 套 | 1 |
| 4.2.3.3 | 策略回溯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 策略回溯 |  | 1.事件检索：支持通过输出事件、输入事件、上报时间、事件点位、策略识别结果、研判状态、策略名称、拦截元件等条件检索策略。 2.事件列表：支持以卡片或表格形式展示检索结果；卡片形式展示内容包括图片、传输事件、策略识别结果、拦截元件、关联策略、监控点名称、上报时间等；表格形式展示内容包括输出事件、输入事件、上报时间、关联策略、拦截元件、监控点名称、策略识别结果、研判状态等。 3.事件详情：支持查看策略回溯事件详情信息；支持查看拦截原因、输出事件、事件编号、事件事件、监控点名称、监控点编号、执行起止时间、耗时、研判状态等事件信息，支持查看事件报文；支持查看事件抓拍图片，支持对图片进行放大查看，支持回放事件发生前后的录像；支持查看策略流程拓扑图信息，针对拦截事件元件支持突出显示，支持查看策略执行报文；支持在事件详情页面切换上一下或下一个事件。 4.事件研判：支持对策略输出事件研判为正报或误报，支持对策略拦截事件研判为正报或漏报。 |  | 套 | 1 |
| 4.3 | 视图数据质量监测模块 |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 图像数据监测 |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | RL抓拍数据监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | RL抓拍数据监测总览 |  | 1.支持以组织的维度展示各区域的RL抓拍数据整体概况，包括RL采集设备总数、抓拍数据总量、设备活跃情况、时钟准确情况、抓拍及时情况、大图可用情况、图片合格情况、图片有效情况、数据关联情况，其中展示列支持自定义编辑。 2.支持从统计结果跳转到对应的检测页面，查看详情。 3.支持按资源类型进行筛选，支持选择展示不同的资源类型数据。 4.支持自定义列表中的字段展示：可在列表中，自行选择展示的字段内容，除了列表默认展示的字段，还可添加展示的字段包括非今日抓拍总量、无抓拍设备数、设备合格率、时钟不准确量、设备合格率、抓拍延迟率等。 5.支持报表统计数据的导出，支持“全局报表”、“明细数据”两种导出模式。 |  | 套 | 1 |
| 2 | RL抓拍图片合格性监测 |  | 1.支持对每个设备的RL小图进行抽检，若可检测出唯一RL则判断为合格。当设备中合格图片占比低于一定阈值，则判定该设备不合格。 2.可支持展示该组织区域下抓拍图片合格整体情况，包括抓拍数据总量、抽检总量、RL合格率、RL不唯一量。 3.支持展示该组织区域下每个RL采集设备的抓拍数据量、抽检量、RL合格率、RL唯一的图片数量、RL不唯一图片数量。 4.支持通过对合格率进行筛选，找出不合格的设备，并支持对设备批量导出。 |  | 套 | 1 |
| 3 | RL抓拍时钟准确性监测 |  | 1.支持对每条RL抓拍数据时间进行监测。 2.支持针对有RL抓拍数据的设备，统计时钟不准确的抓拍数据的数量和占比。 3.支持通过筛选监测结果是异常来找出时钟准确有问题的RL采集设备，并支持对设备批量导出。 |  | 套 | 1 |
| 4 | RL抓拍上传及时性监测 |  | 1.支持对当前区域下RL数据全量检测，检测数据从抓拍到接收延迟是否在一定时间内，如果抓拍时间和接收时间相差不超过1小时（阈值时间支持配置），则判断数据上传及时。 2.支持选择查看全部数据或只看当日抓拍数据的监测情况。支持在当前区域下，针对当日（或当日+非当日）有RL抓拍数据的设备，展示抓拍上传及时性情况概览，包括RL采集设备总数、有抓拍设备数、设备合格率、抓拍数据总量、抓拍及时率、抓拍延迟率。 3.支持统计每个设备的上传时延不符合要求的抓拍数据数量和占比。 4.支持按设备名称、及时率进行筛选，支持按抓拍数据量、延迟量等进行排序。 |  | 套 | 1 |
| 5 | RL抓拍大图可用性监测 |  | 1.支持抽检RL卡口设备抓拍数据，进行RL场景大图可用性检测，大图可用设备上传的抓拍图片URL应在15秒内可访问并注有抓拍时间、抓拍地点，RL小图应出现在RL大图内,以上条件均满足则为大图可用。 2.支持展示当前区域下抽检到的RL设备的大图可用大致情况，包括抓拍数据总量、抽检总量、大图可用率、访问异常量、标注异常量、大小图不一致量。 3.支持按组织统计抽检量、大图可用占比等，支持查看抽检时间和具体异常原因。 4.支持按设备名称、各类异常类型占比进行筛选，支持筛选数据的导出。 |  | 套 | 1 |
| 6 | RL抓拍设备活跃性监测 |  | 1.支持对设备的数据量进行监测，检测RL设备活跃性是否正常，并找出无抓拍数据和抓拍数据量过少的点位。 2.支持按设备名称、监测结果、异常类型筛选，支持筛选数据的导出。支持展示组织区域下，各RL采集设备持续无数据的天数和当天的抓拍数据量。 3.支持通过单击RL查询查看RL抓拍数据情况，并查看近七天或周同比的数据趋势。 |  | 套 | 1 |
| 7 | RL抓拍图片有效性监测 |  | 1.支持以全量或自定义设备资源列表为监测范围，监测当天有抓拍数据的设备，通过对RL小图重新建模，分析出建模失败、综合评分低的异常设备；支持从白天、夜间、综合3种角度分析观察不同时段下设备的RL图片有效情况，支持动态配置RL低评分阙值，支持查看建模失败及低评分图片详情，支持批量导出异常设备清单。 2.支持展示每个RL采集设备的抓拍数据量，白天、夜间及整体的建模失败情况，白天、夜间及整体的低评分情况，其中平均建模失败率和平均低评分数据占比支持正序或倒序排序。 |  | 套 | 1 |
| 8 | RL抓拍数据唯一性监测 |  | 1.RL抓拍数据唯一性监测主要是检测是否存在数据重复的情况。其中数据重复是指设备编号、RL评分、抓拍时间重复的RL抓拍数据，一般是下级推送重复抓拍数据导致的。 2.RL抓拍数据唯一性监测可找出推送了不唯一的RL数据的设备，并展示设备编号和不唯一数据及数据量。 |  | 套 | 1 |
| 9 | RL抓拍数据关联性监测 |  | RL抓拍数据关联性监测主要是检测设备未上报的情况并进行统计，其中未上报是指上传了RL抓拍数据，但未上报RL识别能力，或是未关联设备信息。 |  | 套 | 1 |
| 10 | RL数据质量趋势分析 |  | 1.支持按抓拍数据量、图片访问、图片质量、数据时效性分类展示检测结果，支持展示数据质量昨日今日的同比情况和近两周的环比情况。 2.支持展示细分项的检测结果（比如数据量下分成无抓拍、数据量少和数据突降三种），支持按日周月展示某个细分项的趋势情况。 |  | 套 | 1 |
| 11 | RL抓拍数据监测报表 |  | 1.数据报表 1）支持按日期、监测资源对RL抓拍数据的监测结果进行统计，结果按组织区域展示，支持统计数据的导出。 2）支持查看RL设备活跃率、时钟准确率、抓拍及时率等，其中统计维度支持自定义列选择，支持跳转到对应检测页面，查看详情。 2.设备报表 1）支持按日期、监测资源对RL抓拍设备的监测结果进行统计，结果按组织区域展示，支持统计数据的导出。 2）支持查看活跃设备、时钟准确设备、抓拍延迟设备等，其中统计维度支持自定义列选择，单击具体数值跳转到对应检测页面，查看详情。 |  | 套 | 1 |
| 12 | RL抓拍数据历史监测异常详情查看 |  | 支持按照日期查看历史RL监测异常数据明细，包括RL设备活跃率、时钟准确率、抓拍及时率、大图可用率、图片合格、图片有效、数据关联异常情况等详情明细。 |  | 套 | 1 |
| 13 | 监测RL设备模块 |  | 按照监测的RL抓拍设备数进行授权，单位为路。 |  | 套 | 1 |
| 4.3.1.2 | 车辆抓拍数据监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆卡口设备抓拍数据监测总览 |  | 1.支持展示车辆卡口抓拍数据监测结果统计列表，包括展示各组织区域的卡口过车设备运行质量的监测结果的总体情况， 2.支持从统计结果跳转到对应的检测页面，查看详情。 3.支持自定义列表中的字段展示，可在列表中，自行选择展示的字段内容，除了列表默认展示的字段，还可添加展示的字段包括非今日过车总量、无过车卡口数、卡口合格率等。 4.支持报表统计数据的导出。支持“全局报表”、“明细数据”两种导出模式。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 车辆卡口设备抓拍数据完整率监测 |  | 支持对当前组织区域，统计各过车设备抽检的数据两项属性不完整的抓拍数据数量和占比，并通过筛选不完整率区间，最终找出数据完整性较差的车辆设备。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 车辆卡口设备过车数据准确率监测 |  | 支持对当前组织区域，统计各过车设备抽检的数据主要属性的一致量和不一致量。通过筛选不一致率区间，最终找出数据准确性较差的车辆卡口设备。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 车辆卡口设备时钟准确率监测 |  | 1.支持针对有过车数据的设备，统计时钟不准确的数量和占比。 2.支持通过筛选监测结果是异常来找出时钟准确有问题的过车设备，并支持对设备批量导出。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 车辆卡口设备数据及时上传率监测 |  | 1.支持选择查看全部数据或只看当日抓拍数据的监测情况。支持在当前区域下，针对当日（或当日+非当日）有过车数据的设备，展示抓拍上传及时性情况概览。2.支持统计每个设备的上传时延不符合要求的抓拍数据数量和占比，最终找出上传时效性较差的车辆卡口设备。 3.支持按设备名称、及时率进行筛选，支持按过车数据量、延迟量等进行排序。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 车辆卡口设备过车大图可用性监测 |  | 1.支持展示当前区域下抽检到的过车设备的大图可用大致情况。 2.支持按组织统计各过车设备的抽检量、大图可用占比等，支持查看抽检时间和具体异常原因。 3.支持按设备名称、各类异常类型占比进行筛选，支持筛选数据的导出。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 车辆卡口设备活跃性监测 |  | 1.支持按设备名称、监测结果、异常类型筛选，支持筛选数据的导出。支持展示组织区域下，各过车设备持续无数据的天数和当天过车数据量。 2.支持通过单击数据缺失查看过车数据趋势情况，查看近七天或周同比的数据趋势。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 车辆卡口设备过车车牌合规性监测 |  | 1.支持按组织展示低识别率卡口数和昼夜识别率突变的车辆卡口设备。 2.支持按整体识别率等进行排序，并可以跳转到相应设备，查看实际过车数据。 |  | 套 | 1 |
| 9 | 车辆卡口设备抓拍数据稳定性监测 |  | 1.支持按“组织树”、“资源类型”、“卡口编号”、“卡口名称”、“过车缺失率”区间等筛选条件，单个或组合查询查看。 2.支持通过选择“直接导出”或“按下级组织”模式，导出当前查询条件下的数据。 |  | 套 | 1 |
| 10 | 车辆数据趋势分析 |  | 1.支持按过车数据量、车牌识别、图片访问、数据时效性分类展示检测结果，支持展示数据质量昨日今日的同比情况和近两周的环比情况。 2.支持展示细分项的检测结果（比如数据量下分成无抓拍、数据量少和数据突降三种），支持按日周月展示某个细分项的趋势情况。 3.支持按各个下级区域展示详细的统计明细，支持按数量和占比进行排序。 |  | 套 | 1 |
| 11 | 车辆数据监测报表 |  | 1.数据报表 1）支持按日期、监测资源对车辆卡口设备抓拍数据的监测结果进行统计，结果按组织区域展示，支持统计数据的导出。 2）支持查看设备活跃率、时钟准确率、抓拍及时率等，其中统计维度支持自定义列选择，单击具体数值跳转到对应检测页面，查看详情。 2.设备报表 1）支持按日期、监测资源对车辆抓拍设备的监测结果进行统计，结果按组织区域展示，支持统计数据的导出。 2）支持查看活跃设备、时钟准确设备、抓拍延迟设备等，其中统计维度支持自定义列选择，单击具体数值跳转到对应检测页面，查看详情。 |  | 套 | 1 |
| 12 | 卡口过车数据历史监测异常详情查看 |  | 支持按照日期查看过车数据监测异常数据明细，包括卡口活跃率、时钟准确率、抓拍及时率、大图可用、数据准确性、数据完整性异常等详情明细。 |  | 套 | 1 |
| 13 | 监测车辆卡口 |  | 按监测的车辆卡口. |  | 套 | 1 |
| 4.3.2 | 视频流监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实时视频通畅性监测 |  | 支持通过取流对重点联网视频监控、二三类点位的实时视频点播通畅情况进行监测，系统通过内置的解码程序对自动获取的码流进行是否国标、码流可用性的分析。 支持对接入平台的监控点位在线状态进行综合监测。 支持对全部点位、重点点位的在线状态进行分别监测。 支持通过在线状态、IP地址、监控点名称、是否列入白名单、状态持续时长等多个维度查询定位监控点位。 支持对监控点位的在线状态进行复核。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 历史视频通畅性监测 |  | 支持对≥15日前重点联网视频监控的录像可用情况进行自动检测，自动标识录像不可用的情况，自动预警≥15天前录像不可调阅的点位。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 字幕标注合规性及时钟准确性监测 |  | 系统内置机器视觉算法，通过对前端、平台码流的解析，获取视频码流中的时钟、OSD字幕信息，通过与系统内配置的规则进行匹配，自动预警时钟偏差、OSD未标注、OSD标注与设备名称不一致等问题，及时暴露联网点位中的质量问题。 支持配置监测标准，包括右下角标注行业、名称匹配度、时钟偏差值。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 视频质量诊断 |  | 1.诊断结果展现 支持各区域在线数、图像正常率、图像正常数、图像异常数、诊断失败数、未检测数的统计功能。 支持重点点位、全部点位分类展现功能。 支持列表和诊断缩微图方式展现诊断结果 2.诊断详情查看 支持从点位基本信息、状态信息、视频截图、历史结果结果几方面展现诊断详情。其中，点位基本信息包括监控点名称、ip地址及端口、码流清晰度、资源编码、编码格式等；状态信息包括诊断结果、在线状态、图像标注状态、时钟状态、视频图像巡检时间、在线状态巡检时间、视频卡顿状态、所属设备状态；视频截图支持最近一次诊断图片的展现；可支持按照日历图方式展现诊断结果。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 视频OSD识别 |  | 对前端点位视频画面中时间和地点的OSD信息进行二次识别，包括中文、英文字符串、数字等，识别位置和内容。 |  | 套 | 1 |
| 五 | 互联网数据汇聚分发模块 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 数据汇聚分发模块 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 视图数据级联 |  |  |  |  |  |
| 1 | 认证鉴权 |  | 支持独立的认证鉴权功能，对接入视图库的用户身份进行合法性认证。提供给远程设备/系统使用与视图库之间进行通信用的帐号，包括上级视图库、下级视图库、采集系统、应用平台、分析系统等。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 上下级视图库管理 |  | 支持上下级视图库管理，包括新增、修改、删除等功能。实时监测上下级视图库的在线情况，保障数据传输通道连通。 支持多个下级视图库的联网接入，支持联网接入多个上级视图库。 支持通过逐级订阅下级联网服务对象、下级视图库的卡口、车道、采集设备和采集系统目录等信息，构建视图库联网拓扑结构。 支持同级视频专网视图库以下级接入上级方式接入同级公安网视图库。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 注册保活 |  | 支持上下级视图库进行注册、保活和注销服务。接口满足GA/T1400-2017《公安视频图像应用系统第4部分接口协议要求》。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 订阅通知 |  | 作为上级视图库，支持配置订阅策略，包括订阅的数据类型，下级视图库，协议类型，订阅时间段，同网还是跨网，图片返回方式等信息，下级接收到通知后推送数据。 作为下级视图库，支持根据上级视图库的订阅要求推送相关的数据。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 设备接入和分发 |  | 支持对级联接入的采集设备对象、视频卡口对象、车道对象的管理，支持接入和分发设备资源数据，支持管理设备，支持进行设备组织编排，支持进行设备黑名单和白名单管理，支持设备黑名单和白名单的导入。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 数据接入和分发 |  | 当上下级视频图像信息数据库认证鉴权、注册保活成功，并且完成订阅策略配置后，就可以进行数据接入和分发，数据类型包括RL、车辆等数据等。 对接入数据的数据量进行统计，并将统计结果上报至数据对账模块。 对分发数据的数据量进行统计，并将统计结果上报至数据对账模块。 在数据分发的过程中，通过设置数据过滤和填充策略将延迟率较高或者为空的数据不推送给上级视图库，保障数据质量。 系统以画布式推拽模式和向导模式进行数据集成任务开发，任务主要由输入插件、处理插件和输出插件组成，实现数据接入、数据处理和数据分发，展示数据输入输出流向。 |  | 套 | 1 |
| 5.1.2 | 其他数据级联 |  |  |  |  |  |
| 1 | 其它感知数据级联 |  | 支持定制扩展协议或私有协议，接入其它类型感知数据，包含停车场车辆进出数据、停车场余位数据等，按接入数据种类授权。 |  | 类 | 5 |
| 2 | 数据集成服务 |  | 分析外部数据来源，制定数据接入方案、完成数据集成实施工作,按接入数据种类计算。 |  | 类 | 5 |
| 翔安区体育会展片区公共安全数字化建设项目（平台）-定制软件工程量 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 主要参数 |  | 单位 | 数量 |
| 一 | 公安信息网视图应用（用户域） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 统一应用门户 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门户入口管理 | 支持自定义快捷入口。支持自定义菜单内容。 支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接。 支持下载系统的配置使用工具，包括平台客户端、批量处理工具、截图检索、插件助手、人员信息采集工具等。 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 用户管理 | 支持用户组基础信息的增删改查、导入、导出、关联角色等功能。 支持用户基本信息的增删改查、导入、导出、关联角色、关联人员、禁用、启用、密码重置等功能.支持用户安全管理，支持绑定用户MAC地址及IP，支持管理员重置密码。 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 角色管理 | 支持角色的增删改查、导入、导出、分配用户、分配用户组等功能。 支持橘色状态的启用、禁用。 支持配置角色的权限范围、资源类型/权限项。 支持配置角色的组织权限，包括可管理或可查看的组织范围。 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 人员信息管理 | 支持添加组织和人员的增删改查。人员信息包括姓名、性别、证件号、工号、手机号码、邮箱、正面免冠照、指纹信息、卡片信息。 |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 安保实战应用 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 核心区重点部位实战指挥 |  |  |  |  |  |
| 1 | 警力分区信息管理 | 1.支持在实景视频地图上，基于奥体或国博中心活动安保方案，对警力分区部署信息进行配置与展示。 2.支持以不同颜色对不同安保责任区信息进行分类展示。 3.支持每个分区的警力部署信息的查看，包括安保责任区负责人及联系方式、责任区警力统计信息等。 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 重点部位信息管理 | 1.支持在实景视频地图上，以标签形式展示国博中心地铁站、奥体中心公交接驳点、出租车/网约车下客点、停车场等重点部位信息。 2.支持重点部位关联的视频信息的查看。 3.支持重点部位关联感知数据信息的查看，如实时人流密度数据、客流数据等。 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 人员出入口信息管理 | 1.支持在实景视频地图上，以标签形式展示人员出入口信息。 2.支持人员出入口关联的视频信息的查看。 3.支持人员出入口关联的实时车流信息、近七日车辆流量统计信息的查看。 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 车辆出入口信息管理 | 1.支持在实景视频地图上，以标签形式展示车辆出入口信息。 2.支持车辆出入口关联的视频信息的查看。 3.支持车辆出入口关联的今日车流信息、实时车辆抓拍信息的查看。 |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 预警信息管理 | 1.支持在实景视频地图上，以标签形式展示关注人员、重点车辆、客流超阀值、人流密度超阀值等预警信息。 2.支持以卡片弹窗形式查看预警的详情信息，包括预警时间、地点、预警内容等信息。 |  | 项 |  | 1 |
| 1.2.2 | 核心区VR全景应用 |  |  |  |  |  |
| 1 | VR全景游览 | 1.支持全景图片720°实景呈现，实现全方向平滑转动和缩放。 2.支持分组的切换及漫游。 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 热点上图 | 1.支持图标、文字、图文、音频介绍、视频、网站链接等热点标记在全景上，通过点击弹出展示。 2.支持热点关联视频，通过搜索热点自动显示关联的视频。 3.支持多边形、线段、箭头等矢量标签。 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 物联资源上图 | 1.支持在全景上展示监控点、卡口等物联感知设备标签，通过点击弹出进行视频播放，并提供回放、截图、云台控制等功能。 2.支持物联感知设备视频投影到全景图上，实现虚实结合的效果。 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 实景导览 | 支持查看/切换导览路线，查看导览进度，自动播放导览点关联的视频，控制导览的起点，并可对导览中手动暂停、结束。 |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 全景搜索 | 1.根据全景图配置的热点、物联感知设备、座位区等标记，实现在全局性的实景搜索，搜索对应的资源后实现全景图自动跳转，并居中定位对于的标记。 |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 图层管理 | 支持按物联资源、业务资源分类对上图的所有资源进行图层管理，控制各图层显隐状态等。 |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 工具箱 | 1.支持场景背景音乐播放和场景特效显示的配置控制功能。 2.提供全景图在正常视角、鱼眼视角和水晶球视角三种显示效果间的切换功能。 3.支持极简和纯净浏览模式的切换，可隐藏控制区、标签等界面元素。 4.具备VR场景一键截屏功能，截图可下载至本地。 5.支持场景全屏查看状态的一键进入和退出功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 1.2.3 | 区域人流监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 区域实时客流总数 | 支持对奥体中心及国博中心所有关键路口实时客流（进、出人数）进行统计分析，展示区域客流总数信息。 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 区域累计客流总数 | 1.支持对奥体中心及国博中心所有关键路口实时客流进行统计分析，展示区域累计客流总数； 2.支持通过历史客流数据分析，展示累计客流环比。 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 区域客流变化趋势 | 支持以曲线图方式对区域客流变化趋势进行展示，包括： 1.今日历史客流信息变化趋势； 2.昨日历史客流信息及变化趋势； 3.历史最高客流信息及变化趋势。 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 重点路口实时客流信息 | 1.支持对奥体中心及国博中心重点路口列表信息进行展示； 2.支持对每个重点路口的实时客流信息进行分析与展示，包括每个重点路口实时的进入人数、离开人数； 3.支持重点路口关联视频的查看。 |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 重点路口客流预警信息 | 1.支持重点路口客流预警阈值的设置； 2.支持当重点路口实时进入/离开的人数超过设定的阀值时，对重点路口信息进行预警展示，展示的内容包括预警地点、预警时间、预警阀值、当前进入/离开人数等。 |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 重点区域人流密度信息 | 1.针对翔安国博中心地铁站出口、奥体中心公交接驳站点等人员易拥堵重点区域，支持区域当前实时人流密度（人员数量）信息； 2.支持以曲线方式对重点区域的人员数量历史变化趋势进行展示； 3.支持重点区域关联的视频信息的查看。 |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 重点区域人流密度预警信息 | 1.支持人流密度预警阀值的设置； 2.支持当重点区域检测到的人流密度超过设定阀值时，对重点区域预警信息进行展示，展示的内容包括预警地点、预警时间、预警阀值、当前区域人数等。 |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 实时客流信息上图 | 1.支持在电子地图上对重点路口及其关联的设备分布情况进行展示； 2.支持以卡片弹窗形式展示重点路口客流的详情信息，包括设备安装地址、设备时间、进入人数、离开人数； 3.支持在卡片弹窗信息中进行路口关联视频信息的查看。 |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 实时人流密度信息上图 | 支持在电子地图上对重点区域及其关联的设备分布情况进行展示；支持以卡片弹窗形式展示重点区域人流密度的详情信息，包括设备安装地址、设备时间、实时人数等密度信息；支持在卡片弹窗信息中进行重点区域关联视频信息的查看。 |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 实时客流预警信息上图 | 1.支持在电子地图对客流预警信息以客流预警图标的形式进行位置展示； 2.支持点击查看客流预警详情信息，包括预警路口信息、当前客流数量、设定客流阀值数量等。 |  | 项 |  | 1 |
| 11 | 实时人流密度预警信息上图 | 1.支持在电子地图对重点路口人流密度预警信息以人流密度预警图标的形式进行位置展示； 2.支持点击查看人流密度预警详情信息，包括预警重点区域信息、当前区域人员数量、设定人员数量阀值等。 |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 重点区域/路口视频播放 | 1.支持联动地图对重点区域/路口关联的视频进行查看； 2.支持联动预警对重点区域/路口关联的视频进行查看； 3.支持客流设备视频播放时，展示今日累计进入人数、离开人数； 4.支持人流密度设备视频播放时，展示实时人员数量。 |  | 项 |  | 1 |
| 1.2.4 | 圈层动态防控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 圈层信息自定义绘制 | 根据翔安奥体中心及国博中心不同活动的安保实战要求不同，支持按照“核心圈、警戒圈、感知圈”由内到位、由预警高等级到低等级，在电子地图上进行三层防控圈层的创建与绘制。 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 圈层信息管理 | 1.支持以列表+地图方式展示已绘制的重点区域三层防控圈信息； 2.支持查看不同圈层已关联的视频及RL卡口等感知设备信息； 3.支持重点区域信息的创建、编辑、删除、分享。 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 圈层设备关联 | 1.支持基于已绘制的三层防控圈层的地理位置信息，自动关联区域的感知设备信息； 2.支持基于已绘制的三层防控圈层的信息，手动选择关联的RL抓拍、车辆抓拍等感知设备。 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 圈层RL分层布控管理 | 基于绘制的防控圈层，支持对目标RL进行布控任务的创建，包括不同圈层对应的布控点位的选择，布控任务名称、布控有效期、处置类型、一个或多个名单库等布控基本信息的填写，以及预警相似度、布控有效时段等策略的配置。 |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 圈层群体聚集布控 | 1.基于绘制的防控圈层，支持通过选择群体聚集预警模型，实现人员聚集布控任务的创建； 2.支持根据实际安保需求，对群体聚集预警模型的参数进行配置。 |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 圈层人员徘徊布控 | 1.基于绘制的防控圈层，支持通过选择人员徘徊预警模型，实现人员徘徊布控任务的创建； 2.支持根据实际安保需求，对人员徘徊预警模型的参数进行配置。 |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 圈层人员频繁出现布控 | 1.基于绘制的防控圈层，支持通过选择频繁出现预警模型，实现频繁出现人员的布控； 2.支持根据实际安保需求，对人员频繁出现预警模型的参数进行配置。 |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 圈层电子信息分层布控管理 | 基于绘制的防控圈层，支持通过输入电子信息，进行目标人员的布控 |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 防控圈层实时人员预警信息管理 | 1.支持实时预警列表信息的展示，列表内容主要包括预警时间、地点、预警类型（RL布控、群体聚集布控、人员徘徊布控等）及预警详情内容； 2.支持地图联动展示人员预警位置信息及详情信息； 3.支持预警关联视频预览、回放和图片搜索等功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 圈层历史人员预警信息管理 | 1.支持按照重点部位名称、关键字、预警时间范围进行历史预警信息的查询； 2.支持预警详情信息的查看； 3.支持预警信息关联视频预览、回放和轨迹查看、图片搜索等功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 11 | 圈层人员轨迹回放 | 1.支持通过电子地图，对场馆周边区域人员活动轨迹进行展示，从而助力安保指挥部更好地进行区域关注人员管控。 2.支持查看历史轨迹中，每个轨迹点的详情信息，包括抓拍时间、抓拍地点、抓拍图片等信息，直观掌握每个轨迹点关注目标实际表现情况。 |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 圈层车辆分层布控管理 | 支持基于区域已创建的三层防控圈信息，选择关联的车辆抓拍点位进行车辆布控管理： 1.支持基于车牌号进行目标车辆布控； |  | 项 |  | 1 |
| 13 | 圈层实时车辆预警信息 | 1.支持实时车辆预警列表信息的展示； 2.支持地图联动展示车辆预警位置信息及详情信息； 3.支持车辆预警关联视频预览、回放和图片搜索等基础功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 14 | 圈层历史车辆预警信息 | 1.支持按照重点部位名称、关键字、预警时间范围进行车辆预警信息的查询与预警详情信息查看； 2.支持预警信息关联视频预览、回放和轨迹查看、图片搜索等基础功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 15 | 圈层车辆轨迹回放 | 1.支持通过电子地图，对场馆周边区域车辆活动轨迹进行展示，从而助力安保指挥部更好地进行区域关注车辆管控； 2.支持查看历史轨迹中，每个轨迹点的详情信息，包括抓拍时间、抓拍地点、抓拍图片等信息，直观掌握每个车辆轨迹点关注目标车辆实际情况。 |  | 项 |  | 1 |
| 1.2.5 | 活动方案管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本信息管理 | 1.支持安保方案新增、修改、查询、删除。支持根据模板创建方案，也支持直接创建安保方案，方案信息包括方案名称、关联活动、活动时间范围、关联方案（直接创建时）； 2.支持按照关键词进行方案基本信息的查询，支持按照组织机构、年份快速查询； 3.支持根据已建安保方案快速复制另外一个安保方案。 4.支持预览打开安保方案，对方案中的预案进行推演功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 模板库管理 | 支持安保方案可视化主题模板的管理，包括场地活动安保模板、场馆活动安保主题模板以及人流感知应用模板；支持对模板数据看板编辑、发布、预览以及配置预案动画等功能；支持对选择的活动安保可视化主题进行调整，包括页面布局、展示内容（数据面板、图上展示要素）等的调整。 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 管控区配置管理 | 1.支持针对安保地点进行管控区线配置，设置三层管控圈，包括新增、修改、编辑、删除管控圈。 2.支持为管控圈关联资源，包括自动和手动关联监控点、卡口； 3.支持按照管控圈进行人员和车辆布控。 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 指挥体系配置管理 | 1.支持安保指挥体系的配置管理，包括总指挥部、分指挥部，指挥部信息包括指挥长姓名、呼号、联系电话、联络员姓名、联络员呼号、联络员电话等。 2.支持参勤力量配置，支持添加责任小区和街面力量小组，并为其添加警力，支持新增或批量导入警力信息，包括警力姓名、警力类型、呼号、电话以及所属单位等。 3.支持备勤力量配置，包括新增和根据模板导入，备勤力量信息包括警力姓名、警力类型、呼号、电话以及所属单位等。 4.支持按照警力类型统计参勤和备勤力量。 |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 安保工作流程配置管理 | 1.支持为安保活动配置安保流程，包括新增、修改、删除安保任务，安保任务包括任务名称、任务时间、任务地点、任务内容； 2.支持安保任务流程排序。 3.支持对安保任务关联监控点。 |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 安保资料配置管理 | 1.支持方案资料上传，支持批量上传，支持pdf,docx,xls,xlsx,png,jpg,jpe,jpeg,bmp格式； 2.支持方案资料删除、预览、下载； |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 安保预案管理 | 1.支持对安保预案进行管理，包括新增、编辑、删除等基本功能，预案信息包括预案名称、预案类型、预案等级、预案描述； 2.支持对安保预案进行动画配置并推演播放； 3.支持复制安保预案； |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 场馆管理 | 1.支持基于地图实现场馆信息管理，功能包括新增、修改、删除、查询、导出。 2.支持对场馆进行重点部位配置管理； 3.支持对场馆进行视频资源关联配置； |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 场地管理 | 1.支持基于地图实现开发区域场地信息管理，功能包括新增、修改、删除、查询、导出。 2.支持对场地进行启用或不启用配置； 3.支持对场地进行重点部位和防控圈配置管理； |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 活动管理 | 1.支持对活动进行新增、修改、查询、删除功能，活动信息包括活动名称、活动类型、活动时间、活动状态、活动关联场所登信息； 2.支持对活动进行复制功能，快速生成新的活动信息； 3.支持对活动配置活动流程，包括活动开始时间、结束时间以及流程内容 |  | 项 |  | 1 |
| 11 | 重点部位管理 | 1.支持对场馆或场地进行配置重点部位管理，部位类型包括人员出入口、车辆出入口、路口、停车区域、广场、楼梯、通道等； 2.支持对重点部位进行配置资源管理，包括监控点、卡口、安检设备、出入口车辆抓拍机等； 3.支持重点部位导出，支持对重点部位视频按优先级进行排序。 |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 视图智能研判 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 智能搜索 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全文检索 | 1.支持通过关键词或语句进行完整搜索、模糊搜索及多关键词搜索，具备NLP技术自动识别文本意图并提取关键词标签（如时间、地址、人、车辆、设备等）的功能。 2.支持按类型搜索，包括人员（RL/RT抓拍）、车辆（正常过车）、设备（监控点、卡口、报警设备、告警通道）、电子信息等，可扩展数据类型、自定义返回字段及页面配置。 3.支持全文检索结果按主题展示，包括综合主题（人员、车辆、设备、侦码）、人员主题（聚档与抓拍结果）、车辆主题（聚档与抓拍结果）、设备主题（设备信息），并支持相关跳转操作。 4.支持全文检索结果按分类展示，包括RL抓拍、RT抓拍、正常过车、监控点位、卡口信息、支持排序、导出、加入线索库、轨迹生成、展示模式切换及详情查看等功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 特征搜索 | 1.支持对人员（RL抓拍、RT抓拍、实名信息、陌生人员）、车辆（正常过车、违法车辆、非机动车、车辆名单）、设备（监控点位、卡口、报警设备、告警通道、人证设备）信息进行特征搜索。 2.支持按性别、姓名、证件号码、出生日期、手机号码、地址、标签等条件查询人员实名信息，支持导出、表格展示及跳转操作。 3.支持按性别、陌生人ID查询陌生人员信息，支持导出、表格展示及跳转操作。 4.支持按车主信息、车牌信息、车辆属性等条件查询车辆名单信息，支持导出、表格展示及跳转操作。 5.支持按监控点名称、编号、类型、位置等条件查询监控点位信息，支持导出、表格展示及跳转操作。 6.支持按卡口类型、编码、名称、位置等条件查询卡口信息，支持导出、表格展示及跳转操作。 7.支持按设备编码、名称、IP、序列号等条件查询报警设备信息。 8.支持按通道名称、编码、类型等条件查询告警通道信息。 9.支持按设备编码、名称、IP、序列号等条件查询人证设备信息。 |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 图片搜索 | 支持检测图片中不同类型的目标（RL、RT、车辆、非机动车），选择目标图片后进行搜索。 |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 以脸搜脸 | 1.提供多条件组合的RL搜索功能，支持图片、时间、空间、相似度等多维度检索条件 2.实现RL聚类数据与抓拍数据的统一检索及分类展示功能 3.支持搜索结果的智能排序、数据导出及二次筛选功能 4.具备搜索结果的多维度跳转功能 |  | 项 |  | 1 |
| 7 | RL属性查询 | 1.提供多维度条件组合查询功能，支持时间、空间、特征及关联对象等筛选条件 2.实现查询结果的排序、导出及批量操作功能 3.支持搜索结果的一键跳转功能 4.提供查询结果的表格化展示 |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 以车搜车 | 1.支持基于车辆图片、时间范围、点位范围和相似度阈值等多条件组合检索，并返回符合要求的车辆图片数据。 2.支持对搜索结果进行多维度排序、数据导出、轨迹生成及二次筛选等综合处理功能。 3.支持对单条检索结果执行图片检索、布控操作、档案查看、视频回放及轨迹查询等快捷功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 车辆属性查询 | 1.支持基于时间范围、卡口位置、车牌信息、车辆特征及扩展属性等多条件组合查询车辆通行记录。 2.支持对搜索结果进行时间排序、数据导出、暂存管理、轨迹生成、表格展示及分组查看等综合处理功能。 3.支持对单条检索结果执行图片检索、布控管理、档案查看、视频调阅等快捷操作功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 电子信息数据查询 | 1.支持根据时段、点位范围（地图选点、目录选点）、电子信息的检索。 2.支持对查询到的单条电子信息数据进行轨迹、伴随分析、布控和展示其地图位置。 3.支持展示该条数据关联的RL、车辆信息。 |  | 项 |  | 1 |
| 1.3.2 | 图上寻踪 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | RX寻踪 |  |  |  |  |  |
| 1 | RX图片寻踪 | 支持RL、RT的图片融合检索，支持通过单张或多张图片检索，支持地图选点或目录选点，支持设置检索时间段，支持设置图片相似度。 搜图结果支持按相似度排序或按时间排序，支持添加至线索库、视频回放、身份确认、档案详情、目标布控、周边视频功能。支持查看抓拍详情，检索结果支持部分导出或全部导出。 支持将检索结果中的RL、RT图片与检索条件中的图片进行大图比对，同时也会展示抓拍场景图片。 支持在检索历史中查阅RX图片检索的记录，通过搜图记录，可以快速发起相同条件的搜图任务。 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | RX属性寻踪 | 支持通过证件号进行检索，支持查看检索历史，支持地图选点或目录选点，支持设置检索时间段。 支持通过人员特征属性进行检索，特征属性包括性别、上衣颜色、下衣颜色、是否戴眼镜、是否背包等。 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | RX视频解析 | 支持创建视频解析任务，支持设置解析任务时间段，支持通过图形化方式在地图上选择检索区域，支持通过资源目录或标签选择检索范围的点位。 支持查看视频解析任务，支持查看任务点位、分析时段、分析进度，支持暂停、删除视频解析任务。 解析结果支持按照RL、RT类型进行分类查看，支持添加至线索库、视频回放、身份确认、档案详情、目标布控、周边视频功能。 支持通过以图搜图方式或特征属性检索方式筛选视频解析结果，来进一步精准过滤视频解析结果中的有效线索，以图搜图筛选时支持设置相似度。 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | RX轨迹描绘 | 1.支持将RL、RT等数据整合生成RX轨迹，并在地图可视化展示的功能。 2.支持融合车辆、电子信息等多元数据构建综合轨迹，拓展RX追踪维度的功能。 3.支持轨迹点的管理、分类展示及线索收藏功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 5 | RX渐进搜索 | 将RL检索结果加入到查询条件中时，如果选择的RL检索结果中包含RT，支持将关联RT图片加入查询条件进行渐进检索，检索结果同时展示RL和RT的图搜结果。 RL检索结果如果有同时采集的RT、车辆、电子信息、非机动车信息，支持将同时采集的关联信息作为查询条件进行渐进检索。 将RT检索结果加入到查询条件中时，如果选择的RT检索结果中包含RL，支持将关联RL图片加入查询条件进行渐进检索，检索结果同时展示RL和RT的图搜结果。 RT检索结果如果有同时采集的RL、非机动车信息，支持将同时采集的关联信息作为查询条件进行渐进检索。 |  | 项 |  | 1 |
| 6 | RX线索库 | 1.支持案件收藏夹的创建、删除及名称搜索功能，可记录收藏夹名称、创建时间及RX轨迹点信息。 2.支持RX线索信息的添加、时间排序展示及删除管理功能。 3.支持按RL、RT类型分类展示关联线索记录功能。 4.支持将收藏的RL、RT线索作为检索条件进行二次检索功能。 5.支持查看RX线索关联的视频录像信息功能。 6.支持基于RX线索快速创建视频结构化解析任务功能。 7.支持RX线索信息的导出功能，可选择导出内容范围。 8.支持基于RX线索自动生成可视化行动轨迹功能。 9.支持轨迹点快速修正及轨迹实时更新功能 |  | 项 |  | 1 |
| 1.3.2.2 | 车辆寻踪 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆图片寻踪 | 支持车辆图片检索，支持通过单张或多张图片检索，支持地图选点或目录选点，支持设置检索时间段，支持设置图片相似度。 搜图结果支持按相似度排序或按时间排序，支持添加至线索库、视频回放、车辆档案、目标布控、周边视频功能。支持查看抓拍详情，检索结果支持部分导出或全部导出。 支持将检索结果中的车辆图片与检索条件中的图片进行大图比对，同时也会展示抓拍场景图片。 支持在检索历史中查阅车辆图片检索的记录，通过搜图记录，可以快速发起相同条件的搜图任务。 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 车辆属性寻踪 | 支持通过车牌号和车牌颜色进行检索，车牌号码支持精准查询和模糊查询。支持检索与输入车牌号不同的车辆，支持检索无牌车辆，支持查看检索历史，支持地图选点或目录选点，支持设置检索时间段。 支持通过车辆特征属性检索，特征属性包括车身颜色、车辆类型、车辆品牌等。 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 车辆视频解析 | 1.支持视频解析任务创建及参数设置（包含分析时段设定、地图区域选择、资源目录/标签检索范围设定） 2.支持解析任务状态监控与管理（包含任务信息查看、进度追踪、暂停/删除操作） 3.支持解析结果查看与关联应用（支持查询、添加至线索库、视频回放、目标布控等功能） 4.支持多模式解析结果筛选（支持图像比对检索、特征属性检索及相似度阈值设定） |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 车辆轨迹描绘 | 支持将查询检索结果中的车辆数据添加到轨迹详情中，并在地图上绘制出对应的车辆轨迹路线。支持将RX、电子信息、非机动车线索添加至车辆轨迹中形成融合轨迹，丰富车辆寻踪维度。 支持隐藏、删除、查看车辆轨迹列表的轨迹点，支持按天展示车辆轨迹详情，支持将车辆轨迹线索点收藏至线索库。 |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 车辆渐进搜索 | 支持基于车辆检索结果中同时采集的RL、电子信息作为关联条件进行渐进检索。 |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 车辆线索库 | 支持在办案过程中，根据实际情况创建案件收藏夹。支持案件收藏夹的创建、删除，支持案件收藏夹名称搜索。案件收藏夹记录中包括收藏夹名称、创建时间以及收集的车辆轨迹点信息。 支持将搜索过程中得到的车辆线索信息加入到案件收藏夹中，支持按车辆线索时间顺序展示收集的信息，支持对车辆线索信息的删除操作。 支持将收藏的车辆抓拍线索加入到检索条件中进行检索。 支持查看车辆线索关联的前端设备相应时间段的录像信息。 支持将车辆线索抓拍时间段带入视频解析条件，快速创建视频结构化任务。 支持将采集的车辆线索信息进行导出，支持仅导出车辆线索信息列表，也支持将线索关联的车辆抓拍图片一并导出。 根据案件收藏的车辆线索信息，支持按照时间顺序，将线索关联的前端点位信息在地图上逐个连接起来，在地图上完成直观刻画，形成目标的行动轨迹。 针对轨迹偏差不合理的点位，支持车辆线索信息的快速删除，信息删除后轨迹信息能够快速更新。 |  | 项 |  | 1 |
| 1.3.2.3 | 电子信息寻踪 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子信息属性寻踪 | 支持通过电子信息进行检索，并提供检索历史查询功能，支持地图选点、目录选点及自定义检索时间段设置。 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 电子信息轨迹描绘 | 支持将查询检索结果中的电子信息数据添加到轨迹详情中，并在地图上绘制出对应的电子信息轨迹路线。支持将RX、车辆、非机动车线索添加至电子信息轨迹中形成融合轨迹，丰富电子信息寻踪维度。 支持隐藏、删除、查看电子信息轨迹列表的轨迹点，支持按天展示电子信息轨迹详情，支持将电子信息轨迹线索点收藏至线索库。 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 电子信息渐进搜索 | 电子信息检索结果如果有同时采集的RL、车辆信息，支持将同时采集的关联信息作为查询条件进行渐进检索。 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 电子信息线索库 | 1.支持案件收藏夹的创建、删除及名称搜索功能，收藏夹记录包含名称、创建时间及电子信息轨迹点信息。 2.支持将电子信息线索添加至案件收藏夹，按时间顺序展示并可进行删除操作。 3.支持将收藏的电子信息线索作为检索条件进行检索。 4.支持利用电子信息线索的时间段快速创建视频结构化任务。 5.支持电子信息线索信息的导出功能。 6.支持在地图上按时间顺序连接线索关联的前端点位，直观展示目标行动轨迹。 7.支持快速删除不合理轨迹点位并实时更新轨迹信息。 |  | 项 |  | 1 |
| 1.3.3 | 智能研判 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | 人员多维查询 |  |  |  |  |  |
| 1 | 身份搜 | 1.支持分别针对实名身份和非实名身份进行检索。 2.实名身份检索支持通过姓名和证件号进行精确及模糊查询，可指定查询名单库，并支持查看档案详情。 3.非实名身份检索支持陌生人档案查询，并支持查看档案详情。 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 图片搜 | 1.支持通过RL图片或RT图片进行人员档案检索。 2.RL图片检索支持人工选定或自动识别目标RL，可设置检索名单库及相似度阈值，检索结果按相似度降序排列并支持查看档案详情。 3.RT图片检索支持人工选定或自动识别目标RT，可设置时间范围、地点范围及相似度阈值，检索结果按相似度降序排列并支持查看档案详情。 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 时空搜 | 1.支持通过时间范围和地点范围的组合条件进行人员档案检索。 2.支持指定查询名单库，检索结果可查看档案详情。 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 特征搜 | 1.支持基于RX特征属性（包括衣着特征、年龄特征、体貌特征及携带物品特征等）进行人员档案检索。 2.支持设置时间范围和空间范围进行检索，并提供档案详情查看功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 行为搜 | 1.支持通过指定行为标签查询符合条件的人员档案功能，支持的行为标签包括昼伏夜出、连续7天无轨迹、夜间频繁活动、常戴帽子、常戴眼镜及常穿特定颜色衣服等。 2.支持选择不同的名单库作为查询范围。 3.支持查看搜索结果中人员档案详情的功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 结果情况查询 | 1.支持对查询结果以预览模式进行查阅的功能。 2.预览内容包含人员姓名（未知身份时显示相应标识）、证件号码、抓拍照片、最近一次抓拍时间及档案标签信息。 |  | 项 |  | 1 |
| 1.3.3.2 | 人员信息详情 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本信息 | 1.支持在档案详情中查看人员基本信息的功能，包括身份信息、居住信息及相关关联信息。 2.支持查看目标对象所属名单库及特征标签的功能。 3.支持查阅目标对象近期行为特征标签的功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 档案事记 | 1.支持按时间轴展示目标对象档案大事记的功能，可追溯历史关联数据。 2.支持按选定时间段进行月度统计的功能，统计维度包括人员关联、地点活动及行为特征等数据。 3.支持分类统计并展示各项档案数据的汇总信息及明细数据的功能，包括同行人、同乘人、活跃地点、停留点、被抓拍总数、驾车车辆等。 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 抓拍记录 | 1.支持在档案详情中查阅目标对象抓拍记录的功能。 2.支持按时间顺序展示近期抓拍记录及相关时空信息的功能。 3.支持抓拍数据统计及多维条件查询的功能。 4.支持按时间轴分类展示抓拍详情及可视化呈现的功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 轨迹分析 | 1.支持目标对象活动轨迹的可视化分析功能，包括抓拍轨迹、活动地点、停留点及夜宿点等数据展示。 2.支持自定义时间段查询轨迹信息，并实现地图打点标注及动态轨迹播放功能。 3.支持活跃地点、停留点及夜宿点的统计分析与地图可视化功能，支持按频次排序展示。 4.支持人员出行规律分析功能，支持多时段统计及图表化展示。 5.支持查看各轨迹点位的详细抓拍信息。 |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 关联关系分析 | 1.支持同行人信息查询及同行轨迹可视化展示功能。 2.支持同乘人分析及相关人员信息查询功能，支持查看详情。 3.支持驾驶车辆信息查询及关联车辆档案查看功能，支持查看详情。 4.支持乘坐车辆信息查询及关联车辆档案查看功能，支持查看详情。 5.支持关联电子信息查询功能，支持查看详情。 |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 档案统计 | 1.支持人员档案多维统计功能，包括档案总量及分类统计指标 2.支持名单库聚类情况统计分析功能 3.支持近7天轨迹及档案数据趋势统计分析功能 |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 关注中心 | 1.支持档案分组管理功能，支持分组的创建、修改和删除操作 2.支持展示关注的分组列表和档案列表。 3.支持分组档案有效性管理和维护功能 |  | 项 |  | 1 |
| 1.3.3.3 | 车辆多维检索 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精确检索 | 1.支持车牌号码和车牌颜色的车辆档案精确检索功能 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 模糊搜索 | 1.支持完整/部分车牌号码的车辆档案检索功能 2.支持车辆图片相似度比对的档案检索功能 3.支持通过车辆结构化特征的组合条件检索功能 4.支持车辆行为标签的档案检索功能 5.支持按车辆档案类型分类检索功能 6.支持按档案来源分类检索功能 7.支持按档案更新时间范围的检索功能 8.支持车主关联信息的车辆档案检索功能 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 检索结果预览 | 支持车辆档案检索，检索结果以档案卡片的形式显示。在检索结果页能够实现对档案信息的预览。通过档案卡片可以进一步查询车辆抓拍大图、删除档案。 |  | 项 |  | 1 |
| 1.3.3.4 | 车辆信息详情 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本信息 | 支持车辆基本信息展示，包括抓拍照片、识别的车牌号码、车牌颜色、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌型号等。 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 车辆登记信息 | 支持对接车辆登记信息管理系统，获取并展示车辆的登记信息，包括车辆代码、核定载客人数、车辆使用性质、车主姓名、车主证件号码、车主地址、车主电话。 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 抓拍信息 | 支持按照时间段选择展示车辆抓拍信息，抓拍信息包含抓拍图片、抓拍地点、抓拍时间，以信息卡片的形式按抓拍时间倒序、分页展示。 支持通过查询车辆抓拍信息卡片，展示该次抓拍更详细的信息，包括抓拍图片、抓拍时间、抓拍地点信息及在地图上位置，车辆类型、车身颜色、品牌型号等车辆信息等。 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 轨迹分析 | 轨迹分析包含车辆轨迹、高频轨迹、停留点、出行规律，通过车辆抓拍信息时空关联刻画并展示车辆的轨迹。 1.车辆轨迹 支持按照日期展示每天轨迹，每条轨迹按照时间顺序展示，显示每次车辆抓拍的抓拍时间和抓拍地点，以此来查阅目标车辆的活动轨迹。 支持按照时间跨度选择显示轨迹信息，可以选择某天轨迹或者某次抓拍信息在地图上是否显示。 支持在地图上按倍速播放轨迹信息。 2.高频轨迹 支持按照监控点的车辆抓拍次数，统计目标车辆多次、高频出现的轨迹规律。 支持分析目标车辆高频轨迹信息，并在地图上展示。 3.停留点 支持按照监控点的车辆抓拍时间间隔分析有停留行为的点位信息。 支持分析目标车辆的停留地点和停留次数，并在地图上展示。 4.出行规律 支持对车辆出没的时间分布和出没地点规律进行分析，以一个小时为一个时段，统计一天中每个时段被抓拍的次数、活跃卡口地点、活跃卡口抓拍次数，刻画车辆出行规律，并通过表格和示意图形式展示。 |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 关联关系分析 | 1.驾乘人员支持切换聚档模式和抓拍模式。聚档模式支持展示车辆主驾驶和副驾驶的人员信息，包含人员照片、姓名、身份证号码、驾乘次数，并按照驾乘次数排序。支持查看驾乘人员的档案信息。支持展示与驾乘人员关联的车辆抓拍数据，包含抓拍图片、抓拍地点、抓拍时间。抓拍模式支持展示有关联抓拍RL数据的车辆抓拍数据，包含驾乘类型、抓拍图片、抓拍地点、抓拍时间。2.同行车辆支持按照同行间隔、同行次数分析，并以车辆信息卡片形式展示与该车辆同行过的车辆信息，可以进一步查询同行轨迹信息和同行车辆档案信息。3.关联电子信息支持展示车辆关联电子信息，包括号码、碰撞次数、最后碰撞时间和关联人员TOP3列表，按碰撞次数降序展示。支持通过电子信息关联人员TOP3列表展示关联人员的照片、姓名、证件号码，支持查看关联人员的档案信息。 |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 档案生命周期 | 支持由于车身颜色、车辆类型、车辆品牌型号等车辆特征信息变化引起的车辆档案更新，展示不同阶段车辆档案的更新记录。用于记录该车牌对应的历史车辆档案，同时可以辅助人月牌车研判。 |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 车辆档案统计 | 支持车辆档案统计、展示功能，包含档案总数、活跃档案数、本市车辆档案数、本省车辆档案数、外省车辆档案数等统计概要信息。 支持车辆档案统计详情的可视化展示，按车辆标签数据、车牌颜色、车辆类型、品牌分布、车辆归属地统计等分类展示。 |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 智能交通应用 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 区域流量分析 |  |  |  |  |  |
| 1 | 重点卡口流量统计 | 1.支持对不同重点卡口进行分组管理； 2.支持根据所选卡口或组织、时间段、环比时间段和同比时间段来查找出该段时间内的重点卡口的车流量信息、计算各个卡口和区域总数的环比和同比； |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 重点卡口统计报表导出 | 支持导出重点卡口流量统计报表。 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 流动车统计 | 支持对应的城区，统计时间段范围和同比时间段，查询该时间段内的流动车车辆数、出/入城车辆数，并以图表的形式展示对应的数据，提供统计分析结果； |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 流动车统计列表展示 | 根据车辆归属地数据，统计车辆归属排行列表及占比； |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 流动车统计自定义模板 | 支持统计分析当前的城市车流情况，提供默认报告模板，对当前城市的流动车、出入城车辆进行统计、同比分析。支持后台修改报告模板； |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 活跃车查询 | 支持选择自定义区域、日期范围、出现次数、车牌颜色、车牌号，支持分页查询展示； |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 活跃车统计报表导出 | 支持对当前的查询结果进行报表导出。 |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 流量监控配置 | 支持城区统计区域的配置页面，支持手动绘制区域范围，支持新增、编辑和删除城区区域，支持自定义城区区域名称，设置默认区域，支持地图图层卡口聚合； 提供并接入互联网路况数据，进行交通路况展示（互联网路况数据包括实时路况、实时拥堵预警、道路的实时和历史指数、区域的实时和历史指数等）。 ▲互联网路况数据千亿级/日位置信息输出定位平均错误率≤0.1%，无故障运行率≥99.99%，索引模型训练效率≥1000万样本/秒，大规模路网中任意尺度动态路径规划计算不低于毫秒级。 |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 出入城/重点卡口配置 | 支持配置重点出入城卡口，配置后会对该卡口进行车流量统计。可以自定义出入城卡口别名，关联出城通道、入城通道；支持通过输入框搜索卡口进行添加，支持预览出入城通道的实时视频； |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 城区卡口关联 | 支持关联城区卡口，配置后后台会自动对城区卡口进行相关的流动车、在途车统计。配置时可以在地图上展示当前卡口，并支持图上框选区域，对区域内的卡口自动选择并加载到卡口列表，可手动取消选择关联卡口，支持预览城区卡口通道的实时视频。 |  | 项 |  | 1 |
| 11 | 流量参数配置 | 1.支持编辑修改统计分析文字模板配置； 2.支持编辑修改组件全局参数配置，在途车热力统计、出入城流量监控预警等参数配置。 |  | 项 |  | 1 |
| 1.4.2 | 交通违法管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分车牌限时管控 | 1.支持建立多个车牌库，抓拍外来车辆闯禁令的行为 2.支持根据不同车牌库设置不同的限时时长 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 分规则限时管控 | 1.支持根据不同时间段设置车辆限行规则 |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 公安信息网智慧应用（数据域） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 大屏驾驶舱 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 场馆安保态势 |  |  |  |  |  |
| 1 | 场馆基本信息 | 1.支持在电子地图上以图标形式展示奥体中心及国博中心的分布情况。 2.支持点击场馆图标可显示详情卡片，包含场馆图片、名称、等级、活动名称、状态及时间范围等信息。 3.支持在详情卡片中查看场馆相关视频信息。 4.提供进入单场馆查看安保态势的功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 活动基本信息 | 1.支持展示奥体中心及国博中心未来60天内活动的总数及基本信息，包括活动名称、状态、所属场馆及时间范围。 2.支持提供活动日历功能，支持按时间维度查看活动日程信息。 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 指挥体系信息 | 1.支持展示奥体中心及国博中心活动对应的指挥体系信息，包括安保总负责人及分区负责人的姓名、职务及联系方式。 2.支持根据活动切换动态更新指挥力量信息。 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 安保力量信息 | 1.支持指挥体系信息展示功能，可显示安保总负责人及各分区负责人的姓名、职务和联系方式等基本信息。 2.支持指挥力量信息与活动联动的动态展示功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 活动流程信息 | 1.支持活动流程信息展示功能，可显示各流程的起始时间、内容及当前状态。 2.支持活动流程信息与活动联动的动态更新功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 安保流程信息 | 1.支持安保工作流程任务信息展示功能，包括任务名称、执行时间、地点、内容、关联监控点及执行状态； 2.支持安保工作流程信息与活动联动的动态切换功能； 3.支持任务执行区域视频关联查看功能； 4.支持安保工作流程状态设置功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 出入口人流态势 | 1.支持实时展示奥体场馆人员出入口的进出客流量。 2.支持以曲线图形式展示奥体及国博中心外围关键出入口的历史客流数据及变化趋势。 3.支持查看各出入口的实时客流、进客数、出客数及变化趋势等详细信息。 |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 重要路口人流 | 1.支持奥体及国博中心周边重要路口的进出客流量统计及实时客流趋势展示。 2.支持客流数据的定时刷新功能。 |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 重点区域人流密度 | 1.支持奥体及国博中心周边重点区域实时人流密度的监测与展示 2.支持重点区域历史人流密度变化趋势的曲线图展示 3.支持重点区域人流密度阈值设置及拥堵预警功能 |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 车流统计 | 1.支持奥体中心及国博中心重要路口的实时车流量统计及趋势展示 2.支持多路口车流量统计信息的综合查询及检索功能 3.支持车流量统计信息的定时更新功能 |  | 项 |  | 1 |
| 11 | 感知预警统计信息 | 1.支持奥体中心及国博中心外围防控圈层的关注人员、车辆及人流量预警统计功能 2.支持新预警信息的未读提醒功能 3.支持预警声音的开启与关闭设置功能 |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 关注人员预警信息 | 1.支持关注人员预警信息的列表展示功能，包含RL图片、姓名、证件号、预警等级、预警地点及预警时间等要素 2.支持人员预警信息与电子地图的联动展示功能 3.支持预警人员轨迹信息查询功能 |  | 项 |  | 1 |
| 13 | 关注车辆预警信息 | 1.支持关注人员预警信息的列表展示功能 2.支持人员预警信息与电子地图的联动功能 3.支持预警人员轨迹信息展示功能 |  | 项 |  | 1 |
| 14 | 人流量预警 | 1.支持重点部位人流量预警信息的列表展示功能 2.支持人流量预警详情查看及地图联动定位功能 |  | 项 |  | 1 |
| 15 | 轨迹上图 | 1.支持基于RL抓拍数据的预警人员轨迹还原功能 2.支持人员轨迹点详情信息查看功能 |  | 项 |  | 1 |
| 16 |  | 1.支持基于车辆抓拍数据的预警车辆历史轨迹还原功能 2.支持车辆轨迹点详情信息查看功能 |  | 项 |  | 1 |
| 17 | 要素信息上图 | 1.支持在电子地图上对奥体中心及国博中心防控圈层的地理位置信息进行展示； 2.支持以不同的颜色对不同层级的防控圈层进行分类展示； 3.支持对防控圈层的样式进行设置，包括线的颜色、粗细及动态效果。 |  | 项 |  | 1 |
| 18 |  | 1.支持在电子地图上以图标形式对活动现场安保指挥部、翔安分局指挥部/指挥中心等安保指挥部分布信息进行展示； 2.支持通过点击图标以卡片弹窗形式对安保指挥部的详情信息进行展示，包括指挥部名称、总指挥长名称及电话、联络员姓名及电话、分指挥长姓名和电话等。 |  | 项 |  | 1 |
| 19 |  | 1.支持在电子地图上进行警力部署展示，警力类型包括巡特警、辅警、民警、交警、保安、志愿者以及快反力量等； 2.支持展示警力关联的警力设备，展示设备最后的更新时间； 3.支持展示警力详细信息，包括警员姓名、警号、所属单位、联系电话、呼号、更新时间等。 |  | 项 |  | 1 |
| 20 |  | 1.支持在电子地图上对奥体中心及国博中心外围防控圈层相应的感知设备、设施、重点部位（地铁站、公交站等）的安保资源分布信息进行展示； 2.支持以卡片形式对设备、设施、重点部位的详情信息进行查看； 3.支持视频设备、重点部位关联视频等的实时视频查看。 |  | 项 |  | 1 |
| 21 |  | 1.支持在电子地图上对奥体中心及国博中心外围防控圈层相应的人员车辆入场/散场路线（如体育会展地铁站到场馆的步行路线、公交接驳路线等）进展示； 2.支持人员车辆入场/散场路线的名称查看以及地图图层显隐控制。 |  | 项 |  | 1 |
| 22 |  | 1.支持对接警用移动设备（实时警力）的定位数据，包括执法记录仪等，在电子地图上展示实时警力分布信息并动态更新； 2.支持警力详情信息的查看，包括设备编码、设备名称、警员姓名、警号、所属单位、联系电话、更新时间； |  | 项 |  | 1 |
| 23 | 地图图层控制 | 支持地图图层要素信息控制，包括预警警情、警力设备、安保力量、安保设施、感知设备、防控圈、RC流线、重要部位等在电子地图的显示与隐藏控制。 |  | 项 |  | 1 |
| 24 | 安保视频广场 | 1.支持对奥体中心及国博中心外网设置重要视频，支持按标签进行视频检索，包括出入口、重要路口、广场等； 2.支持根据部位名称和监控点名称查询； 3.支持视频画面叠加人流密度数据和客流进出数据； |  | 项 |  | 1 |
| 25 | 资源搜索 | 1.支持按照预警警情、警力设备、安保力量、安保设施、感知设备、重要部位分类检索 2.支持按照关键字进行全资源类型检索； |  | 项 |  | 1 |
| 26 | 安保通讯录 | 1.支持按照活动安保指挥人员点对点呼叫以及群组呼叫； 2.支持收藏常用联系人或群组； |  | 项 |  | 1 |
| 27 | 场景地图切换 | 支持在二维地图、AR实景地图、VR全景应用等三个场景之间进行切换展示，满足安保指挥部不同指挥场景实战需求。 |  | 项 |  | 1 |
| 28 | RC应用集成 | 1.支持区域人流量监测应用的集成及页面跳转功能 2.支持区域关注人员车管控应用的集成及页面跳转功能 |  | 项 |  | 1 |
| 2.1.2 | 辖区治安态势 |  |  |  |  |  |
| 1 | 勤务信息 | 1.对接分局勤务系统，展示分局当前勤务等级； 2.展示分局历史勤务等级分类统计； |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 值班信息 | 1.对接分局指挥中心或安保指挥部等相关部门值班信息，展示值班领导和值班表信息； 2.支持分局值班表详情信息的查看，包括姓名、单位、联系方式、值班日期等信息。 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 警力信息 | 1.对分局当前在岗警力信息进行统计分析与展示； 2.支持对分局在线警力总数进行统计分析与展示； 3.支持在线警力分类及数量进行统计分析与展示。 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 警情信息 | 支持警情数据对接，对接方式包括kafka、RMQ消息中间件或Restful外部接口方式； |  | 项 |  | 1 |
| 5 |  | 支持警情概览展示，包括： 1.支持展示总警情数、有效警情数以及关注警情数量 2.支持展示最新的警情数据，包括时间、警情简介，支持查看详情。 |  | 项 |  | 1 |
| 6 |  | 支持有效警情分析： 1.对今日有效警情数进行同比分析、环比分析、实时趋势分析； 2.支持按照警情类别进行统计分析，包括交通、治安、求助、刑事等进行统计以及环比分析； |  | 项 |  | 1 |
| 7 |  | 支持关注警情分析 1.以列表方式对关注警情信息进行展示，展示最新关注警情信息，包括级别、报警时间、类型、地址、电话、警情内容等； 2.支持按照警情类别、级别、警情状态进行快速筛选； |  | 项 |  | 1 |
| 8 |  | 支持警情热力分析： 1.支持对翔安区发生的警情进行热力展示，分别用红、黄、绿代表警情发生的频次； 2.支持查看警情周边的监控点设备。 |  | 项 |  | 1 |
| 9 |  | 1.警情资源上图，支持在电子地图上对翔安区警情分布信息进行展示； 2.支持以卡片形式对关注警情的详情信息进行查看，信息包括警情变化、警情类型、警情级别、报警时间、报警地点、报警人姓名、报警人电话、警情内容； |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 稳情信息 | 1.支持群体性聚集事件的统计分析功能 2.支持重点区域触网数据的统计分析功能 3.支持关注人员离翔数据的统计分析功能 |  | 项 |  | 1 |
| 11 |  | 实时稳情信息展示： 1.支持对最新的风险隐患、群体性事件、重点区域人员触网、关注人员离翔等稳情详情信息进行页面轮播展示，展示内容包括稳情类型、时间、内容描述信息。 2.支持点击轮播列表中的信息查看对应的稳情详细信息。 |  | 项 |  | 1 |
| 12 |  | 风险隐患列表信息： 1.支持通过点击稳情统计信息中风险隐患数量，可查看对应风险隐患详情信息； 2.支持以列表弹窗方式展示风险隐患的详情信息，包括类型、内容描述等。 |  | 项 |  | 1 |
| 13 |  | 群体性聚集列表信息： 1.支持通过点击稳情统计信息中群体性聚集数量，可查看对群体性聚集事件详情信息； 2.支持以列表弹窗方式展示群体性事件的详情信息，包括类型、内容描述等。 |  | 项 |  | 1 |
| 14 |  | 重点区域触网列表信息： 1.支持通过点击稳情统计信息中重点区域触网数量，可查看对应重点区域触网事件详情信息； 2.支持以列表弹窗方式展示重点区域触网的详情信息，包括类型、内容描述等。 |  | 项 |  | 1 |
| 15 |  | 关注人员离翔列表信息： 1.支持通过点击稳情统计信息中关注人员离翔数量，可查看对应关注人员离翔事件详情信息； 2.支持以列表弹窗方式展示关注人员离翔事件的详情信息，包括类型、内容描述等。 |  | 项 |  | 1 |
| 16 |  | 稳情数据对接： 1.支持对接风险隐患数据； 2.支持对接群体性聚集预警数据； 3.支持对接重点区域触网预警数据； 4.支持对接关注人员离翔预警数据； |  | 项 |  | 1 |
| 17 | 预警信息 | 1.支持翔安区关注人员和重点车辆风险预警信息的统计分析功能 |  | 项 |  | 1 |
| 18 |  | 实时预警信息： 1.支持以轮播方式对翔安区关注人员、重点车辆等预警详情信息实时展示； 2.支持查看预警详情信息，包括预警时间、预警地点、预警类型、人员或车辆图片等。 |  | 项 |  | 1 |
| 19 | 资源上图 | 警力资源上图：1.支持在电子地图上对翔安区警力资源（如治安警、交警、巡特警等关联的移动设备）分布信息进行展示；2.支持以卡片形式对警力资源的详情信息进行查看，包括设备编码、设备名称、呼号、警员姓名、警号、所属单位、联系电话、更新时间等；3.支持警力资源关联的执法记录仪进行视频查看。 |  | 项 |  | 1 |
| 20 |  | 警务资源上图： 1.支持在电子地图上对翔安区警务资源（如警务室、警务站、治安岗亭等）分布信息进行展示； 2.支持以卡片形式对警务资源的详情信息进行查看，包括位置、负责人、联系电话、力量组成等； 3.支持警务资源关联的视频等的查看。 |  | 项 |  | 1 |
| 2.1.3 | 交通指挥态势 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通流量态势 | 1.支持今日出入城车流量统计功能，包括城区今日流动车、在途车等数据展示。 2.支持场馆周边交通流态势展示功能，支持常态化运行期间翔安区及活动期间场馆周边流量态势的快速掌握。 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 活动停车态势 | 支持实时展示国博中心停车场及场馆周边对社会车辆开放停车场的车位数、余位数数据，辅助活动期间停车供需关系的快速掌握。 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 机动车违法态势 | 支持根据机动车的违法类型（闯红灯、逆行、压线、违停等）展示区域内机动车当日、一周及一个月的违法数据趋势。 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 交通事件态势 | 支持区域的拥堵、事故、行人闯入机动车道、非机动车闯入机动车道、异常停车等事件数据展示。 支持地图展示前端智能采集或人工巡查的交通事件分布。 |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 设备运维态势 | 支持对项目中涉及卡口、雷达视频采集设备，实时监测设备在离线情况，展示设备类型及在离线数量。 |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 特勤任务信息 | 支持重大安保特勤任务提醒，可提供安保特勤任务的手动录入，可按任务开始时间弹出提醒框； |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 预警展示信息 | 支持预警信息展示，包含区域车流量预警、车辆布控预警、事件预警等； |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 图上车辆布控 | 支持在地图上对车辆进行一键布控、核心防控圈直接联动查看AR实景地图。 |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 图上车辆稽查 | 支持图上缉查应用，支持展示指定布控车辆的实时抓拍图片，支持基于抓拍信息刻画车辆的轨迹； |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 设备状态资源上图 | 支持设备运维状态（包括：卡口、雷达视频采集设备等）数据上图，可以弹窗的形式查看相应设备的状态信息。 |  | 项 |  | 1 |
| 11 | AR实景地图联动 | 核心防控圈支持在地图上直接点击联动查看AR实景地图。 |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 勤务盯办 | 在上级开放接口的情况下，具备对接交警支队勤务盯办系统的能力，展示待办事项状态。 |  | 项 |  | 1 |
| 13 | 重点区域交通态势专题 | 面向大型活动保障场景，针对重点区域的交通态势做专题，包含大型活动交通保障任务管理与大型活动交通保障任务执行。大型活动交通保障任务管理主要包括活动任务创建、交通管控方案配置、警力资源部署和视频预案配置；大型活动交通保障任务执行主要包括图上预案展示、关键信息实时监测和视频分组一键查看。 |  | 项 |  | 1 |
| 三 | 电子政务外网视图智能应用 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 考核预检应用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础信息考核 | 平台围绕联网视频数量、卡口数量、点位区县覆盖率、点位采集区域类型、档案合规性等考核项对视频基础信息质量开展考核应用。 1.联网视频/卡口数量 支持按照轮次、日期对各下级单位联网点位、联网卡口数量达标情况进行统计。支持以图像化方式对下级单位上报数量进行展现。支持展示下级单位推送的全量、重点联网点位数量达标情况明细，支持导出明细数据。 2.区县覆盖率 支持将下级单位推送的联网区域目录与国家正式公布的行政区域目录进行匹配，统计出目录完整率，并展示未上报的区县目录。支持按照日期、轮次对视频、RL、车辆目录的完整性进行统计。 3.采集区域类型 支持自动同步资产库点位基础信息，比对各下级区域上报的摄像机位置类型字段是否完整，自动发现异常区域，并对监测的结果开展统计。 支持按照日期、轮次对各下级单位视频图像设备位置类型完整率进行统计，支持展示未采集区域明细，帮助各级主管部门及时发现问题，针对性开展整改工作。 4.档案合规率 支持自动同步资产库的字段信息，对档案属性质量进行自动检验，并对校验的数据进行统计。 支持按照日期、轮次统计展现档案合格的概况信息和明细数据。支持对下级单位档案质量检测的明细数据进行展现，支持对各下级单位档案质量不合规明细进行展现和导出。 5.卡口注册率考核 当资产库中的RL/车辆卡口设备满足以下情况，判断为卡口未注册： |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 设备基础信息考核预检 | 1.支持设备基础信息考核预检功能，包括视频覆盖率是否正常（未覆盖区域明细）、RL覆盖率是否正常（未覆盖区域明细）、车辆覆盖率是否正常（未覆盖区域明细）、采集区域完整率、卡口注册率是否正常（未采集区域明细）等 2.支持高质量点位筛选功能，按照区域、建档状态、档案合规状态等检索项筛选高质量点位。支持导出筛选结果。 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 视频流考核预检 | 1.支持视频数据质量考核预检功能，包括视频在线达标情况（视频实际数、应推送数量）、平台稳定性（故障时长、故障明细）。 2.支持高质量视频点位筛选及导出功能 3.支持按月、轮次考核评价全量、重点联网点位字幕标注情况、时钟质量情况、历史录像通畅情况的功能，评价项包括检测区域数、合格数等；支持以图形化方式展示各区域图像标注情况、时钟质量情况、录像质量情况；支持查看各区域图像标注、时钟质量、录像质量明细。 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 视图库考核预检 | 1.支持图库数据质量考核预检功能，包括RL/车辆应推送卡口数据达标情况、RL/车辆上传及时情况、查询接口故障时长概况的统计展现功能。支持查看各考核指标项详情。 2.支持高质量卡口筛选及导出功能 3.支持按日考核评价各区域RL/车辆卡口在线率，考核项包括检测区域数、上报总数、设备在线数、离线数、在线率等；支持以图形化方式展现各区域RL/车辆卡口在线率。 |  | 项 |  | 1 |
| 3.2 | 一键报警 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一键报警 | 1.支持紧急报警事件的实时监测与处置功能 2.支持历史报警事件的查询与导出功能 |  | 项 |  | 1 |